Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ  по ремонту тротуаров в районе детского сада «Брусничка»  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе детского сада «Брусничка», ул. Свердлова,12.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 1 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ТРОТУАРОВ В РАЙОНЕ ДЕТСКОГО САДА "БРУСНИЧКА" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ сметная стоимость ___________8,67 тыс. рублей в ценах 2001 г. в т.ч: строительных работ ___________________7,22 тыс. рублей нормативные затраты труда рабочих__________________37,38 чел. час нормативные затраты труда машинистов_______________2,19 чел. час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Восстановление участка тротуара между д/с "Брусничка" и МБОУ "СОШ №5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-031-01 Применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,00576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,76 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,64 |  | 4,77 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,80 |  | 0,68 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 8,8 |  |  |  | 0,050688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,64 |  | 4,77 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,71 |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 8,064 |  | 3,96 |  | 31,93 |  |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,76*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км // вывоз грунта |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 8,064 |  | 6,69 |  | 53,95 |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,76*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство участка тротуара из плит 3х2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 2,77 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 78,31 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 4,11 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  | 0,3456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 13,88 |  |  |  | 0,33312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 81,37 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,88 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 10,18 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 6,54 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,09 |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных работ |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 45,92 |  | 121,23 |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-12-010-02 Применительно | Устройство тротуара из плит 3х2х0,14 м - Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,0336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2*0,14*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,18 |  | 39,28 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 971,59 |  | 133,45 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,99 |  | 15,59 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,79 |  | 2,38 |  |  |  |  |
|  | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 139,52 |  |  |  | 4,687872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 34,39 |  |  |  | 1,155504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 211,56 |  | 175,11 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,87 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 81,21 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 52,13 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,45 |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-05.1.08.06-0061 Применительно | Плиты дорожные ПД 2-6, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг // плита тротуарная 3х2х0,14 м |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 093,59 |  | 4 374,36 |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Восстановление участка тротуара между д/с "Брусничка" и МБОУ "СОШ №5" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 842,72 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,05 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,48 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 530,19 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 993,72 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 939,77 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,05 |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,53 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 530,19 |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,02 |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,98 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,95 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,43 |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,02 |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,98 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Восстановление участка тротуара между д/с "Брусничка" и МБОУ "СОШ №5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 993,72 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство понижения тротуара для МГН около дома Свердлова, 14 в сторону пешеходного перехода через ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр69-19-2 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,19 |  | 161,13 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,82 |  | 313,01 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 17,49 |  |  |  | 18,8892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,01 |  | 474,14 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,13 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  | 149,85 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | % |  | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  | 70,90 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,89 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,77 |  | 17,69 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,15 |  | 26,67 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,56 |  | 2,84 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 68,26 |  |  |  | 2,0478 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 9,4 |  |  |  | 0,282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 478,92 |  | 44,36 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,53 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 21,15 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 11,09 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,60 |  |  |  |  |
| Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 17,72 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 2,19 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 110,70 |  |  |  |  |
|  | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  |  | м |  | 100 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  |  | 2,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 130,61 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,98 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 26,61 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 17,08 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,30 |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  | 63,12 |  | 189,36 |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар из брусчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР11-01-002-04 Применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных // Устройство основания из щебня фр. 5-10 мм |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  | 8,61 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  | 1,66 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  | 02.2.02.02 | Каменная мелочь марки 300 |  |  |  | м3 |  | 0,11 |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм |  |  |  | м3 |  | 0,09 |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм |  |  |  | м3 |  | 1 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм |  |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 3,24 |  |  |  | 0,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  | 23,72 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,27 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  |  | % |  | 113 |  |  |  | 113 |  |  |  | 11,61 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  |  | % |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 6,68 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,01 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,381 |  | 155,94 |  | 59,41 |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*0,05*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР11-01-002-01 Применительно | Устройство подстилающих слоев: пескоцементных |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  | 9,30 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  | 9,81 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  | 1,08 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  | м3 |  | 1,12 |  |  |  | 0,4032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 2,99 |  |  |  | 1,0764 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,44 |  | 19,24 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  |  | % |  | 113 |  |  |  | 113 |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  |  | % |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 6,75 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,72 |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,4032 |  | 295,80 |  | 119,27 |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,17 |  | 69,10 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  | 7,91 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  | 2,09 |  |  |  |  |
|  | 05.2.02.21 | Плитка тротуарная |  |  |  | м2 |  | 10,2 |  |  |  | 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 11,8 |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 0,09 |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,85 |  | 79,10 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,70 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  | 79,46 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  | 53,67 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,23 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-05.2.02.21-0001 | Плитка тротуарная: "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, красная |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 6,12 |  | 75,21 |  | 460,29 |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,14 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 1,47 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 2,19 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,34 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 1,27 |  |  |  |  |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  | м3 |  | 102 |  |  |  | 0,1428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  | 135 |  |  |  | 0,189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  | 18,12 |  |  |  | 0,025368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 4,93 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 1,86 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,1428 |  | 600,00 |  | 85,68 |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 2,985 |  | 3,28 |  | 9,79 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 2,985 |  | 8,58 |  | 25,61 |  |  |  |  |
| 22 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 1,209 |  | 416,67 |  | 36,05 |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,129+1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство понижения тротуара для МГН около дома Свердлова, 14 в сторону пешеходного перехода через ул. Свердлова : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,56 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,02 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,18 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,78 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064,36 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 231,05 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 205,44 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,02 |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,57 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,78 |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064,36 |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,27 |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,22 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,61 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,80 |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,27 |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,22 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство понижения тротуара для МГН около дома Свердлова, 14 в сторону пешеходного перехода через ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 231,05 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,05 |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 604,28 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,07 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,66 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,16 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 594,55 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 224,77 |  |  |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 145,21 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,07 |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,10 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,16 |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 594,55 |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,29 |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,20 |  |  |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,56 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,23 |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,29 |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,20 |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 444,95 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,72 |  |  |  |  |