Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной  документации по объекту «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ№2» в городе Югорске

Место расположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Таёжная, №27;

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 4 (четыре) месяца с даты заключения муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  затраты на разработку проектной и рабочей документации; обследование, обмерные работы, согласование проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями, затраты на проведение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

Код по ОКПД 2 71.12.16.000

Подрядчик  гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на разработку проектной документации и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта для проектирования указаны в задании на  выполнение работ по разработке проектной  документации по объекту «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ№2» в городе Югорске.

ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП МБОУ «СОШ №2» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проектирования | Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004 |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.4.Стадийность проектирования | Обследование, обмерные работы, проектная и рабочая документация |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Характеристика здания: 1) Год постройки: - корпус 1 (лит.А) – 1987 год - корпус 2 (лит.Б) – 1973 год - корпус 3 (лит.В) – 2008 год 2) Общая площадь здания (фактическая) – 3562,9 кв.м. 3) Количество этажей здания – 2 4) Фундамент – железобетонные монолитные блоки; стены – кирпичные (лит.А и лит.Б) и газобетонные блоки облицованные кирпичом (лит.В); перекрытия – железобетонные плиты. |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Таёжная, №27 Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не требуется |
| 1.8. Исходные данные для проектирования | - Технический паспорт на здание (инв. №71:187:001:000006740) от 18.05.2010 г. - План земельного участка М1:500 - Технический отчет по обследованию и оценке технического состояния здания МБОУ «СОШ №2» дошкольные группы (г.Югорск) Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Не требуется |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а именно: Раздел «Пояснительная записка»; Раздел «Архитектурные решения»; Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; Раздел «Проект организации капитального ремонта»; Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»; Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства». Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Муниципальным заказчиком до начала проектирования. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: -Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; -ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; -Своду правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 2.4. Архитектурные решения | Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания образовательного учреждения. Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания. В проектной документации предусмотреть: - устройство организованного водостока с кровли; - разработку схемы и ведомости демонтажных работ с указанием видов и объёмов работ; - замену утеплителя кровли (при необходимости), с выполнением теплотехнического расчета. На основании расчёта предоставить предложения по теплоизоляции конструкции кровли; - полный демонтаж мягкой кровли корпус 1 (лит.А) и устройство стропильной кровли (объём требуемых работ определить при обследовании); - ремонт и (или) замену деревянных конструкций кровли; - устройство трапов кровельных (ходовых мостиков), снегозадержателей, слуховых окон, эвакуационных лестниц; - для обеспечения отвода атмосферных осадков и исключения застойных зон на покрытии кровли предусмотреть устройство уклона; - замену конструкции ограждения кровли (определить при проектировании); - ремонт и (или) замену старых парапетов кровли (определить при проектировании); - ремонт и (или) замену надкровельных элементов (вентиляционных шахт, хозяйственно-бытовой канализации и т.д.); - необходимые разрезы кровли, узлы примыканий и стыков кровельных конструкций к ограждающим конструкциям и т.д. |
| 2.5. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | Карточку основных технических решений на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации. |
| 2.6.Технологические решения и оборудование | # При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. |
| 2.7. Инженерные системы здания | # Не требуется |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Не требуется |
| 2.9. Энергоэффективность | Не требуется |
| 2.10. Охрана окружающей среды | Не требуется |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на территории РФ. |
| 2.12.Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для оценки достоверности сметной стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в действующих сметных нормативах и учтенных в сметах по прайс-листам, необходимо предоставить реестры текущей и базисной стоимости материалов и оборудования и согласовать их с Муниципальным заказчиком. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Не требуется |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Цветовое решение по кровле предоставить в двух вариантах. |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Произвести визуальное и инструментальное обследование здания и несущих конструкций в объёме, необходимом для разработки проектной документации. По результатам проведенного технического обследования здания составить отчет о техническом состоянии кровли здания, который должен содержать: - Пояснительную записку, содержащую описание кровли здания; подробное описание конструкций технического состояния элементов кровли здания со схемами и проверочными расчетами; подробное описание деформаций и повреждений; выводы и рекомендации по устранению выявленных в ходе обследования дефектов и повреждений. - Основные чертежи: планы с указанием конструкций, деформаций, повреждений. - Приложения: фотофиксация, дефектные акты, проверочные расчеты. Данный перечень может быть дополнен в зависимости от состояния конструкций. Отчет технического обследования здания подписывается лицами, проводившими обследование и утверждается руководителем организации, проводившей обследование. |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации. Полученные данные отразить в техническом отчёте. |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Не требуется |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: - Отчёт о техническом состоянии кровли здания - на бумажном носителе (2 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF (1 CD-диск); - Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF (1 CD-диск); - Рабочая документация - на бумажном носителе (3 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF (1 CD-диск). Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Подрядчик самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа. Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства несёт Подрядчик. |
| 3.11.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. |
| 3.12.Особые условия | - Сроки окончания выполнения работ 4 месяца с даты заключения муниципального контракта; - Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком; - Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; - Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ; - Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения конструктивной схемы и строительного объёма здания. |
| 3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 3.14. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объёме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Муниципального заказчика. |
| 3.15.Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |