Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию центрального парка по ул. Ленина в городе Югорске в 2023 году

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  центральный парк, ул. Ленина,15.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2023;

- окончание: 31.12.2023.

Срок исполнения контракта с 01.01.2023  по 14.02.2024.

Площадь обслуживания парка: 37 442 кв.м.

| площадь дорожек - 3 500 кв. м. |  |
| --- | --- |
| площадь газонов - 10 000 кв. м. Состав объекта и наличие малых архитектурных форм: - башня – 1 шт. - песочница – 2 шт. - скамейки со спинкой – 18 шт. - скамейки без спинки – 20 щт. - урны – 60 шт. - городская эстрада – 1 шт. - ограждение - танцплощадка – 1 шт. - домик-беседка – 1 шт. - качалка на пружине «Пчелка» - 1 шт. - Скамейка детская «Львенок» - 1 шт. - Дерево-сакура – 14 шт. - Вазоны – 4 шт. - Горка зимняя – 1шт. - Детский городок – 1 шт. - Детский игровой комплекс – 1 шт. - Скамья парковая – 35 шт. - Гимнастический городок – 1 шт. - Детский игровой комплекс – 3 шт. - Карусель – 1 шт. - Качалки – 16 шт. - Скульптуры – 16 шт. -Общественный туалет – 1 шт. |  |

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы выполняются в соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска (утв. решением Думы г. Югорска от 31.05.2022 №58) (с изменениями и дополнениями).

Организация вывоза мусора осуществляется в соответствии с  Федеральным законом  от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156) (с изменениями и дополнениями).

Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

Содержать территорию парка в чистоте, оборудование игровой площадки, МАФ и прочие архитектурные сооружения в исправном состоянии ежедневно. Под чистотой понимается отсутствие на площади мусора, наносного песка, посторонних предметов, отсутствие в урнах большого количества скопившегося мусора (не более ¼ урны). Дорожки и проходы должны быть очищены от снега до основания, не создавая препятствий для передвижения пользователей.

Санитарное содержание общественного туалета  осуществляется в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации актов, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Подрядчик обязан проводить ежедневный визуальный осмотр объектов (малых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования, покрытия детских и спортивных площадок) на предмет наличия/отсутствия видимых повреждений, которые препятствуют безопасной эксплуатации объектов по назначению в соответствии с требованиями ГОСТ, ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

При проведении работ по очистке снега не допускать: повреждений покрытия замощенной поверхности брусчатки и ограждения, складирование снега на территории детских игровых комплексов и дорожек парка.

Процедуру вывоза снега на санкционированную свалку снега Подрядчик осуществляет самостоятельно. Подтверждающий документ о вывозе снега Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно (в период осенне-зимнего содержания).

| Работы по содержанию парка | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание | 27 |
| Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Очистка от пыли и грязи скамеек, урн, скульптурных элементов (май-август) Организация вывоза мусора |  |
| Визуальный осмотр оборудования и территории детских игровых комплексов (ежедневно)* Функциональный осмотр оборудования и территории детских игровых комплексов 1 раз в месяц* Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования Очистка элементов малых форм и скульптурных композиций от надписей и загрязнений спецсредствами |  |
| Содержание и уборка общественного туалета, очистка урн от бумаг и другого мусора |  |
| Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кроны деревьев и кустарников,побелка деревьев) период май- сентябрь |  |
| Выкашивание травы, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. В результате скашивания высота травяного покрова должна оставаться не более 5 см (июнь - сентябрь) Сбор, уборка и организация вывоза травы, опавших листьев |  |
| Зимнее содержание | 43 |
| Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Организация вывоза мусора |  |
| Содержание и уборка общественного туалета, очистка урн от бумаг и другого мусора, очистка помещения от снега и льда |  |
| Визуальный осмотр оборудования и территории детских игровых комплексов (ежедневно)* Функциональный осмотр оборудования и территории детских игровых комплексов 1 раз в месяц* Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования |  |
| Очистка от снега и наледи игрового оборудования и малых архитектурных форм (вручную) Сгребание и подметание снега с дорожек и проходов Вывоз снега по необходимости но не реже 1 раза в месяц Устранение скользкости (посыпка песком) Сметание снега со скамеек Очистка от снега территории вокруг скамеек, урн, опор освещения |  |
| Восстановительные работы* (при обнаружении) |  |
| Предупреждение преждевременного износа конструкций (окрашивание бордюров, обновление окраски скамеек, урн, цветочниц) Замена разбитых светильников и ламп (по необходимости) Устранение повреждений замощенной поверхности из брусчатки (по согласованию с заказчиком) Частичная замена поврежденных элементов деревянных и металлических поверхностей скамеек Мелкий ремонт игрового оборудования, МАФ Устранение повреждений и восстановление элементов конструкций общественного туалета Акарицидная обработка, барьерная дератизация; Изготовление информационных табличек: «Осторожно! Территория НЕ Обработана!» и «Территория Обработана!» Обеспечение объекта электроснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов на поставку электроэнергии) Прочие сопутствующие работы | 30 |
|  | 100 |

*Визуальный осмотр предназначен для выявления видимых источников опасностей, неисправностей, посторонних предметов, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. В ходе осмотра осуществляется проверка чистоты территории детских игровых площадок, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

*Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, степени изношенности. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

В случае обнаружения мелких неисправностей, а также существенных поломок Подрядчик обязан сообщить о них Заказчику, произвести фотофиксацию неисправных (сломанных) элементов.

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.