# Общая часть

Проектная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по                  ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в г. Югорске " Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработана  ООО «Гордорпроект» на основании договора №157.108.1 ПИР от 12 ноября 2010 года, задания на проектирование №80 от 22.09.2010 г., выданного ДЖК и СК г. Югорска.

Инженерные изыскания выполнены ООО «Гордорпроект» в ноябре – декабре 2010 г. Также при проектировании использовались материалы инженерных изысканий ООО "Гордорпроект", выполненные в 2009 году для рабочих проектов по "Капитальному ремонту автомобильных дорог в г. Югорске".

Инженерные изыскания выполняются ООО «Гордорпроектом» на основании свидетельства СРО №0083-2011-6671180257-01 о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано на основании решения Совета некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», протокол №19-СП/10 от «17» февраля 2010 г.

Проектные работы выполнялись ООО «Гордорпроект» на основании свидетельства          № 0081-11.10-02 от 22 июля 2010 г. о допуске к определенным видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией "Некоммерческое партнерство "Проектировщики Свердловской области", зарегистрированной в государственном реестре саморегулируемых организаций под номером СРО-П-095-21122009 .

Основанием для проектирования является план капитальных вложений г. Югорск на 2010 г. Источник финансирования – городской бюджет г. Югорска. Заказчик – Департамент по жилищно-коммунальному и строительному комплексу г. Югорск.

Проектной документацией предусмотрена реконструкция автомобильной дороги по                ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в г. Югорске, общей протяженность 378,54 м.

Проектные решения, принятые в проекте,  согласованы с Главным архитектором            г. Югорска и Заказчиком.

# Краткая характеристика района проектирования

## 2.1 Транспортно-эксплуатационное состояние дорог

За период существования г. Югорска в качестве самостоятельного муниципального образования дорожно-транспортная сеть на его территории значительно выросла и на текущий момент составляет 121,76 км, в том числе:

- с усовершенствованным покрытием (асфальто- и цементобетонное) – 64,30 км;

- без покрытия – 57,46 км.

Город Югорск расположен в центральной части Советского района на расстоянии 12 км западнее районного центра г. Советский на территории Муниципального образования                       г. Югорск, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области и поделен Свердловской железной дорогой на две части – северную и южную. В северной части города расположены основные административные и культурно-бытовые учреждения, а в южной – районы индивидуальной застройки и промышленно-складские территории.

Сообщение между частями города осуществляется по двум обустроенным железнодорожным переездам. В целях улучшения условий пропуска транспортных средств через железнодорожные пути с высоким уровнем безопасности дорожного движения при содействии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2007 году закончено строительство первой очереди транспортной развязки в двух уровнях через железную и автомобильные дороги, расположенную в начале ул. Студенческая. Однако, в виду ограниченного финансирования, на текущий момент движение транспортных средств по путепроводу организовано по временной схеме, а функциональное назначение транспортного узла не достигнуто из-за ограниченного количества пропускаемых через развязку автомобилей по причине отсутствия оптимальных условий практической эксплуатации развязки, а именно отсутствия пространственного разделения транспортных потоков встречных направлений. Итогом второй очереди путепровода должна стать широкая дорога в две полосы в каждую сторону развязки с выходом на улицу Попова, частично на улицу Киевскую до улицы Магистральная, ул. Студенческую и ул. Толстого. Транспортная развязка позволит обеспечить непрерывную, постоянную связь между двумя частями города и значительно разгрузит центр города.

На территории муниципального образования организованы пассажирские перевозки транспортом общего пользования на условиях частичного возмещения расходов из средств городского бюджета. Действует шесть городских маршрутов и междугородный маршрут «Югорск - Советский». Кроме того, городские пассажирские перевозки осуществляются коммерческими организациями на автобусах типа Газель и ПАЗ.

Также на территории города организована бесплатная перевозка учащихся общеобразовательных учреждений специализированными автобусами по городским маршрутам, что обеспечивает разгрузку городского транспорта в часы - пик и позволяет детям вовремя и безопасно добраться до места учебы и обратно.

Общая численность зарегистрированного автотранспорта на 01.01.2010г. составляет 15415 ед. Из них в собственности индивидуальных владельцев находится 11910 ед. (легковых автомашин - 10959 ед., грузовых - 951 ед.).

## 2.2 Анализ существующей улично-дорожной сети

## в районе строительства

Пешеходная сеть в г. Югорске развита слабо. Однако с 2007 г. наблюдается значительный рост капитальных ремонтов, реконструкции и строительства улиц, что положительно сказывается на общей протяженности и качестве пешеходных путей сообщения.

Покрытие тротуаров в северная часть города выполнено преимущественно из тротуарной плитки типа «Бехатон», дорожных плит ПДН, тротуарной плитки ПТ1 и асфальтобетона; в южной – преимущественно из плит ПДН и ПТ1. Процентное соотношение площадей с обустроенными тротуарами к общей территории северной и южной частей города составляет 70 и 35 процентов соответственно.

Следует отметить, что изменения в законодательстве Российской Федерации касательно жизнедеятельности незащищенных групп населения, к которым относятся маломобильные группы, повлияло на строительство пешеходной сети в г. Югорске. В частности, появляются элементы и конструкции, позволяющие беспрепятственно передвигаться по пешеходной сети и пересекать улично-дорожную сеть города. К таким элементам относятся места наземных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов с пониженным бортовым камнем, тактильные полосы, светофорные объекты, оборудованные звуковым сигналом, опасные места, обозначенные желтой линией разметки.

Реконструируемый участок ул. Свердлова расположен в южной части города между              ул. Толстого и пер. Зеленый. В соответствии с табл. 8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» он отнесен к дорогам местного значения -  улица в жилой застройке (УЖ). Ширина красных линий в соответствии с генеральным планом города на участке от ул. Газовиков до въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков составляет 13 м, на участке от дома №1 по ул. Газовиков до ул. Студенческой - 20 – 24 м. Сквозной проезд по ул. Свердлова от ул. Газовиков до ул. Студенческая в текущее время отсутствует. Ширина проезжей части существующей улицы изменяется от 3,0 до 8,50 м. Капитальный тип покрытия проезжей представлен на участках: от ул. Газовиков до существующего подъезда к бане (дом №7 по ул. Свердлова; протяженность  303,50 м); от строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова  до въезда во двор дома №12 по ул. Толстого (протяженность 48 м). Конструкция дорожной одежды в первом случае, представляет собой асфальтобетон, толщиной 0,03 м, уложенный по плитам ПДН, основанием для которых служит щебень толщиной 0,30 м; во втором случае – плиты ПДН, уложенные на основании из щебня толщиной 0,30 м. Состояние покрытия не удовлетворительное. На асфальте имеются выбоины, трещины глубиной 2 – 5 см, плиты ПДН уложены с перепадом 3 – 5 см.

Улица Свердлова на участке от ул. Газовиков до въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков выполнена в бордюрном поперечном профиле; на участке от въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков до существующего подъезда к бане бордюр устроен с четной стороны улицы (со стороны детского сада «Брусничка») с нечетной - обочина; от существующего подъезда к бане до строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова поперечный профиль выполнен с устройством обочин; от трехэтажного здания до въезда во двор дома №12 по ул. Толстого бордюр устроен с нечетной стороны ул. Свердлова (со стороны дома №12 по ул. Толстого), с четной - обочина.

Существующие тротуары расположены вдоль проезжей части улицы на участках с бортовым камнем и выполнены из плитки ПТ1 (500х500х10 мм). Ширина тротуаров составляет 1,5 – 2,20 м. Состояние тротуаров хорошее.

В соответствии с заданием на проектирование, реконструкция ул. Свердлова выполняется от детского садика «Брусничка» до ул. Студенческой. На участке от ул. Газовиков до детского садика выполняется переустройство существующих опор наружного освещения и устройство тротуара с нечетной стороны улицы.

Улицу Свердлова можно разделить на три характерных участка: от ул. Газовиков до котельной (Свердлова, 5), от котельной до жилого дома №12 по ул. Толстого и от жилого дома №12 по ул. Толстого до ул. Студенческой. Первый участок улицы можно охарактеризовать как сложившуюся плотную жилую застройку, представленную панельными пятиэтажными домами. Второй участок представлен социально-бытовыми и административными зданиями – котельной (ул. Свердлова, 5), баней «Три ступеньки» (Свердлова, 7), зданием ОГИБДД ОВД по           г. Югорску (ул. Толстого10), детским садиком «Брусничка» (Свердлова, 12). Третий участок – участок перспективной многоэтажной застройки.

Таким образом, реконструкция ул. Свердлова  должна решить ряд серьезных вопросов в развивающейся южной части города – обеспечение круглогодичного беспрепятственного проезда между ул. Газовиков и ул. Студенческой, повышение пропускной способности существующей улично-дорожной сети, обеспечение беспрепятственного и безопасного передвижения пешеходов в условиях сложившейся и перспективной застройки.

# Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения

В соответствии с заданием на проектирование, а также предварительными согласованиями с Главным архитектором г. Югорска и Заказчиком проектом предусмотрено устройство тротуаров: от ул. Газовиков до подъезда к котельной (ПК 0+27) – с нечетной стороны улицы вдоль проезжей части шириной 2,25 м; от  подъезда к котельной до строящегося трехэтажного здания – с нечетной стороны улицы вдоль проезжей части шириной 2,25 м, с четной стороны улицы шириной 2,25 м, отделенный от проезжей части газоном шириной 4,0 м; от строящегося трехэтажного здания до ул. Студенческая с обеих сторон улицы шириной 2,25 м, отделенный от проезжей части газоном шириной 4,0 м.

В зонах пересечений и примыканий, въездов (выездов) на прилегающие территории устроены площадки для ожидания пешеходами возможного момента перехода проезжей части.

На основании СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» продольный уклон тротуаров принят не более 50‰, поперечный - 10‰.

Покрытие тротуара принято из асфальтобетона.

Высота возвышения бордюров 4ГП по краям пешеходных путей (тротуаров) относительно газонов и обочин в соответствии с п. 3.4 СП 35-01-2001 принята не менее 0,05 м. Данное решение позволит более уверенно передвигаться по тротуару людям с дисфункцией опорно-двигательного аппарата и нарушенным зрением.

Для более комфортного передвижения людей, принадлежащих к маломобильным группам и престарелым, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроен пониженный бортовой камень. Схема установки бортового камня в таких местах зависит от ширины тротуара. При ширине тротуара  2,25 м, непосредственно примыкающим к проезжей части, был устроен параллельный бордюрный пандус на всю ширину тротуара (рис.1); при ширине тротуара  3,0 м был устроен перпендикулярный бордюрный пандус (рис.2).

В соответствии с п.3.4 СНиП 35-01-2001 высота бортового камня в зоне пешеходных переходов принята не более 0,04 м, при этом  уклон тротуара в сторону пониженного бортового камня при перпендикулярном бордюрном пандусе принят не более 1:10. Не допускается в местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или съездов, сужающих ширину проезжей части.

Рис.1 Пандус, параллельный тротуару

Рис.2 Пандус, перпендикулярный тротуару

Дополнительное информирование людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к пешеходному переходу обеспечено с помощью изменения фактуры поверхностного слоя тротуара – устроена тактильная полоса. Ширина тактильной полосы в зоне наземных пешеходных переходов принята не менее 0,80 м. В виду отсутствия в ассортименте промышленности специальных рельефных информационных плит, тактильная полоса предусмотрена также из декоративной плитки типа «Бехатон». Плитка должна быть уложена наиболее длинной стороной перпендикулярно к пересекаемой проезжей части на основании из цементно-песчаной смеси толщиной 0,08 м. Покрытие тротуара должно быть ровным, а толщина швов между плитками – не более 0,015 м (п.3.7 СП 35-01-2001). Всего проектом предусмотрено устройство 31 пониженного места с устройством тактильных полос на них общей площадью             95,50 м2.

Текстура и цвет тактильных полос должны отличаться от текстуры и цвета поверхностей окружающего пространства.

Пониженный бортовой камень в зоне пешеходных переходов окрашен ярко-желтой краской (допускается окраска белой краской). Контрастная окраска помогает ориентироваться инвалидам с дефектами  зрения и одновременно указывает инвалидам опорно-двигательного аппарата (передвигающимся в инвалидной коляске) места возможного схода – захода на тротуар. Общая площадь окрашенной поверхности составляет 15,20 м2.

Таким образом, запроектированные по ул. Свердлова тротуары и реализованные в проекте мероприятия по их обустройству, позволят беспрепятственно и безопасно передвигаться все группам пешеходов к характерным зонам притяжения, создавая минимум помех для движения транспортных средств.