Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству объекта: «Парк по улице Менделеева в городе Югорске»

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.10.2025

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 10.12.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Объем выполняемых работ:

Наименования, количество и объемы выполняемых работ установлены в проектной документации и локальных сметных расчетах, являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF и Excel и является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

В случае если извещение об осуществлении закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит (паспорт объекта) с указанием: наименование объекта, наименование заказчика, наименование проектной организации, наименование генпдрядчика, ФИО ответственного исполнителя, сроки выполнения работ.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Требования к применяемым материалам:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметной документации и действующим нормативным документам.

Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.

Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к безопасности работ:

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение объектов в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (проектно-сметной документации), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уличная урна | Уличная урна для мусора Каркас: Сталь. Покрытие порошковое полимерной краской. Длина:320 мм Ширина: 420 мм Высота 680 мм |
| 2 | Скамья | Скамейка стальная «Афина УНИ» с характеристиками: Длина: 1800 мм Ширина: 660 мм Высота: 760 мм Ширина сиденья: 430 мм Высота от пола: 390 мм |
| 3 | Комплект садовой мебели | - Комплект садовой мебели Комплектация: Скамейка кованая шириной 1,5 метра - 2 шт. Стол кованный шириной 1,5 метра - 1 шт. Материалы: Опоры: сталь с коваными элементами. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет - черный. Столешница, сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный цвет - серебристый. |
| 4 | Велопарковка | - Велопарковка из нержавеющей стали форма «Спираль» на 7 мест. - Материалы: каркас-нержавеющая сталь, диаметр 32 мм. Длина не менее 1900 мм, ширина не менее 550мм, высота не менее 650 мм |
| 5 | Пергола | - Пергола деревянная размер 4х4 м. Материал беседки – брус, доска сухая строганная доска из хвойных пород дерева. Высота 2,8 м. Каркас стен: брус 140х140х2500 мм - Стропильная система: доска 45х195 мм, брусок 45х45 мм, Покрытие – поликарбонат монолитный 10мм, цвет бронза. - Крепеж: саморезы, уголки металлические усиленные, винт-глухарь |
| 6 | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник "Победа" S LED-100 с характеристиками: мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения). - Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |
| 7 | Фонарь | - Фонарь Вега01 двухрожковый, высотой не менее 2700 мм |
| 8 | Светильник | - Светильник "Русь-3" ЛОН/СДЛ, под светодиодную лампу - Характеристики: - Размеры: 500 мм * 310 мм * 310 мм - Масса: 7 кг - Напряжение сети: 220 В ± 10% - Частота тока: 50 Гц - Класс защиты от поражения эл. током: I - Степень пыле - и влагозащиты: IP23 - Климатическое исполнение: УХЛ1 - Способ установки светильника: торшерный - Посадочный диаметр: 60 мм - Материал корпуса: сталь - Покрытие корпуса: порошковое окрашивание - Материал рассеивателя: поликарбонат призматический |
| 9 | Фонарь | - Фонарь Вега02 однорожковый, высотой не менее 2700 мм |
| 10 | Щит | - Щит информационный стенд с правилами пользования площадкой, размер рекламного поля ДхВ 1500ммх2650 мм (текст согласовывается с заказчиком) |
| 11 | Светильник светодиодный | - Светильник светодиодный "Аврора" LED-28-Extra с характеристиками: - Светильник направленного света. - номинальная мощность 28 Вт - Напряжение сети 230 ± 10% В - Частота питания 50 Гц - Коэффициент мощности, не менее 0,95 - Световой поток 2550 лм - Диапазон цветовой температуры 4000 К - Тип КСС Extra Wide - Срок службы при температуре 25° С 100000 ч - Цветность светодиода W - Тип источника света СД - Способ установки светильника Лира - Климатическое исполнение У1 - Температура эксплуатации от -45°С до +40°С - Степень защиты светильника IP65 - Степень защиты электрического отсека IP65 - Степень защиты оптического отсека IP65 - Класс пожароопасности П-III - Тип рассеивателя прозрачный |
| 12 | Светильник | - Светильник Контур LED-12-Extra с характеристиками: - Мощность 4 Вт - Световой поток 250 лм - Степень защиты IP IP65 - Длина 492мм - Ширина 40 мм - Максимальная мощность 12 Вт - Материал корпуса Поликарбонат светостабилизированный - Класс защиты от поражения электрическим током I - Способ монтажа Встраиваемый (-ая) - Высота/глубина 34 мм - Диапазон цветовой температуры 4000 К - Тип КСС Extra Wide - Тип рассеивателя опаловый |
| 13 | Светильник | - Светильник Контур LED-12-Extra с характеристиками: - Мощность 12 Вт - Световой поток 750 лм - Степень защиты IP IP65 - Длина 1464 мм - Ширина 40 мм - Максимальная мощность 12 Вт - Материал корпуса Поликарбонат светостабилизированный - Класс защиты от поражения электрическим током I - Способ монтажа Встраиваемый (-ая) - Высота/глубина 34 мм - Диапазон цветовой температуры 4000 К - Тип КСС Extra Wide - Тип рассеивателя опаловый |
| 14 | Светильник | - Светильник ГТУ07-70-005 (прозрачный с подзнемной частью h-0,5) с характеристиками: - Способ монтажа Торшерный - Номинальная частота тока, Гц 50 ± 10% Гц - Цоколь Е27 - Мощность светильника, Вт, Мин/Номин/Макс70 - Коэффициент мощности (cos φ) 0,85 - Световой поток, Лм, Номин/Максим 5200 - Климатическое исполнение УХЛ1 - Степень защиты IP (класс защиты) IP53 |