Приложение 2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование (начальной) максимальной цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городского пруда в 2023 году в городе Югорске

Способ закупки: аукцион в электронной форме

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги (рублей) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Наименование вида работ, перечень работ | Общая площадь обслуживаемой территории пруда: 14 400 кв. м. - площадь городского пруда - 6000 кв. м. - площадь уборки прилегающей территории - 8400 кв. м. в том числе площадь газонов - 3420 кв. м. - скамейки – 12 шт. - урны -7 шт. Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля. Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями. Требования к качеству работ: работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: - Правилами благоустройства территории города Югорска (утвержденных Решением Думы города Югорска от 31.05.2022 № 58); - иными нормативно-правовыми актами. Средства, используемые для акарицидной обработке должны иметь документы, подтверждающие их качество, в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 10.11.2002 № 344 «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей». При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды. По окончании проведения обработки на объекте необходимо установить информационные таблички со сроками обработки и посещения данного объекта, контактными данными. Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641». Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ. Летнее содержание Очистка и сбор наплывного бытового и растительного мусора с поверхности воды не реже 4 раз в месяц, при условии загрязнения или по требованию Заказчика очистка производится чаще, чтобы гладь воды была чистой Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Организация вывоза мусора Очистка от пыли и грязи скамеек, урн (май-август) Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц Влажная уборка ограждения (май, август) Информирование заказчика об увеличении уровня воды в городском пруду выше 1,3 м Уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) период май-август Скашивание травы на территории в местах общего пользования при высоте травы выше 15см (июнь, июль, август). Высота травы после покоса должна быть не более 5 см. сбор, уборка и вывоз травы, опавших листьев Скашивание прибрежной растительности механическим или ручным способомпо Зимнее содержание Сбор мусора и различных предметов с поверхности пруда Уборка прилегающей территории к пруду от мусора и различных предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Организация вывоза мусора Сдвигание и очистка дорожек и проезжей части от свежевыпавшего снега Устранение скользкости (подсыпка песком по необходимости) Сметание снега со скамеек Очистка от снега территории вокруг скамеек и урн Вывоз снега по необходимости но не реже 1 раза в месяц Уборка снега с газонов в период интенсивного таяния снега (по необходимости) Восстановительные работы (при обнаружении) * Окрашивание скамеек, урн Исправление повреждений конструкций ограждений, скамеек Устранение повреждений тротуарной дорожки Очистка боковых плит и дна от ила и подводной растительности механическим или ручным способом не менее 2 раз с июня по сентябрь Прочистка ливневой канализации (по необходимости) Акарицидная, барьерная дератизация; Изготовление информационных табличек: «Осторожно! Территория НЕ Обработана!» и «Территория Обработана!» Прочие сопутствующие работы *Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков. |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ | Начало: 01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 | Начало: 01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 | Начало: 01.01.2023 Окончание: 31.12.2023 |  |  |  |
| Стоимость работ | 1 385 000,00 | 1 545 000,00 | 1 225 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 11,5% |
| Срок действия цен | до конца года 2022 года | до конца года 2022года | до конца года 2022 года |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 10.11.2022 | Коммерческое предложение от поставщика№2 Вх. 10.11.2022 | Коммерческое предложение от поставщика№3 Вх. 10.11.2022 |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 14.11.2022 |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен  11,5%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Технические характеристики выполняемых работ соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (технического задания).

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 1 385 000 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2023 год