Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту фасадов подземного перехода в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Железнодорожная, подземный переход.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 30.09.2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 08.11.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы – 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на конструкции (оконные блоки) – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич | Кирпич керамический, размерами: 250х120х65 мм, марка 150 По пустотности – пустотелый. В соответствии с ГОСТ 530-2012 |
| 2 | Оконный блок | Оконный блок ПВХ с характеристиками: Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, двухстворчатый, глухой. - Габаритные размеры коробки: ширина 1950 мм, высота 1300 мм. - Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм. - Цвет изделия: белый. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012 |
| 3 | Оконный блок | Оконный блок ПВХ с характеристиками: Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, двухстворчатый, глухой. - Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм, высота 1000 мм. - Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм. - Цвет изделия: белый. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012 |
| 4 | Смесь штукатурная | Штукатурка полимерная декоративная "короед", обладающая следующими свойствами: смесь изготовлена на цементной основе с модифицирующими добавками; обладает низким водопоглощением; эластичная, устойчивая к деформациям; паропроницаемые; атмосферо- и морозостойкие; пригодная для внутренних и наружных работ; экологически безопасная. Основание под штукатурку должно быть чистым, без пыли, грязи или посторонних частиц. Финишное покрытие имеет характерный внешний вид, напоминающий погрызенное жучками-короедами дерево. Размер фракции наполнителя — 2,5 мм. Температура применения: от +5 °С до +30 °С. Цвет – по согласованию с Муниципальным заказчиком. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту фасадов подземного перехода в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________43,57  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 35,61    тыс. рублей

монтажных работ _____________________0,7         тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 583,87  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________12,97     чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 375,84 |  | 93,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,60 |  | 1,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,81 |  | 0,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 343,22 |  | 85,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 43,5 |  | 10,875 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 723,66 |  | 180,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 94,16 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 111 |  | 111 |  |  | 104,52 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  | 64,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 350,41 |  |  |
| 2 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (С сохранением материала) | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 49,30 |  | 1,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,94 |  | 0,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,32 |  | 0,1896 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50,24 |  | 1,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  | 1,37 |  |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |
| 3 | ФЕРр56-3-1 Применительно | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (Демонтаж подоконника из гранитного камня - с сохранением материала) | 100 м2 | 0,05145 | 1 | 0,05145 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,35*2,1*7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 116,61 |  | 108,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 81,95 |  | 4,22 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 275,6 |  | 14,17962 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 198,56 |  | 113,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 108,90 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 99,10 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 51,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 263,40 |  |  |
| 4 | ФЕРр56-1-1 Применительно | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (Демонтаж алюминиевых оконных блоков 2,1х1,2м 2шт, 1,95х1,3м 3шт, 2,05х1м 4шт) | 100 шт | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+3+4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 94,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 8,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 11,5857 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 103,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 95,50 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 86,91 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 44,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 235,19 |  |  |
| 6 | ФЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 2,52 | 1 | 2,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,1*1,2*0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 119,53 |  | 301,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,13 |  | 5,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 124,75 |  | 314,37 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,63 |  | 36,8676 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 246,41 |  | 620,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 301,22 |  |  |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  | 313,27 |  |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 177,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 111,95 |  |  |
| 7 | ФССЦ-06.1.01.05-0017 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт | 1,008 | 1 | 1,008 | 2 045,30 |  | 2 061,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 061,66 |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,15805 | 1 | 0,15805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,95*1,3*3+2,05*1*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 462,81 |  | 231,20 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 270,55 |  | 42,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 61,81 |  | 9,77 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 998,51 |  | 1 264,16 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,37 |  | 26,4528285 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 5,04 |  | 0,796572 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9 731,87 |  | 1 538,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 240,97 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  | 262,66 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 132,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 933,31 |  |  |
| 9 | Коммерческое предложение | Оконный блок ПВХ, 2х камерный стеклопакет, с глухими створками 1,95х1,3м | шт | 3 | 1 | 3 | 14 008,33 |  | 2 456,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=16810/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 456,17 |  |  |
| 10 | Коммерческое предложение | Оконный блок ПВХ, 2х камерный стеклопакет, с глухими створками 2,05х1,0м | шт | 4 | 1 | 4 | 12 108,33 |  | 2 830,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14530/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 830,70 |  |  |
| 11 | ФЕРр58-20-2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м | 100 м | 0,147 | 1 | 0,147 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 539,27 |  | 79,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8,32 |  | 1,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,59 |  | 0,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 96,05 |  | 14,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 63,22 |  | 9,29334 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,2 |  | 0,0294 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 643,64 |  | 94,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 79,65 |  |  |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 72,48 |  |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 36,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 203,73 |  |  |
| 12 | ФССЦ-08.3.05.01-0029 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 2,4255 | 1 | 2,4255 | 50,65 |  | 122,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,7*0,15*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 122,85 |  |  |
| 13 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 45,72 |  | 0,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,36 |  | 0,0536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 45,72 |  | 0,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  | 0,43 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |
| 14 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметр 35мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 53,82 | 1,5 | 0,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,31 | 1,5 | 0,09465 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 53,82 |  | 0,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |
| 15 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 193,34 |  | 96,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 93,27 |  | 46,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,33 |  | 10,165 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 286,92 |  | 143,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 96,74 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 94,81 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 49,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 287,62 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) 100х60 мм | м | 50 | 1 | 50 | 13,60 |  | 680,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |
| 17 | ФЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (Существующий кабель) | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 35,34 |  | 17,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1,81 |  | 0,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,13 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10,80 |  | 5,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,76 |  | 1,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 47,95 |  | 23,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 17,80 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 17,44 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 9,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50,50 |  |  |
| 18 | ФЕР06-01-001-15 Применительно | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Устройство отмостки шириной 0,8м) | 100 м3 | 0,036 | 1 | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(45*0,8*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 827,41 |  | 29,79 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 740,40 |  | 62,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 268,32 |  | 9,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 391,40 |  | 14,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 97 |  | 3,492 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,03 |  | 0,72108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 959,21 |  | 106,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,45 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 40,63 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 22,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 170,04 |  |  |
| 19 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 3,672 | 1 | 3,672 | 700,00 |  | 2 570,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 570,40 |  |  |
| 26 | ФЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,8*50) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 102,71 |  | 41,08 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,65 |  | 2,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,14 |  | 0,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 25,21 |  | 10,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,8 |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 134,57 |  | 53,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,54 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  | 46,94 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 27,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,76 |  |  |
| 5 | ФЕР06-01-001-16 Применительно | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Устройство пандуса) | 100 м3 | 0,0095 | 1 | 0,0095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,95 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 526,87 |  | 14,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 518,58 |  | 23,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 382,14 |  | 3,63 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 488,42 |  | 4,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179 |  | 1,7005 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 28,56 |  | 0,27132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 533,87 |  | 43,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,14 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 18,68 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 10,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72,28 |  |  |
| 25 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,969 | 1 | 0,969 | 700,00 |  | 678,30 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 678,30 |  |  |
| 28 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 8 | 1 | 8 | 14,06 |  | 112,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 112,48 |  |  |
| 27 | ФЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 102,71 |  | 8,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,65 |  | 0,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,14 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 25,21 |  | 2,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,8 |  | 0,864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,1 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 134,57 |  | 10,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,31 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  | 9,39 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25,56 |  |  |
| 20 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 2,0748 | 1 | 2,0748 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=207,48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 587,78 |  | 1 219,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 45,09 |  | 93,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 21,38 |  | 44,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 979,70 |  | 2 032,68 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 61,1 |  | 126,77028 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,4 |  | 4,97952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 612,57 |  | 3 345,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 263,89 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  | 1 276,53 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 619,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 241,60 |  |  |
| 21 | ФЕР15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 | 2,0748 | 1 | 2,0748 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=207,48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 418,56 |  | 2 943,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 60,18 |  | 124,86 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 21,38 |  | 44,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 184,73 |  | 2 458,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 143 |  | 296,6964 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,4 |  | 4,97952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 663,47 |  | 5 526,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2 987,59 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  | 3 017,47 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 1 463,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 007,56 |  |  |
| 22 | ФЕРр69-12-7 | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью | м3 | 1,45236 | 1 | 1,45236 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 40,95 |  | 59,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,25 |  | 7,62489 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 40,95 |  | 59,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59,47 |  |  |
|  | Пр/812-108.0-3 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 73 |  | 73 |  |  | 43,41 |  |  |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 |  | 34 |  |  | 20,22 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 123,10 |  |  |
| 23 | ФССЦ-04.3.02.09-1513 Применительно | Штукатурка минеральная декоративная "короед", зерно 2,5 мм (цветная) (Штукатурка декоративная Короед зерно 2,5мм) | кг | 622,44 | 1 | 622,44 | 5,68 |  | 3 535,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,*207,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 535,46 |  |  |
| 24 | ФЕРм08-02-369-01 Применительно | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (Б/у материал) | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 9,66 |  | 28,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 40,72 |  | 122,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,01 |  | 12,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 49,36 |  | 148,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,92 |  | 2,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,3 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,74 |  | 299,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,01 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 40,19 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 20,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 360,33 |  |  |
| 29 | ФЕР15-01-010-02 Применительно | Укладка подоконных мраморных полированных плит (Монтаж подоконников из гранитного камня 0,35х2,1м 7шт - б/у материал) | 100 м2 | 0,05145 | 1 | 0,05145 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,35*2,1*7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4 007,50 |  | 206,19 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 116,19 |  | 5,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 37,51 |  | 1,93 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 236,75 |  | 166,53 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 350 |  | 18,0075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,89 |  | 0,1486905 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 360,44 |  | 378,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 208,12 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  | 210,20 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 101,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 690,88 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 27 692,89 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 5 577,29 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 500,88 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 127,93 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 21 614,72 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 35 611,40 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 35 488,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 5 374,50 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 377,65 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 115,70 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 21 414,60 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5 561,33 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2 760,22 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 123,10 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 59,47 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 43,41 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 20,22 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 698,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 143,32 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 123,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 12,23 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 200,12 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 152,44 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 79,34 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 36 309,85 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 705,22 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 757,18 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 859,78 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 7 261,97 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 43 571,82 |  |  |