Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Советская (от ул. Спортивная до жилого дома №5 по ул. Советская); ул. Шаумяна (от ул. Декабристов до ул. Арантурская); проезд между многоквартирными жилыми домами №4 и №8 по ул. Газовиков; проезд возле магазина "Хлебный мир" и тротуар за МБОУ "СОШ №5".

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.10.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.12.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара (эскиз) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | Светодиодный светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 или эквивалент с характеристиками: мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения). Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |
| 2 | Светильник | Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент с характеристиками: мощность 80 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 10400 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения). Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ул. Советская (от ул. Спортивная до жилого дома №5 по ул. Советская) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________13,54  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________10,79    тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 0,49     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________47,44   чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________17,55    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,59 |  | 17,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 46,57 |  | 232,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,48 |  | 32,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,44 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,48 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50,16 |  | 250,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 50,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 52,36 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 30,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 333,37 |  |  |
| 2 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т | т | 3,65 | 1 | 3,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,73*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1,62 |  | 5,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 33,63 |  | 122,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,40 |  | 12,41 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,19 |  | 0,6935 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,26 |  | 0,949 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 35,25 |  | 128,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,32 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 19,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 10,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 158,70 |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т | 0,018285 | 1 | 0,018285 | 1 525,50 |  | 27,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,8285*5*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,89 |  |  |
| 4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 27,11 |  | 135,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 106,69 |  | 533,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,09 |  | 50,45 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 45,54 |  | 227,70 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,06 |  | 15,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,87 |  | 4,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 179,34 |  | 896,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 186,00 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 193,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 111,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 201,74 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 применительно | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг | шт | 5 | 1 | 5 | 595,59 |  | 2 977,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 977,95 |  |  |
| 6 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 17,81 |  | 89,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 147,20 |  | 736,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,40 |  | 47,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,51 |  | 2,55 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,01 |  | 10,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,81 |  | 4,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,52 |  | 827,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 136,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 141,49 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 81,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 050,72 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 | шт | 5 | 1 | 5 | 5 679,37 |  | 1 295,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 295,48 |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент | шт | 5 | 1 | 5 | 6 244,61 |  | 1 424,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7132,62/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 424,41 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 93,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 463,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 59,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 72,72 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 9,786 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 5,6265 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 198,05 |  | 629,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 152,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 159,04 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 91,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 880,49 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | м | 153 | 1 | 153 | 63,91 |  | 446,09 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=73,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 446,09 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) | шт | 4 | 1 | 4 | 607,60 |  | 110,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 110,88 |  |  |
| 12 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт | 2 | 1 | 2 | 34,91 |  | 69,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69,82 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М | шт | 2 | 1 | 2 | 84,31 |  | 7,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7,69 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 | м | 15 | 1 | 15 | 144,56 |  | 98,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 98,92 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 | шт | 15 | 1 | 15 | 22,59 |  | 15,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15,46 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт | 0,15 | 1 | 0,15 | 3 133,00 |  | 469,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 469,95 |  |  |
| 17 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 3 133,00 |  | 62,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62,66 |  |  |
| 18 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 21,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,43 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 2,288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 21,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 21,08 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 10,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,99 |  |  |
| 19 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 10 шт | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 67,77 |  | 33,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 30,42 |  | 15,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 461,97 |  | 230,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,21 |  | 3,605 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 560,16 |  | 280,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 34,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 17,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 331,89 |  |  |
| 20 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0,00563 | 1 | 0,00563 | 6 508,75 |  | 36,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,64 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 132,35 |  | 33,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 50,19 |  | 12,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 1,26 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34,70 |  | 8,68 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,08 |  | 3,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217,24 |  | 54,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 33,66 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 17,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 105,50 |  |  |
| 22 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м | 0,0255 | 1 | 0,0255 | 4 814,02 |  | 122,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(25*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 122,76 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 10 256,41 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 430,01 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 2 116,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 204,26 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 7 709,67 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 10 791,62 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 341,52 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 2 088,97 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 202,12 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 7 469,57 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 565,38 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 326,18 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 491,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 88,49 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 27,76 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 240,10 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 88,81 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 46,22 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 11 283,00 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 634,27 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 654,19 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 372,40 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 2 256,60 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 13 539,60 |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству освещения по ул. Шаумяна (от ул. Декабристов до ул. Арантурская) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________89,03  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________71,36    тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 2,83      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________288,05   чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________109,78    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | шт | 31 | 1 | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  | 111,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 46,57 |  | 1 443,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 200,88 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,48 |  | 14,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  | 1 554,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,17 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 324,66 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 187,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 066,92 |  |  |
| 2 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  | т | 22,63 | 1 | 22,63 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  | 36,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  | 761,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  | 76,94 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 4,2997 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,26 |  | 5,8838 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35,25 |  | 797,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 118,14 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 68,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 984,01 |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |  |  | т | 0,113367 | 1 | 0,113367 | 1 525,50 |  | 172,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,8285*31*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,94 |  |  |
| 4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | шт | 31 | 1 | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 27,11 |  | 840,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 106,69 |  | 3 307,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,09 |  | 312,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  | 1 411,74 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,06 |  | 94,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,87 |  | 26,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 179,34 |  | 5 559,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 153,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 199,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 691,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 450,79 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 применительно | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг |  |  | шт | 31 | 1 | 31 | 595,59 |  | 18 463,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 463,29 |  |  |
| 6 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | шт | 31 | 1 | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 17,81 |  | 552,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 147,20 |  | 4 563,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  | 291,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 15,81 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 62,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 25,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 165,52 |  | 5 131,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 843,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 877,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 506,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 514,48 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 (6 шт на существующих опорах,от демонтажа светильников) |  |  | шт | 31 | 1 | 31 | 5 679,37 |  | 8 031,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 031,96 |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 или эквивалент |  |  | шт | 31 | 1 | 31 | 6 539,70 |  | 9 248,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 248,66 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м | 0,96 | 1 | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=960 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  | 595,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 2 969,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  | 383,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 465,41 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 65,24 |  | 62,6304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,51 |  | 36,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 198,05 |  | 4 030,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 017,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 587,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 635,25 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 |  |  | м | 979,2 | 1 | 979,2 | 166,35 |  | 7 431,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=960*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=190,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 431,11 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) |  |  | шт | 27 | 1 | 27 | 607,60 |  | 748,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,41 |  |  |
| 12 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 34,91 |  | 69,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,82 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 84,31 |  | 7,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 |  |  | м | 62 | 1 | 62 | 144,56 |  | 408,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,88 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 |  |  | шт | 124 | 1 | 124 | 22,59 |  | 127,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,79 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  | 100 шт | 0,93 | 1 | 0,93 | 3 133,00 |  | 2 913,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=93 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 913,69 |  |  |
| 17 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 | 3 133,00 |  | 250,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,64 |  |  |
| 18 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт | 1,01 | 1 | 1,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=101 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 98,74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  | 1,98 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 10,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  | 100,72 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 96,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 50,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,85 |  |  |
| 19 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 10 шт | 3,1 | 1 | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=31 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 67,77 |  | 210,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 30,42 |  | 94,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 5,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 461,97 |  | 1 432,11 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,21 |  | 22,351 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,434 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 560,16 |  | 1 736,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 211,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 109,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057,67 |  |  |
| 20 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т | 0,034906 | 1 | 0,034906 | 6 508,75 |  | 227,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*31/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,19 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м | 1,24 | 1 | 1,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=124 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  | 164,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  | 62,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 6,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  | 43,03 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,08 |  | 17,4592 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,496 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  | 269,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,33 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 166,92 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 86,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,17 |  |  |
| 22 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0,12648 | 1 | 0,12648 | 4 814,02 |  | 608,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(124*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,88 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 891,01 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 609,02 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 200,96 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,81 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 081,03 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 362,40 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 136,08 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 044,42 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,13 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 603,91 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 537,26 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040,73 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 828,69 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,94 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,68 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,12 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,93 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,16 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 191,09 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 885,83 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 012,19 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 287,89 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 838,22 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 029,31 |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству освещения проезда возле магазина "Хлебный мир" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________12,46  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________10,07    тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 0,31      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________40,87   чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________15,64    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  | 7,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 46,57 |  | 93,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 12,96 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,48 |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  | 100,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,14 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 20,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 12,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,35 |  |  |
| 2 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  | т | 1,46 | 1 | 1,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,73*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  | 2,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  | 49,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  | 4,96 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,2774 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,26 |  | 0,3796 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35,25 |  | 51,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,33 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 7,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 4,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,49 |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |  |  | т | 0,007314 | 1 | 0,007314 | 1 525,50 |  | 11,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,8285*2*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |
| 4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 27,11 |  | 54,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 106,69 |  | 213,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,09 |  | 20,18 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  | 91,08 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,06 |  | 6,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,87 |  | 1,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 179,34 |  | 358,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,40 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 77,38 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 44,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,70 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 применительно | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 595,59 |  | 1 191,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,18 |  |  |
| 6 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 17,81 |  | 124,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 147,20 |  | 1 030,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  | 65,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 3,57 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 14,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 5,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 165,52 |  | 1 158,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 198,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 114,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,01 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 5 679,37 |  | 1 813,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813,67 |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 или эквивалент |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 6 539,70 |  | 2 088,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 088,41 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=180 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  | 111,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 556,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  | 71,83 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 87,26 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 65,24 |  | 11,7432 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,51 |  | 6,7518 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 198,05 |  | 755,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 190,85 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 110,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056,61 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 |  |  | м | 183,6 | 1 | 183,6 | 63,91 |  | 535,30 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=180*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=73,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,30 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 607,60 |  | 110,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,88 |  |  |
| 12 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 34,91 |  | 69,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,82 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 84,31 |  | 7,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 |  |  | м | 21 | 1 | 21 | 144,56 |  | 138,49 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,49 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 22,59 |  | 28,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,86 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  | 100 шт | 0,21 | 1 | 0,21 | 3 133,00 |  | 657,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,93 |  |  |
| 17 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 3 133,00 |  | 62,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,66 |  |  |
| 18 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 22,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,45 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 2,392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  | 22,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 22,03 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,42 |  |  |
| 19 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 67,77 |  | 13,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 30,42 |  | 6,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 461,97 |  | 92,39 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,21 |  | 1,442 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,028 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 560,16 |  | 112,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,90 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 13,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,73 |  |  |
| 20 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т | 0,002252 | 1 | 0,002252 | 6 508,75 |  | 14,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,66 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м | 0,28 | 1 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  | 37,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  | 14,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 1,41 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  | 9,72 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,08 |  | 3,9424 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  | 60,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 37,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 19,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,15 |  |  |
| 22 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0,02856 | 1 | 0,02856 | 4 814,02 |  | 137,49 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(28*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,49 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 488,74 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,21 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 962,86 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,49 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 152,67 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 073,36 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,12 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,73 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 050,11 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,89 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,51 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,09 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,13 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,56 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,35 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,17 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 380,66 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,70 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,24 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,68 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 076,13 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 456,79 |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству освещения проезда между многоквартирными жилыми домами №4 и №8 по ул. Газовиков в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________11,91  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________9,53      тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 0,39      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________39,90    чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________14,85     чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  | 14,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 46,57 |  | 186,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 25,92 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 1,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,48 |  | 1,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  | 200,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 41,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 24,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,70 |  |  |
| 2 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  | т | 2,92 | 1 | 2,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,73*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  | 4,73 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  | 98,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  | 9,93 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,5548 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,26 |  | 0,7592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35,25 |  | 102,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 15,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 8,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,98 |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |  |  | т | 0,014628 | 1 | 0,014628 | 1 525,50 |  | 22,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,8285*4*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,32 |  |  |
| 4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 27,11 |  | 108,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 106,69 |  | 426,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,09 |  | 40,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  | 182,16 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,06 |  | 12,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,87 |  | 3,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 179,34 |  | 717,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 154,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 89,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,39 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 применительно | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 595,59 |  | 2 382,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 382,36 |  |  |
| 6 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 17,81 |  | 89,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 147,20 |  | 736,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  | 47,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 2,55 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 10,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 4,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 165,52 |  | 827,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 141,49 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 81,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050,72 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 5 679,37 |  | 1 295,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,48 |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 6 244,61 |  | 1 424,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7132,62/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424,41 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  | 74,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 371,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  | 47,89 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 58,18 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 65,24 |  | 7,8288 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,51 |  | 4,5012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 198,05 |  | 503,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,34 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 127,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 73,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,40 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 |  |  | м | 122,4 | 1 | 122,4 | 63,91 |  | 356,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=73,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,87 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 607,60 |  | 83,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,16 |  |  |
| 12 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 34,91 |  | 69,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,82 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 84,31 |  | 7,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 144,56 |  | 98,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,92 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 22,59 |  | 20,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,61 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  | 100 шт | 0,15 | 1 | 0,15 | 3 133,00 |  | 469,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,95 |  |  |
| 17 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 3 133,00 |  | 62,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,66 |  |  |
| 18 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт | 0,17 | 1 | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 16,62 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,33 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 1,768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  | 16,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,62 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 16,29 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,72 |  |  |
| 19 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 67,77 |  | 27,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 30,42 |  | 12,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 461,97 |  | 184,79 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,21 |  | 2,884 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 560,16 |  | 224,07 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,81 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 27,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,50 |  |  |
| 20 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т | 0,004504 | 1 | 0,004504 | 6 508,75 |  | 29,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,32 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  | 26,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  | 10,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 1,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  | 6,94 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,08 |  | 2,816 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  | 43,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 26,92 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,38 |  |  |
| 22 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0,0204 | 1 | 0,0204 | 4 814,02 |  | 98,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,21 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 058,55 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,23 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 840,59 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,80 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 856,73 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 531,97 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,03 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,38 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,10 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 664,67 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,61 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,28 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,20 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,21 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,06 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,46 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,67 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 923,57 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,03 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,07 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,95 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 984,71 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 908,28 |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству освещения тротуара за МБОУ "СОШ №5" в г. Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________38,7  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________31,39      тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 0,86       тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________128,83    чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________51,68       чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  | 53,85 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 46,57 |  | 698,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 97,20 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,48 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  | 752,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 157,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 90,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,12 |  |  |
| 2 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  | т | 10,95 | 1 | 10,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,73*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  | 17,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  | 368,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  | 37,23 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 2,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,26 |  | 2,847 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35,25 |  | 385,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,97 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 57,17 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 32,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,14 |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |  |  | т | 0,054855 | 1 | 0,054855 | 1 525,50 |  | 83,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,8285*15*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,68 |  |  |
| 4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 27,11 |  | 406,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 106,69 |  | 1 600,35 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,09 |  | 151,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  | 683,10 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,06 |  | 45,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,87 |  | 13,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 179,34 |  | 2 690,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,00 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 580,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 334,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 605,22 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 применительно | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 595,59 |  | 8 933,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 933,85 |  |  |
| 6 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 17,81 |  | 267,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 147,20 |  | 2 208,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  | 141,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 7,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 30,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 12,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 165,52 |  | 2 482,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,15 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 424,48 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 244,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 152,17 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 5 679,37 |  | 3 886,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 886,43 |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-80-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 6 244,61 |  | 4 273,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7132,62/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 273,23 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м | 0,43 | 1 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=430 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  | 266,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 1 329,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  | 171,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 208,46 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 65,24 |  | 28,0532 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,51 |  | 16,1293 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 198,05 |  | 1 805,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,38 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 455,92 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 263,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,10 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 |  |  | м | 438,6 | 1 | 438,6 | 63,91 |  | 1 278,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=430*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=73,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278,78 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 607,60 |  | 332,63 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,63 |  |  |
| 12 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 34,91 |  | 104,73 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,73 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 84,31 |  | 11,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,54 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 |  |  | м | 45 | 1 | 45 | 144,56 |  | 296,77 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,77 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 |  |  | шт | 75 | 1 | 75 | 22,59 |  | 77,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,29 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  | 100 шт | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 133,00 |  | 939,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,90 |  |  |
| 17 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 3 133,00 |  | 125,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,32 |  |  |
| 18 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт | 0,31 | 1 | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=31 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 30,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 3,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  | 30,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 29,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,08 |  |  |
| 19 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 10 шт | 0,9 | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 67,77 |  | 60,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 30,42 |  | 27,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 1,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 461,97 |  | 415,77 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,21 |  | 6,489 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,126 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 560,16 |  | 504,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,57 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 61,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 31,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,37 |  |  |
| 20 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т | 0,010134 | 1 | 0,010134 | 6 508,75 |  | 65,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,96 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  | 59,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  | 22,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 2,26 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  | 15,62 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,08 |  | 6,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  | 97,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,82 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 60,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 31,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,88 |  |  |
| 22 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0,0459 | 1 | 0,0459 | 4 814,02 |  | 220,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(45*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,96 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 380,34 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,03 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 255,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,22 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 962,28 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 388,82 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012,17 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 205,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,38 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 530,28 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 674,98 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,33 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,86 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,97 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,84 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,90 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 252,15 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 765,25 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,58 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,23 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 450,43 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 702,58 |  |  |