Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству дополнительных автомобильных стоянок по ул. Лесозаготовителей,9 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Лесозаготовителей,9.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству дополнительных автомобильных стоянок по ул. Лесозаготовителей, 9 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________35,77  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________35,77   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________24,26   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________11,64  чел. Час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство стоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 |  |  | 0,236 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 81,36 |  | 19,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 11,34 |  | 2,68 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,84 |  | 0,19824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 81,36 |  | 19,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 2,41 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,71 |  |  |
| Бордюрный камень БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 100,39 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 12,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 1,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 627,31 |  |  |
| Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые | м | 100 |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 11,866 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,1105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 740,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 101,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 150,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 96,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 987,66 |  |  |
| 3 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт |  |  | 17 | 63,12 |  | 1 073,04 |  |  |
|  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 073,04 |  |  |
| Автомобильная стоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр.5-20 мм | 100 м3 |  |  | 0,118 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 173,23 |  | 20,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 621,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 267,67 |  | 31,59 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 17,08 |  | 2,02 |  |  |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,6 |  | 2,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,6 |  | 2,4308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 644,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 52,03 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 77,00 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 49,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 770,60 |  |  |
| 12 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 |  |  | 14,895 | 151,28 |  | 2 253,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 253,32 |  |  |
| 13 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см // Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия | 1000 м2 |  |  | 0,236 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 |  | 43,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 1 041,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 |  | 48,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 206,45 |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |  | 4,92296 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |  | 4,4486 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 1 290,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 91,43 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 135,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 86,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 512,75 |  |  |
| 14 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" // Асфальтобетонная смесь Тип А16ВН | т |  |  | 23,6 | 577,23 |  | 13 622,63 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 622,63 |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см // Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | 1000 м2 |  |  | 0,236 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 |  | 43,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 1 041,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 |  | 48,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 206,45 |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |  | 4,92296 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |  | 4,4486 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 1 290,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 91,43 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 135,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 86,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 512,75 |  |  |
| 16 | ФССЦ-04.2.01.01-0014 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" // Асфальтобетонная смесь Тип А8ВЛ | т |  |  | 23,6 | 593,64 |  | 14 009,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 009,90 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 34 943,51 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 206,89 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 2 735,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 132,55 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 32 001,12 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 35 765,36 | 13,98 | 500 000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 206,89 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 2 735,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 132,55 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 32 001,12 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 500,82 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 321,03 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 339,44 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 500,82 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 321,03 |  |  |
|  |  | НДС 20% (не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 35 765,36 |  | 500 000,00 |