УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города Югорска

М.И. Бодак_______________________

«_____» ___________________  2014г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ:

«РАСШИРЕНИЕ ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА»

|  | Перечень основных данных и требований | # Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Общие данные |  |
|  | 1.1 Основание для проектирования | - Распоряжение главы администрации города № 81 от 19.02.2014г. - Муниципальная программа города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» |
|  | 1.2 Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
|  | 1.3 Вид строительства | Новое строительство |
|  | 1.4 Стадийность проектирования | - Проектная документация |
|  | 1.5 Функциональное назначение и проектная мощность | Захоронение умерших |
|  | 1.6 Сведения об участке строительства | Местоположение объекта проектирования: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, западная часть города Югорска на выезде в пгт. Пионерский. Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район-V Зона влажности-нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) |
|  | 1.7 Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Указаний о выделении этапов строительства нет. |
|  | 1.8 Исходные данные для проектирования | - Рабочий проект «Расширение кладбища в г.Югорске» разработанный ООО Феникс 2007г.; - Градостроительный план земельного участка; - Технические условия КУ «Управление автомобильных дорог». Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение.Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. |
|  | 2.Основные требования |  |
|  | 2.1 Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком. Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению: - Инженерно-геодезические изыскания; К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП47.13330.2012, а также СП 11-104-97. Отчет о выполненных инженерно-геодезических, сдать заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительства объекта, о результатах оценки влияния строительства проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. Технический отчёт по результатам инженерно - геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6. |
|  | 2.2 Требования к составу и содержанию проектной документации | Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. №19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов»: Раздел «Пояснительная записка» Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел «Архитектурные решения» Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел «Система электроснабжения» Раздел «Проект организации строительства» Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел «Смета на строительство» Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г. - ГОСТ Р 21.1101-2013. - Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
|  | 2.3 Схема планировочной организации земельного участка | - Откорректировать документацию в части выполнения технических условий и дополнительных требований КУ «Управление автомобильных дорог», а так же согласовать ПД с КУ «Управление автомобильных дорог», УГИБДД ХМАО-Югры МВД России, ОГИБДД ОМВД России по г.Югорску. |
|  | 2.4 Конструктивные решения, изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. |
|  | 2.5 Охрана окружающей среды | В соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта согласно нормам и стандартам РФ. |
|  | 2.6 Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Выполнить раздел мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ, СП. |
|  | 2.7 Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.) и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года и в ценах сложившихся ко времени ее составления. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ТСНБ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбомом) и согласовать с заказчиком. |
|  | 3.Дополнительные требования |  |
|  | 3.1 Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 1.Проектная документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр): а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf) б) Сканированные материалы в формате *.jpeg в) Сметную документацию передать заказчику в формате .xml программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. г) Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа. 2.Проектная документация - 4 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете; 3.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе; 4.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 2 экземпляра на бумажном носителе. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2013. Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
|  | 3.2 Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Не требуется |
|  | 3.3 Необходимость проведения авторского надзора | Авторский надзор выполняется п роектной организацией, по отдельному договору. |
|  | - Согласование проектной документации | Согласовать проектную документацию с организациями технические условия, которых были получены. |
|  | 3.5 Год начала строительства | 2014 год |
|  | 3.6 Срок выполнение работ | два месяца с момента заключения контракта |
|  | СОГЛАСОВАНО Заместитель главы администрации города – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурин_________________________ « ____» _______________________2014 год | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора департамента жилищно- коммунального и строительного комплекса Г.А. Ярков ____________________________ « ____» _______________________2014 год |
|  | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса А.А. Коробенко________________________ « ____» _______________________2014 год | СОГЛАСОВАНО Начальник управления архитектуры и градостроительства И.К. Каушкина _______________________ «____» _______________________2014год |
|  |  | Исполнитель: главный специалист ОПС ДЖКиСК Нимой Петр Сергеевич тел.(34675)7-04-56; nimoy_ps@ugorsk.ru |