Часть IV. Техническая часть конкурсной документации

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городского пруда в 2021 году в городе Югорске

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира, городской пруд.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2021;

-  окончание: 31.12.2021.

Перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию городского пруда.

Общая площадь обслуживаемой территории пруда: 14 400 кв. м.

-  площадь городского пруда -  6000 кв. м.

-  площадь уборки прилегающей территории   - 8400 кв. м.

в том числе площадь газонов - 3420 кв. м.

- скамейки – 12 шт.

- урны -7 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

| Работы по содержанию и обслуживанию городского пруда | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание | 35 |
| Очистка поверхности пруда от мусора и различных предметов по необходимости Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц Влажная уборка ограждения (май, август) |  |
| Уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь) |  |
| Зимнее содержание | 30 |
| Очистка пруда от мусора и различных предметов по необходимости Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Очистка прилегающей территории (за исключением газонов) от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости) Очистка скамеек, урн от снега Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Уборка снега с газонов по необходимости в период таяния снега |  |
| по факту выполнения работ | 35 |
| Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений Ремонт тротуарной дорожки по необходимости Очистка боковых плит и дна от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь Прочистка ливневой канализации по необходимости Прочие сопутствующие работы |  |
|  | 100 |