- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  Муниципальный заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления».

2. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по предоставлению каналов связи IP VPN для обеспечения работоспособности территориальной автоматизированной системы центрального оповещения населения города Югорск.

3. Сроки оказания услуг:   с 01 марта 2020 года по 30 ноября 2020 года.

4. Место оказания услуг: Предоставление каналов связи IP VPN от точки, расположенной по адресу: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Советский, ул. Мира, д. 30, строение 4, помещение ЕДДС (серверная комната), до точек, расположенных по адресам: 1) г. Югорск, ул. Ленина, д.29; 2) г. Югорск, ул. Газовиков, д. 2; 3) г. Югорск, ул. Магистральная, д.32; 4) г. Югорск, Мира, 75; 5) г. Югорск, мкрн. Югорск-2.

5.	Перечень оказываемых услуг:

5.1. Исполнитель должен предоставить каналы связи IP VPN в количестве 6 портов (штук).

5.1.1. Исполнитель должен обеспечить скорость передачи данных:

- 1 порт скоростью передачи данных не менее 256 Кбит/с;

- 5 портов - скорость передачи данных по каждому адресу не менее 128 Кбит/с.

5.1.2. Адреса расположения:

| № п\п | Наименование / вид (тип) абонентского оборудования | Услуги | Технология предоставления доступа к Услугам | Протокол передачи данных | IP-адрес / абонентский интерфейс | Полоса пропускания линии связи в сети передачи данных (Кб/с) | Адрес установки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пульт управления муниципального значения | Предоставление в пользование IPVPN | оптиковолокнонные линии связи | TCP/IP | Ethernet | не менее 256 | г. Советский, ул. Мира 30, строение 4, помещение ЕДДС (серверная комната) |
| 2. | СГС-22-М |  | оптиковолокнонные линии связи | TCP/IP | Ethernet | не менее 128 | г. Югорск, ул. Ленина, д.29 |
| 3. | СГС-22-М |  | оптиковолокнонные линии связи | TCP/IP | Ethernet | не менее 128 | г. Югорск, ул. Газовиков, д. 2 |
| 4. | СГС-22-М |  | оптиковолокнонные линии связи | TCP/IP | Ethernet | не менее 128 | г. Югорск, ул. Магистральная, д.32 |
| 5. | СГС-22-М |  | оптиковолокнонные линии связи | TCP/IP | Ethernet | не менее 128 | г. Югорск, Мира, 75 |
| 6. | СГС-22-М |  | оптиковолокнонные линии связи | TCP/IP | Ethernet | не менее 128 | г. Югорск, мкн. Югорск-2 |

6. Содержание и условия оказания услуг.

6.1. Услуги по предоставлению каналов связи IPVPN включают в себя:

- предоставление каналов связи IP VPN – 6 портов (штук), из них: 1 порт (по адресу: г. Советский, ул. Мира 30, строение 4, помещение ЕДДС (серверная комната) со скоростью передачи данных не менее 256 Кбит/с, по остальным адресам 5 портам - скорость передачи данных по каждому адресу не менее 128 Кбит/с.

6.2. Услуги оказываются непрерывно 24 (двадцать четыре часа) в сутки, 7 (семь) дней в неделю без перерывов, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и ремонтных работ. О проведении профилактических и/или регламентных работ должно быть письменное уведомление от Исполнителя не менее чем за 24 часа до начала их проведения. Исполнитель по заявлению Заказчика устраняет недостатки оказываемых услуг в течение 24 часов с момента подачи заявки.

6.3. Исполнитель должен организовать каналы связи в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания контракта.

6.4. Время реакции на обращение представителя Заказчика о неполадках в работе линии связи – не более 1 часа с момента сообщения Заказчика о неисправности.

6.5. Исполнитель своевременно, в течение 24 часов путем передачи телефонограммы, информирует Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях в сети и о различных изменениях в сети, затрудняющих или ухудшающих получение услуг.

6.6. Услуги связи должны оказываться в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи» № 126 от 07.07.2003г.

7. Использование документов национальной системы стандартизации.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» использовался общероссийский классификатор «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). По общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст) данной закупке соответствует код ОКПД2 61.90.10.160 – Услуги связи по предоставлению каналов связи; услуги голосовой связи.

Наименование и характеристика оказываемых услуг:

- Технология связи: IPVPNL2;

- Интерфейс подключения: EthernetRJ-45;

- Протокол авторизации: по MAC-адресу;

- Протокол передачи данных: TCP/IP;

Исполнитель:

Заместитель начальника по управлению и средствам связи     _______________ Сташкевич А. В.

Тел. (34675) 3-06-33

Согласовано:

Начальник ЕДДС г. Югорск                                                         _______________ Э. Г. Баскаков