Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по обустройству парковочных мест для автомашин жителей

мкр. Авалон в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, мкр. Авалон. Конкретное место выполнение работ будет утверждено уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| сметная стоимость ___________33,74 тыс. рублей в ценах 2001 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по обустройству парковочных мест для автомашин жителей мкр.Авалон в г.Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в т.ч: строительных работ ___________________ 28,11   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 64,02   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________15,67   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство стоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР100.30.15 - 5 м.п.с сохранением материала) | 100 м |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 589,77 |  | 218,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 889,15 |  | 328,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 94,56 |  | 34,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 68,26 |  | 25,2562 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 9,4 |  | 3,478 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 478,92 |  | 547,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 253,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 260,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  | 136,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 944,73 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза |  |  | 3,7 | 17,95 |  | 66,42 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 66,42 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза |  |  | 3,7 | 8,58 |  | 31,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31,75 |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-031-01 применительно | Срезка растительного слоя грунта //Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 |  |  | 0,04929 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(164,3*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 827,64 |  | 40,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 118,80 |  | 5,86 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,8 |  | 0,433752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,64 |  | 40,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 5,45 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48,94 |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 115,49 |  | 9,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 261,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 171,22 |  | 13,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 12,20 |  | 0,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,4 |  | 1,152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,88 |  | 1,1104 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 271,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22,94 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 33,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 30,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 335,93 |  |  |
| 6 | Коммерческое предложение | Песок природный | м3 |  |  | 8,8 | 291,67 |  | 173,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 173,19 |  |  |
| 7 | ФЕР01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 81,36 |  | 6,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 11,34 |  | 0,86 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,84 |  | 0,06384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 81,36 |  | 6,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 0,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7,30 |  |  |
| Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 |  |  | 0,1643 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=164,3 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 411,35 |  | 67,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6 645,96 |  | 1 091,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 395,16 |  | 64,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 21 921,20 |  | 8,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49,5 |  | 8,13285 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 34,38 |  | 5,648634 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 106,11 |  | 1 167,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 132,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 196,10 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 177,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 541,18 |  |  |
| 9 | ФЕР27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 | 1000 м2 |  |  | 0,1643 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=164,3 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 18 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 468,89 | 3 | 231,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 27,84 | 3 | 13,72 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 242,36 | 3 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,51 | 3 | 1,237179 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 468,89 |  | 231,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 20,31 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 18,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 269,81 |  |  |
| 10 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 |  |  | 41,37 | 108,40 |  | 4 484,51 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 484,51 |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т |  |  | 0,13144 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 124,02 |  | 16,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,90 |  | 0,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 210,41 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,36 |  | 0,0473184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 226,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 228,14 |  |  |
| 12 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  |  | 0,1643 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=164,3 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 |  | 29,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 1 228,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 |  | 38,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 143,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |  | 3,427298 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |  | 3,097055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 1 402,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 68,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 101,35 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 91,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 595,60 |  |  |
| 13 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 |  |  | 0,1643 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=164,3 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 4 | 2,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 4 | 167,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 4 | 3,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 4 | 1,93 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 4 | 0,23002 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 4 | 0,308884 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 261,12 |  | 171,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 8,98 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 8,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 188,71 |  |  |
| 14 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" или эквивалент | т |  |  | 24,152 | 577,23 |  | 13 941,26 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 941,26 |  |  |
| Бордюрный камень БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 218,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 27,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 3,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 1 365,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 25,826 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,2405 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 1 610,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 221,71 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 328,13 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 297,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 236,05 |  |  |
| 16 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (5 шт - б/у, 32 шт - новые) | шт |  |  | 32 | 63,12 |  | 2 019,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 019,84 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 26 392,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 545,64 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 3 399,66 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 180,21 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 22 415,61 |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  | 31,75 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 28 113,36 |  |  |
|  | ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.5 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 28 081,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 545,64 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3 399,66 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 180,21 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 22 415,61 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 956,59 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 764,11 |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  | 31,75 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 725,85 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 956,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 764,11 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 5 622,67 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 33 736,03 |  |  |