Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тротуара по  ул. Арантурская в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Арантурская.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| сметная стоимость ___________103,19 тыс. рублей в ценах 2001 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству тротуара по улице Арантурская в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в т.ч: строительных работ ___________________ 85,99    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 276,08  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________56,83    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-09-008-01 Применительно | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж дорожного знака - с сохранением материала) |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 | 0,7 | 38,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 | 0,7 | 33,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 0,7 | 3,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 | 0,7 | 4,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 | 0,7 | 0,20342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 71,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,36 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 61,21 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 55,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,05 |  |  |
| 2 | ФЕР01-01-030-05 Применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта) |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,0936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(390*1,6*0,15) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 434,89 |  | 40,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 74,25 |  | 6,95 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,5148 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 434,89 |  | 40,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,95 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 6,46 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,37 |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  | 1,872 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(390*1,6*0,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 216,20 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 6 107,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 320,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 22,84 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 26,9568 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,88 |  | 25,98336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 6 346,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,72 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 794,35 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 719,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 860,53 |  |  |
| 4 | Прайс-лист | Песок |  |  | м3 |  |  | 205,92 | 291,67 |  | 4 144,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390*1,6*0,3*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 144,98 |  |  |
| Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  |  | 0,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(390*1,6*0,05) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  | 54,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 1 643,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  | 83,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  | 5,33 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 6,7392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,6 |  | 6,4272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 1 703,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,56 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 203,59 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 184,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 091,15 |  |  |
| 6 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 39,624 | 185,49 |  | 7 349,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390*1,6*0,05*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 349,86 |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(390*1,6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 554,92 |  | 1 594,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 667,91 |  | 2 288,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 557,20 |  | 347,69 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 6 050,14 |  | 3 775,29 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 302 |  | 188,448 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 48,23 |  | 30,09552 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 12 272,97 |  | 7 658,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 941,96 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 874,10 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 602,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 134,67 |  |  |
| 8 | ФЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 |  |  | 1000 м2 |  |  | -0,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-390*1,6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,84 | 8 | -223,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 42,07 | 8 | -210,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 15,88 | 8 | -79,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 8 | -224,64 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,3 | 8 | -26,4576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,36 | 8 | -6,78912 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,91 |  | -658,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -303,11 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | -448,60 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | -406,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 513,26 |  |  |
| 9 | Прайс-лист | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  | м3 |  |  | 76,3776 | 7 500,00 |  | 39 532,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=127,296-50,9184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=9000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 532,92 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Бетоносмеситель, миксер 9м3 |  |  | маш.ч. |  |  | 17 | 2 916,67 |  | 3 421,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 421,90 |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(390*1,6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 103,40 |  | 64,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13,99 |  | 8,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,99 |  | 1,24 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,4 |  | 7,1136 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,09984 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 117,39 |  | 73,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,76 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 97,32 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 88,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,69 |  |  |
| 12 | ФССЦ-11.3.03.16-0113 | Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 6 мм, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа (Сетка стеклопластиковая КСП-2 с ячейкой 150х150х6мм - в 1м2 около 12м.п.) |  |  | м |  |  | 7862,4 | 1,01 |  | 7 941,02 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*390*1,6*1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 941,02 |  |  |
| 13 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Б/у материал) |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 54,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 47,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 4,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 34,15 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,2906 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 136,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,09 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 87,45 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 79,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,81 |  |  |
| 14 | ФЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(390*1,6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 853,00 |  | 532,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 100 |  | 62,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 853,00 |  | 532,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,27 |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 479,04 |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 218,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 229,54 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 294,57 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 330,27 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 960,65 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,29 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 003,65 |  |  |
|  | ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 993,23 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 330,27 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 960,65 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 003,65 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 154,92 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 543,74 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,56 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 154,92 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 543,74 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 198,65 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 191,88 |  |  |