Приложение 2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта

на оказание услуг по разработке дизайн-проекта по объекту «Центральный городской парк города Югорска»

Способ размещения закупки: электронный аукцион

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Наименование вида услуг, перечень услуг | Функциональное назначение: обеспечение безопасности, удобства и художественной выразительности городской среды. Исходные данные: 1) Схема с границами общественной территории (в электронном виде) 2) Топографический план в масштабе 1:500 (в электронном виде). Состав дизайн-проекта: 1) Архитектурные решения, в том числе: - пояснительная записка (с указанием основных технико-экономических показателей проекта, и описанием идеи проектных решений и их соответствия приоритетным направлениям развития территории); - генеральный план участка; - аксонометрическая схема участка (1-2 шт.); - схема функционального зонирования; - схема покрытий; - схема пешеходной и транспортной активности (в т. ч. велотранспортной) (с указанием маршрутов движения автотранспорта, обустроенных и стихийных пешеходных маршрутов); - схема размещения малых архитектурных форм и нестационарных объектов (с указанием ведомости малых архитектурных форм и других элементов благоустройства); - ландшафтно-дендрологические решения (с указанием на плане и в экспликации всех существующих и проектируемых деревьев кустарников и других элементов озеленения); - схема размещения осветительных приборов (с указанием трассировки проезжей части, тротуаров, пешеходных зон, велодорожек и велополос; размещения автостоянок, организации пешеходных переходов, технологических проездов и пр.) - схема сценариев использования территории (описание событийной программы объекта благоустройства c учетом круглогодичного его использования). - средовые визуализации (7–10 шт.) Разработать не менее 2-х вариантов дизайн-проекта, с индивидуальными для каждого варианта архитектурными и планировочными решениями для проведения общественного обсуждения. Требования к оформлению и сдаче: Материалы предоставляется в электронном виде в одном экземпляре 1 CD-диск; Материалы предоставляются на бумажном носителе в трех экземплярах в цвете, выделенные в отдельные альбомы формата А3 в твердом переплете. |  |  |  |  |  |  |
| Место оказания услуг | Место расположения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск территория, улица Ленина, 15 (в границах улиц Ленина-Спортивная-Попова-Мира) Место передачи результата услуг: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов,22. |  |  |  |  |  |  |
| Срок оказания услуг | Начало: 20.03.2023 Окончание: 31.07.2023 | Начало: 20.03.2023 Окончание: 31.07.2023 | Начало: 20.03.2023 Окончание: 31.07.2023 |  |  |  |  |
| Стоимость услуг | 600 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 20% |
| Срок действия цен | до конца года 2023 года | до конца года 2023 года | до конца года 2023 года |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика №1 Вх. 16.05.2022 №5/2022 | Коммерческое предложение от поставщика №2 Вх.15.02.2023 №101 | Коммерческое предложение от поставщика№3 Вх.15.02.2023 №048 |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 16.02.2023 |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен  20%,  совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

Начальная (максимальная) цена контракта,  начальных цен единиц товара, работы, услуги  включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с оказанием всего объёма Услуг, предусмотренного техническим заданием Заказчика, транспортные и командировочные расходы, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  включая НДС либо без НДС.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  500 000 рублей 00 копеек