Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по оборудованию уличным освещением территории музея под открытым небом «Суеват-Пауль» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 6 км от г. Югорска на берегу реки Эсс.

Срок выполнения работ:

-  начало: 08.08.2022;

- окончание: 1 сентября 2022 года.

Цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, а также в соответствии с методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

- Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия, конструкции
и оборудование должны быть ранее неиспользованными, не эксплуатированными. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации (при наличии).

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней подрядчик обязан произвести очистку прилегающей территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности работ:

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по оборудованию уличным освещением территории музея под открытым небом «Суеват-Пауль» в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-057-02 Применительно |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Копание ям глубиной до 2м) |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(0,5*0,5*2*12) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  |  |  | 72,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 154 |  |  |  | 9,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  |  |  | 72,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,07 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 64,86 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 28,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,76 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР08-01-002-02 |  |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |  |  | 4,62 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  |  |  | 5,67 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04 |  |  | Щебень |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,15 |  |  |  | 0,7866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,85 |  |  |  | 0,5814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  |  |  | 0,04788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  |  |  | 10,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,17 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 |  |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | % |  | 111 |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 5,74 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 |  |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  | % |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,85 |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 |  |  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,86868 |  |  | 108,40 |  |  |  | 94,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,684*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР06-03-004-08 |  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,85 |  |  |  | 147,19 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,84 |  |  |  | 153,30 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,59 |  |  |  | 18,57 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,21 |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |
|  | 07.3.02.11 |  |  | Конструкции стальные |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 42,5 |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4,16 |  |  |  | 1,4976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,90 |  |  |  | 326,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,76 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 170,73 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 96,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,36 |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-07.2.02.01-0020 Применительно |  |  | Деталь закладная: фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-б (ТАНС.31.046.000) (Закладная деталь ЗФ-0,159-2,0) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 711,88 |  |  |  | 8 542,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР05-01-063-01 |  |  | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,92 |  |  |  | 115,73 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,53 |  |  |  | 284,07 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 30,30 |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.04 |  |  | Раствор глинистый |  |  |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2 |  |  |  | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,44 |  |  |  | 3,0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,45 |  |  |  | 399,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1 |  |  | НР Свайные работы |  |  |  |  |  | % |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  | 172,32 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1 |  |  | СП Свайные работы |  |  |  |  |  | % |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 102,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,34 |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |  | 725,69 |  |  |  | 4 963,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-02-057-02 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=570 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  |  |  | 6 846,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 154 |  |  |  | 877,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  |  |  | 6 846,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 846,84 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 6 162,16 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 738,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 747,74 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-142-01 |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1140 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,82 |  |  |  | 567,95 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,27 |  |  |  | 2 921,48 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,24 |  |  |  | 515,74 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 11,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,3 |  |  |  | 60,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,9 |  |  |  | 44,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,09 |  |  |  | 3 500,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,69 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 1 062,02 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 552,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 115,53 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРм08-02-143-05 |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1140 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |  | 43,89 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  | 14,93 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,48 |  |  |  | 5,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 59,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,51 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 45,58 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 23,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,03 |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 |  |  | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  | 70,37 |  |  |  | 802,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1140/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-061-02 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=570 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,00 |  |  |  | 4 155,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  |  |  | 554,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,00 |  |  |  | 4 155,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 155,30 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 3 739,77 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 662,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 557,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 774,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 953,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 379,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 441,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 160,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 341,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 428,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 315,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 631,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 244,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 936,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 107,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 521,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 423,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 208,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 405,46 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Прокладка кабеля в земле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРм08-02-407-04 Применительно |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (Вводы в ШУНО, ВРУ, ЩУР) |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,60 |  |  |  | 101,52 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |  |  | 50,34 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,12 |  |  |  | 5,82 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,70 |  |  |  | 65,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 54 |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,32 |  |  |  | 0,464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,01 |  |  |  | 217,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,34 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 105,19 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 54,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,33 |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-23.5.02.02-0033 |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 27,17 |  |  |  | 543,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРм08-02-148-01 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,25 |  |  |  | 18,65 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,25 |  |  |  | 9,25 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,03 |  |  |  | 7,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,92 |  |  |  | 1,984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,53 |  |  |  | 35,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,65 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 19,26 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,59 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-02-141-01 |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1140 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,02 |  |  |  | 1 174,43 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,92 |  |  |  | 762,89 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,79 |  |  |  | 88,81 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,97 |  |  |  | 831,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,96 |  |  |  | 124,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,62 |  |  |  | 7,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,91 |  |  |  | 2 769,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263,24 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 1 237,98 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 644,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 651,41 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-21.1.06.07-0005 |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6-660 |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  | 0,668 |  |  | 9 248,87 |  |  |  | 6 178,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=668 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-21.1.06.07-0008 |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-660 |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  | 0,541 |  |  | 21 295,66 |  |  |  | 11 520,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=541 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля в земле : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 264,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 147,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 242,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 242,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 093,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 390,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля в земле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 335,93 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монтаж столбов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР33-04-016-02 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 43,08 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,57 |  |  |  | 558,84 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 77,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,44 |  |  |  | 5,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,48 |  |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  |  |  | 601,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,84 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 125,67 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 72,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,09 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР33-01-016-01 |  |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | 1,956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,76 |  |  |  | 496,35 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,32 |  |  |  | 1 665,18 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,87 |  |  |  | 109,28 |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  |  | кг |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.07.11 |  |  | Опоры стальные |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 1,956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.02.23 |  |  | Металлические плакаты |  |  |  |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26 |  |  |  | 50,856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 6,91 |  |  |  | 13,51596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,08 |  |  |  | 2 161,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,63 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 629,86 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 363,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 154,77 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-07.4.03.06-0012 Применительно |  |  | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-5-ц (Опора граненая ОГКф-6) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 1 352,81 |  |  |  | 16 233,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-363-01 |  |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.8.3 |  |  | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,64 |  | 1,05 |  | 335,66 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,88 |  |  |  | 1 858,56 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,81 |  |  |  | 177,72 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,73 |  |  |  | 188,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,73 |  | 1,05 |  | 34,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,1 |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,25 |  |  |  | 2 382,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,38 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 503,11 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 261,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,91 |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-07.2.02.02-0096 |  |  | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц (ТАНС.41.396.000) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 1 136,82 |  |  |  | 13 641,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР33-04-014-01 |  |  | Установка светильников: с лампами накаливания |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.8.3 |  |  | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,41 |  | 1,05 |  | 156,37 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 47,28 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 8,40 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 6,12 |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  |  | кг |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.07.13 |  |  | Хомуты стальные |  |  |  |  |  | кг |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.2.06.05 |  |  | Кронштейны |  |  |  |  |  | кг |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.3.03.03 |  |  | Светильники с лампами накаливания |  |  |  |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2.03.09 |  |  | Провода с резиновой изоляцией |  |  |  |  |  | т |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,29 |  | 1,05 |  | 16,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,86 |  |  |  | 209,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,77 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 171,36 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 98,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,99 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-20.3.03.05-0068 Применительно |  |  | Светильники уличного освещения ЖСУ08-250-001 (Светильник светодиодный Galad Победа ED-100-ШБ2 100Вт) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 511,85 |  |  |  | 6 142,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРм08-02-412-03 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,13 |  |  |  | 35,48 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,69 |  |  |  | 13,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 6,29 |  |  |  | 3,774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,25 |  |  |  | 52,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,94 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 35,22 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 18,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,90 |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРм08-02-144-02 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  |  |  | 17,60 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,4 |  |  |  | 1,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  |  |  | 17,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,60 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 17,25 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 8,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,18 |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРм08-02-144-02 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.8.3 |  |  | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 1,05 |  | 18,48 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,4 |  | 1,05 |  | 1,9656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  |  |  | 18,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,48 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 18,11 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 9,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,36 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 |  |  | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  | 4 460,00 |  |  |  | 1 605,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 4 814,02 |  |  |  | 577,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=120 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 3 Монтаж столбов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 646,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 103,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 133,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 410,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 635,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 271,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 207,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 344,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 476,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 3 Монтаж столбов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 980,24 |  |  |  |  |
| Раздел 4. ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР33-02-013-11 |  |  | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,90 |  |  |  | 19,31 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,98 |  |  |  | 67,68 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,14 |  |  |  | 7,13 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,78 |  |  |  | 13,99 |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  |  | кг |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.02.07 |  |  | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ |  |  |  |  |  | т |  | 1,03 |  |  |  | 0,11639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 17,51 |  |  |  | 1,97863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4,68 |  |  |  | 0,52884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,66 |  |  |  | 100,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,44 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 27,50 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 15,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,34 |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР06-01-001-01 |  |  | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование конструкций) |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  |  |  | 2,11 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  |  |  | 3,13 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |
|  | 04.1.02.05 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  |  | м3 |  | 102 |  |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 135 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 18,12 |  |  |  | 0,03624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 2,68 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,204 |  |  | 592,76 |  |  |  | 120,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕРм08-03-572-06 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,65 |  |  |  | 30,65 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,41 |  |  |  | 54,41 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,78 |  |  |  | 6,78 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,15 |  |  |  | 292,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,54 |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,21 |  |  |  | 377,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,43 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 36,68 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 19,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,98 |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-20.4.04.03-0010 |  |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 294,00 |  |  |  | 1 294,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕРм08-03-575-01 |  |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  | 10,22 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,60 |  |  |  | 10,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 5,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-62.1.05.03-0030 Применительно |  |  | Устройства защитного отключения: «Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 30 мА (Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 45 кА 400 В |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 090,60 |  |  |  | 1 090,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРм08-03-575-01 |  |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  | 10,22 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,60 |  |  |  | 10,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 5,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦ-62.1.01.08-0030 Применительно |  |  | Выключатели автоматические: с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А (Выключатель автоматический 160В 25кА) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 966,25 |  |  |  | 2 966,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРм08-03-575-01 |  |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  | 61,32 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,60 |  |  |  | 63,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,32 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 60,09 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 31,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,96 |  |  |  |  |
| 41 | ФССЦ-62.1.01.09-0021 Применительно |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 63А) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 39,25 |  |  |  | 157,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФССЦ-62.1.01.09-0028 Применительно |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 40А) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 23,22 |  |  |  | 46,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРм08-02-397-01 |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,46 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,01 |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,33 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,53 |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 8,56 |  |  |  | 0,05136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,27 |  |  |  | 0,01362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,00 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,43 |  |  |  |  |
| 44 | ФССЦ-20.2.08.01-0004 |  |  | DIN-рейка оцинкованная 600 мм |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 325,00 |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФССЦ-20.2.10.01-0011 Применительно |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (Ограничитель на DIN-рейку) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 135,92 |  |  |  | 2,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРм08-01-069-01 Применительно |  |  | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772,49 |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,52 |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,02 |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,75 |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 80,3 |  |  |  | 0,3212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,48 |  |  |  | 0,03792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,76 |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,48 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 3,41 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  |  |
| 47 | ФССЦ-20.5.03.03-0006 Применительно |  |  | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (Комплект шин N (PE) 420мм) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 6 087,92 |  |  |  | 60,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-22.2.01.05-0036 Применительно |  |  | Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 (Изолятор опорный напряжением до 10 кВ) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 4 648,75 |  |  |  | 464,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕРм11-08-001-01 |  |  | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,68 |  |  |  | 20,46 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,34 |  |  |  | 8,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 11,3 |  |  |  | 2,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,02 |  |  |  | 28,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,46 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 |  |  | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  |  | % |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 18,62 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 |  |  | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 9,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,65 |  |  |  |  |
| 50 | ФССЦ-20.2.10.03-0001 Применительно |  |  | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм (Наконечник штыревой НШВИ 6.0-12 Кр, син., зел.) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 53,00 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-20.2.10.03-0003 Применительно |  |  | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, длина 42 мм (Наконечник штыревой НШВИ 25-12 Кр, син., зел.) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 79,00 |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-20.2.10.04-0002 Применительно |  |  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 6-6) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 118,00 |  |  |  | 4,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФССЦ-20.2.10.04-0006 Применительно |  |  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 25-6) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 572,00 |  |  |  | 45,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕРм08-03-575-01 |  |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  | 10,22 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,60 |  |  |  | 10,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 5,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-20.4.01.02-0041 |  |  | Таймер освещения ТО47 16А |  |  |  |  |  | 10 шт |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 1 217,69 |  |  |  | 121,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 4 ВРУ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 706,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 539,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 399,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 4 ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 275,46 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Розеточные щитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРм08-03-572-06 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,65 |  |  |  | 91,95 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,41 |  |  |  | 163,23 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,78 |  |  |  | 20,34 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,15 |  |  |  | 876,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,09 |  |  |  | 9,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,54 |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,21 |  |  |  | 1 131,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,29 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 110,04 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 57,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298,94 |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-20.4.04.03-0006 |  |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 696,96 |  |  |  | 2 090,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕРм08-03-575-01 |  |  | Прибор или аппарат |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  | 30,66 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,60 |  |  |  | 31,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,66 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 30,05 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 15,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,49 |  |  |  |  |
| 59 | ФССЦ-62.1.01.09-0028 Применительно |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 40А) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 23,22 |  |  |  | 69,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕРм08-01-069-01 Применительно |  |  | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772,49 |  |  |  | 9,27 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,52 |  |  |  | 3,11 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,02 |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,75 |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 80,3 |  |  |  | 0,9636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,48 |  |  |  | 0,11376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,76 |  |  |  | 14,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,43 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 5,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,85 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-20.5.03.03-0006 Применительно |  |  | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (Комплект шин N (PE) 420мм) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 6 087,92 |  |  |  | 182,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-22.2.01.05-0036 Применительно |  |  | Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 (Изолятор опорный напряжением до 10 кВ) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 4 648,75 |  |  |  | 557,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕРм08-02-397-01 |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,46 |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,01 |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,33 |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,53 |  |  |  | 12,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 8,56 |  |  |  | 0,2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,27 |  |  |  | 0,0681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,00 |  |  |  | 17,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,13 |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ-20.2.08.01-0004 Применительно |  |  | DIN-рейка оцинкованная 600 мм (DIN-рейка 0,5м) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 325,00 |  |  |  | 19,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦ-20.2.10.01-0011 Применительно |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (Ограничитель на DIN-рейку) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 135,92 |  |  |  | 16,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦ-20.4.03.07-0023 Применительно |  |  | Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением (Розетка на DIN-рейку) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 4 916,94 |  |  |  | 1 475,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕРм11-08-001-01 |  |  | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,68 |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,34 |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 11,3 |  |  |  | 1,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,02 |  |  |  | 14,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 |  |  | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  |  | % |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 9,31 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 |  |  | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 4,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,33 |  |  |  |  |
| 68 | ФССЦ-20.2.10.04-0006 Применительно |  |  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 25-6) |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 572,00 |  |  |  | 51,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  | 4 814,02 |  |  |  | 72,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=15 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 5 Розеточные щитки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 745,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 431,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 535,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 535,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 456,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 5 Розеточные щитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 992,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 431,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 663,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 631,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 136,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 114,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 058,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 785,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 813,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 272,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 183,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 875,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 604,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 845,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 322,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 355,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 745,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 989,44 |  |  |  |  |