УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

главы администрации города  Югорска

В.К.Бандурин______________________

«___» _______________________ 2013г.

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ «СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ПОЛЕВАЯ  В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

| Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |  |  |
| - 1.1. Основание для проектирования |  | Целевая программа Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация и реформирование жилищно - коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».. |
| 1.2. Источник финансирования |  | Бюджет города Югорска, Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры |
| 1.3.Вид строительства |  | Новое строительство |
| 1.4.Стадийность проектирования |  | Проектная документация, Рабочая документация. |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность |  | Назначение - предоставление коммунальных услуг надлежащего качества (канализация жилищного фонда). |
| 1.6. Сведения об участке строительства |  | Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск улица Полевая Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район-V Зона влажности-нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) |
| 1.7.Указание о выделении этапов строительства |  | Выделение этапов строительства объекта не требуется |
| 1.8.Категория сложности объекта |  | Категория надёжности действия - II |
| 1.9. Исходные данные для проектирования |  | Технические условия ООО « Югорскэнергогаз» № 08/322 от 30.01.2013г; Чертёж НК в электронном виде формат программы Auto Cad; Проект планировки и проект межевания индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая, разработанный ООО «ЕСК» (на бумажном носителе); Техническое задание на выполнение: инженерно - геологических изысканий, инженерно - геодезических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий. Задание для составления сметной документации от 21.10.2013г. Постановление администрации города Югорска №1490 ОТ 12.07.2011г. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая в городе Югорске». Проектная документация «Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая в городе Югорске» шифр 08.2013.ПИР, разработанная ООО СП «Югра-С» (на бумажном носителе). |
| 2. Основные требования |  |  |
| 2.1.Виды инженерных изысканий | 2.1.1.Инженерно-геодезические изыскания 2.1.2.Инженерно-геологические изыскания 2.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 2.1.4. Инженерно-экологические изыскания |  |
| 2.2.Требования к выполнению инженерных изысканий | Проектная организация определят необходимость выполнения инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий и обосновывает выполнение данных изысканий. К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98.Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологические изысканиях, инженерно-экологических изысканиях, инженерно-геологических изысканиях сдать заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительства объекта, о результатах оценки влияния строительства проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. Технический отчёт по результатам инженерно - геологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7.Технический отчёт по результатам инженерно - геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 Технический отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.7.6.Технический отчёт по результатам инженерно - экологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.8.5. |  |
| - 2.3. Требования к составу и содержанию проектной документации | Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями ст.47 Градостроительного кодекса РФ, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Разработать проектную документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. Основной комплект проектной документации разделить на несколько основных комплектов (путем деления на части, а части при необходимости на книги); |  |
| - 2.4. Требования к составу и содержанию рабочей документации | Разработать рабочую документацию в составе, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектная организация согласовывает с заказчиком перечень разделов рабочей документации. |  |
| 2.5. Схема планировочной организации земельного участка | Благоустройство выполнить в границах проекта полосы отвода линейного объекта согласно норм. Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза. |  |
| 2.6. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. Конструктивные решения по сетям водоотведения принять на основании Технических условий № 08/322 от 30.01.2013г. и норм по проектированию наружных сетей канализации. |  |
| 2.7.Технологические решения и оборудование | Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующими организациями. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. Перечень оборудования и технологические решения проектная организация согласовывает с заказчиком. Для размещения муниципального заказа по комплектации объекта технологическим оборудованием, проектная организация разрабатывает перечень оборудования, необходимого для функционирования объекта. Необходимо предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать части 3 статьи 22 Федерального от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещения заказа на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», СНиП IV-13-82, ТСП 2006 (свод правил ХМАО) п.10.12и содержать: а) характеристики оборудования (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа; б) Стоимость оборудования в текущих ценах; в) коды по каждому виду оборудования в соответствии «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности». |  |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Подключение системы водоотведения выполнить согласно Технических условий № 08/322 от 30.01.2013 года, выданных ООО «Югорскэнергогаз». Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Проектными решениями необходимо предусмотреть строительство напорного коллектора канализации и строительство новой канализационной станции, а именно: а) напорный канализационный коллектор от ПММК-5 до существующего напорного коллектора в 16 микрорайоне по улице Бажова, ориентировочная протяжённость трассы 2700 м (при проектировании требуется уточнение); б) напорный канализационный коллектор (перенаправить стоки 14 микрорайона) от напорного коллектора (приемная камера, КНС диаметр 160мм в две трубы) по улице Мичурина до проектируемого напорного коллектора по улице Агиришская, ориентировочная протяжённость трассы 450м (при проектировании требуется уточнение); в) строительство новой блочной комплектной канализационной насосной станции заводского изготовления, количество рабочих и резервных насосов принять согласно требованиям п. 5.4 СНиП 2.04.03-85 для второй категории надежности действия насосных станций (технические характеристики согласовать с эксплуатирующей организацией). Подключение канализационной насосной станции к источнику электроснабжения принять в соответствии с ТУ энергетической компании. При проектировании напорного коллектора и КНС учесть стоки: перспективная застройка микрорайона ПММК-5 (41 земельных участков), существующая застройка микрорайона ПММК-5 (63 земельных участков), перспективная и существующая застройка 14 и 14 «а» микрорайонов. Проектными решениями прокладку сетей канализации через автомобильную дорогу (ж/дорогу) предусмотреть методом «прокол». При выполнении работ учесть разработанную ранее проектную документацию шифр 08.2013.ПИР, разработанную Обществом с ограниченной ответственностью СП «Югра-С». |  |
| 2.9. Энергоэффективность | Разработать раздел Энергоэффективность, согласно Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |  |
| 2.10. Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта согласно норм и стандартов РФ. |  |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Предусмотреть мероприятия по выполнению противопожарной безопасности, согласно №123-ФЗ от22.07.2008г «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |
| 2.12.Требования к составу сметной документации | Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ТСНБ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов. В составе сметной документации выделить затраты переустройство подземных и надземных коммуникаций. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбомом) и согласовать с заказчиком. |  |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1.Требования к оформлению и сдаче проектной документации |  | 3.1.1.Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр): а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf) б) Сканированные материалы в формате *.jpeg в) Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа. 3.1.2.Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете; 3.1.3. Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе; 3.1.4.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе; 3.1.5.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009. Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.2.Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз |  | 3.2.1.Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 3.2.2.Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации заказчиком в установленном им порядке и защите в органах государственной экспертизы, предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. 3.2.3.Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости (достоверность использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа). |
| 3.3.Необходимость проведения авторского надзора |  | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 2 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору. |
| 3.4.Особые условия |  | 3.4.1.Сроки окончания выполнения работ 5 месяцев с момента заключения муниципального контракта; 3.4.2.Получить технические условия от владельцев коммуникаций, попадающих в зону строительства проектируемого участка, согласовать проектную документацию с организациями, технические условия которых получены. |

| СОГЛАСОВАНО Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-директор департамента муниципальной собственности и градостроительства А.Ю.Ермаков______________________ « ____» __________________ 2013 год СОГЛАСОВАНО Начальник управления архитектуры и градостроительства И.К.Каушкина __________________ « ____» __________________ 2013 год Исполнитель: заместитель начальника ОПС ДЖК и СК 7-04-56 Тарутина Екатерина Викторовна | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса А.А.Коробенко____________________ « ____» __________________ 2013 год СОГЛАСОВАНО Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса Г.А.Ярков____________________ « ____» __________________ 2013 год |
| --- | --- |