Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов по ул. Гастелло д.15-ул. Таежная д.4 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов по ул. Гастелло д.15-ул. Таежная д.4

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.09.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 29.10.2024

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование: качель, карусель, качели-балансир, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Оборудование: песочный дворик подлежит обязательному соответствию требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме декларирования соответствия.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локально сметному расчету (смете) и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покрытие | Бесшовное резиновое цветное покрытие, толщиной не менее 20 мм. В комплект входит: окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар (неизменяемые значения). Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
|  | Качели маятниковые эскиз | Качели маятниковые стиль «Оптима» с цепными подвесами "Гнездо". Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5100х2140х2290 мм; Возрастная группа от 3 до 12 лет. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 1 | Ограждение (секция) Эскиз | Ограждения металлические с характеристиками: ограждения из трубы диаметром 15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, неизменяемое значение, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной 1,5 мм. Секции ограждения окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012. Соответствует эскизу. |
| 2 | Качели Эскиз | Качели – балансир стиль « Оптима» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2600х240х740 мм; Макс. высота падения -920мм; Высота сиденья -600 мм; (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм) Качалка должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест, поручней и демпфирующих устройств. Сиденья имеют поручни для рук. Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Под сидениями находится ограничитель движения для предотвращения переворачивания (демпфирующее устройство), которое должно быть выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм. Соответствует эскизу. |
|  | Карусель Эскиз | Качели – балансир стиль « Оптима» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2000х2000х750 мм; (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм) При изготовлении конструктивных элементов использован оцинкованный крепеж, разноцветные пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Комплектация: опорой конструкции служит металлическая круглая платформа, с закрепленным на ней круглым деревянным основанием с возможностью вращения. На платформе установлен каркас карусели с четырьмя сиденьями. Крепление - фиксирующие стержни с заглублением. Соответствует эскизу. |
| 5 | Урна эскиз | Урна для мусора (с вставками) с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 320х320х610 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Объем не менее 35 литров, масса изделия не более 28 кг. Соответствует эскизу. |
|  | Спортивный комплекс Эскиз | Спортивный комплекс стиль « Оптима» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2250х1610х1700 мм; Возрастная группа: от 6 до 12 лет. (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм) Сварные швы должны быть гладкими, чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 6 | Скамейка эскиз | Скамейка на металлическом каркасе с навесом с характеристиками: габаритные размеры: Длина: 1960 мм; Ширина: 555 мм; Высота: 745 мм; Высота сиденья: 445 мм, неизменяемые значения (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
|  | Песочный дворик Эскиз | Песочный дворик стиль «Industrial” Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3040х2185х3160 мм; масса изделия не более 377 кг. (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм) Возрастная группа: от 3до 6 лет. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
|  | Игровой комплекс Эскиз | Игровой комплекс стиль «Оптима» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5710х1840х1950 мм, высота горки: 760мм неизменяемые значения (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 3до 6 лет. Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов по ул.Гастелло д.15-ул.Таежная д.4 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-01 применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,0618 | 1 | 0,0618 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((305+2+2)*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,608112 |  |  |  |  | 369,95 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 9,84 |  | 0,608112 | 828,16 | 1,76 | 1 457,56 |  | 886,36 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,84 |  | 0,608112 |  |  | 608,36 |  | 369,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,95 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 344,05 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 170,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 649,51 |  | 1 770,54 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  |  | т | 86,52 | 1 | 86,52 |  |  | 101,14 |  | 8 750,63 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61,8*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 750,63 |
| 3 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | т | 86,52 | 1 | 86,52 |  |  | 134,91 |  | 11 672,41 |
|  |  | Объем=61,8*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 672,41 |
| 4 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании// БР 300х30х15 |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,602 |  |  |  |  | 2 036,11 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 4,602 |  |  | 442,44 |  | 2 036,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 036,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 036,11 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 013,44 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 728,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 632,33 |  | 7 777,94 |
| 5 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  | т | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  | 409,62 |  | 245,77 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,77 |
| 6 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | т | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  | 134,91 |  | 80,95 |
|  |  | Объем=0,1*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,95 |
| 7 | ГЭСН46-04-003-07 применительно | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150// Демонтаж ж/б ступеней |  |  |  |  | м3 | 0,26 | 1 | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,2244 |  |  |  |  | 2 926,09 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,94 |  | 6,2244 |  |  | 470,10 |  | 2 926,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,77 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 2,44 |  | 0,6344 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 4,47 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 10,37 |  | 2,6962 | 115,43 | 1,45 | 167,37 |  | 451,26 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 20,74 |  | 5,3924 |  |  | 3,16 |  | 17,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,99 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,26 |  | 0,0676 | 340,41 | 1,8 | 612,74 |  | 41,42 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 2 |  | 0,52 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 65,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 505,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 926,09 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 2 692,00 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 521,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 690,08 |  | 7 719,42 |
| 8 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  | т | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  | 409,62 |  | 294,93 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,93 |
| 9 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | т | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  | 134,91 |  | 97,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,14 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных) |  |  |  |  | 100 м | 0,52 | 1 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,296 |  |  |  |  | 16 919,38 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 36,296 |  |  | 466,15 |  | 16 919,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,338 |  |  |  |  | 236,56 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,3172 |  |  | 1 938,31 |  | 614,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,3172 |  |  | 711,07 |  | 225,55 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0208 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 13,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0208 |  |  | 529,35 |  | 11,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 841,12 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00052 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 44,60 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 3,068 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 35 358,27 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,0312 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 261,72 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0884 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 1 176,53 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 625,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 155,94 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 25 390,79 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 22 988,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 086,65 |  | 103 005,06 |
| 11 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  |  | м3 | 2,34 | 1 | 2,34 | 5 746,75 | 2,86 | 16 435,71 |  | 38 459,56 |
|  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,3*0,15*52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 459,56 |
| 12 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 10 см) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,309 | 1 | 0,309 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((305+2+2)*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 4,4496 |  |  | 442,44 |  | 1 968,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 378,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,28892 |  |  |  |  | 2 872,02 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,77 |  | 0,54693 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 1 044,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,77 |  | 0,54693 |  |  | 711,07 |  | 388,91 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,29 |  | 1,32561 |  |  | 1 793,27 |  | 2 377,18 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,29 |  | 1,32561 |  |  | 608,36 |  | 806,45 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 7,08 |  | 2,18772 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 7 638,95 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,08 |  | 2,18772 |  |  | 711,07 |  | 1 555,62 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,74 |  | 0,22866 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 317,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,74 |  | 0,22866 |  |  | 529,35 |  | 121,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,56 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 1,545 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 80,56 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 299,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 840,70 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 7 164,24 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 6 486,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 926,54 |  | 29 950,30 |
| 13 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  |  |  | м3 | 33,99 | 1 | 33,99 |  |  | 777,25 |  | 26 418,73 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30,9*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 418,73 |
| 14 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15см) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,4635 | 1 | 0,4635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((305+2+2)*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,0116 |  |  |  |  | 4 429,53 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 10,0116 |  |  | 442,44 |  | 4 429,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 386,27 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,5481 |  |  |  |  | 6 584,66 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 1,200465 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 1 875,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 1,200465 |  |  | 711,07 |  | 853,61 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 1,06605 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 2 036,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 1,06605 |  |  | 711,07 |  | 758,04 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 1,14021 |  |  | 1 793,27 |  | 2 044,70 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 1,14021 |  |  | 608,36 |  | 693,66 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 5,659335 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 19 760,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 5,659335 |  |  | 711,07 |  | 4 024,18 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,48204 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 668,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,48204 |  |  | 529,35 |  | 255,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,17 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 3,2445 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 169,17 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 569,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 014,19 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 16 301,00 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 14 759,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 068,26 |  | 68 629,64 |
| 15 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 58,8645 | 1 | 58,8645 | 1 839,35 | 2,23 | 4 101,75 |  | 241 447,46 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46,35*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 447,46 |
| 16 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12см) |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,302 | 1 | 0,302 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=302 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 91,204 |  |  |  |  | 42 514,74 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 302 |  | 91,204 |  |  | 466,15 |  | 42 514,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 977,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,56546 |  |  |  |  | 7 841,51 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,14 |  | 0,34428 |  |  | 1 938,31 |  | 667,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 |  | 0,34428 |  |  | 711,07 |  | 244,81 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,88 |  | 0,86976 |  |  | 1 793,27 |  | 1 559,71 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,88 |  | 0,86976 |  |  | 608,36 |  | 529,13 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 18,71 |  | 5,65042 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 68,03 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 6,25 |  | 1,8875 | 95,25 | 1,44 | 137,16 |  | 258,89 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 22,3 |  | 6,7346 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 9 343,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,3 |  | 6,7346 |  |  | 529,35 |  | 3 564,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,2 |  | 0,9664 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 623,51 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,2 |  | 0,9664 |  |  | 529,35 |  | 511,56 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 18,71 |  | 5,65042 |  |  | 80,85 |  | 456,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,71 |  | 5,65042 |  |  | 529,35 |  | 2 991,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 667,87 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,007 |  | 0,002114 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 73,04 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 178 |  | 53,756 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 2 802,84 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  |  |  | 10 м2 | 11 |  | 3,322 | 592,04 | 1,5 | 888,06 |  | 2 950,14 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 40 |  | 12,08 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,24 |  | 0,07248 | 32 119,66 | 1,32 | 42 397,95 |  | 3 073,00 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,19 |  | 0,05738 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 436,61 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 7,58 |  | 2,28916 | 47,57 | 1,52 | 72,31 |  | 165,53 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  |  |  | кг | 130 |  | 39,26 | 43,60 | 1,85 | 80,66 |  | 3 166,71 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  | м3 | 204 |  | 61,608 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 12,2 |  | 3,6844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 001,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 356,25 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 74 527,25 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 67 477,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 875,83 |  | 218 006,50 |
| 17 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,302 | 1 | -0,302 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-302 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общей толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -12,8048 |  |  |  |  | -5 968,96 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 | 8 | -12,8048 |  |  | 466,15 |  | -5 968,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -728,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -3,28576 |  |  |  |  | -1 761,28 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,1208 |  |  | 1 938,31 |  | -234,15 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,1208 |  |  | 711,07 |  | -85,90 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 1,16 | 8 | -2,80256 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | -33,74 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,3624 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | -233,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,3624 |  |  | 529,35 |  | -191,84 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,16 | 8 | -2,80256 |  |  | 80,85 |  | -226,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,16 | 8 | -2,80256 |  |  | 529,35 |  | -1 483,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -183,83 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,01 | 8 | -0,02416 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | -183,83 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  | м3 | 10,2 | 8 | -24,6432 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 0,59 | 8 | -1,42544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8 642,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 730,24 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -11 440,76 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -10 358,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 800,17 |  | -30 441,65 |
| 18 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 36,9648 | 1 | 36,9648 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 426 014,14 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=61,608-24,6432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 014,14 |
| 19 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,302 | 1 | 0,302 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=302 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,4428 |  |  |  |  | 1 720,47 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,4 |  | 3,4428 |  |  | 499,73 |  | 1 720,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04832 |  |  |  |  | 29,42 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,02114 |  |  | 1 938,31 |  | 40,98 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,02114 |  |  | 711,07 |  | 15,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,02718 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 17,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,02718 |  |  | 529,35 |  | 14,39 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 808,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 749,89 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 589,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 344,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 328,15 |  | 6 743,10 |
| 20 | ФСБЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм |  |  |  |  | т | 1,340867 | 1 | 1,340867 | 68 743,00 | 1,01 | 69 430,43 |  | 93 096,97 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,395*3394,6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 096,97 |
| 21 | ГЭСН27-07-010-01 применительно | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей// Устройство бесшовного резинового покрытия толщиной 20 мм (цвет оранжевый) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,02 | 1 | 3,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=302 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 77,3422 |  |  |  |  | 37 275,07 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,61 |  | 77,3422 |  |  | 481,95 |  | 37 275,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5704 |  |  |  |  | 831,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,52 |  | 1,5704 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1 013,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,52 |  | 1,5704 |  |  | 529,35 |  | 831,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,3848 |  | 1,162096 |  |  | 6,61 |  | 7,68 |
| Н | 01.7.19.18 | Плитки из резиновой крошки |  |  |  |  | м2 | 101,5 |  | 306,53 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.05.02 | Клеи полиуретановые |  |  |  |  | кг | 52,936 |  | 159,86672 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.17 | Грунтовки полиуретановые |  |  |  |  | кг | 20,36 |  | 61,4872 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 127,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 106,36 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 43 441,25 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 29 341,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 056,42 |  | 111 910,40 |
| 22 | ФСБЦ-01.7.10.06-1010 применительно | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый// Бесшовное резиновое покрытие толщиной 20 мм (цвет оранжевый) |  |  |  |  | кг | 4228 | 1 | 4228 | 134,58 | 1,14 | 153,42 |  | 648 659,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14*302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 659,76 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718 826,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 821,11 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 073,09 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 004,13 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533 077,51 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 850,50 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 020 309,70 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 008 459,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 821,11 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 073,09 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 004,13 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533 077,51 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 023,10 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 460,26 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 850,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 825,24 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 023,10 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 460,26 |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 020 309,70 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 220,7678 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 27,681552 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСН46-03-001-16 применительно | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм// Бурение отверстий диаметром 200 мм в бетонной плите (глубиной 30 см) |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,71 | 1 | 0,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=71 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 22,365 |  |  |  |  | 11 838,91 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,5 |  | 22,365 |  |  | 529,35 |  | 11 838,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 877,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 22,01 |  |  |  |  | 13 289,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,8 |  | 1,278 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 824,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,8 |  | 1,278 |  |  | 529,35 |  | 676,51 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 29,2 |  | 20,732 | 33,86 | 1,5 | 50,79 |  | 1 052,98 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,2 |  | 20,732 |  |  | 608,36 |  | 12 612,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,80 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7,18 |  | 5,0978 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 265,80 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 271,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 127,94 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 26 133,06 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 14 825,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 098,32 |  | 68 229,81 |
| 24 | ГЭСН46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16 |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,71 | 1 | 0,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=71 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,472 |  |  |  |  | 8 719,45 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,32 | 10 | 16,472 |  |  | 529,35 |  | 8 719,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,508 |  |  |  |  | 6 392,65 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 1,48 | 10 | 10,508 | 33,86 | 1,5 | 50,79 |  | 533,70 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,48 | 10 | 10,508 |  |  | 608,36 |  | 6 392,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,90 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,359 | 10 | 2,5489 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 132,90 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  |  |  | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 778,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 112,10 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 15 716,58 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 8 916,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 917,49 |  | 40 411,42 |
| 25 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т// Сборка и установка качели |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,5 |  |  |  |  | 9 354,53 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 505,65 |  | 9 354,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 221,30 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 122,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 711,07 |  | 35,55 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,21 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 573,48 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 758,48 |  | 159,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 32,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 529,35 |  | 26,47 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 31,66 |  | 79,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,50 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 176,54 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 15,99 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,61 |  | 17,13 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 136,55 |
| 25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 187,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 575,83 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 905,52 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 692,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 921,32 |  | 24 921,32 |
| 26 | Коммерческое предложение | Качели маятниковые Оптима К-32/33м с цепными подвесами "Гнездо" и Тип-2 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 160 458,33 |  | 160 458,33 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=192550,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 458,33 |
| 27 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Сборка и установка детского игрового комплекса |  |  |  |  | 100 м2 | 0,066424 | 1 | 0,066424 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,04*2,185) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,480432 |  |  |  |  | 7 236,31 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 |  | 14,480432 |  |  | 499,73 |  | 7 236,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7412919 |  |  |  |  | 446,36 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 |  | 0,2969153 |  |  | 1 938,31 |  | 575,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 |  | 0,2969153 |  |  | 711,07 |  | 211,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 |  | 0,4443766 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 286,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 |  | 0,4443766 |  |  | 529,35 |  | 235,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,99 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 |  | 0,0138162 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  | 646,64 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 |  | 0,1482584 |  |  | 6,61 |  | 0,98 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 |  | 0,0034208 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 293,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 485,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 682,67 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 8 374,11 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 4 225,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 492,17 |  | 22 085,46 |
| 28 | Коммерческое предложение | Песочный дворик Industrial ПЕ-100 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 230 858,33 |  | 230 858,33 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=277030,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 858,33 |
| 29 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,7 |  |  |  |  | 9 961,31 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 |  | 19,7 |  |  | 505,65 |  | 9 961,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 578,73 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 |  | 0,28 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 686,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 711,07 |  | 199,10 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 |  | 0,34 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 928,50 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,34 |  |  | 758,48 |  | 257,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 |  | 0,23 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 148,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,23 |  |  | 529,35 |  | 121,75 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 31,66 |  | 79,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 011,54 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 176,54 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 15,99 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,61 |  | 17,13 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 |  | 2 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 260,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 396,08 |
| 29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 199,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 540,04 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 9 802,24 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 164,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 562,17 |  | 28 562,17 |
| 30 | Коммерческое предложение | Игровой комплекс Оптима МГМ-203/1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 313 658,33 |  | 313 658,33 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=376390,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 658,33 |
| 31 | ГЭСНм37-01-001-02 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т// Сборка и установка качалки-балансир |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 35,4 |  |  |  |  | 17 900,01 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,7 |  | 35,4 |  |  | 505,65 |  | 17 900,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 52,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,1 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 64,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 529,35 |  | 52,94 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,3 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 2,12 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 5,04 |  |  | 31,66 |  | 159,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 503,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 2,8 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 353,08 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,48 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 31,98 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 5,184 |  |  | 6,61 |  | 34,27 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 7 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 1 083,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 682,16 |
| 31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 358,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 952,95 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 16 696,24 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 8 796,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 766,68 |  | 45 533,35 |
| 32 | Коммерческое предложение | Качели-балансир К-20/2.1 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 54 308,33 |  | 108 616,66 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=65170,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 616,66 |
| 33 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т//Сборка и установка карусели и спортивного комплекса |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 37 |  |  |  |  | 18 709,05 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 37 |  |  | 505,65 |  | 18 709,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 618,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,62 |  |  |  |  | 442,61 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,1 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 245,28 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 711,07 |  | 71,11 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,42 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 1 146,97 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,42 |  |  | 758,48 |  | 318,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,1 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 64,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 529,35 |  | 52,94 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,3 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 2,12 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 5,04 |  |  | 31,66 |  | 159,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 503,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 2,8 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 353,08 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,48 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 31,98 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 5,184 |  |  | 6,61 |  | 34,27 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 7 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 1 083,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 273,12 |
| 33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 374,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 151,66 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 17 811,04 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 9 384,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 921,33 |  | 49 842,65 |
| 34 | Коммерческое предложение | Карусель Оптима К-24 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 75 050,00 |  | 75 050,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=90060,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 050,00 |
| 35 | Коммерческое предложение | Спортивный комплекс Оптима ТМ-31д |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 60 041,67 |  | 60 041,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=72050,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 041,67 |
| 36 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек и урн |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,192 | 1 | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(39*4/1000)+(12*3/1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,26048 |  |  |  |  | 8 222,11 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 16,26048 |  |  | 505,65 |  | 8 222,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1248 |  |  |  |  | 66,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 |  | 0,1248 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 80,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,1248 |  |  | 529,35 |  | 66,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 |  | 1,82592 |  |  | 31,66 |  | 57,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,34 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 |  | 4,12992 |  |  | 6,61 |  | 27,30 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 |  | 1,5552 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 251,72 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0000192 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 1,32 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 706,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 288,17 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 8 619,70 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 4 890,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 711,25 |  | 22 216,56 |
| 37 | Коммерческое предложение | Скамейка на металлическом каркасе С-1 |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 18 604,17 |  | 74 416,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=22325,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 416,68 |
| 38 | Коммерческое предложение | Урна для мусора У-15м (с вставками) |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 11 925,00 |  | 35 775,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14310,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 775,00 |
| 39 | Коммерческое предложение | Стоимость доставки МАФ до г.Югорск |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 58 333,33 |  | 58 333,33 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=70000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 333,33 |
| 40 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки// Бетонирование стоек |  |  |  |  | 100 м3 | 0,01161 | 1 | 0,01161 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,3*43) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,56735 |  |  |  |  | 674,89 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 1,56735 |  |  | 430,59 |  | 674,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2103732 |  |  |  |  | 149,34 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,20898 |  |  | 1 180,31 |  | 246,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,20898 |  |  | 711,07 |  | 148,60 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0688473 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 0,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0013932 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0013932 |  |  | 529,35 |  | 0,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0203175 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1,06 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 2,9025 | 12,83 | 1,18 | 15,14 |  | 43,94 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 1,18422 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,23 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 848,96 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 478,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 562,45 |  | 2 444,63 |
| 41 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 1,18422 | 1 | 1,18422 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 13 647,97 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 647,97 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж МАФ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 823,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 616,57 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 158,56 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 639,02 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138 408,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286 244,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 691,67 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 660,17 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 343,44 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 132 521,33 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 692,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 335,16 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 859,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 924,90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 498,39 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,58 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 887,54 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 215,04 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 038,04 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 255,59 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 907,45 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 373,20 |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 435 103,67 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 181,745262 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 35,4744651 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСН09-08-001-01 применительно | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  | 100 шт | 0,43 | 1 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=43 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,3252 |  |  |  |  | 7 204,38 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 15,3252 |  |  | 470,10 |  | 7 204,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 466,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,6664 |  |  |  |  | 5 853,13 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.-ч | 10,93 |  | 4,6999 |  |  | 2 073,31 |  | 9 744,35 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,93 |  | 4,6999 |  |  | 608,36 |  | 2 859,23 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 10,74 |  | 4,6182 |  |  | 1 190,40 |  | 5 497,51 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,74 |  | 4,6182 |  |  | 608,36 |  | 2 809,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,3483 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 224,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,3483 |  |  | 529,35 |  | 184,37 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 6,34 |  | 2,7262 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 524,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 057,51 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 12 274,06 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 8 095,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 706,53 |  | 48 893,81 |
| 43 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 0,66882 | 1 | 0,66882 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 7 708,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 708,06 |
| 44 | ФСБЦ-23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  | м | 43 | 1 | 43 | 225,92 | 1,09 | 246,25 |  | 10 588,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 588,75 |
| 45 | ГЭСН09-06-024-10 применительно | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой// Монтаж секций ограждения |  |  |  |  | т | 0,468 | 1 | 0,468 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*39/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,4268 |  |  |  |  | 8 695,53 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,1 |  | 16,4268 |  |  | 529,35 |  | 8 695,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,38376 |  |  |  |  | 238,86 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,42 |  | 0,19656 |  |  | 1 938,31 |  | 380,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,42 |  | 0,19656 |  |  | 711,07 |  | 139,77 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 8,7 |  | 4,0716 |  |  | 18,53 |  | 75,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,1872 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 120,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,1872 |  |  | 529,35 |  | 99,09 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 1,92 |  | 0,89856 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 6,33 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 4,42728 |  |  | 73,79 |  | 326,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,51 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,7 |  | 0,7956 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 100,33 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,51 |  | 0,23868 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 15,90 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 6 |  | 2,808 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 454,50 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,01404 | 174,93 | 1,17 | 204,67 |  | 2,87 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,0000047 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,40 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0000468 | 231 787,35 | 1,5 | 347 681,03 |  | 16,27 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,0087516 | 307,84 | 1,03 | 317,08 |  | 2,77 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,000014 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,96 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00194 |  | 0,0009079 | 136 760,00 | 0,96 | 131 289,60 |  | 119,20 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,0005 |  | 0,000234 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 3,94 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00031 |  | 0,0001451 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 12,57 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,0002808 | 98 526,45 | 1,33 | 131 040,18 |  | 36,80 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,468 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 611,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 934,39 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 8 398,33 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 5 539,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 454,68 |  | 24 548,79 |
| 46 | Коммерческое предложение | Секция ограждения металлическая 2х0,6 м |  |  |  |  | шт | 39 | 1 | 39 |  |  | 4 250,00 |  | 165 750,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5100,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 750,00 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство ограждения площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 182,04 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 899,91 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 376,82 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 091,99 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 813,32 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 489,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 899,91 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 376,82 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 091,99 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 813,32 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 672,39 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 634,98 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 991,90 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 672,39 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 634,98 |
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 489,41 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 31,752 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,05016 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ГЭСН47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  |  |  | 100 м2 | 0,57 | 1 | 0,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(38*1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 22,8 |  |  |  |  | 9 997,57 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 40 |  | 22,8 |  |  | 438,49 |  | 9 997,57 |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  |  |  | м3 | 15 |  | 8,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 997,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 997,57 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 10 397,47 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 7 198,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 409,28 |  | 27 593,29 |
| 48 | ГЭСН47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  |  |  | 100 м2 | -0,57 | 1 | -0,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-38*1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общий слой 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -6,2358 |  |  |  |  | -2 734,34 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,47 | 2 | -6,2358 |  |  | 438,49 |  | -2 734,34 |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  |  |  | м3 | 5 | 2 | -5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 734,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 734,34 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -2 843,71 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | -1 968,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 239,95 |  | -7 546,77 |
| 49 | ФСБЦ-16.2.01.03-0011 | Торф |  |  |  |  | м3 | 2,85 | 1 | 2,85 | 1 371,96 | 2,84 | 3 896,37 |  | 11 104,65 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,55-5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 104,65 |
| 50 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |  | 100 м2 | 0,57 | 1 | 0,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(38*1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2319 |  |  |  |  | 1 406,71 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 5 |  | 2,85 |  |  | 430,59 |  | 1 227,18 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 |  | 0,3819 |  |  | 470,10 |  | 179,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,741 |  |  |  |  | 392,25 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,3 |  | 0,741 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 1 028,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 |  | 0,741 |  |  | 529,35 |  | 392,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,20 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 10 |  | 5,7 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 297,20 |
| Н | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  |  |  |  | кг | 2 |  | 1,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 124,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,96 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 870,92 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 295,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 035,75 |  | 6 290,38 |
| 51 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская)(семена газонных трав, расход 40г/м2) |  |  |  |  | кг | 2,28 | 1 | 2,28 | 149,15 | 1,14 | 170,03 |  | 387,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,04*57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,67 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Озеленение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 879,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,94 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,05 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,25 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 789,52 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 829,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,94 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,05 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,25 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 789,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 424,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 524,78 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 062,19 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 424,68 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 524,78 |
|  |  | Итого по разделу 4 Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 829,22 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 19,7961 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,741 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224 711,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 007,53 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 636,52 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 127,39 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 868 089,22 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 850,50 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 601 872,51 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 590 022,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 082,63 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 138,13 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 831,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 862 201,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 812,58 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 955,18 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 850,50 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 859,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 924,90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 498,39 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,58 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 887,54 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 215,04 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 038,04 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 750 732,00 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 134,92 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 027,62 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 993,22 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |