Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по устройству контейнерных площадок в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов №13 А и №15 ул. Гастелло; возле жилого дома №93 ул. Попова, ул. Кирова,10; в районе дома №13 ул. Кольцевая; кладбище №1 в западной части города.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 20.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Описание контейнерной площадки устанавливаемой на ул. Кирова,10:

Производится демонтаж и перенос контейнерной площадки с ул. Мира 73А на ул. Кирова 10 с целью  расширения контейнерной площадки. Существующая контейнерная площадка на Кирова,10 переносится на другое место, но в радиусе жилого дома Кирова,10. На каждой контейнерной площадке должно вмещаться 5 контейнеров для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из плит ж/б. Устанавливается два модуля с габаритами каждого модуля: ДхШхВ 6300х1200х1700 мм.

Описание контейнерных площадок устанавливаемых в районе домов №13 А и №15 ул. Гастелло и возле жилого дома №93 ул. Попова:

На контейнерной площадке должно вмещаться 4 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из плит ж/б. Габариты модуля: ДхШхВ 6300х1200х1700 мм.

Высота передней поворотной панели 500 мм, высота двери 1130 мм.

Описание контейнерной площадки устанавливаемой в районе дома №13 на ул. Кольцевая:

На контейнерной площадке должно вмещаться 3 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Габариты модуля: ДхШхВ 4700х1200х1700 мм. Высота передней поворотной панели 500 мм, высота двери 1130 мм.

Описание контейнерной площадки устанавливаемой на кладбище №1 в западной части города

Производится устройство площадки под контейнеры из дорожной плиты размером 6х2х0,14 м. Изготовление (сварка)  и монтаж ограждения из металла с облицовкой с трех сторон стальным профилированным листом. На контейнерной площадке должно вмещаться 3 контейнера для сбора ТКО.

Требования к материалу изготовления площадки:

Каркас блока должен быть изготовлен  из стальной трубы по ГОСТ 8645-88. Заполнение каркаса - профилированный лист С8А толщиной не менее 0,45 мм с полимерным покрытием (устройство полимерного покрытия - оцинкование, конверсионное покрытие, грунтование и полимерное покрытие) и защитным слоем из лака с внутренней стороны.

Каркас крыши должен быть выполнен из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Боковые панели, задняя стенка должны быть выполнены с отгибом  из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной 1,0 мм. Скат крыши должен быть выполнен из цельного профилированного листа С8А толщиной не менее 0,45 мм.

Передняя панель должна быть выполнена из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной не менее 1,0 мм на каркасе из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Передняя поворотная панель должна иметь 2 ручки, расположенные в левой и правой части панели.  Ось подвесного механизма должна быть выполнена из круглого стального проката диаметром 14мм ГОСТ 2590-2006 из стали 35 ГОСТ 1050-2013.

Покрытие металлических элементов - грунтовка марки ГФ-021, эмаль марки ПФ-115.

Подрядчик должен гарантировать соответствие контейнерной площадки требованиям технического задания и ГОСТ 23118-2012.

.

(рис.1)

Требования к качеству материалов:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к результатам работ:

# Работы должны выполняться в соответствии со  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и в объеме, установленном техническим заданием.

Подрядчик обязан руководствоваться при производстве работ Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и  Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

По окончанию работ Подрядчик обязуется предоставить фото фиксирующее состояние объекта до выполнения работ и после комплекса выполнения работ.

В соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска площадки для установки контейнеров для накопления отходов (контейнерные площадки) должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременному удалению отходов.

Размер контейнерной площадки определяется исходя из ее задач и габаритов контейнеров, используемых для накопления отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Покрытие контейнерной площадки следует устанавливать твердым, прочным, водонепроницаемым, аналогичным покрытию транспортных проездов. Обеспечивается уклон покрытия площадки 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

Сопряжение контейнерной площадки с прилегающим проездом, обеспечивается в одном уровне, без укладки бордюрного камня.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Характеристика и перечень работ  указаны в локальных сметных расчетах.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству контейнерной площадки в районе домов №13а и №15 по улице Гастелло в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 689,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 969,57 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 7 178,66 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 763,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 158,25 |  | 18 631,65 |
| 2 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 2 | 1 | 2 |  |  | 79,84 |  | 159,68 |
|  |  | Объем=0,1*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,68 |
| 3 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 2 | 1 | 2 |  |  | 162,03 |  | 324,06 |
|  |  | Объем=0,1*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,06 |
| 4 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 0,86 | 1 | 0,86 |  |  | 516,67 |  | 444,34 |
|  |  | Объем=0,043*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,34 |
| Устройство заездного кармана и площадки под модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН01-01-012-25 Применительно | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 (Срезка подстилающего слоя ) | 1000 м3 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(((6*2*3)+(3*2*4))*0,4) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 411,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,12 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 413,96 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 204,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 606,25 |  | 2 030,55 |
| 6 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 33,6 | 1 | 33,6 |  |  | 129,26 |  | 4 343,14 |
|  |  | Объем=((6*2*3)+(3*2*4))*0,4*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,14 |
| 7 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(60*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 673,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,28 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 940,69 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 757,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,33 |  | 8 371,20 |
| 8 | Прайс-лист | Песок для строительных работ | м3 | 9,9 | 1 | 9,9 |  |  | 516,67 |  | 5 115,03 |
|  |  | Объем=60*0,15*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 115,03 |
| 9 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0504 | 1 | 0,0504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 647,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 168,54 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 169,44 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 585,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384 973,41 |  | 19 402,66 |
| 10 | ФСБЦ-05.1.08.06-0066 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Плиты дорожные 6х2х0,14м) | м3 | 5,04 | 1 | 5,04 | 11 870,80 | 1,4 | 16 619,12 |  | 83 760,36 |
|  |  | Объем=6*2*0,14*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 760,36 |
| 11 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 171,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 454,68 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 632,93 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 289,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 188 675,63 |  | 15 094,05 |
| 12 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (Камни бортовые вибропрессованные БР100.30.15) | м3 | 0,344 | 1 | 0,344 | 5 746,75 | 2,85 | 16 378,24 |  | 5 634,11 |
|  |  | Объем=0,043*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 634,11 |
| Устройство основания под модульную контейнерную площадку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0672 | 1 | 0,0672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 196,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 558,06 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 8 225,93 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 7 447,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384 973,81 |  | 25 870,24 |
| 14 | ФСБЦ-05.1.08.06-0066 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Плиты дорожные 6х2х0,14м) | м3 | 6,72 | 1 | 6,72 | 11 870,80 | 1,4 | 16 619,12 |  | 111 680,49 |
|  |  | Объем=6*2*0,14*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 680,49 |
| Монтаж модуля для контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСНм37-01-001-03 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Изготовление, транспортировка и монтаж модуля для контейнерной площадки) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 423,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 905,83 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 282,42 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 363,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |  | 23 243,46 |
| 16 | Прайс-лист | Четырехместная модульная контейнерная площадка | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 256 666,67 |  | 256 666,67 |
|  |  | Цена=308000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 666,67 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 515,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 827,97 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 883,79 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 985,11 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 991,69 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 826,88 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 528,23 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 701,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 127,97 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 114,14 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 779,28 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 069,99 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 561,61 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 048,36 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 826,88 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700,00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,83 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 282,42 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 363,86 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 771,69 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 813,08 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 844,03 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству контейнерной площадки возле жилого дома №93 по улице Попова в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,068 | 1 | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((8*30+10*10)*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,59 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 352,09 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 174,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 485,74 |  | 1 869,03 |
| 2 | ГЭСН01-01-030-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-01 | 1000 м3 | 0,068 | 1 | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((8*30+10*10)*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 486,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,00 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 651,93 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 322,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50 893,09 |  | 3 460,73 |
| 3 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,7 | 1 | 1,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((8*30+10*10)*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 275,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 768,56 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 36 657,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 33 189,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,22 |  | 158 122,48 |
| 4 | Прайс-лист | Песок для строительных работ | м3 | 187 | 1 | 187 |  |  | 516,67 |  | 96 617,29 |
|  |  | Объем=(8*30+10*10)*0,5*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 617,29 |
| 5 | ГЭСН27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см | 1000 м2 | 0,28 | 1 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*30+8*8+6*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 210,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 975,57 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 7 363,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 6 667,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 108 007,43 |  | 30 242,08 |
| 6 | ФСБЦ-02.2.04.04-0121 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 53,76 | 1 | 53,76 | 1 827,45 | 2,13 | 3 892,47 |  | 209 259,19 |
|  |  | Объем=(6*30+8*8+6*6)*0,15*1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 259,19 |
| 7 | ГЭСН27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см | 1000 м2 | 0,28 | 1 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*30+8*8+6*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 954,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 466,42 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 9 570,30 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 8 665,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 125 676,43 |  | 35 189,40 |
| 8 | ФСБЦ-02.2.04.04-0133 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 53,76 | 1 | 53,76 | 1 827,45 | 2,13 | 3 892,47 |  | 209 259,19 |
|  |  | Объем=(6*30+8*8+6*6)*0,15*1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 259,19 |
| 9 | ГЭСН01-02-040-01 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную | 100 м2 | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*30) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 146,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 123,58 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 7 311,22 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 3 330,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31 313,52 |  | 18 788,11 |
| 10 | Прайс-лист | Торф | м3 | 8,16 | 1 | 8,16 |  |  | 2 916,67 |  | 23 800,03 |
|  |  | Цена=3500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 800,03 |
| 11 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 0,72 | 1 | 0,72 | 149,15 | 1,17 | 174,51 |  | 125,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,65 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство проезда : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 476,92 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 545,34 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 901,70 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 868,38 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 161,50 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 733,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 545,34 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 901,70 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 868,38 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 161,50 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 906,85 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 349,41 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 413,72 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 906,85 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 349,41 |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 733,18 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 56,6332 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 35,50848 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Установка контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(10*5*0,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 788,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 185,46 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 234,48 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 928,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,20 |  | 13 951,98 |
| 13 | Прайс-лист | Песок для строительных работ | м3 | 16,5 | 1 | 16,5 |  |  | 516,67 |  | 8 525,06 |
|  |  | Объем=10*5*0,3*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 525,06 |
| 14 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0336 | 1 | 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2*0,14*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 098,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 779,03 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 112,96 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 723,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384 973,81 |  | 12 935,12 |
| 15 | ФСБЦ-05.1.08.06-0066 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Плиты дорожные 3х2х0,14м) | м3 | 3,36 | 1 | 3,36 | 11 870,80 | 1,4 | 16 619,12 |  | 55 840,24 |
|  |  | Объем=3*2*0,14*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 840,24 |
| 16 | ГЭСНм37-01-001-03 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Изготовление, транспортировка и монтаж модуля для контейнерной площадки) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 423,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 905,83 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 282,42 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 363,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |  | 23 243,46 |
| 17 | Прайс-лист | Четырехместная модульная контейнерная площадка | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 256 666,67 |  | 256 666,67 |
|  |  | Цена=308000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 666,67 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Установка контейнерной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 516,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 603,95 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 617,94 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,37 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 028,13 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 919,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 903,95 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 848,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 060,54 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 106,43 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 347,44 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 652,42 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700,00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,83 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 282,42 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 363,86 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 870,32 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 629,86 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 016,28 |
|  |  | Итого по разделу 2 Установка контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 162,53 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 25,347872 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3,547504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 016 993,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 149,29 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 519,64 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 134,75 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 189,63 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134 652,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 449,29 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 749,99 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 928,92 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 861 267,93 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 254,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 001,83 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700,00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,83 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 282,42 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 363,86 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157 895,71 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 284,04 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 536,71 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 365,69 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству контейнерной площадки по ул. Кирова д.10 (дооборудование)  в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Перенос и расширение контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-099-12 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: свыше 32 см | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,506 |  |  |  |  | 239,34 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 25,3 |  | 0,506 |  |  | 473,00 |  | 239,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,00379 |  | 0,0000758 |  |  | 55 628,54 |  | 4,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,34 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 215,41 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 98,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 855,00 |  | 557,10 |
| 2 | ГЭСН01-02-111-04 | Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,516 |  |  |  |  | 596,65 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 75,8 |  | 1,516 |  |  | 393,57 |  | 596,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,65 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 536,99 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 244,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68 913,50 |  | 1 378,27 |
| 3 | 08-1 | Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы | т | 0,275 | 1 | 0,275 |  |  | 397,43 |  | 109,29 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,29 |
| 4 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 0,275 | 1 | 0,275 |  |  | 129,26 |  | 35,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,55 |
| 5 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((48+24)*0,25) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,099 |  |  |  |  | 65,47 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 5,5 |  | 0,099 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 152,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,099 |  |  | 661,32 |  | 65,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,47 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 60,89 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 30,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 187,22 |  | 309,37 |
| 6 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 25,2 | 1 | 25,2 |  |  | 96,47 |  | 2 431,04 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 431,04 |
| 7 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 25,2 | 1 | 25,2 |  |  | 129,26 |  | 3 257,35 |
|  |  | Объем=18*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 257,35 |
| 8 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,144 | 1 | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((48+24)*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0736 |  |  |  |  | 853,27 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 2,0736 |  |  | 411,49 |  | 853,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 341,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,99872 |  |  |  |  | 1 244,78 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 |  | 0,25488 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 483,63 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,25488 |  |  | 661,32 |  | 168,56 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 |  | 0,61776 |  |  | 1 901,81 |  | 1 174,86 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,61776 |  |  | 565,80 |  | 349,53 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 |  | 1,01952 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 3 535,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 1,01952 |  |  | 661,32 |  | 674,23 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,74 |  | 0,10656 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 147,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,10656 |  |  | 492,32 |  | 52,46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,54 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,72 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 37,54 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 477,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 098,05 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 105,11 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 811,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,40 |  | 13 393,93 |
| 9 | Коммерческое предложение | Песок природный для строительных работ | м3 | 15,84 | 1 | 15,84 |  |  | 375,00 |  | 5 940,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 940,00 |
| 10 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Демонтаж модульной контейнерной площадки (с сохранением материала) // Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,95 |  |  |  |  | 6 090,00 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 18,5 | 0,7 | 12,95 |  |  | 470,27 |  | 6 090,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,217 |  |  |  |  | 144,08 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 0,05 | 0,7 | 0,035 | 1 703,30 | 1,43 | 2 435,72 |  | 85,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,035 |  |  | 661,32 |  | 23,15 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.час | 0,21 | 0,7 | 0,147 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 401,44 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,21 | 0,7 | 0,147 |  |  | 705,41 |  | 103,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,05 | 0,7 | 0,035 |  |  | 640,31 |  | 22,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,035 |  |  | 492,32 |  | 17,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 2,52 | 0,7 | 1,764 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 28,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,42 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 772,83 |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 121,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 234,08 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 5 797,69 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 054,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 747,02 |  | 15 747,02 |
| 11 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Демонтаж металлических контейнеров для сбора бумаги и батареек (с сохранением материала 2 шт)// Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20+10)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,77849 |  |  |  |  | 836,37 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 1,77849 |  |  | 470,27 |  | 836,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01365 |  |  |  |  | 6,72 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,65 | 0,7 | 0,01365 |  |  | 640,31 |  | 8,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,01365 |  |  | 492,32 |  | 6,72 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 9,51 | 0,7 | 0,19971 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 3,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,42 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 843,09 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 876,81 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 497,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 311,00 |  | 2 229,33 |
| 12 | ГЭСНр69-01-019-02 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | м3 | 0,105 | 1 | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5*0,5*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,83645 |  |  |  |  | 789,07 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 17,49 |  | 1,83645 |  |  | 429,67 |  | 789,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,80 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | маш.час | 8,15 |  | 0,85575 |  |  | 121,40 |  | 103,89 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 16,3 |  | 1,7115 |  |  | 2,87 |  | 4,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,07 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 733,84 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 347,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 846,67 |  | 1 978,90 |
| 13 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,252 | 1 | 0,252 |  |  | 1 096,75 |  | 276,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,38 |
| 14 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 0,252 | 1 | 0,252 |  |  | 129,26 |  | 32,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,57 |
| 15 | ГЭСН27-12-010-04 | Демонтаж основания из дорожных плит 3х2х0,14 (с сохранением материала)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0336 | 1 | 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((3*2*0,14)*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,285536 |  |  |  |  | 543,15 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 38,26 |  | 1,285536 |  |  | 422,51 |  | 543,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,993888 |  |  |  |  | 577,05 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,31 |  | 0,010416 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 19,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,31 |  | 0,010416 |  |  | 661,32 |  | 6,89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 15,14 |  | 0,508704 |  |  | 1 978,25 |  | 1 006,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 15,14 |  | 0,508704 |  |  | 661,32 |  | 336,42 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,4 |  | 0,01344 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 18,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,4 |  | 0,01344 |  |  | 492,32 |  | 6,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 13,73 |  | 0,461328 |  |  | 640,31 |  | 295,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 13,73 |  | 0,461328 |  |  | 492,32 |  | 227,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 460,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,20 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 657,90 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 501,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 167 241,37 |  | 5 619,31 |
| 16 | ГЭСН27-12-010-04 | Демонтаж заездного кармана из дорожных плит 6х2х0,14 (с сохранением материала)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0168 | 1 | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,642768 |  |  |  |  | 271,58 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 38,26 |  | 0,642768 |  |  | 422,51 |  | 271,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,496944 |  |  |  |  | 288,52 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,31 |  | 0,005208 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 9,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,31 |  | 0,005208 |  |  | 661,32 |  | 3,44 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 15,14 |  | 0,254352 |  |  | 1 978,25 |  | 503,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 15,14 |  | 0,254352 |  |  | 661,32 |  | 168,21 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,4 |  | 0,00672 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 9,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,4 |  | 0,00672 |  |  | 492,32 |  | 3,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 13,73 |  | 0,230664 |  |  | 640,31 |  | 147,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 13,73 |  | 0,230664 |  |  | 492,32 |  | 113,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 230,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,10 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 828,95 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 750,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 167 241,07 |  | 2 809,65 |
| 17 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Демонтаж модульной контейнерной площадки (с погрузкой и перевозкой с ул.Мира 73А на ул.Кирова 10)// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,95 |  |  |  |  | 6 090,00 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 18,5 | 0,7 | 12,95 |  |  | 470,27 |  | 6 090,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,217 |  |  |  |  | 144,08 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 0,05 | 0,7 | 0,035 | 1 703,30 | 1,43 | 2 435,72 |  | 85,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,035 |  |  | 661,32 |  | 23,15 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.час | 0,21 | 0,7 | 0,147 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 401,44 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,21 | 0,7 | 0,147 |  |  | 705,41 |  | 103,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,05 | 0,7 | 0,035 |  |  | 640,31 |  | 22,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,035 |  |  | 492,32 |  | 17,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 2,52 | 0,7 | 1,764 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 28,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,42 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 772,83 |
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 121,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 234,08 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 5 797,69 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 054,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 747,02 |  | 15 747,02 |
| 18 | 15-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т | т | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  | 815,42 |  | 195,70 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=240/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,70 |
| 19 | 01-20-1-01-0002 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | т | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  | 298,63 |  | 71,67 |
|  |  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=240/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,67 |
| 20 | ГЭСН27-12-010-04 | Демонтаж основания из дорожных плит 3х2х0,14 (с погрузкой и перевозкой с ул.Мира 73А на ул.Кирова 10)// Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0336 | 1 | 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((3*2*0,14)*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,285536 |  |  |  |  | 543,15 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 38,26 |  | 1,285536 |  |  | 422,51 |  | 543,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,993888 |  |  |  |  | 577,05 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,31 |  | 0,010416 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 19,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,31 |  | 0,010416 |  |  | 661,32 |  | 6,89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 15,14 |  | 0,508704 |  |  | 1 978,25 |  | 1 006,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 15,14 |  | 0,508704 |  |  | 661,32 |  | 336,42 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,4 |  | 0,01344 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 18,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,4 |  | 0,01344 |  |  | 492,32 |  | 6,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 13,73 |  | 0,461328 |  |  | 640,31 |  | 295,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 13,73 |  | 0,461328 |  |  | 492,32 |  | 227,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 460,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,20 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 657,90 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 501,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 167 241,37 |  | 5 619,31 |
| 21 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 8,4 | 1 | 8,4 |  |  | 393,42 |  | 3 304,73 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 304,73 |
| 22 | 01-20-1-01-0002 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | т | 8,4 | 1 | 8,4 |  |  | 298,63 |  | 2 508,49 |
|  |  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,49 |
| 23 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство основания под модульную контейнерную площадку из дорожных плит 3х2х0,14 ( б/у материал)// Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0672 | 1 | 0,0672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2*0,14*8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,375744 |  |  |  |  | 4 030,26 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 139,52 |  | 9,375744 |  |  | 429,86 |  | 4 030,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 567,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,311008 |  |  |  |  | 1 527,80 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,66 |  | 0,044352 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 84,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,044352 |  |  | 661,32 |  | 29,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 33,65 |  | 2,26128 |  |  | 1 978,25 |  | 4 473,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 33,65 |  | 2,26128 |  |  | 661,32 |  | 1 495,43 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,08 |  | 0,005376 |  |  | 1 901,81 |  | 10,22 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,005376 |  |  | 565,80 |  | 3,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,18 |  | 0,079296 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 125,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 558,06 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 8 225,93 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 7 447,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 383 921,88 |  | 25 799,55 |
| 24 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство заездного кармана из дорожных плит 6х2х0,14 (1 шт б/у материал,1 шт новая)// Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0336 | 1 | 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,687872 |  |  |  |  | 2 015,13 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 139,52 |  | 4,687872 |  |  | 429,86 |  | 2 015,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 283,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,155504 |  |  |  |  | 763,90 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,66 |  | 0,022176 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 42,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,022176 |  |  | 661,32 |  | 14,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 33,65 |  | 1,13064 |  |  | 1 978,25 |  | 2 236,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 33,65 |  | 1,13064 |  |  | 661,32 |  | 747,71 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,08 |  | 0,002688 |  |  | 1 901,81 |  | 5,11 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,002688 |  |  | 565,80 |  | 1,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,18 |  | 0,039648 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 062,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 779,03 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 112,96 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 723,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 383 921,73 |  | 12 899,77 |
| 25 | ФСБЦ-05.1.08.06-0093 применительно | Плита дорожная ПДН 6х2х0,14 - Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 1,68 | 1 | 1,68 | 20 251,31 | 1,4 | 28 351,83 |  | 47 631,07 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 631,07 |
| 26 | ГЭСН46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1 |  |  |  |  | 429,67 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 |  | 1 |  |  | 429,67 |  | 429,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,115 |  | 1,023 |  |  | 6,33 |  | 6,48 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,67 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 446,86 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 253,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 682,60 |  | 1 136,52 |
| 27 | ГЭСН46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,2 | 1 | -0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -0,36 |  |  |  |  | -154,68 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0,36 |  |  | 429,67 |  | -154,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,23 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,255 | 10 | -0,51 |  |  | 6,33 |  | -3,23 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -157,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -154,68 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -160,87 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -91,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 050,20 |  | -410,04 |
| 28 | ГЭСН06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0014 | 1 | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,07*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,4046 |  |  |  |  | 183,58 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 289 |  | 0,4046 |  |  | 453,74 |  | 183,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,000826 |  |  |  |  | 0,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,25 |  | 0,00035 |  |  | 1 978,25 |  | 0,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,00035 |  |  | 661,32 |  | 0,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,34 |  | 0,000476 |  |  | 640,31 |  | 0,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,000476 |  |  | 492,32 |  | 0,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,000014 | 61 015,76 | 1,08 | 65 897,02 |  | 0,92 |
| Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т | 1 |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,04 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 189,56 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 106,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 344 464,29 |  | 482,25 |
| 29 | ФСБЦ-01.7.15.02-0038 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм | 100 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 576,65 | 1,19 | 686,21 |  | 137,24 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,24 |
| 30 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Монтаж модульной контейнерной площадки (б/у материал)// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 37 |  |  |  |  | 17 399,99 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 18,5 |  | 37 |  |  | 470,27 |  | 17 399,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 539,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,62 |  |  |  |  | 411,63 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 0,05 |  | 0,1 | 1 703,30 | 1,43 | 2 435,72 |  | 243,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 661,32 |  | 66,13 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.час | 0,21 |  | 0,42 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 1 146,97 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,21 |  | 0,42 |  |  | 705,41 |  | 296,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 640,31 |  | 64,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 492,32 |  | 49,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,15 |  | 0,3 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 2,12 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 2,52 |  | 5,04 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 82,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495,40 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 2,8 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 346,67 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,48 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 31,78 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 5,184 |  |  | 6,42 |  | 33,28 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 7 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 1 083,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 846,32 |
| 30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 348,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 811,62 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 16 564,81 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 8 727,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 243,41 |  | 46 486,82 |
| 31 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж металлических контейнеров для сбора бумаги и батареек (б/у материал)// Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20+10)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,5407 |  |  |  |  | 1 194,81 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 2,5407 |  |  | 470,27 |  | 1 194,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0195 |  |  |  |  | 9,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,65 |  | 0,0195 |  |  | 640,31 |  | 12,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0195 |  |  | 492,32 |  | 9,60 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 9,51 |  | 0,2853 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 4,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,68 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 0,6453 |  |  | 6,42 |  | 4,14 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 0,243 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 39,33 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,000003 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,21 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204,41 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 252,59 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 710,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107 615,00 |  | 3 228,45 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 272,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 951,34 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 452,49 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 761,14 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 505,84 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 601,85 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 962,75 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 360,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 371,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 835,69 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 061,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 418,84 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 740,83 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 932,84 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 601,85 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 980,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 579,99 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 616,80 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,79 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,00 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 160,19 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 837,09 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 943,61 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 712,48 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 901,02 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 769,93 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству контейнерной площадки на кладбище №1 в западной части  города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 применительно | Срезка растительного слоя грунта// Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0024 | 1 | 0,0024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0132 |  |  |  |  | 8,73 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 5,5 |  | 0,0132 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 20,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,0132 |  |  | 661,32 |  | 8,73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,73 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8,12 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 4,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 191,67 |  | 41,26 |
| 2 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,024 | 1 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,3456 |  |  |  |  | 142,21 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 0,3456 |  |  | 411,49 |  | 142,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,33312 |  |  |  |  | 207,45 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 |  | 0,04248 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 80,60 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,04248 |  |  | 661,32 |  | 28,09 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 |  | 0,10296 |  |  | 1 901,81 |  | 195,81 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,10296 |  |  | 565,80 |  | 58,25 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 |  | 0,16992 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 589,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,16992 |  |  | 661,32 |  | 112,37 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,74 |  | 0,01776 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 24,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,01776 |  |  | 492,32 |  | 8,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,26 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,12 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 6,26 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 246,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,66 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 517,50 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 468,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 010,83 |  | 2 232,26 |
| 3 | Коммерческое предложение | Песок природный для строительных работ | м3 | 2,64 | 1 | 2,64 |  |  | 375,00 |  | 990,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,00 |
| 4 | ГЭСН27-12-010-02 | Монтаж площадки из дорожной плиты 6х2х0,14 // Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,0168 | 1 | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,343936 |  |  |  |  | 1 007,56 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 139,52 |  | 2,343936 |  |  | 429,86 |  | 1 007,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 141,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,577752 |  |  |  |  | 381,95 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,66 |  | 0,011088 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 21,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,011088 |  |  | 661,32 |  | 7,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 33,65 |  | 0,56532 |  |  | 1 978,25 |  | 1 118,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 33,65 |  | 0,56532 |  |  | 661,32 |  | 373,86 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,08 |  | 0,001344 |  |  | 1 901,81 |  | 2,56 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,001344 |  |  | 565,80 |  | 0,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,18 |  | 0,019824 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 531,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 389,51 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 056,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 861,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 383 920,24 |  | 6 449,86 |
| 5 | ФСБЦ-05.1.08.06-0093 применительно | Плита дорожная ПДН 6х2х0,14 - Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 1,68 | 1 | 1,68 | 20 251,31 | 1,16 | 23 491,52 |  | 39 465,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 465,75 |
| 6 | ГЭСН46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 515,60 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 |  | 1,2 |  |  | 429,67 |  | 515,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,115 |  | 1,2276 |  |  | 6,33 |  | 7,77 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,60 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 536,22 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 304,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 682,46 |  | 1 363,79 |
| 7 | ГЭСН46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,24 | 1 | -0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной 150 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -0,216 |  |  |  |  | -92,81 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,18 | 5 | -0,216 |  |  | 429,67 |  | -92,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,94 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,255 | 5 | -0,306 |  |  | 6,33 |  | -1,94 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -94,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -92,81 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -96,52 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -54,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 025,13 |  | -246,03 |
| 8 | ГЭСНм38-01-003-04 применительно | Изготовление (сварка) и монтаж металлокаркаса// Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,109316 | 1 | 0,109316 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=109,316/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,11792 |  |  |  |  | 6 458,21 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 |  | 13,11792 |  |  | 492,32 |  | 6 458,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2011414 |  |  |  |  | 108,27 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 1 978,25 |  | 108,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 661,32 |  | 36,15 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1,37 |  | 0,1497629 | 13,44 | 1,55 | 20,83 |  | 3,12 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 889,38 |  | 48,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 492,32 |  | 26,91 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1 |  | 0,109316 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 0,77 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 30,3 |  | 3,3122748 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 54,29 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.час | 0,84 |  | 0,0918254 | 44,36 | 1,41 | 62,55 |  | 5,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,84 |  | 0,0918254 |  |  | 492,32 |  | 45,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,03 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,6 |  | 0,2842216 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 35,19 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 |  | 0,054658 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 3,62 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,146 |  | 0,1252761 |  |  | 6,42 |  | 0,80 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 21,5 |  | 2,350294 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 380,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 207,17 |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 129,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 566,48 |
|  | Пр/812-080.0-3 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 975,50 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 2 954,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 804,84 |  | 16 266,75 |
| 9 | ФСБЦ-23.3.08.01-0171 применительно | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 1,5 мм//Трубы стальные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,073656 | 1 | 0,073656 | 66 286,50 | 1,01 | 66 949,37 |  | 4 931,22 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,8*6,82/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 931,22 |
| 10 | Прайс-лист | Труба профильная 40х20х2 Ст3пс | т | 0,03566 | 1 | 0,03566 |  |  | 50 833,33 |  | 1 812,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20*1,783/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=61000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 812,72 |
| 11 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,00236 | 1 | 0,00236 | 71 131,50 | 0,93 | 66 152,30 |  | 156,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,36/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,12 |
| 12 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,04992 | 1 | 0,04992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,992 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2650752 |  |  |  |  | 144,13 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 |  | 0,2650752 |  |  | 543,75 |  | 144,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0009984 |  |  |  |  | 0,53 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 1 901,81 |  | 0,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 565,80 |  | 0,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 640,31 |  | 0,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 492,32 |  | 0,25 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,12 |  | 0,0559104 | 5,67 | 1,35 | 7,65 |  | 0,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0004493 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 38,94 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,0000749 | 75 885,63 | 1,26 | 95 615,89 |  | 7,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,66 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 137,43 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 73,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 086,54 |  | 403,68 |
| 13 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,04992 | 1 | 0,04992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,992 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1063296 |  |  |  |  | 49,42 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,13 |  | 0,1063296 |  |  | 464,76 |  | 49,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0009984 |  |  |  |  | 0,53 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 1 901,81 |  | 0,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 565,80 |  | 0,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 640,31 |  | 0,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 492,32 |  | 0,25 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0,65 |  | 0,032448 | 5,67 | 1,35 | 7,65 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,31 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,009 |  | 0,0004493 | 60 045,35 | 1,63 | 97 873,92 |  | 43,97 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 |  | 0,069888 | 60,60 | 1,26 | 76,36 |  | 5,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,95 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 47,45 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 25,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 479,77 |  | 173,71 |
| 14 | 14-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | т | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  | 305,20 |  | 54,94 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=180/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,94 |
| 15 | 01-20-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  | 312,35 |  | 56,22 |
|  |  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=180/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,22 |
| 16 | ГЭСН06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0036 | 1 | 0,0036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,15*24/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,0404 |  |  |  |  | 472,07 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 289 |  | 1,0404 |  |  | 453,74 |  | 472,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002124 |  |  |  |  | 1,20 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,25 |  | 0,0009 |  |  | 1 978,25 |  | 1,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0009 |  |  | 661,32 |  | 0,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,34 |  | 0,001224 |  |  | 640,31 |  | 0,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,001224 |  |  | 492,32 |  | 0,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,000036 | 61 015,76 | 1,08 | 65 897,02 |  | 2,37 |
| Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т | 1 |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,27 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 487,47 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 274,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 344 491,67 |  | 1 240,17 |
| 17 | ФСБЦ-01.7.15.02-0043 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм | 100 шт | 0,24 | 1 | 0,24 | 2 171,50 | 1,19 | 2 584,09 |  | 620,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,18 |
| 18 | ГЭСН09-05-001-01 применительно | Устройство ограждения пластиковых баков из профлиста// Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,382 |  |  |  |  | 2 442,03 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 29,9 |  | 5,382 |  |  | 453,74 |  | 2 442,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0558 |  |  |  |  | 31,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 1 978,25 |  | 42,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 661,32 |  | 14,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 640,31 |  | 21,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 492,32 |  | 16,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,21 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,1892 |  | 0,394056 |  |  | 6,42 |  | 2,53 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0003 |  | 0,000054 | 199 827,16 | 1,21 | 241 790,86 |  | 13,06 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,0003 |  | 0,000054 | 239 032,39 | 1,21 | 289 229,19 |  | 15,62 |
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 568,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 473,15 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 324,76 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 533,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 706,11 |  | 6 427,10 |
| 19 | Прайс-лист | Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием С8-1150-0,5 | м2 | 19,8 | 1 | 19,8 |  |  | 556,67 |  | 11 022,07 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=668/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 022,07 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 021,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 138,42 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 343,72 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,78 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 799,49 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 195,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680,21 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 123,06 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,51 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 250,30 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 018,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 491,04 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 266,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 458,21 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,66 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,27 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,19 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 975,50 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 954,92 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 461,77 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 878,20 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 994,40 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 445,96 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 692,35 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству контейнерной площадки по ул.Кольцевая в районе дома №13 в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтаж контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 655,82 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 100 |  | 1,5 |  |  | 437,21 |  | 655,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,82 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 590,24 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 268,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 996,67 |  | 1 514,95 |
| 2 | ГЭСН46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 327,91 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 5 |  | 0,75 |  |  | 437,21 |  | 327,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,93 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,115 |  | 0,76725 |  |  | 6,42 |  | 4,93 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,91 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 341,03 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 193,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 782,27 |  | 867,34 |
| 3 | ГЭСН46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 |  |  |  |  | 100 отверстий | -0,15 | 1 | -0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-5*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общей глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,27 |  |  |  |  | -118,05 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0,27 |  |  | 437,21 |  | -118,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,46 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,255 | 10 | -0,3825 |  |  | 6,42 |  | -2,46 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -120,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -118,05 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -122,77 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -69,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 086,20 |  | -312,93 |
| 4 | ГЭСН06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  |  |  | т | 0,00105 | 1 | 0,00105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,07*15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30345 |  |  |  |  | 137,69 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 289 |  | 0,30345 |  |  | 453,74 |  | 137,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0006195 |  |  |  |  | 0,35 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,25 |  | 0,0002625 |  |  | 1 978,25 |  | 0,52 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0002625 |  |  | 661,32 |  | 0,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,34 |  | 0,000357 |  |  | 640,31 |  | 0,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,000357 |  |  | 492,32 |  | 0,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический |  |  |  |  | шт | 0,01 |  | 0,0000105 | 61 015,76 | 1,08 | 65 897,02 |  | 0,69 |
| Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,00105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,04 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 142,18 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 80,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 495,24 |  | 361,72 |
| 5 | ФСБЦ-01.7.15.02-0038 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,15 | 1 | 0,15 | 576,65 | 1,2 | 691,98 |  | 103,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,80 |
| 6 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Монтаж трехместной модульной контейнерной площадки// Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,5 |  |  |  |  | 8 700,00 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 470,27 |  | 8 700,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 205,83 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.час | 0,05 |  | 0,05 | 1 703,30 | 1,43 | 2 435,72 |  | 121,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 661,32 |  | 33,07 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.час | 0,21 |  | 0,21 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 573,48 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 705,41 |  | 148,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 640,31 |  | 32,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 492,32 |  | 24,62 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.час | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.час | 2,52 |  | 2,52 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 41,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,70 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 173,33 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 15,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,42 |  | 16,64 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 423,18 |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 174,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 905,83 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 282,42 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 363,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |  | 23 243,46 |
| 7 | Коммерческое предложение | Трехместная модульная контейнерная площадка 4700х1200мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 192 500,00 |  | 192 500,00 |
|  |  | (Оборудование общего назначения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=231000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 500,00 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 208,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 703,37 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,40 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,18 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 528,66 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534,88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,37 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,96 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,77 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 743,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700,00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,83 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 421,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 282,42 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 363,86 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 278,34 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 909,55 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 233,10 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 836,63 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |