# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел «Проект полосы отвода» проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по  ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в  г. Югорске " разработан  ООО «Гордорпроект» на основании договора №157.108.1 ПИР от            12 ноября 2010 года и задания на проектирование №80 от 22.09.2010 г., выданного ДЖК и СК           г. Югорска.

Основанием для проектирования является план капитальных вложений г. Югорск на 2010 г.

Источник финансирования – городской бюджет г. Югорска.

Заказчик – Департамент по жилищно-коммунальному и строительному комплексу                    г. Югорск.

Исходными данными для  разработки раздела являются следующие материалы:

- отчет по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Гордорпроект» в ноябре - декабре  2010 г.;

- приказ Департамента муниципальной собственности и градостроительства города Югорска №161 от 10.12.2010 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка» (прил.А);

- постановление главы города Югорска №2288 от 13.12.2010 г. «Об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровой карте города Югорска» (прил.Б);

- ситуационная схема места расположения земельного участка (прил. В);

- технические условия владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства:

- УТС «Югорскгазтелеком» № 15/3875 от 02.11.2010 г. на телефонную канализацию;

- ООО «Югорскэнергогаз» № 08/3596 от 19.10.2010 г. на сети тепло- и водоснабжения;

- ОАО «Юграгаз» № 1811 от 21.09.2010 г. на сети газопроводов;

- ОАО "ЮТЭК-Югорск" № КС-51/10 от 23.10.2010 г. на сети ЛЭП 0,4-10 кВ и наружное освещение;

- ОАО «Уралсвязьинформ» № 39 от 10.11.2010 г. на линии связи.

Градостроительный план земельного участка для реконструкции улицы Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в г. Югорске утвержден приказом Департамента муниципальной собственности и градостроительства №161 от 10.12.2010. План подготовлен управлением архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации г. Югорска. Категория земель – земли поселений (рис.1). .

Проектируемый объект находится на территории муниципального образования город Югорск и расположен в пределах существующих границ «красных линий», дополнительного изъятия земель для производства работ не требуется

Проектные решения, принятые в проекте, согласованы с Главным архитектором                     г. Югорска и Заказчиком.

Условные обозначения

Земли населенных                       	 земли промышленности

пунктов

земли лесного фонда                    	граница МО "город Югорск"

Леса, парки

Водные поверхности

Границы муниципальных образований

Рис. 1 Топографическая карта-схема

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Краткая физико-географическая характеристика района работ

Город Югорск расположен в центральной части Советского района на расстоянии 12 км западнее районного центра г.Советский на территории Муниципального образования                       Советский район, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области.

Город находится в бассейне рек Ух и  Эсс, притоков р. Конды. Расстояние от жилой застройки до р. Эсс составляет около 2,8 км, до р. Ух – около 4,8 км.

В зимний период реки питаются исключительно грунтовыми водами, поэтому качество речной воды мало отличается от грунтовых вод.

Грунтовые воды в г. Югорске гидрокарбонатные с повышенным содержанием железа. Уровень грунтовых вод в меженный период располагается на глубине 1,5 -2,0 м от поверхности, а в период половодья и паводков достигает поверхности земли и наблюдается подтопление подвалов в зданиях и сооружениях.

В долинах рек прослеживаются пойма и две надпойменные террасы. Поймы рек плоские, широкие, местами сильно заболоченные.

Русла крупных водотоков сильно меандрируют в пределах пойм, а мелкие водотоки часто не имеют постоянного русла и теряются в низах. Водоразделы между долинами рек имеют плоский, равнинный характер. Сток атмосферных вод в районе затруднен и происходит замедленно, что вызывает значительное переувлажнение территории и ее заболачивание.

Рельеф поверхности района преимущественно равнинный, полого-холмистый, местами, осложненный большими понижениями.

Абсолютные отметки поверхности меняются от 80 до 100 м  в долинах рек, от 110 до 113 м на водоразделах.

В пределах района, прилегающего к городу, широко представлены леса и болота, в большинстве случаев приуроченные к долинам рек, а также к древним бессточным котлованам.

Поверхность таких болот в центральной части обычно покрыта моховыми кочками с окнами моховых топей; по краям – заросла мелким угнетенным сосновым лесом.

На более возвышенных и сухих участках, сложенных песчаными грунтами, широко развиты высокие сосновые леса с тонким мохово-растительным покровом толщиной 5-10 см.

Характерной особенностью района является почти полное отсутствие крупных озер. По поймам водотоков и обширных болот развита сеть мелких озер, большая часть которых мелководна, находится в стадии заторфовывания и, частично, пересыхает в сухое время года.

Рельеф местности в пределах обследуемого участка - ровный. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 116 до 114,50 м. Растительный покров придорожной полосы представлен посадками кустарников и лиственных деревьев вдоль домов.

В соответствии с картой  сейсмического районирования ОСР-97 (письмо Госстроя РФ от 23.03.2001 № АШ-1382/9, СНиП II-7-81*) расчетная сейсмическая интенсивность района строительства II уровня ответственности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в течение 50 лет составляет 8 баллов по картам ОСР-97-С (1% -ная вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности), по картам А, В (10%, 5%-ная вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности) - 5 баллов.

Ориентировочные фоновые концентрации атмосферного воздуха города Югорска на период 2009-2013 годы по данным ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1

| Загрязняющий компонент | Концентрация, мг/м3 |
| --- | --- |
| Оксид углерода | 2,6 |
| Диоксид азота | 0,077 |
| Диоксид серы | 0,037 |

## Климатическая характеристика

Климат г. Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства           г. Югорск относится к 1 климатическому району, подрайону IВ, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район          г. Югорска относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Основные метеорологические характеристики района по материалам наблюдений УГМС на действующей метеостанции Советский (с 1969г.) с отметкой земли на метеоплощадке               110 м, выбранной в качестве репрезентативной для района строительства, следующие:

Температура воздуха

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

Таблица 2.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -21,1 | -18,6 | -7,5 | 0,2 | 6,3 | 12,9 | 16,7 | 13,0 | 7,8 | -2,6 | -9,6 | -16,0 | -1,5 |

- Среднегодовая температура воздуха                                                   минус 1,5 0С;

- Абсолютный минимум температуры воздуха                                        минус 50 0С;

- Абсолютный максимум температуры воздуха                                      плюс  37 0С;

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца              минус 21,1 0С;

- Температура наиболее холодной пятидневки                                      минус 38 0С;

- Продолжительность периода со средней суточной температурой <10 0C - 271 день;

- Средняя температура периода со средней суточной температурой <10 0C - минус 6,8 0С;

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца - плюс 22,7 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 400 ч и менее в году - плюс 20,9 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 220 ч и менее в году - плюс 25,5 0С.

Ветер

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица 2.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |

Среднее число дней с сильным ветром (V>15 м/с)

Таблица 2.4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 10 |

- Наибольшая наблюденная скорость ветра (период 1969-1980 г.г., флюгер) – 20 м/с;

- Наибольшая наблюденная скорость ветра, приведенная к 10 мин. осреднению (п=12 лет) – 17 м/с;

- Расчетная ветровая нагрузка при V=17 м/с – 180 Па;

- Нормативное ветровое давление согласно СНиП 2.01.07-85* (I район) - 230 Па.

Гололедно - изморозевые образования

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка

Таблица 2.5

| Явления | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 2 |
| Кристаллическая изморозь | 0,9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0,3 |  | 19 |
| Зернистая изморозь |  | 1 |  |  |  | 0,3 | 0,2 |  | 2 |
| Сложные отложения |  | 0,1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Мокрый снег | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Все виды отложений | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0,9 | 0,1 | 25 |

Нормативная толщина стенки гололеда b согласно СНиП 2.01.07-85*  (II район) – 5 мм.

Атмосферные осадки

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм

Таблица 2.6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 23 | 19 | 34 | 57 | 58 | 69 | 72 | 48 | 59 | 42 | 34 | 542 |

Снежный покров

- Средняя дата появления снежного покрова - 3 октября;

- Средняя дата схода снежного покрова         - 15 мая;

- Максимальная из наибольших запасов воды за зиму (1969-80 г.г.) – 199 мм;

- Расчетная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*, IV район) – 2,4 кПа;

- Нормативная снеговая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85* (IV район, К=0,7) – 1,7 кПа;

- Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей                (СНиП 2.01.01-82) составляет 400 м3/м.

Температура почвы

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, 0С

Таблица 2.7

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | -21 | -11 | -2 | 7 | 16 | 20 | 15 | 8 | -3 | -11 | -18 | -2 |

## Геологическое строение и гидрогеологические условия

Район работ расположен в области развития флювиогляциальных отложений среднеплейстоценового возраста.

В геологическом строении района изысканий принимают участие среднечетвертичные водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения, представленные песками средней крупности.

Нормативная глубина промерзания составляет 290 см.

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развитием подземных вод приуроченных к флювиогляциальным.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. Основной объем питания приходится на весенне-осенний период.

По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу грунтовых, безнапорных. Подземные воды на период изысканий (декабрь 2010 года) не вскрыты ни одной выработкой. В многоводные годы и в сезон дождей возможно появление воды типа «верховодка».

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно магниево-натриевые, натриево-кальциево-магниевые, нейтральные с минерализацией 0,065-0,177 г/дм3.

Коррозионная агрессивность воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля по содержанию NO31-  и  гумуса – низкая, по значению рН – низкая, средняя, по общей жесткости - высокая (ГОСТ 9.602-2005, табл. 3).

Коррозионная агрессивность воды по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по значению рН – низкая по остальным показателям – низкая, средняя (ГОСТ 9.602-2005, табл. 5).

Агрессивность воды-среды по отношению к бетону, асбоцементным конструкциям и кирпичу (СНиП 2.03.11-85 табл. 5)  для бетонов марки W4 для грунтов с Кф<0,1м/сут.: по значению рН –  слабоагрессивная, среднеагрессивная, по содержанию HCO3 – неагрессивная; для грунтов с Кф>=0,1 м/сут.: по значению рН –  неагрессивная, слабоагрессивная, по содержанию HCO3 – слабоагрессивная, по остальным показателям – неагрессивная.

Агрессивность воды-среды по содержанию сульфатов по отношению к цементам                                                       (СНиП 2.03.11-85 табл. 6) для бетонов марки W4 – неагрессивная.

Агрессивность воды - среды по отношению, к арматуре железобетонных конструкций при содержании хлоридов в пересчете на ионы Cl (СНиП 2.03.11-85 табл. 7) при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании - слабоагрессивная.

Агрессивность грунтов ниже уровня подземных вод в зависимости от значения рН и суммарного содержания хлоридов и сульфатов по отношению к металлическим конструкциям (СНиП 2.03.11-85 табл. 28) при среднегодовой температуре до 0°С – слабоагрессивная.

В период максимального подъема уровней (в весенне-осенний период после весеннего таяния снега и дождей) возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,50 – 1,0 м.

Необходимо также учесть техногенное подтопление территории за счет утечек из водонесущих коммуникаций, так как участок изысканий располагается на застроенной территории.

Непосредственно в районе расположения объекта водозаборных скважин Кадастром подземных вод не зарегестрировано.

## Инженерно-геологические условия участка изысканий

По данным буровых работ, лабораторных исследований проб грунтов и материалов изысканий прошлых лет, в соответствии с ГОСТ 25100-95 и СП-11-105-97, в геологическом разрезе по ул. Свердлова, до глубины 3,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-70 – насыпной грунт, залегает с дневной поверхности, представлен песком средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения, щебнем. Мощность слоя 0,50 м – 1,1 м.

ИГЭ-60 – грунт растительного слоя, залегает с дневной поверхности, мощность слоя 0,10 м.

ИГЭ-415 – песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения флювиогляциальный, желто-серого цвета, с прослоями суглинка полутвердого, залегает под насыпным грунтом, мощность слоя 1,0 – 1,90 м.

ИГЭ-416 – песок мелкий плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный, желто-серого цвета, с маломощными прослоями суглинка полутвердого, залегает под насыпным грунтом и песком мелким средней плотности, вскрытая мощность слоя 1,10 – 2,50 м.

Тип местности по увлажнению в соответствии со СНиП 2.05.02-85 – 1ый.

Коррозионная агрессивность песка на глубине 1,5 м по отношению к свинцовой оболочке кабеля кабеля (ГОСТ 9.602-2005 табл.2) – средняя, к алюминиевой оболочке кабеля (ГОСТ 9.602-2005 табл.4) - средняя, к углеродистой и низколегированной стали (ГОСТ 9.602-2005 табл.1)  - низкая.

Степень агрессивности грунта по отношению к бетону марки W4 – слабоагрессивная, для других видов бетона и железобетонных конструкций (СНиП 2.03.11-85, табл. 4) – неагрессивная.

2.5 Специфические грунты

Специфические грунты на участке изысканий представлены насыпными грунтами.

Насыпной грунт (ИГЭ 70) отсыпан в предшествующие изысканиям годы. Выделен в результате визуальных наблюдений, буровых работ и материалов изысканий прошлых лет.

Насыпной грунт является планомерно возведенным, состоит из песка, слежавшегося щебня, на отдельных участках с поверхности спланирован бетонными плитами и асфальтом, мощность насыпных грунтов 0,50 – 1,20 м.

Насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве основания для сооружения. При использовании насыпных грунтов в качестве основания следует выполнять дополнительные полевые исследования.

## Растительный и животный мир

На участке планируемого строительства заповедники, заказники и национальные парки отсутствуют.

Растительный покров придорожной полосы представлен посадками вдоль домов кустарников и лиственных деревьев. Одиночно стоящие вдоль улицы мелкие деревья и кустарники не являются городскими лесами, таксационная характеристика лесных насаждений не составлялась.

Из представителей фауны присутствуют животные, приспособившиеся к обитанию в зоне высокой рекреационной  нагрузки. Редких и специально охраняемых законодательством видов растений и животных не выявлено. Миграционных путей каких-либо животных на данной территории не наблюдается.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## 3.1Транспортно-эксплуатационное состояние дорог

Улица Свердлова находится в южной части города между  ул. Газовиков и ул.Студенческой (прил.Г). Ширина красных линий улицы в соответствии с генеральным планом города составляет: от ул. Газовиков до дома №1 по ул. Газовиков -13 м, от дома №1 по ул. Газовиков до ул. Студенческой - 20 – 24 м. Сквозной проезд по ул. Свердлова от ул. Газовиков до ул. Студенческая в настоящее время отсутствует. Ширина существующей проезжей части составляет  3,0 - 8,50 м. Покрытие проезжей части выполнено из плит ПДН, местами перекрытых асфальтобетоном. Состояние покрытия не удовлетворительное. На асфальте имеются выбоины, трещины глубиной 2 – 5 см, плиты ПДН уложены с перепадом 3 – 5 см.

Улица Свердлова на участке от ул. Газовиков до въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков выполнена в бордюрном поперечном профиле.

Существующие тротуары расположены вдоль проезжей части улицы на участках с бортовым камнем и выполнены из плитки ПТ1 (500х500х10 мм). Ширина тротуаров составляет 1,5 – 2,20 м. Состояние тротуаров удовлетворительное.

В соответствии с заданием на проектирование, реконструкция ул. Свердлова выполняется от детского садика «Брусничка» до ул. Студенческой. На участке от ул. Газовиков до детского садика выполняется переустройство существующих опор наружного освещения и устройство тротуара с нечетной стороны улицы.

На ул. Свердлова имеются девять выездов  с прилегающих территории.

По четной стороне ул. Свердлова от ул. Газовиков до детского садика «Брусничка» располагаются железобетонные опоры со светильники наружного освещения. Опоры расположены на расстоянии 1,90 – 3,40 м от лицевой поверхности бортового камня. Проектом предусмотрена их полная разборка.

Вдоль трассы и пересекая ее, проходят инженерные сети различного назначения:

–  тепло – и водоснабжение (ООО «Югорскэнергогаз»);

- наружное освещение (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

- 10кВ ВЛ и подземные КЛ (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

- 0,4кВ ВЛ и подземные КЛ (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

- воздушные и подземные линии связи (ОАО «Уралсвязьинформ» и УТС «Югорскгазтелеком»);

–  газоснабжение (ОАО «Юграгаз»);

- бытовая канализация (ООО «Югорскэнергогаз»).

## 3.2 Технические нормативы. Мощность объекта

В соответствии с табл.8 СНиП 2.07.01-89*  и генеральным планом г. Югорска реконструируемый участок ул. Свердлова отнесен к улицам в жилой застройке (УЖ). Основные технико-экономические параметры реконструируемой улицы в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» приведены в табл.3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Расчетная скорость | км/ч | 30 |
| Интенсивность движения | авт./сут. | 310 |
| Пропускная способность | авт./ч | 945 |
| Число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3,0 |
| Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| Ширина тротуара | м | 2,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 55 |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 32 |
| Тип покрытия дороги |  | усовершенствованный облегченный (а/бетон) |
| Тип покрытия тротуара |  | асфальтобетон |

## 3.3 Трасса, основные параметры. Продольный профиль

Реконструируемый участок ул. Свердлова расположен в границах «красных линий», утвержденных генеральным планом г. Югорска. Вариантное проектирование не выполнялось. Все проектные решения ограничены градостроительным планом отведенного земельного участка.

Начало трассы (ПК0+00) находится напротив детского сада «Брусничка». Конец трассы (ПК3+78,54) – примыкание к ул. Студенческая. Протяжение трассы – 0,378 км. Направление – с юго-запада на северо-восток.

Продольный профиль и вертикальная планировка выполнены с учетом планировочных отметок прилегающих территорий, обеспечения поверхностного водоотвода. Проектирование профиля выполнялось с использованием программных продуктов CREDO методом динамической оптимизации. Оптимальный вариант профиля был определен в результате многовариантного проектирования. Проектная линия трассы представлена в виде последовательно сопрягаемых прямолинейных или криволинейных элементов. Все проектные и рабочие отметки продольного профиля относятся к оси проезжей части.

Основные показатели плана и продольного профиля приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование | Ширина “красных линий», м | Элементы плана |  |  | Элементы продольного профиля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Кол-во углов поворота, шт. | Rmin, м | Rmin вертик. кривых, м |  | Mak. прод. уклон, ‰ | Высота насыпи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нmin, м | Нmaх, м |
|  |  |  |  |  | выпукл. | вогнут. |  |  |  |
| ул.Свердлова | 20 - 24 | 378,54 | 2 | 55 | 4500 | - | 32 | 0,00 | 0,78 |

## Подготовительные работы

В подготовительный период производится расчистка территории в пределах «красных линий», разборка существующих дорожных покрытий, существующих тротуаров, выполняются работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону ремонта, либо не отвечающих требованиям СНиП по их размещению, а также разборка дорожных знаков и стоек. Основные объемы представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Дорожное покрытие и сооружения: |  |  |
| - асфальтобетон | м3 | 3,0 |
| - ж/б плиты ПДН (6,0х2,0х0,14) | м3 | 106,90 |
| - тротуарная плитка типа ПТ1 | м3 | 39,40 |
| - щебеночное основание | м3 | 151,90 |
| Разборка бортового камня на бетонном основании | п.м. | 71,60 |
| Разборка металлического забора | п.м. | 5,50 |
| Демонтаж ТСОДД: |  |  |
| - знаки (щитки) | шт. | 30 |
| - стойки | шт. | 20 |

Строительный мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов г. Югорска (прил.М). Дорожные знаки и стойки вывозятся попутным транспортом на базу подрядной организации.

Также в соответствии с принятыми проектными решениями и заданием на проектирование проектом предусмотрен снос зданий и сооружений при них по адресам: ул. Красноармейская,10, 12а, 13 и 15.

В соответствии с техническими условиями владельцев коммуникаций и требованиями СНиП, необходимо предусмотреть переустройство инженерных сетей, не соответствующих требованиям. Все работы по переустройству инженерных сетей должны производиться по письменному разрешению организации – владельца коммуникации в присутствии его представителя. При производстве работ необходимо обеспечить сохранность и защиту действующих инженерных сетей.

В период подготовительных работ выполняется переустройство следующих коммуникаций:

Переустройство водопровода.

Существующий водопровод Ø300 мм на участке ПК 0+98 - ПК 2+83 попадает под проезжую часть проектируемой дороги. Проектом предусмотрен вынос водопровода за пределы проезжей части. Новый водопровод уложен в газоне справа от оси улицы, на расстоянии 2,0 м от лицевой поверхности бортового камня. Водопровод выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR13.6 315х18.7 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». Длина переустраиваемого водопровода – 190м. Предусмотрено устройство двух смотровых колодцев из сборного железобетона: круглого Ø1500 мм и прямоугольного размером 2000х1600мм. В обоих колодцах смонтированы пожарные гидранты ПГ-3.0. На колодцах установлены люки легкого типа.

Переустройство КЛ 0,4 - 10кВ.

В соответствии с предварительными согласованиями с ОАО «Ютек-Югорск» выполняется перенос трансформаторной подстанции № 1-1 мощностью 400 кВА, расположенной на четной стороне ул. Свердлова в районе жилого дома №15 по ул. Красноармейской                        (ПК 2+64,80). Перенос выполняется за пределы «красной линии» на ПК 2+61,20, расстояние от оси трассы до подстанции составляет 15,40 м. Установка подстанции выполняется на фундаментные блоки ФБС-12.4-6-Т по ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия». С целью исключения несанкционированного доступа к подстанции, она обнесена сетчатым забором 4,0х4,0 м высотой 2,0 м.

Переустройство КЛ 10 кВ выполнено на следующих участках:

ТП № 1-1 – проектируемая опора № II.

ТП №1-7 – т. М1(10).

ТП № 1-7 – т. М2(10).

Переустройство КЛ 10 кВ выполнено кабелем марки ААБ2л-10 3х70. Общее протяжение линии – 0,237км.

Переустройство КЛ 0,4 кВ выполнено на участках:

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 1’.

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 2’.

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 3’.

ТП № 1-7 – ВРУ строящегося дома.

Переустройство КЛ 0,4кВ выполнено кабелем марки АВБбШВ-1. Общее протяжение линии – 0,177км.

Прокладка кабельных линий 0,4-10 кВ предусматривается в траншеях, разработка траншей производится открытым способом механизировано, за исключением участков пересечения и сближения переустраиваемых кабельных линий с другими подземными коммуникациями. Заложение откосов траншей принято 1:0,5.

Габариты приближения к существующим сетям приняты в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

На участках пересечения кабельными линиями 0,4-10 кВ с проезжей частью ул. Свердлова или тротуаром, кабели уложены на глубине 1,0 – 1,2 м в трубах ПНД-110 тяжелого типа по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». В местах пересечения кабельными линиями проезжей части в дополнении к основным трубам ПНД, уложены резервные трубы.

Во всех прочих случаях кабели уложены на глубине не менее 0,80 м.

Переустройство ВЛ 0,4кВ

Для сохранения существующих схем электроснабжения потребителей по ул. Красноармейской, выполнено переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП №1-1 (подземным кабелем от ТП до железобетонных опор №№1’-3’). Проектируемые железобетонные опоры №№ 1’-3’ приняты по типовому проекту 3.407.143 выпуск 3. К подвеске приняты четыре провода марки А-50.

Переустройство воздушных и подземных линии связи.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена защита подземных линий связи, пересекающих ось проектируемой трассы на ПК 0+75,16 (УТС «Югорскгазтелеком») и ПК 0+91,98 (ОАО «Уралсвязьинформ»). Защита под автодорогой и тротуаром выполнена путем устройства стальной гильзы из трубы Ø500 мм с δ 10 мм, принятой по ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». Общая протяженность стальных гильз составляет 70 м.

Проектом предусмотрена разборка существующего телефонного колодца №408. Взамен смонтирован усиленный телефонный колодец типа ККСр-3-80 ГЕК с опорной плитой ОП-1-80 с вмазанным вмонтированным тяжелым люком с дополнительным опорным кольцом типа КО-1.

Также проектом предусмотрена реконструкция существующих телефонных колодцев №408/1,  №1, №2.  Реконструкция предусматривает наращивания высоты колодцев при помощи устройства опорных колец типа КО-2 и установки люков тяжелого типа.

По завершении работ около колодцев должны быть установлены замерные столбики с надписью «Внимание! Кабель связи Советского ЦКТО Ханты-Мансийского филиала электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"».

Без представителя ЦКТО работы не производить. Работы производить под надзором эксплуатирующей организации данных сетей связи. Обеспечить сохранность и защиту действующих сетей связи.

Переустройство газоснабжения.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена защита подземных газопроводов среднего давления Ø159 и Ø219 мм, пересекающих ось проектируемой трассы на           ПК 0+35,58 и ПК 0+43,22 (ОАО «Юграгаз»). Защита существующих газопроводов выполнена  футлярми из стальной трубы Ø325 мм δ 4,5 мм и Ø426 мм с δ 5,0 мм с устройством контрольных трубок в ковере. Трубы приняты по ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия». Общая протяженность футляров составляет 24 м.

Основные характеристики пересекаемых коммуникаций и проектные решения по ним представлены в прил. Д.

## Планировочные решения, дорожные работы

Поперечные профили земляного полотна приняты применительно к тип. пр. 503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам. Альбом 1".

Основные геометрические параметры проектируемой трассы приведены в табл.3.5.

Таблица 3.5

| Наименование | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина краевой предохранительной полосы, м | Тип поперечного профиля | Значение поперечного уклона, ‰ | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м | Поперечный уклон тротуара, ‰ | Ширина газона, м | Поперечный уклон газона, ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Свердлова | 30 | 3,0 | 2 | - | двухскатный | 20 | 32 | 2,25 | 10 | 4,0 | 10 |

В соответствии с вертикальной планировкой улицы земляное полотно на всем протяжении запроектировано в невысокой насыпи или в нулевых отметках. Максимальная высота насыпи – 0,78 м.

Возведение земляного полотна предусмотрено грунтом карьера (песок мелкий дренирующий). Карьер находится в 10 км от места производства работ. Транспортировка грунта осуществляется автотранспортом по дорогам с твердым покрытием.

Грунт выемок и грунт от устройства корыта под дорожную одежду вывозится автотранспортом с места производства работ на полигон ТБО на расстояние 10 км. Временные отвалы грунта размещаются в пределах красной линии, дополнительного отвода не требуется.

Для предохранения земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии, а также в целях улучшения эстетического восприятия дороги, откосы земляного полотна укрепляются посевом трав по слою плодородного грунта.

Проектом предусмотрено устройство  дорожной одежды по типу Б-2:

покрытие:

- верхний слой – плотный горячий асфальтобетон типа Б марки II толщиной 0,05 м;

основание:

- верхний слой – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки III толщиной 0,06 м;

- нижний слой – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС-80) толщиной 0,35 м;

- георешётка «Славрос» СД-40 по СТО 218.3.003-2006;

- подстилающий слой из песка мелкого толщиной 0,54 м.

Ширина проезжей части проектируемой улицы 6,0м.  Поперечный профиль проезжей части - двухскатный с уклоном 20‰.

Проектной документацией предусматривается установка гранитных бортовых камней марок 1ГП и 4 ГП по  ГОСТ 6666-81* «Камни бортовые из горных пород».

Ливневая канализация в г.Югорске отсутствует. Водоотвод с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой и выпуском поверхностных вод в продольном и поперечном профиле на примыкающие улицы.

Устройство искусственных сооружений (водопропускных труб и мостов) на проектируемом участке  проектом не предусматривается.

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемую улицу предусмотрено устройство съездов на примыкающие улицы и выезды к существующей и проектируемой застройке. Радиусы съездов приняты 6м - 8м. Конструкция дорожной одежды на примыканиях принята по типу основ Для осуществления пешеходных связей на всем протяжении участка (ПК 0+00 – ПК 3+78,54) проектом предусмотрено устройство двухсторонних тротуаров.

Также, в соответствии с заданием на проектирование, односторонний тротуар устроен на нечетной стороне ул. Свердлова от ул. Газовиков до начала участка проектирования                (ПК 0+00 в районе детского садика «Брусничка»).

Покрытие тротуаров выполнено из горячего плотного асфальтобетона типа Б марки II толщиной 0,05 м, уложенного на основание из ЩПС-40 толщиной 0,20 м, устроенного по подстилающему слою из песка толщиной 0,10 м.

Ширина тротуаров -  2,25м. Поперечный уклон тротуара – 10‰ в сторону проезжей части. Тротуары отделены от проезжей части бортовым камнем 1ГП. Тротуар от газона отделен бортовым камнем 4ГП.

Между проезжей частью и тротуаром устраивается газон шириной 4м. Также газон устраивается на спланированной территории между тротуаром и застройкой. Газоны предполагается устраивать с внесением  растительной земли слоем 0,15м. Готовый растительный грунт доставляется из г. Советский.  Посадка деревьев проектом не предусмотрена.

Безопасность движения ТС на участке реконструкции обеспечивается техническими средствами организации дородного движения, такими как:

- дорожные знаки;

- дорожная разметка.

3.6 Наружное освещение

В соответствии с заданием на проектирование проектной документацией предусматривается освещение ул. Свердлова. В проекте принята односторонняя установка опор освещения с нечетной стороны улицы (слева по ходу пикетажа). На участке от ул. Газовиков до ПК 0+70 опоры установлены за тротуаром; с ПК 0+70 до конца трассы - на газоне.

Расстояние от лицевой поверхности бортового камня, установленного вдоль кромки проезжей части до цокольной части опоры, установленной на газоне, принято не менее 1,0 м (п. 15.11 «Рекомендаций по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»).

Проектом рекомендуется использование опор ОГС-0,4-9 с кронштейнами типа К1-1,3-2,0-1-1 при установке на опоре одного светильника и с кронштейном типа К17-1,3-2,0-1-1 (90 град., 120 град) при установке на опоре двух светильников. Производитель группа компаний «Амира». Высота установки светильников на опорах №№ 1-22 составляет 10,3 м.

Распределительные линии освещения выполнены самонесущими изолированными проводами марки СИП-2 с изолированной нулевой жилой сечением 4х35, за исключением участка от шкафа ПП «Омь-21» до опоры № 12.

Электроснабжение наружного освещения выполнено от ТП №1-7, расположенной у строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова (ПК 0+80 слева). Категория по степени надежности обеспечения электроэнергией - III. Расчетная мощность проектируемого наружного освещения составляет 5,4 кВт.

Расчетный учет электроэнергии предусматривается в проектируемом шкафу управления освещением ПП «Омь-21» при помощи трехфазного счетчика активной электрической энергии, 380/220 В класса точности 1,0.

# ХАРАКТЕР ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Город Югорск расположен на расстоянии 12 км западнее районного центра г.Советский в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области.

Город находится в бассейне рек Ух и Эсс, притоков р. Конда. Расстояние до жилой застройки от р. Эсс составляет около 2,8 км, от р.Ух – около 4,8 км.

Трасса дороги максимально приближена к существующему проезду. Частично трасса улицы проходит по застроенной территории. Застройка представляет собой многоэтажные каменные и одноэтажные деревянные дома с приусадебными участками. Категория земель – «Земли поселений».

Охранные зоны мест обитания (произрастания) не устанавливались ввиду отсутствия краснокнижных животных и растений.

В соответствии с генеральным планом развития г. Югорска в районе расположения ул.Свердлова земель рекреационного и историко-культурного значения, а также природоохранного значения нет.

# РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земли, занятые во временное пользование, отсутствую. Отвод земель на период работы под размещение строительных механизмов, отвалов грунта не производится. Выделения зон с особыми условиями землепользования не требуется. Резервирования земель для возможного развития не требуется.

Проектом выполнена увязка проектных решений с существующими улицами, переулками, тротуарами и прилегающими территориями; вертикальная планировка территории до ближайших заборов, зданий и строений.

Площади занимаемых земель под реконструкцию ул. Свердлова приведены в табл.5.1.

Таблица 5.1

| Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Проезжая часть | 2952 |
| Тротуар и тактильные полосы | 2237,50 |
| Торцы на съездах | 169 |
| Укрепление откосов посевом трав | 1258 |
| Газон | 2247 |
| ИТОГО: | 8863,50 |

Площадь земель, определенная генпланом, составляет 12230 м2. Дополнительного отвода земель под реконструкцию не требуется.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с  Законом РФ «Об охране окружающей среды» проектом выполнена оценка возможного воздействия проектируемой улицы на окружающую среду и предусмотрены мероприятия по их защите. При этом использованы положения «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостов», согласованных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.

Проектом определена зона избыточного транспортного загрязнения – территория, где загрязнение атмосферы от всех источников по приземным концентрациям не превышает 0,05 ПДК (п.5 ОДН -86). На основании расчетов установлено, что зона влияния определяется по диоксиду азота (0,22 ПДК) и оксиду углерода (0,12 ПДК). Рассеивание этих веществ происходит в пределах 20 м, т.е. в границах «красных линий».

На границе жилой застройки величина загрязнения атмосферного воздуха и почв будет в пределах допустимых значений или на уровне фоновых концентраций. Проведенные расчеты позволяют классифицировать реконструируемый участок дороги как неопасные сооружения с точки зрения влияния на состояние окружающей среды.