Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода на улице Железнодорожная в районе дома 31 в городе Югорске.

Объект закупки: Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная сеть, прочие автомобильные, велосипедные или пешеходные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов:  выполнение работ по обустройству пешеходного перехода на улице Железнодорожная  в районе дома 31 в городе Югорске.

Цель работы:

Для обеспечения принудительного снижения скорости, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения", произвести устройство монолитных искусственных дорожных неровностей.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная (в районе дома 31).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 сентября 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки: функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной лакокрасочными материалами для дорожной разметки с толщиной нанесения 1,5 мм и более 3 (три) календарных месяца. Гарантия на дорожные знаки не менее 5 лет.

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (утвержденным распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства от 1 ноября 2001 г. N ОС-450-р).

Год изготовления применяемой краски для нанесения дорожной разметки, должен быть не ранее 2021 года.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в документации об аукционе (требования к применяемым материалам).

При производстве  работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", и следующих требований: СНИП 2.05.02-85  «Автомобильные дороги»; СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Технические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Битум нефтяной | Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90, БНД 90/130, для приготовления асфальтобетонных смесей ГОСТ 22245-90 |
| 2 | Смесь асфальтобетонная | Смесь асфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая, марка I, тип Б В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |
| 3 | Краска разметочная дорожная | краска разметочная дорожная - белая в соответствии ТУ 2313-014-80225965-2008 с применением световозвращающих элементов (стеклошарики); |
| 4 | Краска разметочная дорожная | Краска разметочная дорожная для нанесения горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с характеристиками: краска должна представлять из себя суспензию высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических растворителях, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Цвет пленки эмали – белый. Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) - В6. Плотность не менее 1,5 г/см3. Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости - УВ2. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира - СП1. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали)- ВВ3. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ - НВ2. Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть - АС2. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 |
| 5 | Краска разметочная дорожная | Краска разметочная дорожная для нанесения горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с характеристиками: краска должна представлять из себя суспензию высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических растворителях, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Цвет пленки эмали – желтый. Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) - В6. Плотность не менее 1,5 г/см3. Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости - УВ2. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира - СП1. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали)- ВВ3. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ - НВ2. Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть - АС2. В соответствии с ГОСТ 32830-2014. |
| 6 | Металлические пешеходные ограждения | Металлические пешеходные ограждения (окрашенные) – трубы стальные квадратные размером 60*60 мм, толщиной стенки 3,5 мм – размер 2000*1200 мм В соответствии с ГОСТ 8639-82 |
| 7 | Знак дорожный | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 700х700х700 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 //( 1.17 - искусственная неровность) В соответствии с ГОСТ Р 52289-201 |
| 8 | Знак дорожный | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 // (5.20 - искусственная неровность) В соответствии с ГОСТ Р 52289-201 |
| 9 | Знак дорожный | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33 // 3.24 - ограничение максимальной скорости 20км/ч В соответствии с ГОСТ Р 52289-201 |