Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке дороги по ул. Дружба Народов

щебеночно-песчаной смесью в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Дружба Народов.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| сметная стоимость ___________34,5 тыс. рублей в ценах 2001 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке дороги по ул. Дружба Народов щебеночно-песчаной смесью в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в т.ч: строительных работ ___________________ 28,75   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 23,47    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________16,75    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка дороги ЩПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-04-003-05 Применительно | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=790 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,43 |  | 200,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 3 748,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,30 |  | 208,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 61,00 |  | 48,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 29,71 |  | 23,4709 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,97 |  | 16,5663 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 3 997,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 408,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 604,17 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 547,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 148,37 |  |  |
| 2 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=790 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 18,19 |  | 14,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,11 |  | 2,46 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,23 |  | 0,1817 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 18,19 |  | 14,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,29 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17,79 |  |  |
| 3 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм | м3 |  |  | 142,2 | 165,83 |  | 23 581,03 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=790*0,15*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 581,03 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 27 592,59 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 200,21 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 3 763,16 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 210,47 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 23 629,22 |  |  |
|  | ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 28 747,19 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 200,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3 763,16 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 210,47 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 23 629,22 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 606,46 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 548,14 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 410,68 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 606,46 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 548,14 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 5 749,44 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 34 496,63 |  |  |