Приложение №1

Расчёт максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

Исходные данные:

Источники №1, парковка автотранспорта на 44 машино-места:

- Количество легковых автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1,2÷1,8 л – 31 шт.;

- Количество легковых автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1,8÷3,5 л – 13 шт.;

Источники №2, парковка автотранспорта на 31 машино-место:

- Количество легковых автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1,2÷1,8 л – 22 шт.;

- Количество легковых автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1,8÷3,5 л – 9 шт.;

Источники №3, парковка автотранспорта на 32 машино-места:

- Количество легковых автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1,2÷1,8 л – 22 шт.;

- Количество легковых автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1,8÷3,5 л – 10 шт.;

Вид топлива принят неэтилированный бензин.

Расчёт выполнен по "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий" расчётным методом).

1. Расчёт валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ (источник №1-3).

1.1. Расчёт максимально разовых выбросов.

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

Gi=[(mпpik•tпр+mLik•L1+mxxk•txx1)•Nк1'+(mLik•L1+mxxk•txx1)Nк2']/3600, г/сек.,

где mпpik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин;

mLik - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем при движении

10-20 км/час, г/мин;

mxxik -удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля на холостом ходу, г/мин.;

tпр - время прогрева двигателя, мин.;

L1,L2 - пробег автомобилей, км;

txx1=txx2=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

N´ - количество автомобилей, выезжающих и въезжающих со стоянки  в течение часа.

Максимально разовый выброс каждого загрязняющего вещества рассчитывается для каждого периода. Из полученных значений G выбираем максимальное, для зимнего периода.

1.2. Расчёт валовых выбросов.

Mi=Mтi+Mпi+Mхi, т/год

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле:

Mji=в•(M1ik+M2ik)•Nк•Dр•10-6, т/год

где  в - коэффициент выпуска;

Nк - количество автомобилей на стоянке за расчётный период;

Dр - количество дней работы в расчётном периоде (холодном, тёплом, переходном).

Выбросы i-го вещества одним автомобилем в день при выезде M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам:

M1ik=mпpik•tпр+mLik•L1+mxxik•txx1, г

M2ik=mLik•L2+mxxik•txx2, г

Расчёт выбросов загрязняющих веществ приведёны в таблицах.