5. Характеристика природно-климатических и физико-географических условий района строительства объекта.

Раздел проекта "Охрана окружающей среды" разрабатывается для предупреждения негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей среды, составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объекта.

В разделе «Охрана воздушного бассейна» определено воздействие источников загрязнения атмосферы на воздушный бассейн района размещения объекта. Данный раздел разрабатывается в составе проектной документации объекта «Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр.) в г. Югорске».

Основанием для разработки раздела служат:

- техническое задание на проектирование;

- рабочие чертежи, выполненные ПКТБ НИС ГОУ СибАДИ;

- технические условия коммунальных служб и контролирующих органов;

- задание заказчика.

5.1.1. Расположение площадки.

Ул. Газовиков и проектируемый сквер расположены в Советском районе г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Территория района по физико-географическому районированию относится к Западно-сибирской низменности. Сквер является естественным зеленым массивом в развитой системой массовых культурно-просветительных и физкультурных мероприятий..

Размещение участка по отношению к прилегающей территории характеризуется следующим: с севера проходит автомобильная дорога по ул. Газовиков с открытыми парковками автотранспорта на 107 машино-мест, с юга и запада – автомобильная дорога по ул. Арантурская, с востока – ул. Никольская.

- 5.1.2. Рельеф и климатологическая характеристика.

- Климатическая характеристика расположения объекта.

- Таблица №1.

| - Наименование показателя | - Единица - измерения | - Величина - показателя |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - Климатические характеристики |  |  |
| Тип климата – резко континентальный; |  |  |
| Температурный режим: |  |  |
| - средние температура воздуха по месяцам: | ºС | -1,9 |
| - средняя температура воздуха наиболее холодного месяца: | ºС | -21,7 |
| - средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца: | ºС | +22,6 |
| - продолжительность периода с положительными температурами воздуха: | дни | 95 |
| Осадки: |  |  |
| - среднее количество осадков за год: | мм | 567 |
| - распределение осадков в течение года по месяцам: ноябрь-март апрель-октябрь |  | 24,5 75,4 |
| Ветровой режим: |  |  |
| повторяемость направлений ветра: |  |  |
| Север |  | 12 |
| Северо-восток |  | 11 |
| Восток |  | 2 |
| Юго-восток |  | 2 |
| Юг |  | 14 |
| Юго-запад |  | 49 |
| Запад |  | 8 |
| Северо-запад |  | 0 |
| средняя скорость по направлениям (роза ветров): |  |  |
| Север | м/с | 5,7 |
| Северо-восток | м/с | 5,5 |
| Восток | м/с | 2,1 |
| Юго-восток | м/с | 6,4 |
| Юг | м/с | 7,4 |
| Юго-запад | м/с | 6,9 |
| Запад | м/с | 5,8 |
| Северо-запад | м/с | 3,3 |
| - максимальная скорость ветра: | м/с | 6,9 |
| - наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного района превышает 5: | м/с | 10 |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| Средняя относительная влажность: - наиболее холодного месяца - наиболее жаркого месяца |  | 82 70 |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | - | 200 |

- 6. Воздействие объекта на атмосферный воздух.

- 6.1.Общие положения, цели и задачи разработки подраздела.

- Основными задачами разработки данного подраздела являются:

- определение количества и параметров выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта;

- определение расположения источников выброса и их параметров;

- определение степени влияния выбросов вредных веществ от проектируемых источников загрязнения атмосферы на ближайшие жилые здания и площадки с аттракционами;

- - разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для источников  загрязнения проектируемого объекта;

- - определение ущерба от загрязнения атмосферы.

- 6.2. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха

- в районе расположения объекта.

Согласно справке центра по мониторингу загрязнения окружающей среды в атмосферном воздухе во всём городе, включая район расположения сквера, по данным всех стационарных постов (общегородской фон) имеются следующие загрязняющие ингредиенты: пыль (взвешенные вещества), оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице  2.

Таблица 2 -  Фоновое загрязнение атмосферы

Анализ существующего уровня загрязнения атмосферы показывает, что концентрации вредных веществ не превышают ПДК по всем веществам.

- 6.3. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ.

- 6.3.1. Характеристика источников загрязнения.

- При эксплуатации объекта загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выбросов от автотранспорта. На благоустраиваемой территории планируется разместить три открытые парковочные площадки: парковка автотранспорта на 44 машино-места (источник №1), парковка на 31 машино-место (источник №2) и парковка на 32 машино-места (источник №3).

- Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ приведена в приложении 2. Расположение источников  смотри приложение №3, генеральный план с размещением источников выбросов.

6.3.2. Характеристика выбросов вредных веществ.

При расчёте максимально разовых и валовых выбросов была использована следующая литература: «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом)», «Методика расчётов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях», «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-П 2005 г.

Расчёт приведён в приложении №1.

Таблица №3 – Характеристика выбросов вредных веществ.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | КОД |  | ПДК, мг/м3 | Кл. опас нос-ти | Максимально-разовый, г/сек | Валовый за год, т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источник №1, парковка автотранспорта на 44 машино-места |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оксид азота | 304 | 0,400 |  | 3 | 0,000113 | 0,00099 |
| 2 | Диоксид азота | 301 | 0,085 |  | 2 | 0,000696 | 0,00611 |
| 3 | Окись углерода | 337 | 5,000 |  | 4 | 0,134155 | 1,07391 |
| 4 | Диоксид серы | 330 | 0,500 |  | 3 | 0,000251 | 0,00216 |
| 5 | Углеводороды (по бензину) | 2704 | 5,000 |  | 4 | 0,012350 | 0,10100 |
| Итого по источнику: |  |  |  |  |  | 0,147565 | 1,18417 |
| Источник №2, парковка автотранспорта на 31 машино-места |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оксид азота | 304 | 0,400 |  | 3 | 0,000091 | 0,00072 |
| 2 | Диоксид азота | 301 | 0,085 |  | 2 | 0,000561 | 0,00440 |
| 3 | Окись углерода | 337 | 5,000 |  | 4 | 0,103959 | 0,76347 |
| 4 | Диоксид серы | 330 | 0,500 |  | 3 | 0,000196 | 0,00155 |
| 5 | Углеводороды (по бензину) | 2704 | 5,000 |  | 4 | 0,009809 | 0,07183 |
| Итого по источнику: |  |  |  |  |  | 0,114616 | 0,84197 |
| Источник №3, парковка автотранспорта на 32 машино-места |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оксид азота | 304 | 0,400 |  | 3 | 0,00009 | 0,00073 |
| 2 | Диоксид азота | 301 | 0,085 |  | 2 | 0,000554 | 0,00448 |
| 3 | Окись углерода | 337 | 5,000 |  | 4 | 0,103385 | 0,78388 |
| 4 | Диоксид серы | 330 | 0,500 |  | 3 | 0,000193 | 0,00158 |
| 5 | Углеводороды (по бензину) | 2704 | 5,000 |  | 4 | 0,009742 | 0,07405 |
| Итого по источнику: |  |  |  |  |  | 0,113964 | 0,86472 |
| Итого ЗВ по объекту: |  |  |  |  |  | 0,37615 | 2,89086 |

6.4. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях.

Так как выбросы загрязняющих веществ не превышают допустимых значений, мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях не предусматриваются.

6.5. Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта. Влияние выбросов на загрязнение атмосферы.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения сквера определяется расчётом приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов источников вредностей, находящихся вблизи проектируемого объекта. Расчёт выполняется с учётом физико-географических и климатических условий местности с учётом фонового загрязнения воздушного бассейна.

Расчёт приземных концентраций вредных веществ выполнен по унифицированной программе "ЭКОЛОГ", версия 3.0, разработанной НПО "ИНТЕГРАЛ", по методике ОНД-86 (см. приложение №2). Коэффициент оседания загрязняющих атмосферу веществ F=1. Система координат принята локальная, правая. За начало координат принята произвольная точка. Направление оси Y совпадает с направлением на север.

Расчётная площадка имеет размеры 700*700 метров, шаг расчётной сетки составляет 25 метров. Площадка с источниками выбросов вредных веществ и расчётные точки показаны на схеме генерального плана района размещения объекта (см. приложение №3).

В расчёте рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ  от проектируемых открытых парковок автотранспорта на ближайшие жилые дома (расчетные точки №1-№4) и спортивные площадки с аттракционами (расчетные точки №5, №6).

Так как максимально разовые выбросы загрязняющих веществ имеют наибольшее значение в холодный период года, расчёт рассеивания выполняется для зимы. Расчетная температура наружного воздуха – -21,7С градусов по Цельсию.

Максимальные значения концентраций вредных веществ в атмосфере, полученные в результате расчёта рассеивания, приведены в таблице №4.

Таблица №4.

| Наименование вещества | КОД | Максимальная концентрация доли ПДК | Макс.кон-центрация в расч. точке, д. ПДК | Фон, доли ПДК (точки макс./расч.точка) | Вклад, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 301 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,0069 |
| Углерода окись | 337 | 0,59 | 0,56 | 0,5 | 0,05 |
| Азота оксид | 304 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00056 |
| Серы диоксид | 330 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 |
| Углеводороды (бензин) | 2704 | 0,008 | 0,0055 | - | 0,0049 |
| 301+330 |  | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,0079 |

ВЫВОД: Анализ расчёта рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы показал, что в расчётных точках и в точках максимальных концентраций значения приземных концентраций не превышают предельно допустимые значения с учетом фона по всем загрязняющим веществам. Вклад в загрязнение атмосферы не превышает 0,1 ПДК. Следовательно проектируемый объект не считается источником воздействия на среду обитания и здоровье человека (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.1).

6.6. Санитарно-защитная зона.

По СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 расстояние от открытых парковок автотранспорта до фасадов жилых домов при количестве машино-мест свыше 10 – 15 метров, до спортивных площадок при количестве машино-мест от 11 до 50 – 50 метров. По проекту нормативное расстояние от парковок автотранспорта до фасада жилых домов составляет 40 метров, до площадок с аттракционами – 45 метров. Значения приземных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 4. Достаточность санитарных разрывов подтверждается расчётами рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы.

6.7.Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ) проектируемого объекта.

Выбросы по объекту предлагаются, как предельно допустимые и представлены в таблице №5.

Нормативы предельно допустимых выбросов

по видам загрязняющих веществ.

Таблица №5.

| Код | Наименование вещества | П Д В |  | Год ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |  |
| 0301 | Азота диоксид | 0,001811 | 0,01499 | * |
| 0304 | Азота оксид | 0,000294 | 0,00244 |  |
| 0330 | Сера диоксид | 0,000640 | 0,00529 |  |
| 0337 | Углерода оксид | 0,341500 | 2,62126 |  |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0,031902 | 0,24688 |  |
| Всего: |  | 0,37615 | 2,89086 |  |

6.8. Оценка экологического  ущерба, наносимого окружающей среде

при строительстве и эксплуатации объекта

Экологический ущерб, наносимый окружающей среде (атмосфере) за один год последующей эксплуатации объекта, определен в денежном эквиваленте (руб.) за выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Расчет ущерба за выброс загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации объекта (табл. 6) выполнен по формуле:

Р = Q·N·К1·К2·К3  (руб)

где Q – количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу за один год эксплуатации,  тонны;

N – норматив платы за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ (Постановление правительства РФ от 12.06.2003 года № 344 с учетом изменений от 1 июля 2005 года №410),  руб/тонна;

К1  – коэффициент учета экологических факторов района (Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 года № 344);

К2 – индексация к нормативам платы в ценах 2008 г;

К3 – дополнительный коэффициент при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов.

Ущерб, наносимый окружающей среде при эксплуатации объекта, представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Ущерб наносимый атмосфере при эксплуатации объекта

| № п/п | Наименование вещества | Базовый норматив платы, руб/тонна | Выбросы, тонн/год | Плата за выбросы в базовых ценах, руб/год | Коэф. эколог. значимости района 1.2*2 | Индексация к нормативам платы в ценах 2008 г. | Дополнительный коэффициент при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов | Ущерб в ценах 2008 г., руб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окись углерода | 0.6 | 2.62126 | 1.57 | 2.4 | 1.48 | 1.2 | 6.70 |
| 2 | Диоксид азота | 52 | 0.01499 | 0.78 | 2.4 | 1.48 | 1.2 | 3.32 |
| 3 | Оксид азота | 35 | 0.00244 | 0.09 | 2.4 | 1.48 | 1.2 | 0.36 |
| 4 | Диоксид серы | 40 | 0.00529 | 0.21 | 2.4 | 1.48 | 1.2 | 0.90 |
| 5 | Углеводороды по бензину | 1.2 | 0.24688 | 0.30 | 2.4 | 1.48 | 1.2 | 1.26 |
|  | Итого: |  | 2.8909 |  |  |  |  | 12.55 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЁТОВ КОНЦЕНТРАЦИЙ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ  В  ПРИЗЕМНОМ  СЛОЕ  АТМОСФЕРЫ

ПО  ПРОГРАММЕ  "ЭКОЛОГ", ВЕРСИЯ 3.00.

12. ЛИТЕРАТУРА.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера."

- ОНД-86 "Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий."

- РД 52.04.52-85. Руководящий документ. Методические указания,  регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест.

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час..

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом).

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство.

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела "Охрана окружающей среды".

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и  иных объектов.

- СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети  и  сооружения.

- СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”

- Сборник удельных показателей образования отходов  производства и потребления. Москва, 1999г.

- ГОСТ 17.11.03  Охрана природы. Гидросфера.

- ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- Земельный кодекс  Российской Федерации.