Часть II. Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию светофорных объектов в 2022 году в городе Югорске

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск:

Регулируемые перекрестки: ул. 40 лет Победы - ул. Железнодорожная, ул. Механизаторов - ул. Железнодорожная, ул. Спортивная - ул. Попова, ул. Газовиков - ул. Промышленная, ул. Садовая - ул. Студенческая, ул. Спортивная - ул. Калинина, ул. Таежная - ул. Мира, ул. Ленина  - ул. Лесозаготовителей, ул. Ленина - ул. Мира, ул. Попова - ул. Мира, ул. Попова - ул. Механизаторов, ул. Магистральная - ул. Менделеева.

Регулируемые пешеходные переходы: ул.40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска», ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».

Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т7: ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева»), ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»), ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2), ул. Менделеева (д/сад "Светлячок"), ул. Геологов (д/сад "Якорек"), ул. Лунная (д/сад "Радуга"), ул. Свердлова (д/сад "Брусничка"), ул. Таежная (д/сад "Белоснежка"), ул. Чкалова (д/сад «Гусельки»).

Регулируемый железнодорожный пешеходный переход:  ул. Железнодорожная - ул. Бажова.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2022;

-  окончание: 31.12.2022.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ предусмотрен на весь объем работ  выполненный подрядчиком.

В целях своевременной ликвидации аварийных повреждений, необходимо иметь аварийный запас материалов и деталей согласно установленным норм.

Содержание и обслуживание светофоров  - перечень, характеристика и объемы работ:

- регулируемые перекрестки - 12 объектов по 4 светофора;

- регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта по 2 светофора;

- нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов;

- регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.

Работы по обслуживанию выполняется в целях обеспечение работоспособности и исправного состояния светофорных объектов в городе Югорске. Подрядчик обеспечивает работоспособное и исправное состояние светофорных объектов, выполняя весь перечень работ, согласно технического задания и в соответствии с ГОСТ Р 52289 – 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Росстандарта от 20 декабря 2019 г. N 1425-СТ).

| Месторасположение | Количество секций светофоров | Количество табло отсчета (пешеходных) |
| --- | --- | --- |
| 1.Регулируемые перекрестки: -ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| -ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| - ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| -ул. Спортивная – ул. Калинина – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Таежная – ул. Мира – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Ленина – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Попова – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Попова – ул. Механизаторов - 4 шт. | 6-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Магистральная – ул. Менделеева - 4 шт. | 10-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| 2. Регулируемые пешеходные переходы: - ул. 40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска» - 2 шт. - ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - 2 шт. | 4-транспортных 2-пешеходных 4-транспортных 2-пешеходных | 2 2 |
| 3. Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 |  |  |
| - ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2) | 8-пешеходных |  |
| - ул. Менделеева (д/сад «Светлячок») | 4-пешеходных |  |
| - ул. Геологов (д/сад «Якорек») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Лунная (д/сад «Радуга») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Свердлова (д/сад «Брусничка») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Таежная (д/сад «Белоснежка») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Чкалова (д/сад «Гусельки») | 2-пешеходных |  |
| 4. Регулируемый железнодорожный пешеходный переход |  |  |
| - ул. Железнодорожная – ул. Бажова | 2-пешеходных |  |

| Работы по содержанию и обслуживанию светофоров | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| ежемесячно |  |
| Техническое обслуживание светофоров: - проверка целостности светофильтров сигналов светофоров и их рабочие поверхности; - проверка цвета светофильтров сигналов светофоров; - проверка крепления с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях; - протяжка клемных соединений; - проверка антикоррозийной защищенности всех деталей светофора; - проверка отражательной способности светофора; - проверка масштабности изображения символов, используемых на рабочей поверхности светофильтров сигналов светофоров; - проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей; - проверка исправности кожухов, чистка контактов от грязи и наплывов; - проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей, чистка канатов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов. Недопущение размещение на светофорах рекламы, транспарантов плакатов мешающих обзору. Влажная уборка стёкол светофоров (май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь). Работы по обслуживанию производить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 50597-2017 | 50 |
| по факту выполнения работ |  |
| Текущий ремонт светофорных объектов. Окрашивание стальных установленных опор. Прочие сопутствующие работы | 50 |
| Обеспечение объектов электроснабжением (оплачивается по факту потребления при предъявлении подтверждающих документов) |  |

Требования к качеству выполнения работ по содержанию светофорных объектов:

Оказание услуг по очистке и мойке светофора (колонки светофорной), линз светофоров выполняются ручным способом, щеткой, кистью, ветошью. Запрещается очистка и мойка светофора, линз без использования воды.

Должна быть обеспечена видимость сигналов светофоров с расстояния не менее 100 м с любой полосы движения, на которую распространяется их действие. ГОСТ 5635-2018 «"Рассеиватели стеклянные для осветительных и светосигнальных приборов наземного транспорта. Технические условия";

Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений.

Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, различимых с расстояния 50м.

Светофорные объекты должны поддерживаться чистоте и порядке.

Устранять неисправности и восстанавливать вышедший из строя источник света, следует осуществлять в течении 5 часов с момента обнаружения неполадки.

При невозможности восстановления восстановить работоспособность технических средств регулирования организации дорожного движения в течении указанного выше времени, срок восстановления работоспособности и устранения неисправности согласовывается с Заказчиком.

Проверка соответствия циклов работы заданному режиму – отклонения не допускаются.

При выполнении услуг использовать материалы надлежащего качества, соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289 – 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».