Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по установке велопарковок на дворовых территориях многоквартирных домов в северной части города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная дом №33,№35,  ул. Кирова дом №8, №8А,  ул. Таежная  дом №4.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 августа 2024 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  26 сентября 2024 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 2 | Велопарковка | ул. Железнодорожная дом №33, №35; ул. Кирова дом №8,8А; ул. Таежная дом №4. Крытая велопарковка с характеристиками: Габаритные размеры: 4000 x 6000х2520 мм. (ШхДхВ) Стенки велопарковки: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм – каркас, стойки; труба профильная квадратная 15х15х1,5мм - заполнение. Фермы покрытия: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная 40х20х2мм- фермы, связи жесткости; труба профильная квадратная 40х20х2 мм- прогоны. Покрытие: проф. лист МП-20. Облицовка стенок: две боковины и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом от середины до верха. Толщина 4 мм, цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком. |
| 3 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная «Брусчатка» форма кирпичик, размер 199х99х60 мм, (цвет согласовывается с заказчиком при исполнение контракта). |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по установке велопарковки во дворе домов № 33, 35 по ул. Железнодорожная в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| Раздел 1. Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Демонтаж качалки-балансира (с сохранением) | т металлоконструкций | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,96415 |  |  |  |  |  |  | 1 498,82 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 2,96415 |  |  | 505,65 |  |  |  | 1 498,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02275 |  |  |  |  |  |  | 12,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,02275 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 14,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,02275 |  |  | 529,35 |  |  |  | 12,04 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,33285 |  |  | 31,66 |  |  |  | 10,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 536,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,86 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 1 571,29 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 891,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79 975,60 |  |  |  | 3 998,78 |
| 2 | ГЭСН01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,0009 | 1 | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,09 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1629 |  |  |  |  |  |  | 70,14 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 181 |  | 0,1629 |  |  | 430,59 |  |  |  | 70,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,14 |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 63,13 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 28,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 179 255,56 |  |  |  | 161,33 |
| 3 | ГЭСН46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж качалки-балансира (б/у материал) | т металлоконструкций | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,2345 |  |  |  |  |  |  | 2 141,17 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 4,2345 |  |  | 505,65 |  |  |  | 2 141,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0325 |  |  |  |  |  |  | 17,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 |  | 0,0325 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 20,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0325 |  |  | 529,35 |  |  |  | 17,20 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 |  | 0,4755 |  |  | 31,66 |  |  |  | 15,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 1,0755 |  |  | 6,61 |  |  |  | 7,11 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 0,405 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 65,55 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,000005 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,34 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 267,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 158,37 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 2 244,70 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 1 273,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115 710,60 |  |  |  | 5 785,53 |
| 4 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек | 100 м3 | 0,0009 | 1 | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,09 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1215 |  |  |  |  |  |  | 52,32 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,1215 |  |  | 430,59 |  |  |  | 52,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,016308 |  |  |  |  |  |  | 11,58 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0162 |  |  | 1 180,31 |  |  |  | 19,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0162 |  |  | 711,07 |  |  |  | 11,52 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,005337 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  |  |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000108 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 0,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000108 |  |  | 529,35 |  |  |  | 0,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,001575 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  |  |  | 0,08 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,225 | 12,83 | 1,18 | 15,14 |  |  |  | 3,41 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,0918 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,90 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 65,82 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 37,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 210 577,78 |  |  |  | 189,52 |
| 5 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,0918 | 1 | 0,0918 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  |  |  | 1 057,98 |
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,98 |
| 6 | ГЭСН01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0492 |  |  |  |  |  |  | 29,93 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 9,84 |  | 0,0492 | 828,16 | 1,76 | 1 457,56 |  |  |  | 71,71 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 9,84 |  | 0,0492 |  |  | 608,36 |  |  |  | 29,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,93 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 27,83 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 13,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 648,00 |  |  |  | 143,24 |
| 7 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 7 | 1 | 7 |  |  | 101,14 |  |  |  | 707,98 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,005*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,98 |
| 8 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 7 | 1 | 7 |  |  | 100,71 |  |  |  | 704,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,97 |
| 9 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  | 159,28 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 0,36 |  |  | 442,44 |  |  |  | 159,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,347 |  |  |  |  |  |  | 232,36 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,04425 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  |  |  | 84,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,04425 |  |  | 711,07 |  |  |  | 31,46 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,10725 |  |  | 1 793,27 |  |  |  | 192,33 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,10725 |  |  | 608,36 |  |  |  | 65,25 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 0,177 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  |  |  | 618,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,177 |  |  | 711,07 |  |  |  | 125,86 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,0185 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  |  |  | 25,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,0185 |  |  | 529,35 |  |  |  | 9,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,125 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  |  |  | 6,52 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,64 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 579,63 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 524,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 926,80 |  |  |  | 2 423,17 |
| 9.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 2,75 | 1 | 2,75 |  |  | 777,25 |  |  |  | 2 137,44 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 137,44 |
| 10 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 238,92 |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,54 |  |  | 442,44 |  | 238,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,20 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,515 |  |  |  |  | 355,15 |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,06475 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 101,14 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,06475 |  |  | 711,07 |  | 46,04 |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0575 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 109,85 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0575 |  |  | 711,07 |  | 40,89 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,0615 |  |  | 1 793,27 |  | 110,29 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,0615 |  |  | 608,36 |  | 37,41 |  |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,30525 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 1 065,85 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,30525 |  |  | 711,07 |  | 217,05 |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,026 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 36,07 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,026 |  |  | 529,35 |  | 13,76 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,12 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,175 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 9,12 |  |  |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 026,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,07 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 879,22 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 796,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 066,40 |  | 3 701,66 |  |  |
| 10.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 3,175 | 1 | 3,175 | 2 220,14 | 1,93 | 4 284,87 |  | 13 604,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 604,46 |  |  |
| 11 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см) | 1000 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,55 |  |  |  |  | 3 519,43 |  |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 302 |  | 7,55 |  |  | 466,15 |  | 3 519,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074,32 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,20575 |  |  |  |  | 649,13 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,14 |  | 0,0285 |  |  | 1 938,31 |  | 55,24 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,14 |  | 0,0285 |  |  | 711,07 |  | 20,27 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,88 |  | 0,072 |  |  | 1 793,27 |  | 129,12 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,88 |  | 0,072 |  |  | 608,36 |  | 43,80 |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 18,71 |  | 0,46775 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 5,63 |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 6,25 |  | 0,15625 | 95,25 | 1,44 | 137,16 |  | 21,43 |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 22,3 |  | 0,5575 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 773,46 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 0,5575 |  |  | 529,35 |  | 295,11 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,2 |  | 0,08 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 51,62 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,2 |  | 0,08 |  |  | 529,35 |  | 42,35 |  |  |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 18,71 |  | 0,46775 |  |  | 80,85 |  | 37,82 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 18,71 |  | 0,46775 |  |  | 529,35 |  | 247,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 825,92 |  |  |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007 |  | 0,000175 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 6,05 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 178 |  | 4,45 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 232,02 |  |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 11 |  | 0,275 | 592,04 | 1,5 | 888,06 |  | 244,22 |  |  |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 40 |  | 1 |  |  | 777,25 |  | 777,25 |  |  |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,24 |  | 0,006 | 32 119,66 | 1,32 | 42 397,95 |  | 254,39 |  |  |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,00475 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 36,14 |  |  |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7,58 |  | 0,1895 | 47,57 | 1,52 | 72,31 |  | 13,70 |  |  |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 130 |  | 3,25 | 43,60 | 1,85 | 80,66 |  | 262,15 |  |  |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 204 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 12,2 |  | 0,305 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 068,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 168,56 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 169,47 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 585,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 752 965,60 |  | 18 824,14 |  |  |
| 12 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,025 | 1 | -0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -1,06 |  |  |  |  | -494,12 |  |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5,3 | 8 | -1,06 |  |  | 466,15 |  | -494,12 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | -60,29 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | -0,272 |  |  |  |  | -145,80 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,01 |  |  | 1 938,31 |  | -19,38 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,01 |  |  | 711,07 |  | -7,11 |  |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | -2,79 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | -19,36 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,03 |  |  | 529,35 |  | -15,88 |  |  |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 |  |  | 80,85 |  | -18,76 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 |  |  | 529,35 |  | -122,81 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,22 |  |  |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 8 | -0,002 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | -15,22 |  |  |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 10,2 | 8 | -2,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 0,59 | 8 | -0,118 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -715,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -639,92 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -947,08 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -857,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 100 800,00 |  | -2 520,00 |  |  |
| 12.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,06 | 1 | 3,06 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 35 266,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,1+-2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 266,07 |  |  |
| 13 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,285 |  |  |  |  | 142,42 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11,4 |  | 0,285 |  |  | 499,73 |  | 142,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 2,43 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,00175 |  |  | 1 938,31 |  | 3,39 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00175 |  |  | 711,07 |  | 1,24 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,00225 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,45 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,00225 |  |  | 529,35 |  | 1,19 |  |  |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,85 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 214,38 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 194,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 326,80 |  | 558,17 |  |  |
| 13.1 | ФСБЦ-08.1.02.17-0097 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 27,5 | 1 | 27,5 | 152,92 | 1,22 | 186,56 |  | 5 130,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 130,40 |  |  |
| 14 | ГЭСНм37-01-001-01 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж крытой велопарковки | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,5 |  |  |  |  | 8 848,88 |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 505,65 |  | 8 848,88 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 15,88 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 19,36 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 529,35 |  | 15,88 |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 31,66 |  | 79,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,50 |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 176,54 |  |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 15,99 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,61 |  | 17,13 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 716,46 |  |  |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 176,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 864,76 |  |  |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 244,23 |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 343,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 481,40 |  | 22 481,40 |  |  |
| 14.1 | Коммерческое предложение | Крытая велопарковка 6х4 м | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 259 166,67 |  | 259 166,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=311000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 166,67 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 579,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 177,26 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 615,05 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179,90 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 902,31 |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,97 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 874,84 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 169,87 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 328,38 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 514,85 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 164,02 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 807,16 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 868,39 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 487,07 |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,97 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 648,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 848,88 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 095,15 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 244,23 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,73 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 357,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 112,62 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 830,80 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 522,91 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 32,65805 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,950508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуар перед велопарковкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,7718 |  |  |  |  |  |  | 832,92 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29,53 |  | 1,7718 |  |  | 470,10 |  |  |  | 832,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  | 9,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 |  | 0,018 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 11,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,3 |  | 0,018 |  |  | 529,35 |  |  |  | 9,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,63 |  | 0,2178 |  |  | 6,61 |  |  |  | 1,44 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,45 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 867,72 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 454,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 302,33 |  |  |  | 2 178,14 |
| 16 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0478 |  |  |  |  |  |  | 974,79 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 2,0478 |  |  | 476,02 |  |  |  | 974,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,282 |  |  |  |  |  |  | 149,28 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 9,4 |  | 0,282 |  |  | 374,87 |  |  |  | 105,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 0,282 |  |  | 529,35 |  |  |  | 149,28 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 28,2 |  | 0,846 |  |  | 3,16 |  |  |  | 2,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 124,07 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 1 157,79 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 607,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99 908,00 |  |  |  | 2 997,24 |
| 17 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  | 409,62 |  |  |  | 122,89 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,89 |
| 18 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  | 100,71 |  |  |  | 30,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,21 |
| 19 | ГЭСН01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,0024 | 1 | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,4 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,023616 |  |  |  |  |  |  | 14,37 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 9,84 |  | 0,023616 | 828,16 | 1,76 | 1 457,56 |  |  |  | 34,42 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 9,84 |  | 0,023616 |  |  | 608,36 |  |  |  | 14,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,37 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 13,36 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 6,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 650,00 |  |  |  | 68,76 |
| 20 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 3,36 | 1 | 3,36 |  |  | 101,14 |  |  |  | 339,83 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0024*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,83 |
| 21 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 3,36 | 1 | 3,36 |  |  | 100,71 |  |  |  | 338,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,39 |
| 22 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных) | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,094 |  |  |  |  |  |  | 976,12 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 2,094 |  |  | 466,15 |  |  |  | 976,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  | 13,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0183 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 35,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0183 |  |  | 711,07 |  |  |  | 13,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0012 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0012 |  |  | 529,35 |  |  |  | 0,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,45 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00003 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 2,57 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 0,177 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  |  |  | 2 039,90 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0018 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  |  |  | 15,10 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0051 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  |  |  | 67,88 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 151,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,77 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 1 464,86 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 326,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 198 087,00 |  |  |  | 5 942,61 |
| 22.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15 | м3 | 0,135 | 1 | 0,135 | 7 444,62 | 2,86 | 21 291,61 |  |  |  | 2 874,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,3*0,15*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 874,37 |
| 23 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных) | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,792 |  |  |  |  |  |  | 1 301,49 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 2,792 |  |  | 466,15 |  |  |  | 1 301,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  | 18,20 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0244 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 47,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0244 |  |  | 711,07 |  |  |  | 17,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0016 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 1,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0016 |  |  | 529,35 |  |  |  | 0,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 439,66 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00004 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 3,43 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 | 0,86 | 0,20296 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  |  |  | 2 339,09 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 | 0,33 | 0,000792 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  |  |  | 6,64 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0068 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  |  |  | 90,50 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 807,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319,69 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 1 953,14 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 768,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 188 229,75 |  |  |  | 7 529,19 |
| 23.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8 | м3 | 0,064 | 1 | 0,064 | 7 444,62 | 2,86 | 21 291,61 |  |  |  | 1 362,66 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,2*0,08*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,66 |
| 24 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,012 | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1728 |  |  |  |  |  |  | 76,45 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 0,1728 |  |  | 442,44 |  |  |  | 76,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,16656 |  |  |  |  |  |  | 111,53 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,02124 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  |  |  | 40,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,02124 |  |  | 711,07 |  |  |  | 15,10 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,05148 |  |  | 1 793,27 |  |  |  | 92,32 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,05148 |  |  | 608,36 |  |  |  | 31,32 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 0,08496 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  |  |  | 296,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,08496 |  |  | 711,07 |  |  |  | 60,41 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,00888 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  |  |  | 12,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,00888 |  |  | 529,35 |  |  |  | 4,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,06 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  |  |  | 3,13 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,98 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 278,21 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 251,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 924,17 |  |  |  | 1 163,09 |
| 24.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 1,32 | 1 | 1,32 |  |  | 777,25 |  |  |  | 1 025,97 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 025,97 |
| 25 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщина 10 см) | 100 м3 | 0,012 | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2592 |  |  |  |  |  | 114,68 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,2592 |  |  | 442,44 |  |  | 114,68 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,14 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2472 |  |  |  |  |  | 170,49 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,03108 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  |  | 48,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,03108 |  |  | 711,07 |  |  | 22,10 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0276 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  |  | 52,73 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0276 |  |  | 711,07 |  |  | 19,63 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,02952 |  |  | 1 793,27 |  |  | 52,94 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,02952 |  |  | 608,36 |  |  | 17,96 |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,14652 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  |  | 511,61 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,14652 |  |  | 711,07 |  |  | 104,19 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,01248 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  |  | 17,31 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,01248 |  |  | 529,35 |  |  | 6,61 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,38 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,084 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  |  | 4,38 |  |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,69 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,17 |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 422,05 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 382,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 072,50 |  |  | 1 776,87 |  |
| 25.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1,524 | 1 | 1,524 | 2 220,14 | 1,93 | 4 284,87 |  |  | 6 530,14 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 530,14 |  |
| 26 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,0944 |  |  |  |  |  | 4 924,75 |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 10,0944 |  |  | 487,87 |  |  | 4 924,75 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6336 |  |  |  |  |  | 374,21 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,78 |  | 0,2136 |  |  | 1 938,31 |  |  | 414,02 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 0,2136 |  |  | 711,07 |  |  | 151,88 |  |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 8 |  | 0,96 |  |  | 50,71 |  |  | 48,68 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,5 |  | 0,42 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  | 270,98 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 0,42 |  |  | 529,35 |  |  | 222,33 |  |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 0,6498 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 032,64 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 298,96 |  |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  | 6 040,81 |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 4 080,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134 613,75 |  |  | 16 153,65 |  |
| 26.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 0,6498 | 1 | 0,6498 | 2 810,05 | 1,91 | 5 367,20 |  |  | 3 487,61 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 487,61 |  |
| 26.2 | ФСБЦ-05.2.02.19-0051 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм | м2 | 12,24 | 1 | 12,24 | 764,38 | 1,72 | 1 314,73 |  |  | 16 092,30 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 092,30 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 938,56 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 201,20 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 097,67 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,26 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 409,83 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,60 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 013,92 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 645,32 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 201,20 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 097,67 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,26 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 409,83 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 197,94 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 877,42 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,60 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 062,46 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 197,94 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 877,42 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 013,92 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 19,232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,416476 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 518,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 378,46 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 712,72 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 041,16 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 312,14 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,57 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 888,76 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 815,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 529,58 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 612,52 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025,28 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 216,99 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 066,33 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 364,49 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,57 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 648,07 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 848,88 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 095,15 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 244,23 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,73 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 536,83 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 419,62 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 310,56 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 708,22 |  |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по установке велопарковки во дворе домов № 8, 8А по ул. Кирова в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(25*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0492 |  |  |  |  | 29,93 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 9,84 |  | 0,0492 | 828,16 | 1,76 | 1 457,56 |  | 71,71 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 9,84 |  | 0,0492 |  |  | 608,36 |  | 29,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,93 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 27,83 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 13,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 648,00 |  | 143,24 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 7 | 1 | 7 |  |  | 101,14 |  | 707,98 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,005*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,98 |
| 3 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 7 | 1 | 7 |  |  | 100,71 |  | 704,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,97 |
| 4 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,125 | 1 | 0,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(25*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 796,39 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 1,8 |  |  | 442,44 |  | 796,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 602,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,735 |  |  |  |  | 1 161,81 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,22125 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 422,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,22125 |  |  | 711,07 |  | 157,32 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,53625 |  |  | 1 793,27 |  | 961,64 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,53625 |  |  | 608,36 |  | 326,23 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 0,885 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 3 090,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,885 |  |  | 711,07 |  | 629,30 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,0925 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 128,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,0925 |  |  | 529,35 |  | 48,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,59 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,625 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 32,59 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 593,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 958,20 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 898,14 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 623,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 926,16 |  | 12 115,77 |
| 4.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 13,75 | 1 | 13,75 |  |  | 777,25 |  | 10 687,19 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,5*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 687,19 |
| 5 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 238,92 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,54 |  |  | 442,44 |  | 238,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,515 |  |  |  |  | 355,15 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,06475 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 101,14 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,06475 |  |  | 711,07 |  | 46,04 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0575 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 109,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0575 |  |  | 711,07 |  | 40,89 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,0615 |  |  | 1 793,27 |  | 110,29 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,0615 |  |  | 608,36 |  | 37,41 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,30525 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 1 065,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,30525 |  |  | 711,07 |  | 217,05 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,026 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 36,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,026 |  |  | 529,35 |  | 13,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,12 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,175 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 9,12 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 026,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,07 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 879,22 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 796,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 066,40 |  | 3 701,66 |
| 5.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 3,175 | 1 | 3,175 | 1 839,35 | 2,23 | 4 101,75 |  | 13 023,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 023,06 |
| 6 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см) | 1000 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,55 |  |  |  |  | 3 519,43 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 302 |  | 7,55 |  |  | 466,15 |  | 3 519,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,20575 |  |  |  |  | 649,13 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,14 |  | 0,0285 |  |  | 1 938,31 |  | 55,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,14 |  | 0,0285 |  |  | 711,07 |  | 20,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,88 |  | 0,072 |  |  | 1 793,27 |  | 129,12 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,88 |  | 0,072 |  |  | 608,36 |  | 43,80 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 18,71 |  | 0,46775 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 5,63 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 6,25 |  | 0,15625 | 95,25 | 1,44 | 137,16 |  | 21,43 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 22,3 |  | 0,5575 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 773,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 0,5575 |  |  | 529,35 |  | 295,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,2 |  | 0,08 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 51,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,2 |  | 0,08 |  |  | 529,35 |  | 42,35 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 18,71 |  | 0,46775 |  |  | 80,85 |  | 37,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 18,71 |  | 0,46775 |  |  | 529,35 |  | 247,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 825,92 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007 |  | 0,000175 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 6,05 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 178 |  | 4,45 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 232,02 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 11 |  | 0,275 | 592,04 | 1,5 | 888,06 |  | 244,22 |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 40 |  | 1 |  |  | 777,25 |  | 777,25 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,24 |  | 0,006 | 32 119,66 | 1,32 | 42 397,95 |  | 254,39 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,00475 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 36,14 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7,58 |  | 0,1895 | 47,57 | 1,52 | 72,31 |  | 13,70 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 130 |  | 3,25 | 43,60 | 1,85 | 80,66 |  | 262,15 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 204 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 12,2 |  | 0,305 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 068,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 168,56 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 169,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 585,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 752 965,60 |  | 18 824,14 |
| 7 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,025 | 1 | -0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -1,06 |  |  |  |  | -494,12 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5,3 | 8 | -1,06 |  |  | 466,15 |  | -494,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | -60,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | -0,272 |  |  |  |  | -145,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,01 |  |  | 1 938,31 |  | -19,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,01 |  |  | 711,07 |  | -7,11 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | -2,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | -19,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,03 |  |  | 529,35 |  | -15,88 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 |  |  | 80,85 |  | -18,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 |  |  | 529,35 |  | -122,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,22 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 8 | -0,002 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | -15,22 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 10,2 | 8 | -2,04 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 0,59 | 8 | -0,118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -715,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -639,92 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -947,08 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -857,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 100 800,00 |  | -2 520,00 |
| 7.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,06 | 1 | 3,06 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 35 266,07 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,1+-2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 266,07 |
| 8 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,285 |  |  |  |  | 142,42 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11,4 |  | 0,285 |  |  | 499,73 |  | 142,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 2,43 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,00175 |  |  | 1 938,31 |  | 3,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00175 |  |  | 711,07 |  | 1,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,00225 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,00225 |  |  | 529,35 |  | 1,19 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,85 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 214,38 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 194,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 326,80 |  | 558,17 |
| 8.1 | ФСБЦ-08.1.02.17-0097 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 27,5 | 1 | 27,5 | 152,92 | 1,22 | 186,56 |  | 5 130,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 130,40 |
| 9 | ГЭСНм37-01-001-01 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж крытой велопарковки | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,5 |  |  |  |  | 8 848,88 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 505,65 |  | 8 848,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 15,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 19,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 529,35 |  | 15,88 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 31,66 |  | 79,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,50 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 176,54 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 15,99 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,61 |  | 17,13 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 716,46 |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 176,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 864,76 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 244,23 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 343,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 481,40 |  | 22 481,40 |
| 9.1 | Коммерческое предложение | Крытая велопарковка 6х4 м | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 259 166,67 |  | 259 166,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=311000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 166,67 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 804,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 051,92 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 216,83 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 068,53 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 762,26 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,97 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 509,32 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 804,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 203,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 116,63 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 052,65 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 833,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 241,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 356,29 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,97 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 481,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 848,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,48 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 244,23 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,73 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 120,45 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 486,19 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 700,02 |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 990,72 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 26,615 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3,26695 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуар перед велопарковкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0478 |  |  |  |  | 974,79 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 2,0478 |  |  | 476,02 |  | 974,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,282 |  |  |  |  | 149,28 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 9,4 |  | 0,282 |  |  | 374,87 |  | 105,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 0,282 |  |  | 529,35 |  | 149,28 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 28,2 |  | 0,846 |  |  | 3,16 |  | 2,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 124,07 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 157,79 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 607,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99 908,00 |  | 2 997,24 |
| 11 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  | 409,62 |  | 122,89 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,89 |
| 12 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  | 100,71 |  | 30,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,21 |
| 13 | ГЭСН01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,0012 | 1 | 0,0012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,011808 |  |  |  |  | 7,18 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 9,84 |  | 0,011808 | 828,16 | 1,76 | 1 457,56 |  | 17,21 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 9,84 |  | 0,011808 |  |  | 608,36 |  | 7,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6,68 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 641,67 |  | 34,37 |
| 14 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 1,68 | 1 | 1,68 |  |  | 101,14 |  | 169,92 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0012*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,92 |
| 15 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 1,68 | 1 | 1,68 |  |  | 100,71 |  | 169,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,19 |
| 16 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных) | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,094 |  |  |  |  | 976,12 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 2,094 |  |  | 466,15 |  | 976,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0195 |  |  |  |  | 13,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0183 |  |  | 1 938,31 |  | 35,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0183 |  |  | 711,07 |  | 13,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0012 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0012 |  |  | 529,35 |  | 0,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,45 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00003 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 2,57 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 0,177 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 2 039,90 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0018 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 15,10 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0051 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 67,88 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 151,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,77 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 464,86 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 326,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 198 087,00 |  | 5 942,61 |
| 16.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15 | м3 | 0,135 | 1 | 0,135 | 7 444,62 | 2,86 | 21 291,61 |  | 2 874,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,3*0,15*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 874,37 |
| 17 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных) | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,792 |  |  |  |  | 1 301,49 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 2,792 |  |  | 466,15 |  | 1 301,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,026 |  |  |  |  | 18,20 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0244 |  |  | 1 938,31 |  | 47,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0244 |  |  | 711,07 |  | 17,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0016 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0016 |  |  | 529,35 |  | 0,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,06 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00004 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 3,43 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0024 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 20,13 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0068 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 90,50 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Уд | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 0,236 |  |  | 11 524,86 |  | 2 719,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 482,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319,69 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 953,14 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 768,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 130 089,75 |  | 5 203,59 |
| 17.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,20296 | 1 | 0,20296 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 2 339,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,236*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 339,09 |
| 17.2 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8 | м3 | 0,064 | 1 | 0,064 | 7 444,62 | 2,86 | 21 291,61 |  | 1 362,66 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,2*0,08*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,66 |
| 18 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2592 |  |  |  |  | 114,68 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 0,2592 |  |  | 442,44 |  | 114,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,24984 |  |  |  |  | 167,30 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,03186 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 60,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,03186 |  |  | 711,07 |  | 22,65 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,07722 |  |  | 1 793,27 |  | 138,48 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,07722 |  |  | 608,36 |  | 46,98 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 0,12744 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 444,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,12744 |  |  | 711,07 |  | 90,62 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,01332 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 18,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,01332 |  |  | 529,35 |  | 7,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,69 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,09 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 4,69 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 949,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,98 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 417,33 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 377,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 926,11 |  | 1 744,67 |
| 18.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 1,98 | 1 | 1,98 |  |  | 777,25 |  | 1 538,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 538,96 |
| 19 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см) | 100 м3 | 0,012 | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2592 |  |  |  |  | 114,68 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,2592 |  |  | 442,44 |  | 114,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2472 |  |  |  |  | 170,49 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,03108 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 48,55 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,03108 |  |  | 711,07 |  | 22,10 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0276 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 52,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0276 |  |  | 711,07 |  | 19,63 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,02952 |  |  | 1 793,27 |  | 52,94 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,02952 |  |  | 608,36 |  | 17,96 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,14652 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 511,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,14652 |  |  | 711,07 |  | 104,19 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,01248 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 17,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,01248 |  |  | 529,35 |  | 6,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,38 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,084 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 4,38 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,17 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 422,05 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 382,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 072,50 |  | 1 776,87 |
| 19.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2060 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 1,524 | 1 | 1,524 | 2 220,14 | 1,99 | 4 418,08 |  | 6 733,15 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 733,15 |
| 20 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью // Устройство покрытия из брусчатки "Кирпичик" 199х99х60 мм | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,0944 |  |  |  |  | 4 924,75 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 10,0944 |  |  | 487,87 |  | 4 924,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6336 |  |  |  |  | 374,21 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,78 |  | 0,2136 |  |  | 1 938,31 |  | 414,02 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 0,2136 |  |  | 711,07 |  | 151,88 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 8 |  | 0,96 |  |  | 50,71 |  | 48,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,5 |  | 0,42 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 270,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 0,42 |  |  | 529,35 |  | 222,33 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 0,6498 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 032,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 298,96 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 6 040,81 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 4 080,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134 613,75 |  | 16 153,65 |
| 20.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 0,6498 | 1 | 0,6498 | 2 810,05 | 1,91 | 5 367,20 |  | 3 487,61 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 487,61 |
| 20.2 | ФСБЦ-05.2.02.19-0051 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм | м2 | 12,24 | 1 | 12,24 | 764,38 | 1,72 | 1 314,73 |  | 16 092,30 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 092,30 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 765,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 406,51 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289,79 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 969,53 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,40 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 773,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 573,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 406,51 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289,79 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,31 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 969,53 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 462,66 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 545,15 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,40 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 306,82 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 462,66 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 545,15 |
|  |  | Итого по разделу 2 Тротуар перед велопарковкой |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 773,35 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 17,5466 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,469948 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 570,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 458,43 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 506,62 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 968,84 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 731,79 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,37 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 282,67 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 378,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 609,55 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 406,42 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 952,96 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 803,31 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 704,62 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 901,44 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,37 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 481,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 848,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,48 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 244,23 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,73 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 764,07 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 427,27 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 948,85 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 245,17 |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по установке велопарковки во дворе дома № 4 по ул. Таежная в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,0075 | 1 | 0,0075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04125 |  |  |  |  | 29,33 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 0,04125 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 64,44 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,04125 |  |  | 711,07 |  | 29,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,33 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 27,28 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 13,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 938,67 |  | 134,54 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 10,5 | 1 | 10,5 |  |  | 101,14 |  | 1 061,97 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0075*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,97 |
| 3 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 10,5 | 1 | 10,5 |  |  | 100,71 |  | 1 057,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,46 |
| 4 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 159,28 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 0,36 |  |  | 442,44 |  | 159,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,347 |  |  |  |  | 232,36 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,04425 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 84,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,04425 |  |  | 711,07 |  | 31,46 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,10725 |  |  | 1 793,27 |  | 192,33 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,10725 |  |  | 608,36 |  | 65,25 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 0,177 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 618,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,177 |  |  | 711,07 |  | 125,86 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,0185 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 25,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,0185 |  |  | 529,35 |  | 9,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,125 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 6,52 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,64 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 579,63 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 524,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 926,80 |  | 2 423,17 |
| 4.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 2,75 | 1 | 2,75 |  |  | 777,25 |  | 2 137,44 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,025*100*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 137,44 |
| 5 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 238,92 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,54 |  |  | 442,44 |  | 238,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,515 |  |  |  |  | 355,15 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,06475 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 101,14 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,06475 |  |  | 711,07 |  | 46,04 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0575 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 109,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0575 |  |  | 711,07 |  | 40,89 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,0615 |  |  | 1 793,27 |  | 110,29 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,0615 |  |  | 608,36 |  | 37,41 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,30525 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 1 065,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,30525 |  |  | 711,07 |  | 217,05 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,026 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 36,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,026 |  |  | 529,35 |  | 13,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,12 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,175 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 9,12 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 026,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,07 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 879,22 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 796,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 066,40 |  | 3 701,66 |
| 5.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 3,175 | 1 | 3,175 | 1 839,35 | 2,23 | 4 101,75 |  | 13 023,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,025*100*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 023,06 |
| 6 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см) | 1000 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,55 |  |  |  |  | 3 519,43 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 302 |  | 7,55 |  |  | 466,15 |  | 3 519,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,20575 |  |  |  |  | 649,13 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,14 |  | 0,0285 |  |  | 1 938,31 |  | 55,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,14 |  | 0,0285 |  |  | 711,07 |  | 20,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,88 |  | 0,072 |  |  | 1 793,27 |  | 129,12 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,88 |  | 0,072 |  |  | 608,36 |  | 43,80 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 18,71 |  | 0,46775 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 5,63 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 6,25 |  | 0,15625 | 95,25 | 1,44 | 137,16 |  | 21,43 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 22,3 |  | 0,5575 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 773,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 0,5575 |  |  | 529,35 |  | 295,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,2 |  | 0,08 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 51,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,2 |  | 0,08 |  |  | 529,35 |  | 42,35 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 18,71 |  | 0,46775 |  |  | 80,85 |  | 37,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 18,71 |  | 0,46775 |  |  | 529,35 |  | 247,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 825,92 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007 |  | 0,000175 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 6,05 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 178 |  | 4,45 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 232,02 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 11 |  | 0,275 | 592,04 | 1,5 | 888,06 |  | 244,22 |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 40 |  | 1 |  |  | 777,25 |  | 777,25 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,24 |  | 0,006 | 32 119,66 | 1,32 | 42 397,95 |  | 254,39 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,00475 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 36,14 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7,58 |  | 0,1895 | 47,57 | 1,52 | 72,31 |  | 13,70 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 130 |  | 3,25 | 43,60 | 1,85 | 80,66 |  | 262,15 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 204 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 12,2 |  | 0,305 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 068,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 168,56 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 169,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 585,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 752 965,60 |  | 18 824,14 |
| 7 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,025 | 1 | -0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -1,06 |  |  |  |  | -494,12 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5,3 | 8 | -1,06 |  |  | 466,15 |  | -494,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | -60,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | -0,272 |  |  |  |  | -145,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,01 |  |  | 1 938,31 |  | -19,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,01 |  |  | 711,07 |  | -7,11 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | -2,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | -19,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,03 |  |  | 529,35 |  | -15,88 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 |  |  | 80,85 |  | -18,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 |  |  | 529,35 |  | -122,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,22 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 8 | -0,002 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | -15,22 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 10,2 | 8 | -2,04 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 0,59 | 8 | -0,118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -715,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -639,92 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -947,08 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -857,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 100 800,00 |  | -2 520,00 |
| 7.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,06 | 1 | 3,06 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 35 266,07 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,1+-2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 266,07 |
| 8 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,285 |  |  |  |  | 142,42 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11,4 |  | 0,285 |  |  | 499,73 |  | 142,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 2,43 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,00175 |  |  | 1 938,31 |  | 3,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00175 |  |  | 711,07 |  | 1,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,00225 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,00225 |  |  | 529,35 |  | 1,19 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,85 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 214,38 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 194,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 326,80 |  | 558,17 |
| 8.1 | ФСБЦ-08.1.02.17-0097 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 27,5 | 1 | 27,5 | 152,92 | 1,22 | 186,56 |  | 5 130,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,025*1000*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 130,40 |
| 9 | ГЭСНм37-01-001-01 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж крытой велопарковки | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,5 |  |  |  |  | 8 848,88 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 505,65 |  | 8 848,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 15,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 19,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 529,35 |  | 15,88 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 31,66 |  | 79,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,50 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 176,54 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 15,99 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,61 |  | 17,13 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 716,46 |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 176,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 864,76 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 244,23 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 343,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 481,40 |  | 22 481,40 |
| 9.1 | Коммерческое предложение | Крытая велопарковка 6х4 м | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 259 166,67 |  | 259 166,67 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=311000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 166,67 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство велопарковки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 678,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 414,81 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 527,29 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,48 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 540,43 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,46 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 798,08 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 740,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 565,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 427,09 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,60 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 445,28 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 922,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 256,82 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,46 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 648,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 848,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 095,15 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 244,23 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,73 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 553,29 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 167,13 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 600,55 |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 446,15 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 25,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,871 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство понижения тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0478 |  |  |  |  | 974,79 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 2,0478 |  |  | 476,02 |  | 974,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,282 |  |  |  |  | 149,28 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 9,4 |  | 0,282 |  |  | 374,87 |  | 105,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 0,282 |  |  | 529,35 |  | 149,28 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 28,2 |  | 0,846 |  |  | 3,16 |  | 2,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 124,07 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 157,79 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 607,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99 908,00 |  | 2 997,24 |
| 11 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  | 409,62 |  | 122,89 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100/1000*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,89 |
| 12 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  | 100,71 |  | 30,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,21 |
| 13 | ГЭСНр68-02-004-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных // Демонтаж бетонного участка тротуара | 100 м3 | 0,0021 | 1 | 0,0021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,21 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,10395 |  |  |  |  | 46,40 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 49,5 |  | 0,10395 |  |  | 446,40 |  | 46,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,022533 |  |  |  |  | 16,03 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,87 |  | 0,006027 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 9,41 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,87 |  | 0,006027 |  |  | 711,07 |  | 4,29 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 7,86 |  | 0,016506 |  |  | 1 837,96 |  | 30,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,86 |  | 0,016506 |  |  | 711,07 |  | 11,74 |
|  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1,98 |  | 0,004158 | 62,31 | 1,62 | 100,94 |  | 0,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,43 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 64,30 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 33,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 95 528,57 |  | 200,61 |
| 14 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,504 | 1 | 0,504 |  |  | 1 207,63 |  | 608,65 |
|  |  | Объем=0,0021*100*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,65 |
| 15 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 0,504 | 1 | 0,504 |  |  | 100,71 |  | 50,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,76 |
| 16 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,00045 | 1 | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,45 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002475 |  |  |  |  | 1,76 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 0,002475 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 3,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,002475 |  |  | 711,07 |  | 1,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1,64 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 0,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 955,56 |  | 8,08 |
| 17 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 0,63 | 1 | 0,63 |  |  | 101,14 |  | 63,72 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,00045*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,72 |
| 18 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | т | 0,63 | 1 | 0,63 |  |  | 100,71 |  | 63,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,45 |
| 19 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных) | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,094 |  |  |  |  | 976,12 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 2,094 |  |  | 466,15 |  | 976,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0195 |  |  |  |  | 13,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0183 |  |  | 1 938,31 |  | 35,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0183 |  |  | 711,07 |  | 13,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0012 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0012 |  |  | 529,35 |  | 0,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,45 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00003 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 2,57 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 0,177 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 2 039,90 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0018 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 15,10 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0051 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 67,88 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 151,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,77 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 464,86 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 326,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 198 087,00 |  | 5 942,61 |
| 19.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15 | м3 | 0,135 | 1 | 0,135 | 7 444,62 | 2,86 | 21 291,61 |  | 2 874,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,3*0,15*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 874,37 |
| 20 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных) | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,396 |  |  |  |  | 650,75 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 1,396 |  |  | 466,15 |  | 650,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,013 |  |  |  |  | 9,10 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0122 |  |  | 1 938,31 |  | 23,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0122 |  |  | 711,07 |  | 8,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0008 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0008 |  |  | 529,35 |  | 0,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 219,83 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00002 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 1,72 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 | 0,86 | 0,10148 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 1 169,54 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 | 0,33 | 0,000396 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 3,32 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0034 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 45,25 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 903,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,85 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 976,58 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 884,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 188 231,50 |  | 3 764,63 |
| 20.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8 | м3 | 0,032 | 1 | 0,032 | 7 444,62 | 2,86 | 21 291,61 |  | 681,33 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,2*0,08*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,33 |
| 21 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,002 | 1 | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,0288 |  |  |  |  | 12,74 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 0,0288 |  |  | 442,44 |  | 12,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02776 |  |  |  |  | 18,59 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,00354 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 6,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,00354 |  |  | 711,07 |  | 2,52 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,00858 |  |  | 1 793,27 |  | 15,39 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,00858 |  |  | 608,36 |  | 5,22 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 0,01416 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 49,44 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,01416 |  |  | 711,07 |  | 10,07 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,00148 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 2,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,00148 |  |  | 529,35 |  | 0,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,01 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,52 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,33 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 46,37 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 41,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 920,00 |  | 193,84 |
| 21.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  | 777,25 |  | 171,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,002*100*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,00 |
| 22 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см) | 100 м3 | 0,002 | 1 | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,0432 |  |  |  |  | 19,11 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,0432 |  |  | 442,44 |  | 19,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0412 |  |  |  |  | 28,40 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,00518 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 8,09 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,00518 |  |  | 711,07 |  | 3,68 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0046 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 8,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0046 |  |  | 711,07 |  | 3,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,00492 |  |  | 1 793,27 |  | 8,82 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,00492 |  |  | 608,36 |  | 2,99 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,02442 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 85,27 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,02442 |  |  | 711,07 |  | 17,36 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,00208 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 2,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,00208 |  |  | 529,35 |  | 1,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,014 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,73 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,51 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 70,31 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 63,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 035,00 |  | 296,07 |
| 22.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 0,254 | 1 | 0,254 | 1 839,35 | 2,23 | 4 101,75 |  | 1 041,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,002*100*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,84 |
| 23 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью // Устройство покрытия из брусчатки "Кирпичик" 199х99х60 мм | 100 м2 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,6824 |  |  |  |  | 820,79 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 1,6824 |  |  | 487,87 |  | 820,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,27 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1056 |  |  |  |  | 62,36 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,78 |  | 0,0356 |  |  | 1 938,31 |  | 69,00 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 0,0356 |  |  | 711,07 |  | 25,31 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 8 |  | 0,16 |  |  | 50,71 |  | 8,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,5 |  | 0,07 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 45,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 0,07 |  |  | 529,35 |  | 37,05 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 0,1083 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,15 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 1 006,79 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 680,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134 612,00 |  | 2 692,24 |
| 23.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 0,1083 | 1 | 0,1083 | 2 810,05 | 1,91 | 5 367,20 |  | 581,27 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,27 |
| 23.2 | ФСБЦ-05.2.02.19-0051 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм | м2 | 2,04 | 1 | 2,04 | 764,38 | 1,72 | 1 314,73 |  | 2 682,05 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,02*100*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 682,05 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство понижения тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 640,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,70 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,60 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,17 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 565,00 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,07 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 066,86 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 313,79 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,70 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,60 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,17 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 565,00 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 788,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 637,68 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,07 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 799,87 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 788,64 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 637,68 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство понижения тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 066,86 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7,39615 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,514068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 319,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 915,51 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 049,89 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437,65 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 105,43 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 810,53 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 864,94 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 054,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 066,63 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 949,69 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421,77 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 010,28 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 711,54 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 894,50 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 810,53 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 648,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 848,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 095,15 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 244,23 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,73 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 513,01 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 353,16 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 955,77 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 238,23 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |