Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк по ул. Менделеева в городе Югорске»

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.

Срок выполнения работ:

-  с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 15.09.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 30.10.2023.

Стоимость работ включает в себя: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.

Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Объем выполняемых работ:

Проектная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF и являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит (паспорт объекта) с указанием: наименование объекта, наименование заказчика, наименование проектной организации, наименование генпдрядчика, ФИО ответственного исполнителя, сроки выполнения работ.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуарная плитка брусчатка | - Тротуарная плитка форма "Старый город", технология окрашивания ColorMix гладкий, цвет клинкер, толщина плитки 60 мм. Набор камней среднего формата трех размеров |
| 2 |  | Скамейка стальная «Афина УНИ» с характеристиками: Длина: 1800 мм Ширина: 660 мм Высота: 760 мм Ширина сиденья: 430 мм Высота от пола: 390 мм |
| 3 | Кирпич | - Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, Марка 200 |
| 4 | Террасная доска | Террасная доска цвет «Grigio» внешние размеры 140x20 мм, тиснение под дерево и узкий вельвет |
| 5 | Угол | Угол цвет «Grigio» внешние размеры 30х50 мм |
| 6 | - Фасадная панель | - Фасадная панель с характеристиками: - фактура – под камень - длина 1015 мм, ширина 434мм, материал полипропилен, цвет-коричневый кирпич |
| 7 | Панель для забора | - Панель 3D URAL -5 размеры: высота 2030 мм, ширина 2530 мм, толщина прутка 5мм, размер ячейки 55х200мм, цвет RAL6005 (зеленый) |
| 8 | Столб ограждения | - Столб ограждения оцинкованный высота 3 м, размер сечения 80х80 мм, цвет RAL6005 (зеленый) |
| 9 | Калитка | - Калитка 3D распашная с сеткой (ВхШ) 2000х1000мм, цвет RAL6005 (зеленый) |
| 10 | Бордюр резиновый | - Бордюр резиновый, основной материал каучук, размеры: (Д х Ш х В) 1000х250х50 мм, цвет бордовый |
| 11 | Урна для собачьих экскрементов | - Урна для собачьих экскрементов с диспенсером дог-пакетов . Длина 330 мм, ширина 325 мм, высота 1870 мм, объем 25 л |
| 12 | БУМ для дрессировки собак | - БУМ для дрессировки собак, габариты: (ДхШхВ) 3500х500х1140 мм |
| 13 | Стойка для дрессировки собак | - Стойка для дрессировки собак, пирамида-ступени габариты (ДхШхВ)1750х1750х750 мм |
| 14 | Змейка | - Змейка, размеры: (ДхШхВ) 3190х42х500 мм |
| 15 | Барьер для дрессировки собак | - Барьер для дрессировки собак размеры: (ДхШхВ) 1640х40х520 мм |
| 16 | Тоннель для дрессировки собак | - Тоннель для дрессировки собак, размеры: (ДхШхВ) 3125х2300х625 мм |
| 17 | Тоннель для дрессировки собак | - Тоннель для дрессировки собак, размеры: (ДхШхВ) 1800х625х640 мм |
| 18 | Шина для аджилити | - Шина для аджилити ЭА-3, размеры: (ДхШхВ) 1640х40х2000 мм |
| 19 | Кольца | - Кольца разноуровневые для дрессировки собак ЭА-7/3, размеры: (ДхШхВ) 1800х43х1100 мм |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по благоустройству ПАРК ПО УЛИЦЕ МЕНДЕЛЕЕВА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-099-02 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см |  |  | 100 шт |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,29 |  | 6,13 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,52 |  | 0,652 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 61,29 |  | 6,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,13 |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 5,52 |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 2,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,16 |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см |  |  | 100 шт |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 197,38 |  | 19,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,97 |  | 3,20 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,22 |  | 0,222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,38 |  | 19,74 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 2,88 |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 1,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,93 |  |  |
| 3 | ФЕР01-02-101-06 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 100 деревьев |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 406,43 |  | 40,64 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 48,5 |  | 4,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 406,43 |  | 40,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,64 |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 36,58 |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 16,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,88 |  |  |
| 4 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 3,318 | 12,12 |  | 40,21 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,21 |  |  |
| 5 | ФССЦпг-03-01-01-010 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3,318 | 12,65 |  | 41,97 |  |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,97 |  |  |
| 6 | ФССЦпг-01-01-02-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 3,318 | 12,12 |  | 40,21 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,21 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,90 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,77 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,39 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,36 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,77 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,39 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,98 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,48 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,97 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,98 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,48 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,36 |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,3956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=395,6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 62,40 |  | 24,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 464,31 |  | 974,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 313,20 |  | 123,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 1,29 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8 |  | 3,1648 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,2 |  | 9,17792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 529,96 |  | 1 000,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,59 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 138,19 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 68,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207,40 |  |  |
| 8 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  | 632,96 | 11,42 |  | 7 228,40 |  |  |
|  |  | Объем=395,6*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 228,40 |  |  |
| 9 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 1187 | 45,92 |  | 54 507,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 507,04 |  |  |
| 10 | ФЕР01-01-032-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 1,187 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1187 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 632,79 |  | 751,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  | 44,44 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,6 |  | 3,0862 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 632,79 |  | 751,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,44 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 41,33 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 20,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,89 |  |  |
| 11 | ФЕР01-01-032-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-06 |  |  | 1000 м3 |  |  | 1,187 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1187 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 535,44 |  | 635,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,68 |  | 37,60 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,2 |  | 2,6114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 535,44 |  | 635,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,60 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 34,97 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 17,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,84 |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-001-05 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см |  |  | 1000 м3 |  |  | 1,187 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1187 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 602,27 |  | 714,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  | 116,04 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,19 |  | 8,53453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 602,27 |  | 714,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,04 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 107,92 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 53,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,19 |  |  |
| 13 | ФЕР01-02-001-11 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-05 |  |  | 1000 м3 |  |  | 1,187 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1187 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 9 проходов ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 94,64 | 9 | 1 011,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 11,09 | 9 | 118,47 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,77 | 9 | 8,22591 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 94,64 |  | 1 011,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,47 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 110,18 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 54,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,72 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 848,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,69 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 315,90 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,45 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 508,33 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 495,48 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,69 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 315,90 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,45 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 508,33 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,59 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,97 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,14 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,97 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 495,48 |  |  |
| Раздел 3. Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство плиточного покрытия тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-007-01 прим | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,4852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1485,2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 269,61 |  | 400,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 6 250,94 |  | 9 283,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 371,02 |  | 551,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 20 487,60 |  | 108,72 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33 |  | 49,0116 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 32,36 |  | 48,061072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 593,75 |  | 9 793,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,46 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 408,16 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 274,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 476,16 |  |  |
| 15 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 282,9306 | 118,60 |  | 33 555,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1485,2*0,15*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 555,57 |  |  |
| 16 | ФЕР11-01-002-01 применительно | Устройство подстилающих слоев: песчаных//пескоцементных |  |  | м3 |  |  | 74,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1485,2*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  | 1 918,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  | 2 022,84 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  | 223,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 27,48 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,99 |  | 222,0374 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 22,278 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 53,44 |  | 3 968,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 141,66 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 2 420,08 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 1 392,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 780,62 |  |  |
| 17 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % |  |  | м3 |  |  | 83,1712 | 295,80 |  | 24 602,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 602,04 |  |  |
| 18 | ФЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  |  | 10 м2 |  |  | 148,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1485,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,17 |  | 17 105,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  | 1 958,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 148,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  | 518,33 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,8 |  | 1752,536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 13,3668 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,85 |  | 19 582,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 253,57 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 19 669,07 |  |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 13 285,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 536,68 |  |  |
| 19 | ТЦ_06.1.01.10_72_7203366589_03.05.2023_01 | Тротуарная плитка "Старый город" ColorMix Клинкер - толщина 60 мм (цена указана с учетом доставки) |  |  | м2 |  |  | 1514,904 | 1 985,83 |  | 184 674,14 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2383,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 674,14 |  |  |
| Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=640 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.8а | Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.8б | Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 3 779,26 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 467,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 55,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 | 0,28 | 6 612,57 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 446,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 4,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 10 859,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 834,94 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 5 675,71 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 5 138,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 673,69 |  |  |
| 21 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 640 | 22,36 |  | 14 310,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 310,40 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Тротуар : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 345,17 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 202,87 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 733,05 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,76 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 409,25 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 609,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 202,87 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 733,05 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,76 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 409,25 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 173,02 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 091,11 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 181,63 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 173,02 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 091,11 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 609,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 674,14 |  |  |
| Раздел 4. Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР01-02-058-02 применительно | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((10*4)*0,001) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 0,87 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 280 |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 0,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 0,78 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 23 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  | т |  |  | 0,007022 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 560,54 |  | 17,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 51,19 |  | 0,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,32 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 10 103,46 |  | 70,95 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 289 |  | 2,029358 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,59 |  | 0,004143 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 12 715,19 |  | 89,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,03 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 18,57 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 10,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,32 |  |  |
| 24 | ТЦ_01.7.15.01_77_7720668789_02.05.2023_02 | Закладной анкер под бетонирование скамеек и урн (1 комплект - 4 шт.) |  |  | компл |  |  | 10 | 625,00 |  | 383,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=750,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,67 |  |  |
| 25 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,04 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,054 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,007248 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 1,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,54 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |
| 26 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,0408 | 592,76 |  | 24,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,18 |  |  |
| 27 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//Монтаж садово-парковой скамейки |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,3265 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32,65*10/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 253,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 39,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 2,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 27,43 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 27,651285 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,212225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 320,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,30 |  |  |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 266,55 |  |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 151,22 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,14 |  |  |
| 28 О | ТЦ_15.2.03.04_77_7720668789_13.04.2023_01 | Скамейка стальная «Афина УНИ» 1,8м |  |  | шт |  |  | 10 | 12 750,00 | 1,02 | 23 017,70 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=15300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 017,70 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Малые архитектурные формы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,79 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,11 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,09 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,59 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 268,56 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,11 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,09 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,59 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,44 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,33 |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 017,70 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,72 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,44 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 286,26 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,67 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 017,70 |  |  |
| Раздел 5. Входная группа (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 56,47 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 726,52 |  | 12,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 425,25 |  | 3,19 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,24 |  | 0,0543 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 31,5 |  | 0,23625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 782,99 |  | 13,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,36 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,39 |  |  |
| Устройство буронабивных свай С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР05-01-029-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м |  |  | м3 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 15,42 |  | 20,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 127,39 |  | 165,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 13,30 |  | 17,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 183,78 |  | 238,91 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,66 |  | 2,158 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,02 |  | 1,326 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 326,59 |  | 424,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,34 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 44,06 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | % | 70 |  | 70 |  |  | 26,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,77 |  |  |
| 31 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2) Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%) |  |  | м3 |  |  | 1,326 | 741,83 |  | 983,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=725,69+645,75*2,5% от 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,67 |  |  |
| 32 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0,05184 | 8 014,15 |  | 415,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51,84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,45 |  |  |
| 33 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  |  | т |  |  | 0,01368 | 7 418,82 |  | 101,49 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,68/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,49 |  |  |
| Устройство монолитного фундамента под входную группу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  |  | 100 м3 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3 189,60 |  | 95,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 499,23 |  | 104,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 405,88 |  | 12,18 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4 013,08 |  | 120,39 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 360 |  | 10,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 30,37 |  | 0,9111 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 10 701,91 |  | 321,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,87 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 111,11 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 62,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,73 |  |  |
| 35 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2) Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%) |  |  | м3 |  |  | 3,045 | 741,83 |  | 2 258,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=725,69+645,75*2,5% от 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 258,87 |  |  |
| 36 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0,2846 | 8 014,15 |  | 2 280,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(135,74+92,55+15,59+16,66+24,06)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 280,83 |  |  |
| 37 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,19 |  | 15,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,10 |  | 20,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  | 2,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,93 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,78 |  | 1,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 14,66 |  | 36,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,51 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 19,44 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 12,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,18 |  |  |
| 38 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 2,75 | 45,92 |  | 126,28 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,28 |  |  |
| 39 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  | 4,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  | 4,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  | 0,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,22 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,85 |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  | 9,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 5,04 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 3,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,41 |  |  |
| 40 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 0,69 | 151,28 |  | 104,38 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,38 |  |  |
| 41 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 6,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 9,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 1,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 5,46 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,10872 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 21,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,79 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 8,02 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 4,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,72 |  |  |
| 42 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 |  |  | 0,612 | 560,00 |  | 342,72 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,72 |  |  |
| 43 | ФЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 445,07 |  | 53,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 143,54 |  | 17,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,38 |  | 0,77 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 62,57 |  | 7,51 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 46,8 |  | 5,616 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 651,18 |  | 78,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,18 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 60,14 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 37,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,66 |  |  |
| 44 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | т |  |  | 0,00192 | 1 946,91 |  | 3,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |
| 45 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | т |  |  | 0,0528 | 3 316,55 |  | 175,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,11 |  |  |
| 46 | ФССЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C |  |  | м2 |  |  | 13,8 | 24,94 |  | 344,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,17 |  |  |
| Устройство кирпичных стен, бордюрной коронки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  |  | м3 |  |  | 11,35 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 49,44 |  | 561,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 31,10 |  | 352,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  | 55,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 14,89 |  | 169,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,95 |  | 67,5325 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 4,086 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 95,43 |  | 1 083,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,30 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 684,09 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 425,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 192,47 |  |  |
| 48 | ФССЦ-06.1.01.05-0059 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 |  |  | 1000 шт |  |  | 4,54 | 1 195,00 |  | 5 425,30 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,30 |  |  |
| 49 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 |  |  | 2,50835 | 519,80 |  | 1 303,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 303,84 |  |  |
| 50 | ФЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций |  |  | т |  |  | 0,09577 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,57*61/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,82 |  | 42,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 38,27 |  | 3,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,36 |  | 0,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 56,4 |  | 5,401428 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,51 |  | 0,0488427 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 486,09 |  | 46,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,50 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 48,29 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 30,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,87 |  |  |
| 51 | ФССЦ-08.1.02.17-0081 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  | м2 |  |  | 61 | 20,29 |  | 1 237,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237,69 |  |  |
| 52 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 124,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 15,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 1,83 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 774,91 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 14,658 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,1365 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 914,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,84 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 186,24 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 168,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269,12 |  |  |
| 53 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 21 | 63,12 |  | 1 325,52 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325,52 |  |  |
| 54 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  |  | 100 м2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 587,78 |  | 117,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 45,09 |  | 9,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 21,38 |  | 4,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 979,70 |  | 195,94 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 61,1 |  | 12,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,4 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 612,57 |  | 322,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,84 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  | 123,06 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 59,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,28 |  |  |
| Устройство дополнительной отделки кирпичных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР15-02-041-03 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен |  |  | 100 м2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 393,32 |  | 78,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,51 |  | 0,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 289,46 |  | 39,56 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 46,11 |  | 9,222 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 592,65 |  | 118,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  | 79,57 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 38,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,69 |  |  |
| 56 | ФССЦ-23.3.08.01-0069 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм |  |  | т |  |  | 0,29324 | 7 960,47 |  | 2 334,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(133,72+119,64+39,88)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 334,33 |  |  |
| 57 | ФССЦ-08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм |  |  | т |  |  | 0,01256 | 5 000,00 |  | 62,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,02+3,77+3,77)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,80 |  |  |
| 58 | ФССЦ-01.7.15.02-0036 | Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0,68 | 126,00 |  | 85,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=68 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,68 |  |  |
| 59 | ФЕР10-01-012-01 применительно | Обшивка каркасных стен: досками обшивки//Обшивка террасной доской |  |  | 100 м2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 313,63 |  | 62,73 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 36,80 |  | 7,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,50 |  | 1,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 164,96 |  | 84,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 36,3 |  | 7,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,56 |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 771,77 |  | 154,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,03 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 69,79 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 35,22 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,37 |  |  |
| 60 | ТЦ_11.1.01.04_36_366216582260_29.04.2023_02 | Террасная доска с тиснением Woodgrand или эквивалент«Grigio» 140x20 мм |  |  | м2 |  |  | 20,4 | 2 703,33 |  | 3 385,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3244/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 385,39 |  |  |
| 61 | ТЦ_11.1.01.04_36_366216582260_29.04.2023_02 | Угол «Grigio» 30х50 мм |  |  | м |  |  | 25 | 913,33 |  | 1 401,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1096/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 401,67 |  |  |
| 62 | ФЕР15-01-049-04 применительно | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном |  |  | 100 м2 |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 481,21 |  | 221,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 85,73 |  | 39,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 7,77 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 119,83 |  | 4,38 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 50,6 |  | 23,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,42 |  | 0,6532 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 576,47 |  | 265,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,13 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  | 231,42 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 112,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,87 |  |  |
| 63 | ТЦ_07.2.06.06_50_5007047293_29.04.2023_02 | Фасадная панель Docke или эквивалент, коричневый |  |  | м2 |  |  | 46 | 1 337,13 |  | 3 775,81 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1604,55/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 775,81 |  |  |
| Устройство фальшкровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  |  | т |  |  | 0,03694 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36,94/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 526,06 |  | 19,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 28,64 |  | 1,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,09 |  | 0,15 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 58 |  | 2,14252 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,33 |  | 0,0121902 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 554,70 |  | 20,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,58 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 20,17 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 11,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,02 |  |  |
| 65 | ФЕР09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м |  |  | т |  |  | 1,2846 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,48+2,22+151,45+103,95+433,26+43,29+37,05+27,18+17,37+23,4+19,47+417,48)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,92 |  | 229,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 639,42 |  | 821,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 90,10 |  | 115,74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 291,74 |  | 374,77 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,49 |  | 25,036854 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,77 |  | 9,981342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 110,08 |  | 1 426,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,58 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 324,85 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 214,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 965,12 |  |  |
| 66 | ФССЦ-07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  |  | т |  |  | 1,2846 | 11 255,00 |  | 14 458,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 458,17 |  |  |
| 67 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 |  |  | 0,526 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 56,55 |  | 29,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  | 4,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,04 |  | 79,97 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,31 |  | 2,79306 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 217,81 |  | 114,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,87 |  |  |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 28,38 |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,18 |  |  |
| 68 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой |  |  | 100 м2 |  |  | 0,526 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 22,04 |  | 11,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,39 |  | 3,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 963,57 |  | 1 032,84 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,43 |  | 1,27818 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 993,00 |  | 1 048,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,71 |  |  |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 11,12 |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 5,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 065,41 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Входная группа (1 шт.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 351,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694,38 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 594,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,62 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 061,97 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 673,17 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694,38 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 594,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,62 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 061,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263,98 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 919,00 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058,15 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263,98 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Входная группа (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 673,17 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 562,87 |  |  |
| Раздел 6. Площадка для выгула собак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение площадки для выгула собак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 120,12 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 280 |  | 15,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 120,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,12 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 108,11 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 48,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,28 |  |  |
| 70 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 47,39 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 70,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 11,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 40,92 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 6,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,8154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 158,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,39 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 60,14 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 33,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,79 |  |  |
| 71 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2) Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%) |  |  | м3 |  |  | 4,59 | 741,83 |  | 3 405,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=725,69+645,75*2,5% от 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 405,00 |  |  |
| 72 | ФЕР09-03-012-12 применительно | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м//Монтаж столбов ограждения |  |  | т |  |  | 0,5479 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=547,9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 51,85 |  | 28,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 266,39 |  | 145,96 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 32,21 |  | 17,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 121,33 |  | 66,48 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,78 |  | 3,166862 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,29 |  | 1,254691 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 439,57 |  | 240,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,06 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 43,30 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 28,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,71 |  |  |
| 73 | ФЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  |  | 10 шт |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(31+4) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 65,60 |  | 229,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 29,20 |  | 102,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,90 |  | 38,15 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,69 |  | 26,915 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,94 |  | 3,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 94,80 |  | 331,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,75 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 251,69 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 166,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,50 |  |  |
| 74 | ТЦ_15.2.02.04_66_6670340596_15.05.2023_01 | Панель 3D URAL -5 В/Ш 2030х2530х5 Zn в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки) |  |  | шт |  |  | 35 | 3 197,63 |  | 6 870,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3837,15/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 870,29 |  |  |
| 75 | ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01 | Столб оцинкованный 80х80х2,0х3000мм. в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки) |  |  | шт |  |  | 37 | 2 741,90 |  | 6 227,77 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3290,28/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 227,77 |  |  |
| 76 | ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01 | Крепеж для 3D ограждений скоба+меб.болт М6х110+гайка антивандальная RAL6005 (цена указана с учетом доставки) |  |  | шт |  |  | 185 | 103,38 |  | 1 174,05 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=124,05/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174,05 |  |  |
| 77 | ФЕР09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей |  |  | 10 шт |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,23 |  | 5,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 14,13 |  | 2,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,64 |  | 0,93 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,31 |  | 0,662 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 42,36 |  | 8,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,58 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 6,19 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,75 |  |  |
| 78 | ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01 | Калитка 3D URAL В/Ш 2000х1000мм Zn в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки) |  |  | шт |  |  | 2 | 21 468,75 |  | 2 635,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25762,50/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 635,82 |  |  |
| Песчаное покрытие площадки для выгула собак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(400*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 92,39 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 2 610,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 136,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 9,76 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 11,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,88 |  | 11,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 2 712,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,37 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 339,47 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 307,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 359,21 |  |  |
| 80 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 88 | 45,92 |  | 4 040,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400*0,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 040,96 |  |  |
| Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 100 шт |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 304,01 |  | 136,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 430,97 |  | 1 543,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 281,18 |  | 126,53 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 233,10 |  | 104,90 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 16,038 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,48 |  | 10,116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 968,08 |  | 1 785,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,33 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 247,53 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 163,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,43 |  |  |
| 82 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 2,853 | 592,76 |  | 1 691,14 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 691,14 |  |  |
| 83 О | ТЦ_15.2.03.06_72_720407664007_02.05.2023_01 | Урна для собачьих экскрементов с диспенсером дог-пакетов У-20/2 330х325х1870 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 26 250,00 | 1,02 | 4 738,94 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=31500,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 738,94 |  |  |
| 84 О | ТЦ_01.1.01.05_72_720407664007_02.05.2023_01 | БУМ для дрессировки собак ЭА-13 3500х500х1140 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 59 816,67 | 1,02 | 10 798,76 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=71780,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 798,76 |  |  |
| 85 О | ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01 | Стойка для дрессировки собак ЭА-15 1750х1750х750 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 23 300,00 | 1,02 | 4 206,37 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=27960,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 206,37 |  |  |
| 86 О | ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01 | Шина для аджилити ЭА-3 1640х40х2000 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 34 300,00 | 1,02 | 6 192,21 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=41160,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 192,21 |  |  |
| 87 О | ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01 | Кольца разноуровневые для дрессировки собак ЭА-7/3 1800х43х1100 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 22 500,00 | 1,02 | 4 061,95 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=27000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 061,95 |  |  |
| 88 О | ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01 | Змейка ЭА-20 3190х42х500 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 34 450,00 | 1,02 | 6 219,29 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=41340,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 219,29 |  |  |
| 89 О | ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01 | Барьер для дрессировки собак ЭА-1 1640х40х520 мм |  |  | шт |  |  | 3 | 6 666,67 | 1,02 | 3 610,62 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 610,62 |  |  |
| 90 О | ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01 | Тоннель для дрессировки собак ЭА-11/3 3125х2300х625 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 45 941,67 | 1,02 | 8 293,89 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=55130,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 293,89 |  |  |
| 91 О | ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01 | Тоннель для дрессировки собак ЭА-11 1800х625х640 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 23 250,00 | 1,02 | 4 197,35 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=27900,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 197,35 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Площадка для выгула собак : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 403,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,36 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 475,63 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,24 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 267,09 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 210,70 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,36 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 475,63 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,24 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 267,09 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056,43 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,19 |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 319,38 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 991,60 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056,43 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,19 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 Площадка для выгула собак |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 530,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 907,93 |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 319,38 |  |  |
| Раздел 7. Площадка для воркаута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка для воркаута (без стоимости оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ФЕРм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т//Сборка и монтаж тренажеров |  |  | шт |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 180,85 |  | 2 712,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 107,42 |  | 895,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 11,04 |  | 108,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 809,26 |  | 10 872,90 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,7 |  | 295,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,85 |  | 12,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 965,41 |  | 14 481,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,65 |  |  |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 2 624,13 |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 1 382,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 487,89 |  |  |
| 93 | ФЕР46-08-012-04 применительно | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм//Крепление уличных тренажеров клиновым анкером 16х150мм |  |  | 100 шт |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12+16+16+16+16+16+12+24) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 96,05 |  | 122,94 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13,33 |  | 17,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,26 |  | 14,4128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 109,38 |  | 140,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,94 |  |  |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 127,86 |  |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 72,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,39 |  |  |
| 94 | ФЕР46-08-012-09 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04 |  |  | 100 шт |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=128 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 9,13 | 5 | 58,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 5 | 8,32 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,07 | 5 | 6,848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 10,43 |  | 66,75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,43 |  |  |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 60,77 |  |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 34,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,99 |  |  |
| 95 | ФЕР09-08-001-01 применительно | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 100 шт |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2+1+1+12+6+10+4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 304,01 |  | 109,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 430,97 |  | 1 235,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 281,18 |  | 101,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 233,10 |  | 83,92 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 12,8304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,48 |  | 8,0928 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 968,08 |  | 1 428,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,66 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 198,02 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 130,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757,14 |  |  |
| 96 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 2,0096 | 592,76 |  | 1 191,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,21 |  |  |
| Травмобезопастное покрытие площаки для воркаута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня//толщиной 20 см |  |  | 100 м3 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(400*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  | 138,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 4 215,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  | 214,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  | 13,66 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 17,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,6 |  | 16,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 4 367,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,72 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 522,03 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 472,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 361,92 |  |  |
| 98 | ФССЦ-02.2.05.04-1772 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 101,6 | 114,13 |  | 11 595,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400*0,2*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 595,61 |  |  |
| 99 | ФЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 554,92 |  | 1 021,97 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 667,91 |  | 1 467,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 557,20 |  | 222,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 6 050,14 |  | 2 420,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 302 |  | 120,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 48,23 |  | 19,292 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 12 272,97 |  | 4 909,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244,85 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 842,38 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 668,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 419,67 |  |  |
| 100 | ФЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 |  |  | 1000 м2 |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-400 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 120 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,84 | 8 | -143,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 42,07 | 8 | -134,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 15,88 | 8 | -50,82 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 8 | -144,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,3 | 8 | -16,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,36 | 8 | -4,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,91 |  | -422,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -194,31 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | -287,58 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | -260,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -970,07 |  |  |
| 101 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 |  |  | 48,96 | 725,69 |  | 35 529,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 529,78 |  |  |
| 102 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм |  |  | м2 |  |  | 440 | 14,06 |  | 6 186,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 186,40 |  |  |
| 103 | ФЕР27-07-010-01 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (без стоимости материала) |  |  | 100 м2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 223,83 |  | 895,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 34,17 |  | 136,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  | 24,12 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,61 |  | 102,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,52 |  | 2,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 258,00 |  | 1 032,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,44 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 1 048,16 |  |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 707,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 788,13 |  |  |
| Установка бортовых камней (бордюр резиновый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ФЕР27-07-010-01 применительно | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей//Установка резинового бордюра 1000х250х50 |  |  | 100 м2 |  |  | 0,0485 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1*0,05*97) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 223,83 |  | 10,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 34,17 |  | 1,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  | 0,29 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,61 |  | 1,242085 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,52 |  | 0,02522 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 258,00 |  | 12,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,15 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 12,71 |  |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 8,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,82 |  |  |
| 105 | ФССЦ-14.2.06.09-1010 | Связующее полиуретановое двухкомпонентное |  |  | кг |  |  | 12,83698 | 70,77 |  | 908,47 |  |  |
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,47 |  |  |
| 106 | ФССЦ-14.4.01.17-0004 | Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла |  |  | кг |  |  | 4,9373 | 59,76 |  | 295,05 |  |  |
|  |  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,05 |  |  |
| 107 | ТЦ_01.7.19.18_26_263214960631_12.04.2023_02 | Бордюр резиновый 1000х250х50 мм |  |  | шт |  |  | 97 | 1 000,00 |  | 5 954,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1200/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 954,57 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Площадка для воркаута : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 676,35 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 926,80 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 841,92 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,73 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 907,63 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 554,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 214,05 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 946,42 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,83 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 034,73 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,35 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 834,53 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 487,89 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 712,75 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,90 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 872,90 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 624,13 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,61 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,53 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 148,48 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 217,14 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 Площадка для воркаута |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 041,97 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 954,57 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 633,25 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 828,98 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 021,02 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 601,61 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 783,25 |  |  |
|  | 1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 065,65 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 116,23 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 125,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 492,71 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 910,35 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 575,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 337,59 |  |  |
|  | 1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 487,89 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 712,75 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,90 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 872,90 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 624,13 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,61 |  |  |
|  | 2 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 337,08 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 677 890,62 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |