# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта в составе «Реконструкция автомобильной дороги ул.Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в городе Югорске" разработан на основании договора №157.108.10 ПИР от 12 ноября 2010 года и задания на проектирование №82 от 22.09.2010г., выданного ДЖК и СК г.Югорска.

Объект находится в городском округе г. Югорск Ханты – Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрены мероприятия по реконструкции ул. Никольской на участке протяженностью 290,10м и обустройство территории.

Проектная документация разработана в соответствии с нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г;

- СНиП 12-01-2004 «Организация  строительства»;

- СНиП 12-03-2001   «Безопасность   труда    в    строительстве.   Часть 1.   Общие  требования»;

- СНиП 12-04-2002   «Безопасность  труда   в  строительстве. Часть 2. Строительное  производство»;

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- ППБ 01-03  «Правила  пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации»;

- ПБ 12-529 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.

Генподрядная  строительная  организация  определяется  по  результатам  тендера.

Сметная стоимость работ по демонтажу определилась в сумме  69212 руб. (в ценах 2001г).

2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ

Улица  Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) находится на территории муниципального образования "Город Югорск" в границах  красных линий застройки. Ширина улицы в красных линиях – 30м.

За начало трассы  автодороги по ул. Никольская (ПК0) принята точка, соответствующая точке примыкания к улице Арантурская. Конец трассы (ПК2+90,10) – точка примыкания к ул.Газовиков. Протяженность трассы составила 290,10м. Направление трассы с юго-запада на северо-восток.

Ширина земляного полотна-19,75м. Покрытие дорожной одежды выполнено: участок ПК0 – ПК2+75 – грунтовое, участок ПК2+75 – ПК2+90,10 - асфальтобетон на сборных железобетонных плитах. Ширина покрытия –7,0м. На дорожном покрытии наблюдается незначительная колейность, имеются выбоины, трещины глубиной 2-5см, в основном на стыках нижележащих плит. В целом состояние покрытия удовлетворительное. В соответствии с принятыми проектными решениями существующее покрытие подлежит разборке.

Возле ТЦ «Добрый» имеются тротуары, покрытие  которых находится в удовлетворительном состоянии. В соответствии с принятыми проектными решениями тротуары также подлежат демонтажу.

В соответствии с проектными решениями по переустройству газопровода, часть его, длиной 84 м, подлежит демонтажу.

В связи с изменением дислокации существующие дорожные знаки подлежат разборке.

Объемы по разборке и демонтажу конструкций приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| Дорожное покрытие |  |  | Тротуар |  |  | Бортовой камень, п.м | Дорожные знаки, шт. | Дорожные стойки, шт. | Газопровод,м | Опоры, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а/бетон, м3 | щебень, м3 | Плиты ПДН, шт./т | Плитка тротуарная, м3 | а/бетон, м3 | Плиты ПДН, шт./т |  |  |  |  |  |
| 22 | 45 | 37/155,4 | 12 | 5 | 8/33,6 | 179 | 7 | 5 | 64 | 7 |

Демонтаж существующих ВЛ 10кВ предусмотрен на ПК 0+86,3 и ПК 1+04,3.

Демонтаж существующих ВЛ 0,4кВ предусмотрен на следующих участках:

- ПК 0+07,1 – демонтаж выполняется с целью замены существующей опоры с одинарным кронштейном на опору с двойным кронштейном;

- ПК 1+04,3 – демонтаж необходим для выноса опоры из зоны реконструкции улицы.

Демонтаж и восстановление ВЛ 10кВ производится до начала работ по реконструкции ул. Никольская.

Демонтаж и переустройство ВЛ 0,4кВ производится одновременно с сооружением линий наружного освещения ул.Никольская.

Объемы работ по демонтажу ВЛ 10-0,4 кВ приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ###### Переустройство ВЛ 10 кВ |  |  |  |
| Демонтаж железобетонных изделий |  |  |  |
| Демонтаж опоры ж.б. одностоечной 10 кВ | шт. | 4 | 4,500 |
| Демонтаж проводов, металлических изделий |  |  |  |
| Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ по ровной трассе | оп. | 4 | 0,095 |
| Демонтаж траверс металлических ТМ10 (11,5 кг) | шт. | 4 | 0,046 |
| Демонтаж накладок металлических ОГ9 (2,5 кг) | шт. | 8 | 0,020 |
| Демонтаж электродов заземления 50х50х5 длиной 2,5 м | шт. /м | 8шт. /20м | 0,071 |
| Демонтаж шины заземления в траншее сталь 40х5 | м | 80 | 0,238 |
| Всего демонтаж проводов, металлических изделий | т |  | 0,470 |
| II. Наружное освещение |  |  |  |
| Демонтаж железобетонных изделий |  |  |  |
| Демонтаж опоры железобетонной одностоечной | шт. | 2 | 2,300 |
| Демонтаж проводов, металлических изделий |  |  |  |
| Демонтаж опоры металлической одностоечной ОГК-10(2) с подземной частью, одинарным кронштейном | шт. | 1 | 0,347 |
| Демонтаж металлического кронштейна типа на ж.б. опоре | шт. | 2 | 0,004 |
| Демонтаж шины заземления в траншее сталь 40х5 | п.м | 9 | 0,034 |
| Демонтаж электродов заземления длиной 2,5 м | шт./м | 3шт. /9м | 0,025 |
| Всего демонтаж проводов, металлических изделий | т |  | 0,410 |

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ,

СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В подготовительный период  выполняются  следующие  работы:

- ограждение  места  производства  работ  временным  ограждением;

- организация  площадок  для временного складирования в границах красных линий;

- устройство  временных  дорог  и  маршрутов  движения;

- в  пределах  опасных  зон  установка  знаков, предупреждающих  об опасности.

- обеспечение  строительной  площадки  противопожарным  водоснабжением  и  инвентарем, средствами  сигнализации.

Перед производством работ по демонтажу ВЛ 10-0,4 кВ эксплуатирующая организация (ООО «ЮТЭК-Югорск») должна выполнить отключение всех линий на участках от источников питания до конечных потребителей. Демонтаж ВЛ 10-0,4 кВ производится только при условии снятия напряжения на линиях.

Демонтаж участка газопровода осуществляется после отключения подачи газа, установки заглушек и продувки газопровода. Отключение производит эксплуатирующая организация – ОАО «Юграгаз».

4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ЛИКВИДИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОПАСНУЮ ЗОНУ

Работы производятся в светлое время суток, освещение площадки не требуется.

Выезд с площадки строительства осуществляется на ул. Газовиков  и ул. Арантурскую. Устройство временных проездов не требуется.

Обеспечение защиты зеленых насаждений в данном проекте не  рассматривается, так как  в зоне работ деревья отсутствуют.

На период демонтажа газопровода котлован необходимо оградить инвентарным ограждением.

В  пределах  опасных  зон  устанавливаются  знаки, предупреждающие  об опасности.

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

СНОСА (ДЕМОНТАЖА) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА СНОСА

Разборка дорожного и пешеходного покрытия

Перед демонтажем плит покрытия производится размоноличивание швов и монтажных отверстий. Стыковые скобы разрезают с помощью автогенной резки. Для демонтажа и последующей погрузки плит в автотранспорт применяют самоходные автомобильные краны типа КС-4561 грузоподъемностью не менее 5т с вылетом стрелы 6м. Кран должен быть оснащен траверсами, снабженными тросами или цепями с четырьмя крюками. Транспортировка плит осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью 12т.

Тротуарная плитка типа «Бехатон» разбирается вручную. Погрузка в автосамосвал производится автопогрузчиком.

Разборка щебеночного покрытия производится бульдозером.  Щебень сгребают в отвалы и затем экскаватором емк.0,65м3 грузят в автотранспорт.

Демонтаж газопровода

Работы по демонтажу газопровода проводятся специализированной организацией, имеющей допуск к газоопасным работам.  Эксплуатирующая организация должна быть письменно уведомлена не менее чем за 3 дня до начала работ. До начала производства работ специализированной строительной организации необходимо получить разрешение, которое выдается местной администрацией.

Работы допускается осуществлять только на основе утвержденного проекта производства работ. Все этапы выполнения работ должны производится под контролем эксплуатирующей организации.

Определение трассы газопровода производится эксплуатирующей организацией с уведомлением организаций, эксплуатирующих соседние подземные коммуникации. На трассе в натуре отмечаются контуры намечаемого к вскрытию котлована. До начала разработки котлована необходимо выполнить следующие мероприятия:

- места проведения работ оградить по всему периметру инвентарными щитами или металлической сеткой с обозначением организации, проводящей работы, и телефонами ответственного производителя работ;

- с наступлением темноты установить на ограждении на высоте 1,5м сигнальный красный свет, а место работ осветить.

Ширина участков ограждения при глубине котлована до 1,5м должна быть  3,5м. Длина ограждения устанавливается проектом производства работ.

Перед началом демонтажных работ проводят шурфование для установления местоположения газопровода с точностью до 0,25м.

При наличии в местах рытья котлована электрокабелей, кабелей связи и других подземных коммуникаций выемку грунта производят с предварительным извещением и в присутствии представителей организаций, их эксплуатирующих, с соблюдением мер, исключающих возможность повреждений. Кабели в пределах пересечений после вскрытия должны заключаться в защитные футляры из пластмассовых лотков, коробов или труб, подвешиваемых при необходимости к балке. При этом должны выполняться требования ГОСТ Р 12.3.048, СНиП 12-03, СНиП 12-04 и ПБ 12-529.

Вскрытие газопровода на расстоянии 0,5м от боковой поверхности и 0,5м от верха газопровода производится механизированным способом (экскаватор емк. 0,65м3). Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации.

Вскрытые участки газопровода полностью очищаются от земли. Расстояние в свету между нижней образующей трубы и дном котлована должно быть достаточным для проведения работ, но не менее 10см. Выемка нижних слоев грунта и очистка вскрытого газопровода должны проводиться ручным инструментом.

Отсечение демонтируемого участка от основной сети осуществляется после отключения подачи газа. Участок, подлежащий демонтажу, продувается трехкратным объемом воздуха.  Вырезка производится на отключенном и освобожденном от газа газопроводе с последующей приваркой заглушек. Для удобства демонтажа и транспортировки трубу разрезают на участки длиной 3-4м. Погрузка трубы в автотранспорт производится автокраном грузоподъемностью не менее 5т. Места утилизации стальных труб определяет ОАО «Юграгаз».

Разборка дорожных знаков и стоек

Разборка мелких конструкций (дорожные знаки) производится вручную поэлементно.

Демонтаж опор

Демонтаж всех ВЛ 0,4 и 10кВ должен производиться при условии снятия напряжения.

Перед производством работ по демонтажу ВЛИ 0,4кВ и ВЛ 10кВ силами эксплуатирующей организации (ОАО «ЮТЭК – Югорск») выполняется отключение всех линий на участках от источников питания до конечных потребителей.

В демонтажные работы по ВЛ 0,4-10 кВ включено:

Демонтаж (снятие) проводов с изоляторов при помощи автовышки;

Демонтаж одностоечных опор, который производится в следующей последовательности:

- при помощи автокрана надежно стропуется опора;

- после того, как опора надежно закреплена, производится окопка подземной части опоры.

- выдергивание опоры из грунта, разрушение опор на части, удобные для транспортировки.

-  откапывание подземных заземляющих устройств опор. (горизонтальных и вертикальных заземлителей).

- обратная засыпка траншей и котлованов с уплотнением пневмотрамбовками .

- погрузка и вывоз демонтированных элементов на полигон.

Для съема изоляторов, металлических изделий, проводов предусматривается

использование автовышки АГП-18.02.

Исходя из максимальной массы демонтируемых элементов, учёта их размерности, а также габаритов конструкций к демонтажу принимается автокран КС-3562А.

Строповку и подъём элементов следует производить с помощью подъёмных и захватных приспособлений, предусмотренных проектом производства работ. Элементы демонтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскручивания и вращения гибкими оттяжками.

Работы  по  разборке  и  разрушению  конструкций  должны  выполняться  в  строгом  соответствии  с  разработанными  ППР  и  технологическими  картами.

ППР на разборку конструкций должен  содержать методы  и  последовательность разборки элементов конструкций,  способы строповки демонтируемых элементов,  технические характеристики применяемых машин и  механизмов, установление опасных зон и применение при необходимости защитных ограждений, мероприятия  по  обеспечению  устойчивости  здания  и отдельных  его  частей  и  конструктивных  элементов.

При    разборке    необходимо   предотвратить    самопроизвольное   обрушение   или  падение    конструкций,   а   также    принять    меры    по    обеспечению    устойчивости  остающихся  конструкций.

При всех способах разборки сооружений должны быть приняты меры по уменьшению образования пыли. С этой целью при разборке и при сбрасывании, погрузке и перегрузке пылящие материалы необходимо увлажнять.

Отходы демонтажных работ автосамосвалами вывозятся на полигон ТБО. Погрузка в а/самосвалы производится экскаватором, автокраном или погрузчиком.

Движение   строительных   машин   и   автотранспорта   осуществляется   по  ул. Газовиков и по ул. Промышленная (ул. Арантурская).

6 ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ)

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ

СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В зоне демонтажа попадают кабель связи и водопровод.

В зоне демонтажа газопровод пересекает кабель связи, расстояние в свету - 0,3м. Для защиты кабеля предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка траншеи производится вручную;

- кабель в пределах пересечения после вскрытия должен быть заключен в защитный футляр;

- кабель связи устанавливается на временные опоры или подвешивается к балке;

Временные опоры обеспечивают неизменное положение и сохранность кабеля.

В зону разборки дорожного покрытия попадает водопровод, который находится на глубине 3,0м. Дополнительных мероприятий по его защите не требуется.

7 РЕШЕНИЯ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ДЕМОНТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Характеристика и объемы строительного мусора приведена в табл. 7.1.

Мусор вывозится автотранспортом с места производства работ на полигон ТБО на расстояние 10,0км.

Решение об утилизации отдельных материалов разборки принимается Заказчиком.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ СНОСА (ДЕМОНТАЖА) В ЗЕМЛЕ

КОНСТРУКЦИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

После завершения демонтажных работ конструкций в земле не остается.

9 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Общие положения

Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта разработан с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые обеспечивают охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе выполнения работ.

Охрана труда по демонтажу покрытий, дорожных знаков и опор

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и выполнением следующих организационно-технических мероприятий:

- максимальной механизацией и автоматизацией работ;

- обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты, которые должны быть сертифицированы;

- повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового обслуживания рабочих;

- правильной организацией труда и управления производством;

- приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями охраны труда.

Инженерно - технические работники, а также работники по списку должностей, один раз в год проходят проверку знаний охраны труда и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ.

Контроль над соблюдением охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) осуществляет инженер по технике безопасности, а также технические инспекторы отраслевых профсоюзов и специального государственного надзора.

Подрядчик подготавливает План организации работ по ОТ и ПБ, включающий в себя все этапы работ - от момента мобилизации до демобилизации. План ОТ и ПБ должен четко отражать политику и стандарты, применяемые на каждом этапе строительства.

В План ОТ и ПБ входят как минимум следующие разделы:

задачи, планирование;

- обязанности, ресурсы, стандарты и документация;

- организация работ по управлению рисками и факторами воздействия;

- реализация и контроль выполнения работ;

- проверки, анализ и осмотры.

Охрана труда по демонтажу газопровода

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности. Перед началом работ монтажная организация обязана с участием заказчика и субподрядных организаций разработать и утвердить эти мероприятия для участников строительства.

Этот проект согласовать со службами техники безопасности заинтересованных строительных организаций.

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкретном случае должны быть согласованы со всеми участниками строительства, службами техники безопасности, а также инспекцией Ростехнадзора.

К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:

- организация систематической проверки загазованности воздуха в местах производства работ;

- сосредоточение производства основных огневых (сварочных) работ на специально отведенных площадках, огражденных сплошным забором или переносными щитами;

- оснащение искрогасителями механизмов и оборудования с переносными двигателями внутреннего сгорания.

В пределах порученных участков работ назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда, в том числе:

- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);

- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);

- на производственных территориях (начальник участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);

- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.);

- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (мастер).

Подробно  вопросы  техники  безопасности, производственной  санитарии     и   пожарной  безопасности  прорабатываются   в  ППР  в  разделах,   регламентирующих   технологию    выполнения    различных    видов    работ,  при   этом   должно  быть  учтено  следующее:

- строительная   площадка   и   места   производства   работ   во   избежание   доступа посторонних     лиц    должны    быть    огорожены    временным    ограждением    согласно  ГОСТ 23407-78;

-опасные  зоны должны быть обозначены  хорошо  видимыми  предупредительными  знаками;

- для   противопожарных    мероприятий    должны    использоваться    имеющиеся  на строительной площадке средства;

- решения    по    технологии    выполнения    работ    должны    согласовываться    с  соответствующими  службами  города.

Перед началом работ необходимо провести  инструктаж работников о безопасных методах работы.

При производстве строительно-монтажных работ, связанных со значительным пылеобразованием (разборка и разрушение конструкций, транспортировка и разгрузка сыпучих материалов вручную и т.п.), необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и принимать срочные меры по нормализации состава воздуха в рабочей зоне.

Для защиты органов дыхания от известковой и асбестовой пыли используют респираторы. Для защиты глаз применяют защитные очки.

Индивидуальные средства защиты от шума: тампоны или вкладыши из стеклянного волокна (снижение уровня шума до 15…30 дБ), хлопковой ваты (снижение уровня шума до 15 дБ); заглушки из легкоплавной пластмассы; наушники, шлемофоны и противошумные каски.

При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током, применяют защитные средства в соответствии с правилами эксплуатации электроинструментов и машин.

9.2 Цели и задачи охраны труда

- исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых работ;

- обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР;

- выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья работников;

- постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда;

- предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат;

- предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения оборудования и собственности;

- постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по охране труда и здоровья работников.

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на работодателя.

Работодатель должен обеспечить применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

9.3 Требования безопасности при проведении работ повышенной опасности

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых в местах производства работ действуют или могут возникнуть, независимо от выполняемой работы, опасные производственные факторы.

На данном объекте к работам повышенной опасности относится  работа на высоте более 1,3м.

Проведение работ повышенной опасности разрешается только после оформления наряда-допуска.

Все работы следует производить в строгом соответствии с правилами охраны труда при непрерывном инженерно-техническом контроле.

Перед началом работ по демонтажу опор бригадир обязан убедиться в исправности подъемных и тяговых механизмов, такелажа и приспособлений. Присутствие на монтажной площадке посторонних лиц не допускается.

При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции.

Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска

и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте с росписью работников в наряде-допуске.

В каждой организации - подрядчика с учетом конкретных условий и особенностей технологии должен быть составлен и утвержден руководителем организации - Подрядчика (главным инженером, техническим директором и т.п.) свой перечень работ повышенной опасности.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ предусмотренных актом-допуском, несут руководители организации - Подрядчика и действующего предприятия. Руководитель действующего предприятия несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются:

- лица, выдающие наряд-допуск;

- ответственные руководители работ;

- ответственные исполнители работ.

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это приказом руководителя организации.

Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда. Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а так же за допуск исполнителей на место производства работ.

Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, мастера, бригадиры (звеньевые), прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, правил пожарной безопасности.

Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях: возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации; при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации; запрещение проведения работ контролирующими и надзорными органами.

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их появления и выдачи нового наряда-допуска.

Для выполнения работы на высоте необходимо предусмотреть наличие исправных ограждающих средств и защитных приспособлений. Работами на высоте, в соответствии с приказом Минздравмедпрома России №180/88 от 05.10.1995 г. и №180/90 от 14.03.1996 г., считаются все работы, которые выполняются на высоте 1,3 м от поверхности грунта или настила.

При выполнении демонтажных работ необходимо исключить допуск посторонних лиц в демонтажную зону. При работах на высоте все работники, находящиеся в этой зоне, должны быть обеспечены касками ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда строительство. Технические условия». Основными средствами предохранения работников от падения с высоты во время работы является его страховка предохранительными поясами ГОСТ Р12.4.184-95 «Пояса предохранительные. Общие технические требования». Предохранительный пояс следует применять в комплекте со страховочным устройством.

9.4 Погрузочно-разгрузочные работы

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами при выполнении демонтажных работ производитель работ обязан разработать ППР согласно РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ», в установленном действующим законодательством порядке согласовать, произвести экспертизу промышленной безопасности и зарегистрировать в территориальном органе Ростехнадзора «Проект производства работ кранами» (ППРК).

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством мастера, имеющего удостоверение на право производства работ и отвечающего за безопасное перемещение грузов грузоподъемными машинами. Запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам, не входящим в состав бригады.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к этой работе.

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, и иметь уклон не более 2-х градусов.

Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры подкладываются устойчивые подкладки, которые являются инвентарной принадлежностью крана. Не допускаются работы на грузоподъемном кране, если скорость ветра превышает допустимую величину, указанную в паспорте крана. Категорически запрещается устанавливать и работать на грузоподъемных кранах непосредственно под проводами линий электропередачи.

Для перемещающих или поднимающих грузы кранов граница опасной зоны определяется от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении в зависимости от высоты перемещаемого груза (согласно приложения Г СНиП 12-03-2001).

Стреловые самоходные краны должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора, и пройти техническое освидетельствование в соответствии с ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

На каждом кране должен быть ясно обозначен регистрационный номер, грузоподъёмность и дата следующего технического освидетельствования.

В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления должны подвергаться периодическому испытанию и осмотру лицом, на которое возложен надзор за безопасной работой машин и механизмов. Результаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и осмотра.

Установка, регистрация, испытание и техническое освидетельствование подъемно-транспортного оборудования и грузозахватных приспособлений должны быть выполнены в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными Госгортехнадзором СССР, и другой нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

Не допускаются работы на грузоподъемной машине (кран, перегружатель кранового типа) при скорости ветра, превышающей значение, указанное в паспорте машины, а также при снегопаде, тумане, дожде, снижающих видимость в пределах рабочей зоны.

Не допускаются работы на грузоподъемной машине, если температура окружающего воздуха ниже значения, указанного в паспорте машины.

Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при производстве погрузочно-разгрузочных работ должны быть в состоянии, исключающем их самопроизвольное перемещение.

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и др.) до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию.

Подъемно-транспортным оборудованием разрешается поднимать груз, масса которого вместе с грузозахватными приспособлениями не превышает допустимую грузоподъемность данного оборудования.

Строповку грузов следует производить в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденными Госгортехнадзором СССР.

Строповку крупногабаритных грузов (в данном случае – металлические гаражи) необходимо производить за специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения центра тяжести и массы груза.

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем.

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость грузов и правильность их строповки.

- 9.5 Порядок и условия производства работ  в электроустановках

Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску (далее - наряду). по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работающих.

При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ, КТП

- 9.6 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы;

-  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Ответственными за безопасное ведение работ являются:

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- ответственный руководитель работ;

- допускающий;

- производитель работ;

- наблюдающий;

- члены бригады.

- 9.7 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

- со снятием напряжения

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

1. Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.

2. На приводах ручного должны быть вывешены запрещающие плакаты.

3. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.

4. Установлены переносные заземления.

5. Вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.