Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по обследованию технического состояния здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, г.Югорск, ул. Садовая, д.1 «Б»

Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

-  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 19.04.2024.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 30.05.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.

Исполнитель несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка выполнения работ.

Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ.

При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Исполнитель обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, обеспечить содержание и уборку и прилегающей непосредственно к ней территории.

Выполнение работ осуществляется в условиях действующего Учреждения, время проведения работ согласовывается с руководителем Учреждения, с одновременным уведомлением Заказчика. Выполнение работ не препятствует и не создает неудобства в работе Учреждения. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренние положения и инструкции Учреждения, а также правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Исполнитель перед началом выполнения работ предоставляет Заказчику список сотрудников привлеченных к работам, с указанием паспортных данных.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации. Требования, связанные с недостатками технической документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ.

Задание

на выполнение работ по обследованию технического состояния здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проведения обследования | План мероприятий по устройству лифтового оборудования на объекте МБОУ «Средняя образовательная школа №5» в г.Югорске |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Полное наименование Заказчика | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 628260, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22 |
| 1.4.Вид и цель обследования | Цель обследования – оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объекта, а также определение возможности (не возможности) устройства лифтового оборудования к фасаду здания для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Функциональное назначение – предоставление услуг в сфере образования. Технико-экономические показатели: - количество этажей здания – 3; - высота этажа – 2,8 м; - общая площадь здания – 7831,2 м2; - площадь застройки – 3534,9 м2; - строительный объём здания – 30255 м3; - год постройки: корпус 1 (Лит.А) 1989 г.; корпус 2 (Лит.Б) 1998 г. - количество учащихся (мощность) – 1176 чел. |
| 1.6. Сведения об участке проведения работ | Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Садовая, д. 1«Б» Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7.Указания о выделении этапов, их состав | Не требуется |
| 1.8. Нормативные документы для проведения работ | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022); 2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» 3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 4. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» 5. Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г. 6. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| 1.9. Исходные данные для проведения работ | - Технический паспорт на здание (инв. №71:187:002:000005890) от 25.12.2007 г.; - Отчёт по обследованию строительных конструкций здания МБОУ «СОШ №5» в г.Югорске (2021 г.), разработанный ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» (шифр ПСС-213-21-ТО); - Проектная документация по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске», разработанная ООО «АКБ «Проект» (шифр 10-05-2022); - Акт осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (от 04.07.2023 г.) |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Не требуются: инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания |
| 2.2. Требования к составу и содержанию работ | 1. Обследование технического состояния здания должно проводиться в 3 этапа: - подготовка к проведению обследования; изучить и проанализировать имеющуюся техническую документацию - предварительное (визуальное) обследование; - детальное (инструментальное) обследование. 2. Произвести обмеры конструкций в объеме, необходимом для обследования. Измерить геометрические параметры здания, конструкций, их элементов и узлов. 3. Проверить соответствие строительных конструкций проектной и исполнительной документации. 4. Произвести фотофиксацию. 5. Произвести расчеты конструкций на основании данных полученных при инструментальном обследовании. Проанализировать и оценить техническое состояние несущих конструкций зданий (сооружений), включая грунтовое основание, провести на основании результатов обследования и поверочных расчетов. Оформить заключение с выводами и рекомендациями. |
| 2.3. Результат выполненных работ | 1. Результатом обследования будет являться экспертное заключение с указанием необходимых мер для приведения образовательного учреждения в соответствии с нормами СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также о возможности (не возможности) устройства лифтового оборудования к фасаду здания для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения с указанием оптимального места под его размещение. 2. В заключении должны быть отражены ответы на следующие вопросы: - затронет ли установка лифтового оборудования к фасаду здания изменение параметров объекта капитального строительства и его частей (площади, объёма); - потребуется ли замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства (наружные стены, фундаменты); - потребуется ли необходимость внесения изменений в инженерные сети и коммуникации (сети электроснабжения, приточная и вытяжная вентиляция, слаботочные системы). |
| 2.4. Охрана окружающей среды | Не выполнять работы, не предпринимать действия, ведущие к ухудшению состояния окружающей среды. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.2.Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для проведения работ по обследованию здания. |
| 3.3.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Не требуется |
| 3.4. Необходимость получения согласования от сторонних организаций | Не требуется |
| 3.5.Требования к оформлению и сдаче документации | 1. Отчет по результатам технического состояния здания должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 2. Результаты обследования технического состояния здания в виде соответствующих заключений должны содержать достаточные данные для принятия обосновывающего решения по реализации целей проведения обследования. 3. Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику Отчёт по результатам технического состояния здания документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате PDF в 1 экземпляре и в редактируемом формате в 1 экземпляре 1CD-диск или USB flashdrive. |
| 3.6. Необходимость проведения госэкспертизы и иных экспертиз | Не требуется |
| 3.7. Сроки выполнения работ | с даты заключения муниципального контракта до 19.04.2024. |
| 3.8. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения обследования скважин. |
| 3.9. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения работ | Подрядчик согласовывает проводимые работы с Муниципальным заказчиком. |