Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Плиты пенополистирольные | Плиты пенополистирольные марки ППС М35. Плиты должны иметь правильную геометрическую форму. Отклонение от плоскостности наибольших граней плиты не должно быть более 3 мм на 500 мм длины грани. На поверхности плит не должны быть выпуклости или впадины длиной более 50 мм, шириной более 3 мм и высотой (глубиной) более 3 мм (неизменяемые значения). Размеры: - длина не менее 500 мм;. - ширина не менее 500 мм;. - толщина не менее 10 мм. # В соответствии с ГОСТ 15588-2014. |
| 2 | # Фанера | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая для внутреннего применения. Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 2 мм на 1 м длины кромки листа. Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1 м длины листа. Длина листов фанеры 1200 мм или 1220 мм или 1250 мм. Номинальная толщина фанеры не менее 12 мм. Слойность фанеры, не менее 9 мм. # В соответствии с ГОСТ 3916.1-2018 |
| 3 | # Труба | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали наружный диаметр 273 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 7 мм. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 4 | Труба | # Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали наружный диаметр 32 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 2,5 мм. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 5 | Труба | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали наружный диаметр 108 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 4 мм. Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 6 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. В соответствии с ГОСТ 3634-99 |
| 7 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В7,5. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (значение неизменяемое). В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |
| 8 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В25. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (значение неизменяемое). В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |
| 9 | Песок | Песок для строительных работ, средний, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне свыше 2,0 до 2,5 (значение неизменяемое). В соответствии с ГОСТ 8736-2014 |
| 10 | Щебень | Щебень из плотных горных пород для строительных работ с характеристиками: Фракция в диапазоне свыше 20 мм до 40 мм (значение неизменяемое). Марка по дробимости не ниже 800. В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 11 | Щебень | # Щебень из плотных горных пород для строительных работ с характеристиками: Фракция в диапазоне 10 мм - 20 мм (значение неизменяемое). Марка по дробимости не ниже 400. В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 12 | Плита тротуарная | Плита тротуарная фигурная "Газонная решётка": цвет серый толщина не менее 90 мм, размер не менее 600х400х100 мм. # В соответствии с ГОСТ 17608-2017 |
| 13 | Плита тротуарная | Плита тротуарная: "БРУСЧАТКА", размер не менее 199х99х80 мм, на сером цементе цвет черная и белая. # В соответствии с ГОСТ 17608-2017 |
| 14 | Плита тротуарная | Плитка тротуарная: "БРУСЧАТКА", размер не менее 199х99х80 мм, на белом цементе цвет белый. # В соответствии с ГОСТ 17608-2017 |
| 15 | Плита тротуарная | Плитка тротуарная: "БРУСЧАТКА", размер не менее 199х99х80 мм, цвет светло-серый. # В соответствии с ГОСТ 17608-2017 |
| 16 | Камни бортовые | Камни бортовые прямые рядовые длиной 1000 мм высотой 200 мм и шириной 80 мм (неизменяемые значения). Камни должны быть прочными и трещиностойкими. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. В соответствии с ГОСТ 6665-91 |
| 17 | Камни бортовые | Камни бортовые прямые рядовые длиной 1000 мм высотой 300 мм и шириной 150 мм (неизменяемые значения). Камни должны быть прочными и трещиностойкими. Верхние, нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. В соответствии с ГОСТ 6665-91 |
| 18 | Галька | Галька цвет темный, фракция в диапазоне 15-35 мм (неизменяемое значение). |
| 19 | Приствольная решетка | Приствольная решетка "Алегра квадратная" размер не менее 1,5х1,5 м. |
| 20 | Кабель | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (неизменяемые значения). Номинальная толщина изоляции не более 0,6 мм. # В соответствии с ГОСТ 16442-80 |
| 21 | Светильник | Светильник уличный «Стрит-73» или эквивалент с характеристиками: парковый светильник выполнен из стали и пластикового плафона, высотой не более 1000 мм, диаметром не менее 102 мм. Степень защиты не менее IP65. Мощность лампы не менее 65 Вт. Светильник выполнен из стали и пластикового плафона. |
| 22 | Анкерная закладная | Анкерная закладная с характеристиками: конструкция длиной не менее 270 мм, шпилька не менее 8 мм. |
| 23 | Фонарь уличный | Фонарь уличный «Стрит-73» или эквивалент с характеристиками: высота не менее 3000 мм, светящаяся часть не менее 1000 мм, диаметр не менее 114 мм, цоколь должен быть LED 45 W. Материал: сталь, пластик антивандальный. |
| 24 | Светильник | Светильник ландшафтный для подсветки кустарников и деревьев с характеристиками: форма плафона – цилиндр, цвет плафонов прозрачный, материал плафонов стекло, тип лампы – светодиодная, цоколь LED 5 W. Площадь освещения не менее 2,5 м2. Степень защиты не менее IP54. Цветовая температура не менее 3000 К. |
| 25 | Светильник | Светильник подводный для подсветки фонтана и ступеней амфитеатра марки СДП-19. Цоколь LED 6х3 W, угол свечения 40 градусов (неизменяемые значения). Материал должен быть нержавеющая сталь. Степень защиты не менее IP68. |
| 26 | Светильник | Светильник для подсветки постамента «Novotech Armin 357190» или эквивалент с характеристиками: цоколь 24 W, цветовая температура не менее 4000 К, цвет черный. Степень защиты не менее IP65. Материал должен быть: алюминиевый корпус, рассеиватель из закаленного стекла, алюминиевый рефлектор. |
| 27 | Светильник | Светильник для подсветки досок памяти «Novotech Armin 357191» или эквивалент с характеристиками: цоколь 10 W, цветовая температура не менее 4000 К, цвет черный. Степень защиты не менее IP54. Материал должен быть: алюминиевый корпус, рассеиватель из закаленного стекла, алюминиевый рефлектор. |
| 28 | Термокожух | Термокожух «HAY-METRO 230» или эквивалент с характеристиками: термокожух с нагревателем не менее АС220V и козырьком со степенью защиты не менее IP67. Внешние габариты не менее 405х150х130 м. В комплекте должны быть кронштейн с кабельным каналом. |
| 29 | Видеокамера | Видеокамера Optimus IP-P123.0(CS)D или эквивалент с характеристиками: Габариты (мм): не менее 153x61x70 Масса (кг): не менее 0.50 Чувствительный элемент 1/2.8" 3 Мп, Sony CMOS IMX123 Starvis Объектив Тип крепления CS Чувствительность 0.005 Лк F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) Количество пикселей не менее 2048х1536 Скорость затвора 1/20000 - 1/5 Автодиафрагма Поддерживает Режим день/ночь Да, встроенный ИК-фильтр Форматы сжатия Н.264/H.265 Скорость отображения До 30fps (2048х1536/2304х1296/1920х1080/1280*960/1280*720 Потоковое видео До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью Скорость передачи VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит включительно |
| 30 | Кабель | Кабель связи FTP (экранированная витая пара, материал экрана алюминиевая фольга) 4 пары, категории 5e, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди, диаметром 0,51мм (24AWG), заключенных в ПЭ оболочку (неизменяемые значения). # В соответствии с ГОСТ Р 54429-2011 |
| 31 | Труба | Труба гибкая гофрированная легкая из самозатухающего ПВХ, степень защиты не менее IP55, с зондом, диаметром не менее 50 мм. # В соответствии с ГОСТ Р 53313-2009 |
| 32 | Плита | Плита гранит «TAN BROWN» или эквивалент с характеристиками: обработка термообработка; длина 600 мм; ширина 300 мм; толщина 18 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 9480-2012 |
| 33 | Плита | Плита гранит «Мансуровский» полированный из природного камня, толщиной 20 мм (неизменяемое значение). Тыльная сторона плиты должна быть чистой, без следов загрязняющих пятен, металлической пыли и ржавчины. В соответствии с ГОСТ 9480-2012 |
| 34 | Плита | Плита гранит «Мансуровский» термообработанный из природного камня, толщиной 30 мм (неизменяемое значение). Тыльная сторона плиты должна быть чистой, без следов загрязняющих пятен, металлической пыли и ржавчины. В соответствии с ГОСТ 9480-2012 |
| 35 | Плита | Плита гранит «Мансуровский» пиленный из природного камня, толщиной 20 мм (неизменяемое значение). Тыльная сторона плиты должна быть чистой, без следов загрязняющих пятен, металлической пыли и ржавчины. В соответствии с ГОСТ 9480-2012 |
| 36 | Плита | Гранит «Дымовский» из природного камня полированный, толщиной 20 мм (неизменяемое значение). Тыльная сторона плиты должна быть чистой, без следов загрязняющих пятен, металлической пыли и ржавчины. В соответствии с ГОСТ 9480-2012 |
| 37 | Плита | Плита гранит «Дымовский» из природного камня полированный размером 120х60х10мм (неизменяемое значение). Тыльная сторона плиты должна быть чистой, без следов загрязняющих пятен, металлической пыли и ржавчины. В соответствии с ГОСТ 9480-2012 |
| 38 | Фибра | Фибра полипропиленовая армирующая «INDEX COLLOSEAL» или эквивалент с характеристиками: фибра полипропиленовая с армирующими добавками из синтетических полимерных волокон длиной не менее 12 мм. # В соответствии с ГОСТ 14613-83 |
| 39 | Грунтовка | Грунтовка «БИРС ПП» или эквивалент с характеристиками: водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии, не содержит растворителей, взрывопожаробезопасна и нетоксична. Основа акрилат. Плотность в диапазоне 0,96-1,1 г/см3. Консистенция текучая жидкость. Цвет грунтовки молочно-белый Температура применения в диапазоне +5ºС ÷ +35ºС. Время высыхания не более 1 часа. # В соответствии с ГОСТ Р 52020-2003 |
| 40 | Гидроизоляция | Двухкомпонентная гидроизоляция «OSMOLASTIK АВ» или эквивалент с характеристиками: двухкомпонентное эластопластичное гидроизолирующее покрытие. Состав: компонент А - порошкообразная смесь, содержащая влагозащитные связывающие составы и отборные инертные наполнители; компонент В - водная дисперсия акриловых полимеров. Расход при толщине покрытия 1 мм не более 1,5 кг/м2. # В соответствии с ГОСТ Р 52020-2003 |
| 41 | Грунтовка | Грунтовка адгезионная «КНАУФ-Бетоконтакт» или эквивалент с характеристиками: грунтовка предназначена для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований. Расход не более 0,23 кг/м2, время высыхания не более 12 часов. # В соответствии с ГОСТ Р 52020-2003 |
| 42 | Отвод | Отвод с углом 90 град. из стали на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм (неизменяемые значения), толщиной стенки не менее 6 мм. В соответствии с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 43 | Фланцы | Фланцы из коррозионно-стойкой стали на условное давление: Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 33259-2015 |
| 44 | Труба | Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали наружным диаметром не менее 89 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм. В соответствии с ГОСТ 9941-81 |
| 45 | Труба | Труба бесшовная холоднодеформированная из коррозионностойкой стали наружным диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм. В соответствии с ГОСТ 9941-81 |
| 46 | Кран | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали давлением не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной не менее 200 мм, условным диаметром не менее 65 мм. # В соответствии с ГОСТ 21345-2005 |
| 47 | Кран | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали давлением не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной не менее 210 мм, условным диаметром не менее 80 мм. # В соответствии с ГОСТ 21345-2005 |
| 48 | Статический водопад с динамической подсветкой | В комплект статического водопада с динамической подсветкой входят следующие материалы: - Донный слив круглый, со съемной крышкой Ø160 2"(внутр.), плёнка - Блок распределения для донного слива, материал нержавеющая сталь Ф 63 мм - Форсунка донная Ø120 (наружная 2") - Блок распределения для форсунки донной Ф 75 мм - Ультрафиолетовая установка (2*55W, 28m3/h, 130m3) - Система дозирующих насосов PH/RX+Free Cl 5л/ч - Фильтр диатомитовый 27 m3/ч - Сепаратор фильтра диатомитов подкл 2 - Прожектор галогеновый 300 Вт - Лампа LED GAS PAR56-360 LED SMD RGB - Трансформатор 600 Вт/12 В - Шкаф с автоматикой насосов - Шкаф управления водоподготовкой - Переливная емкость 2 м3 - Трубная обвязка из нержавеющей стали (значения по позициям являются неизменными). Насос Hayward HCP5033E124 или эквавалент с характеристиками: не менее (380В, 27 м³/час, 3HP). В соответствии с СП 73.13330.2012, СП 41-105-2002, СП 40-102-2002 |
| 49 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-400 (неизменяемое значение), номинальным диаметром не менее 6 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 50 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-400 (неизменяемое значение), номинальным диаметром не менее 8 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 51 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-400 (неизменяемое значение), номинальным диаметром не менее 10 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 52 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-400 (неизменяемое значение), номинальным диаметром не менее 12 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 53 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-400 (неизменяемое значение), номинальным диаметром не менее 16 мм не более 18 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 54 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-240(неизменяемое значение), номинальным диаметром не менее 6 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 55 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-240(неизменяемое значение), номинальным диаметром не менее 8 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 56 | Труба | Труба полимерная с профилированной стенкой, гофрированная для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" диаметром не менее 63 мм. # В соответствии с ГОСТ Р 54867-2011 |
| 57 | Труба | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали с наружный диаметр не менее 32 мм, толщина стенки не менее 3 мм. В соответствии с ГОСТ 10704-91 |
| 58 | Кабель | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил не менее 3-х и сечением не менее 6 мм2. В соответствии с ГОСТ 16442-80 |
| 59 | Кабель | Кабель до 35 кВ (неизменяемое значение) в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля не более 2 кг. В соответствии с ГОСТ 15845-80 |
| 60 | Счетчик | Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-20, крыльчатый, одноструйный, присоединение резьбовое. Монтажная длина не менее 130 мм. Диапазон расхода от 0,05 до 5 м3/час включительно. Габариты не менее ДхВхШ 150х90х90 мм. В соответствии с ГОСТ 6019-83 |
| 61 | Кран шаровый | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX или эквивалент с характеристиками: полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), условным проходом не менее 15 мм, присоединение 1/2"х1/2". # В соответствии с ГОСТ 9702-87 (СТ СЭВ 4365-83) |
| 62 | Кран шаровый | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX или эквивалент с характеристиками: полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), условным проходом не менее 20 мм, присоединение 3/4"х3/4". # В соответствии с ГОСТ 9702-87 (СТ СЭВ 4365-83) |
| 63 | Неразъемное соединение | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» используется для неразъемного соединения металлических и полиэтиленовых труб. SDR 11 32x32 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 3262-75 |
| 64 | Труба | Труба напорная из полиэтилена для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения: ПЭ100 SDR13,6, средним наружным номинальным диаметром не менее 32 мм, толщиной стенки не менее 2,4 мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001 |
| 65 | Выключатель | Выключатель автоматический марки ВА47-100 предназначен для защиты цепей с активной и индуктивной нагрузкой с низким импульсным током. Номинальное напряжение корпуса 230В /400В (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 |
| 66 | Опора | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК- 6. В соответствии с ГОСТ 32947-2014 |
| 67 | Кабель | Кабель Optimus или эквивалент с характеристиками: FTP-5е 4х2х0.51 Cu (outdoor) с тросом длиной не менее 305 м. Соответствует международному стандарту ISO/IEC 11801. 1. |
| 68 | Проволока сварочная | Проволока сварочная. Номинальный диаметр должен быть не менее 4 мм. В соответствии с ГОСТ 2246-70 |
| 69 | Фасадные перфорированные металлокасеты | Фасадные перфорированные металлокасеты марка панели BDX с характеристиками: длина не менее 1200 мм и не более 6000 мм; ширина не менее 1220 мм и не более 1500 мм; толщина не менее 4 мм; толщина алюминиевого слоя не менее 0,4 мм |
| 70 | Раствор | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3 Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные. Тип: тяжелый или лёгкий. В соответствии с ГОСТ 28013-98 |
| 71 | Клей | Клей плиточный « Knauf Флекс» или эквивалент с характеристиками: сухая смесь на основе цементного вяжущего со специальными добавками. Расход в диапазоне 2,2 – 3,7 кг/м² включительно. Рабочая температура диапазон от +5°С до +25°С. |
| 72 | Торф | Торфяной питательный субстрат (далее торф) должен представлять собой питательную смесь на основе верхового торфа низкой степени разложения, нейтрализованного известняковой (доломитовой) мукой. Торф должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50611-93. Торф не должен иметь запах, не должен быть с плесенью, с признаками саморазогревания, с болезнетворными микроорганизмами, с семенами сорных растений. |
| 73 | Газон | Газон готовый элитный, двухлетний, в рулонах размером не менее 0,4х2 метра, вес диапазон 15-20 килограмм. Состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 |
| 74 | Урна | Урна "Город" с перфорацией с характеристиками: ширина не менее 400 мм; высота не менее 780 мм; глубина не менее 260 мм; объем бака не менее 29 литров. Крепление должно быть анкерное. |
| 75 | Пергола | Пергола "Мечта" с характеристиками: материал металл с порошковым покрытием; древесина сосна. Размеры: длина не менее 3000 мм, ширина не менее 2400 мм, высота не менее 2500 мм. Крепление: бетонирование. |
| 76 | Скамья | Скамья «Сигма» древесина – лиственница, размеры не менее 2000х600х800 мм. |
| 77 | Скамья | Скамья «Канто» древесина – лиственница, размеры не менее 1960х450х450мм. |