Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по обследованию водозаборных скважин в городе Югорске

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Северный и Южный периметры СКВ - в 5 км от города Югорска по направлению в ПГТ. Агириш.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало: 28.11.2022, но не ранее даты заключения контракта;

- окончание: 15.12.2022.

Срок исполнения контракта: с 28.11.2022 не ранее даты заключения контракта по 30.01.2023.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, согласование с заинтересованными ведомствами и организациями, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Исполнителя, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания на выполнение работ по обследованию водозаборных скважин в городе Югорске, согласно действующим нормативным документам и несет ответственность за отступление от них.

Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проведения обследования | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 №3006 |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Полное наименование Заказчика | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 628260, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22 |
| 1.4.Вид и цель обследования | Обследование (экспертиза) водозаборных скважин - проводиться для восстановления или уточнения технических характеристик скважин, требующихся для оценки возможности дальнейшей эксплуатации, необходимости и степени сложности ремонта или реконструкции, либо необходимости ликвидации. |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Функциональное назначение – бесперебойное обеспечение потребителей качественной питьевой водой. Общее количество скважин – 26 шт. (скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Ориентировочная глубина скважин составляет от 46 до 56 метров. |
| 1.6. Сведения об участке проведения работ | Месторасположение объекта: Северный и Южный периметры СКВ - в 5 км от города Югорска (ХМАО-Югра) по направлению в ПГТ. Агириш Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7.Указания о выделении этапов, их состав | 1 этап – Проведение геофизических исследований в водозаборных скважинах 2 этап – Бурение разведочной скважины глубиной 120 метров и проведение геофизических исследований в ней |
| 1.8. Нормативные документы для проведения работ | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022); 2. МДК 3-02.2001. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168); 3. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 01.04.2022) «О недрах»; 4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды»; 5. Приказ Минприроды РФ от 27.10.2010 № 463 (ред. от 15.07.2011) «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2010 № 19018); 6. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 01.12.2021) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 7. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обеспечении единства измерений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021); 8. Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 (ред. от 18.04.2014) «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»; 9. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80); 10. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022). |
| 1.9. Исходные данные для проведения работ | - Технические паспорта на скважины Сбор недостающих исходных данных подрядная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Не требуется |
| 2.2. Требования к составу и содержанию работ | Обследование водозаборных скважин должно соответствовать составу и объёмам действующим нормативным правовым актам, стандартам, санитарным правилам и нормам по качеству воды, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра в области геологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод, лицензирования пользования недрами. Обследование технического состояния водозаборных скважин в количестве 26 штук. Проведение физических исследований в скважинах (ПС, КС, ГК, термометрия) телеинспекция. Бурение разведочной скважины (картировочного ствола) глубиной до 120 метров и выполнение геофизических исследований в скважине. Проведение иных исследований, необходимых для получения полной и достоверной информации о техническом состоянии скважин, определяет Подрядчик самостоятельно по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
| 2.3. Результат выполненных работ | 1. Каротажные диаграммы; 2. Заключения о проведении геофизических исследований; 3. Заключения на основании телеинспекции водозаборных скважин; 4. Заключения о техническом состоянии водозаборных скважин; 5. Определение фактических параметров водозаборных скважин; 6. Акт на бурение разведочной скважины. Каротажная диаграмма. Заключение с литологической разбивкой и описанием пород. |
| 2.4. Охрана окружающей среды | Не выполнять работы, не предпринимать действия, ведущие к ухудшению состояния окружающей среды. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.2.Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для проведения работ по обследованию водозаборных скважин. |
| 3.3.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Не требуется |
| 3.4. Необходимость получения согласования от сторонних организаций | Фактические параметры водозаборных скважин и иные параметры согласовать с МУП «Югорскэнергогаз» |
| 3.5.Требования к оформлению и сдаче документации | Подрядная организация предоставляет Муниципальному заказчику исполнительную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате PDF в 1 экземпляре и в редактируемом формате в 1 экземпляре. |
| 3.6. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Не требуется |
| 3.7. Сроки выполнения работ | - начало: 28.11.2022, но не ранее даты заключения контракта; - окончание: 15.12.2022. |
| 3.8. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения обследования скважин. |
| 3.9. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения работ | Подрядчик согласовывает проводимые работы с Муниципальным заказчиком. |