Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке дороги по ул. Кооперативная

щебеночно-песчаной смесью в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Кооперативная.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| сметная стоимость ___________34,49 тыс. рублей в ценах 2001 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке дороги по ул. Кооперативная щебеночно-песчаной смесью в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в т.ч: строительных работ ___________________ 28,74    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 55,32    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________26,90    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка дороги ЩПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=760 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 81,36 |  | 61,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 11,34 |  | 8,62 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,84 |  | 0,6384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 81,36 |  | 61,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,62 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,76 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 3,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73,12 |  |  |
| 2 | ФЕР27-04-003-05 Применительно | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=760 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,43 |  | 192,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 3 606,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,30 |  | 200,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 61,00 |  | 46,36 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 29,71 |  | 22,5796 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,97 |  | 15,9372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 3 845,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 392,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 581,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 526,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 952,87 |  |  |
| 3 | ФССЦ-02.2.04.04-0006 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм | м3 |  |  | 136,8 | 157,78 |  | 21 584,30 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=760*0,15*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 21 584,30 |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-047-01 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=124 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 225,19 |  | 279,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 032,09 |  | 1 279,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 107,14 |  | 132,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,4 |  | 32,736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,33 |  | 10,3292 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 257,28 |  | 1 559,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 412,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 383,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 189,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 131,83 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 27 050,56 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 471,85 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 4 948,05 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 341,58 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 21 630,66 |  |  |
|  | ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 28 742,12 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 471,85 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 4 948,05 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 341,58 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 21 630,66 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 972,23 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 719,33 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 813,43 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 972,23 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 719,33 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 5 748,42 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 34 490,54 |  |  |