Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Семейная (от ул. Ермака до ул. Сахарова); ул. Комсомольская (от ул. Ермака до ул. Сахарова);                               ул. Первопроходцев (от ул. Ермака до ул. Сахарова); ул. Ермака (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев); Проезд №1 (от ул. Вишневая до ул. Добрая); ул. Комсомольская (от Проезда №1 до Проезда №3); ул. Семейная (от Проезда №1 до Проезда №3).

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 08.11.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| сметная стоимость ___________216,92 тыс. рублей в ценах 2001 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в т.ч: строительных работ ___________________ 180,77   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 24,33     чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________154,17   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ул. Семейная (от ул. Ермака до ул. Сахарова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(250*8*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 43,06 |  | 43,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 791,08 |  | 1 791,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 216,00 |  | 216,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 3,25 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,52 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 837,39 |  | 1 837,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 259,06 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 240,93 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 119,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 197,49 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 1400 | 1 | 1400 | 4,80 |  | 6 720,00 |  |  |
|  |  | Объем=250*8*0,5*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 720,00 |  |  |
| 3 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ | м3 | 1000 | 1 | 1000 | 291,67 |  | 19 774,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 774,24 |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(250*8*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 972,56 |  | 972,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 166,05 |  | 166,05 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 12,3 |  | 12,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 972,56 |  | 972,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 166,05 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 154,43 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 76,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 203,37 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 ул. Семейная (от ул. Ермака до ул. Сахарова) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 29 304,19 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 43,06 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 9 483,64 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 382,05 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 19 777,49 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 29 895,10 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 43,06 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 9 483,64 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 382,05 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 19 777,49 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 395,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 195,55 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 425,11 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 395,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 195,55 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 ул. Семейная (от ул. Ермака до ул. Сахарова) |  |  |  |  |  |  | 29 895,10 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 19 774,24 |  |  |
| Раздел 2. ул. Комсомольская (от ул. Ермака до ул. Сахарова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,75 | 1 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(250*6*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 43,06 |  | 32,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 791,08 |  | 1 343,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 216,00 |  | 162,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 2,44 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,52 |  | 4,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 16 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 837,39 |  | 1 378,05 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 194,30 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 180,70 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 89,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 648,13 |  |  |
| 6 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 1050 | 1 | 1050 | 4,80 |  | 5 040,00 |  |  |
|  |  | Объем=250*6*0,5*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 040,00 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ | м3 | 750 | 1 | 750 | 291,67 |  | 14 830,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 830,68 |  |  |
| 8 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,75 | 1 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(250*6*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 972,56 |  | 729,42 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 166,05 |  | 124,54 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 12,3 |  | 9,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 972,56 |  | 729,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 124,54 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 115,82 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 57,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 902,53 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 ул. Комсомольская (от ул. Ермака до ул. Сахарова) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 21 978,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 32,30 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 7 112,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 286,54 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 14 833,12 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 22 421,34 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 32,30 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 7 112,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 286,54 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 14 833,12 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 296,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 146,67 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 318,84 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 296,52 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 146,67 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 ул. Комсомольская (от ул. Ермака до ул. Сахарова) |  |  |  |  |  |  | 22 421,34 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 14 830,68 |  |  |
| Раздел 3. ул. Первопроходцев (от ул. Ермака до ул. Сахарова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(250*6*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 43,06 |  | 19,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 791,08 |  | 805,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 216,00 |  | 97,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 1,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,52 |  | 2,484 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 16 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 837,39 |  | 826,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 116,58 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 108,42 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 53,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 988,88 |  |  |
| 10 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 630 | 1 | 630 | 4,80 |  | 3 024,00 |  |  |
|  |  | Объем=250*6*0,3*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 024,00 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ | м3 | 750 | 1 | 750 | 291,67 |  | 14 830,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 830,68 |  |  |
| 12 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,75 | 1 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(250*6*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 972,56 |  | 729,42 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 166,05 |  | 124,54 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 12,3 |  | 9,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 972,56 |  | 729,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 124,54 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 115,82 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 57,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 902,53 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 ул. Первопроходцев (от ул. Ермака до ул. Сахарова) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 19 410,93 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 19,38 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 4 559,41 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 221,74 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 14 832,14 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 19 746,09 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 19,38 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 4 559,41 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 221,74 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 14 832,14 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 224,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 110,92 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 241,12 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 224,24 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 110,92 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 ул. Первопроходцев (от ул. Ермака до ул. Сахарова) |  |  |  |  |  |  | 19 746,09 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 14 830,68 |  |  |
| Раздел 4. ул. Ермака (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,432 | 1 | 0,432 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(240*6*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 43,06 |  | 18,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 791,08 |  | 773,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 216,00 |  | 93,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 1,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,52 |  | 2,38464 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 16 |  | 6,912 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 837,39 |  | 793,75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 111,91 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 104,08 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 51,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 949,31 |  |  |
| 14 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 604,8 | 1 | 604,8 | 4,80 |  | 2 903,04 |  |  |
|  |  | Объем=240*6*0,3*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 903,04 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ | м3 | 720 | 1 | 720 | 291,67 |  | 14 237,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 237,45 |  |  |
| 16 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(240*6*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 972,56 |  | 700,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 166,05 |  | 119,56 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 12,3 |  | 8,856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 972,56 |  | 700,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,56 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 111,19 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 55,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 866,43 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 ул. Ермака (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 18 634,48 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 18,60 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 4 377,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 212,87 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 14 238,85 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 18 956,23 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 18,60 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 4 377,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 212,87 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 14 238,85 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 215,27 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 106,48 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 231,47 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 215,27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 106,48 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 ул. Ермака (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев) |  |  |  |  |  |  | 18 956,23 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 14 237,45 |  |  |
| Раздел 5. Проезд №1 (от ул. Вишневая до ул. Добрая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,216 | 1 | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(120*6*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 43,06 |  | 9,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 791,08 |  | 386,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 216,00 |  | 46,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,70 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,52 |  | 1,19232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 16 |  | 3,456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 837,39 |  | 396,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,96 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 52,04 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 25,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 474,65 |  |  |
| 18 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 302,4 | 1 | 302,4 | 4,80 |  | 1 451,52 |  |  |
|  |  | Объем=120*6*0,3*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 451,52 |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ | м3 | 360 | 1 | 360 | 291,67 |  | 7 118,73 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 118,73 |  |  |
| 20 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,36 | 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(120*6*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 972,56 |  | 350,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 166,05 |  | 59,78 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 12,3 |  | 4,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 972,56 |  | 350,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59,78 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 55,60 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 27,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 433,22 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Проезд №1 (от ул. Вишневая до ул. Добрая) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 9 317,24 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 9,30 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 2 188,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 106,44 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 7 119,43 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 9 478,12 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 9,30 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 2 188,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 106,44 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 7 119,43 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 107,64 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 53,24 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 115,74 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 107,64 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 53,24 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Проезд №1 (от ул. Вишневая до ул. Добрая) |  |  |  |  |  |  | 9 478,12 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 7 118,73 |  |  |
| Раздел 6. ул. Комсомольская (от Проезда №1 до Проезда №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1,56 | 1 | 1,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(520*6*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 43,06 |  | 67,17 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 791,08 |  | 2 794,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 216,00 |  | 336,96 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 5,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,52 |  | 8,6112 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 16 |  | 24,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 837,39 |  | 2 866,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 404,13 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 375,84 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 185,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 428,06 |  |  |
| 22 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 2184 | 1 | 2184 | 4,80 |  | 10 483,20 |  |  |
|  |  | Объем=520*6*0,5*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 483,20 |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ | м3 | 1560 | 1 | 1560 | 291,67 |  | 30 847,81 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30 847,81 |  |  |
| 24 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 1,56 | 1 | 1,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(520*6*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 972,56 |  | 1 517,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 166,05 |  | 259,04 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 12,3 |  | 19,188 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 972,56 |  | 1 517,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 259,04 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 240,91 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 119,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 877,26 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 ул. Комсомольская (от Проезда №1 до Проезда №3) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 45 714,52 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 67,17 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 14 794,47 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 596,00 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 30 852,88 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 46 636,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 67,17 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 14 794,47 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 596,00 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 30 852,88 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 616,75 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 305,06 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 663,17 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 616,75 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 305,06 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 ул. Комсомольская (от Проезда №1 до Проезда №3) |  |  |  |  |  |  | 46 636,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 30 847,81 |  |  |
| Раздел 7. Ул. Семейная (от Проезда №1 до Проезда №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(400*8) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 18,19 |  | 58,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,11 |  | 9,95 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,23 |  | 0,736 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 18,19 |  | 58,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 9,25 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 4,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72,04 |  |  |
| 26 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ | м3 | 1600 | 1 | 1600 | 291,67 |  | 31 638,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31 638,78 |  |  |
| 27 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 1,6 | 1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(400*8*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 972,56 |  | 1 556,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 166,05 |  | 265,68 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 12,3 |  | 19,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 972,56 |  | 1 556,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 265,68 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 247,08 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 122,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 925,39 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Ул. Семейная (от Проезда №1 до Проезда №3) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 33 253,09 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 1 614,31 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 275,63 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 31 638,78 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 33 636,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1 614,31 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 275,63 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 31 638,78 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 256,33 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 126,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 275,63 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 256,33 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 126,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 Ул. Семейная (от Проезда №1 до Проезда №3) |  |  |  |  |  |  | 33 636,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 31 638,78 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 177 612,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 189,81 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 44 130,10 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 2 081,27 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 133 292,69 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 180 769,42 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 189,81 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 44 130,10 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 2 081,27 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 133 292,69 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2 112,11 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1 044,71 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 271,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 112,11 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 044,71 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 36 153,88 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 216 923,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 133 278,37 |  |  |