Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов № 1 по ул. Полевая, № 1 по ул. Горького (мкр. ПМК-5) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов № 1 по ул. Полевая, № 1 по ул. Горького (мкр. ПМК-5).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 10.09.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 17.10.2024

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование: качель, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение (секция) Эскиз | Ограждения металлические с характеристиками: ограждения из трубы диаметром 15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, неизменяемое значение, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной 1,5 мм. Секции ограждения окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012. |
| 2 | Игровой комплекс Эскиз | Игровой комплекс стиль «Оптима» с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 6300х5410х2470 мм, высота горки: 1510 мм неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа от 7 до 12 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 3 | Покрытие | Бесшовное резиновое цветное покрытие, толщиной не менее 20 мм. В комплект входит: окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар (неизменяемые значения). Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
| 4 | Качели маятниковые Эскиз | Качели маятниковые стиль «Оптима» с цепными подвесами «Гнездо» и ТИП-2 с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5040х1420х2245 мм, неизменяемые значения (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа от 3 до 12 лет. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Масса не более 180 кг. Соответствует эскизу. |
| 5 | Песочный дворик Эскиз | Песочный дворик стиль «Оптима» с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3040х2185х3160мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа от 3 до 6 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 6 | Металлическая урна эскиз | Металлическая урна для мусора стиль «Оптима» (со вставкой) с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 460х460х570 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Объем не менее 24 литра, масса изделия не более 17 кг |
| 7 | Скамейка эскиз | Скамейка на металлическом каркасе стиль «Оптима» с характеристиками: габаритные размеры: (ДхШхВ) 1960х595х800 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Масса изделия не более 55 кг Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов № 1 по ул. Полевая, № 1 по ул. Горького (мкр.ПМК-5) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  |  | коэффициенты |  |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  |  | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-01 |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  | 0,0648 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,0648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=64,8 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918,83 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,637632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,77 |  |
|  | 91.01.01-034 |  |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 9,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,637632 |  |  |  | 828,16 |  |  |  | 1,74 |  |  | 1 441,00 |  | 918,83 |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 9,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,637632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  | 360,77 |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 485,65 |  | 1 781,07 |  |
| 2 | 45-1 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 90,72 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,47 |  | 8 751,76 |  |
|  |  |  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=Ф1*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 751,76 |  |
| 3 | 02-15-1-01-0005 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 90,72 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 90,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,26 |  | 11 726,47 |  |
|  |  |  |  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 726,47 |  |
| 4 | ГЭСН27-04-001-01 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 10 см) |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=32,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 919,85 |  |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,49 |  | 1 919,85 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 019,14 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,49712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,75 |  |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57348 |  |  |  | 1 299,64 |  |  |  | 1,46 |  |  | 1 897,47 |  | 1 088,16 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 379,25 |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 4,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  | 2 643,44 |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 4,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  | 786,44 |  |
|  | 91.08.03-030 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29392 |  |  |  | 2 391,60 |  |  |  | 1,45 |  |  | 3 467,82 |  | 7 954,90 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 1 517,02 |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23976 |  |  |  | 1 043,14 |  |  |  | 1,33 |  |  | 1 387,38 |  | 332,64 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 118,04 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,47 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 1,46 |  |  | 52,14 |  | 84,47 |  |
| П,Н | 02.3.01.02 |  |  | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 013,27 |  | 30 136,30 |  |
| 5 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 35,64 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 35,64 |  |  |  | 616,20 |  |  |  | 1,38 |  |  | 850,36 |  | 30 306,83 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 306,83 |  |
| 6 | ГЭСН27-04-001-04 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15 см) |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=48,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 319,66 |  |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,49 |  | 4 319,66 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 618,11 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 421,25 |  |
|  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25874 |  |  |  | 887,54 |  |  |  | 1,74 |  |  | 1 544,32 |  | 1 943,90 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 832,43 |  |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1178 |  |  |  | 1 299,64 |  |  |  | 1,46 |  |  | 1 897,47 |  | 2 120,99 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 739,22 |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  | 2 273,73 |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  | 676,45 |  |
|  | 91.08.03-030 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,93406 |  |  |  | 2 391,60 |  |  |  | 1,45 |  |  | 3 467,82 |  | 20 578,25 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,93406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 3 924,31 |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50544 |  |  |  | 1 043,14 |  |  |  | 1,33 |  |  | 1 387,38 |  | 701,24 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 248,84 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,38 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,402 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 1,46 |  |  | 52,14 |  | 177,38 |  |
| П,Н | 02.2.05.04 |  |  | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 616,81 |  | 68 825,77 |  |
| 7 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 61,722 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 61,722 |  |  |  | 2 220,14 |  |  |  | 2,06 |  |  | 4 573,49 |  | 282 284,95 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 284,95 |  |
| 8 | ГЭСН27-06-002-17 |  |  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см) |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=324 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 420,04 |  |
|  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,53 |  | 42 420,04 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 930,62 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,62652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 824,24 |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  | 730,69 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 244,27 |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  | 1 774,62 |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  | 527,96 |  |
|  | 91.07.04-002 |  |  | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,06204 |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 0,91 |  |  | 7,77 |  | 47,10 |  |
|  | 91.08.04-021 |  |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,025 |  |  |  | 95,25 |  |  |  | 1,13 |  |  | 107,63 |  | 217,95 |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2252 |  |  |  | 1 043,14 |  |  |  | 1,33 |  |  | 1 387,38 |  | 10 024,10 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 3 557,11 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 663,87 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 510,44 |  |
|  | 91.16.01-001 |  |  | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,06204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,91 |  | 472,29 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,06204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 2 984,46 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 939,84 |  |
|  | 01.2.01.01-1026 |  |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002268 |  |  |  | 23 188,21 |  |  |  | 1,31 |  |  | 30 376,56 |  | 68,89 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,672 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 1,46 |  |  | 52,14 |  | 3 007,02 |  |
|  | 01.7.20.08-0162 |  |  | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,564 |  |  |  | 592,04 |  |  |  | 1,5 |  |  | 888,06 |  | 3 165,05 |  |
|  | 02.3.01.02-1118 |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 11.1.03.06-0014 |  |  | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07776 |  |  |  | 32 119,66 |  |  |  | 1,78 |  |  | 57 172,99 |  | 4 445,77 |  |
|  | 11.1.03.06-0071 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 244,22 |  | 753,75 |  |
|  | 12.1.02.06-0012 |  |  | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 7,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45592 |  |  |  | 47,57 |  |  |  | 1,5 |  |  | 71,36 |  | 175,25 |  |
|  | 14.5.04.01-0011 |  |  | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,12 |  |  |  | 43,60 |  |  |  | 1,81 |  |  | 78,92 |  | 3 324,11 |  |
| Н | 04.1.02.03 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 |  |  | Арматура |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 |  |  | Щиты из досок |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 492,62 |  | 220 803,61 |  |
| 9 | ГЭСН27-06-002-18 |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  | -0,324 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | -0,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=-324 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,7376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 955,66 |  |
|  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -13,7376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,53 |  | -5 955,66 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -762,94 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,52512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 757,39 |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -0,1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  | -256,38 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -0,1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | -85,71 |  |
|  | 91.07.04-002 |  |  | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -3,00672 |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 0,91 |  |  | 7,77 |  | -23,36 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -0,3888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | -248,95 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -0,3888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | -191,41 |  |
|  | 91.16.01-001 |  |  | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -3,00672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,91 |  | -234,25 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -3,00672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | -1 480,27 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -317,37 |  |
|  | 11.1.03.06-0071 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -0,02592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 244,22 |  | -317,37 |  |
| Н | 04.1.02.03 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -26,4384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 |  |  | Арматура |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 |  |  | Щиты из досок |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -1,52928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 272,10 |  | -30 544,16 |  |
| 10 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 39,6576 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 39,6576 |  |  |  | 4 742,74 |  |  |  | 2,38 |  |  | 11 287,72 |  | 447 643,88 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=Ф3.р1+Ф4.р1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 643,88 |  |
| 11 | ГЭСН27-06-009-01 |  |  | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=324 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 716,64 |  |
|  | 1-100-35 |  |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,76 |  | 1 716,64 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,54 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,36 |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  | 44,87 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 15,00 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 18,67 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 14,36 |  |
| П,Н | 08.4.02.05 |  |  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 781,67 |  | 6 733,26 |  |
| 12 | ФСБЦ-08.4.03.03-0030 применительно |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм // Сетка металлическая, ячейка 200х200 мм, d арматуры 8 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 1,689336 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,689336 |  |  |  | 68 743,00 |  |  |  | 0,96 |  |  | 65 993,28 |  | 111 484,82 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,395*12*356,4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 484,82 |  |
| 13 | ГЭСН06-14-001-04 |  |  | Железнение поверхности |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=324 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 098,88 |  |
|  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 46 098,88 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,01 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,07 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 56,01 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 43,07 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 462,36 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 1,46 |  |  | 52,14 |  | 84,47 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  | 56,11 |  |  |  | 1,5 |  |  | 84,17 |  | 1 363,55 |  |
|  | 03.2.01.01-0001 |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2268 |  |  |  | 4 800,85 |  |  |  | 1,85 |  |  | 8 881,57 |  | 2 014,34 |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 255,82 |  | 123 948,86 |  |
| 14 | ГЭСН27-07-010-01 применительно |  |  | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей // Устройство бесшовного резинового покрытия толщиной 20 мм |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=324 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,9764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 192,51 |  |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 25,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,9764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  | 37 192,51 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078,79 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,46 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 1 078,79 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 829,46 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  | 0,3848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,246752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  | 8,00 |  |
| Н | 01.7.19.18 |  |  | Плитки из резиновой крошки |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 101,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.05.02 |  |  | Клеи полиуретановые |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 52,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,51264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.17 |  |  | Грунтовки полиуретановые |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 20,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,9664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 484,79 |  | 111 730,73 |  |
| 15 | ФСБЦ-01.7.10.06-1003 применительно |  |  | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет белый // Бесшовное резиновое покрытие толщиной 20 мм (цвет по согласованию) |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 4536 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4536 |  |  |  | 212,87 |  |  |  | 1,14 |  |  | 242,67 |  | 1 100 751,12 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=14*324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 751,12 |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210 490,04 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 711,92 |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 922,10 |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 551,51 |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 999 578,04 |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 726,47 |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 526 365,27 |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 514 638,80 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 711,92 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 922,10 |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 551,51 |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 999 578,04 |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 620,12 |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 255,11 |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 726,47 |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 263,43 |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 620,12 |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 255,11 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 526 365,27 |  |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,5796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,071872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ГЭСН46-03-001-16 применительно |  |  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм // Бурение отверстий диаметром 200 мм в бетонной плите (глубиной 30 см) |  |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=55 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 529,44 |  |
|  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 8 529,44 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,01 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 574,15 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 633,91 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 487,40 |  |
|  | 91.21.20-013 |  |  | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,06 |  |  |  | 33,86 |  |  |  | 1,35 |  |  | 45,71 |  | 734,10 |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  | 9 086,75 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,90 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 7,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,949 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 1,46 |  |  | 52,14 |  | 205,90 |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 429,73 |  | 49 186,35 |  |
| 17 | ГЭСН46-03-001-32 |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16 |  |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=55 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | глубина 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 282,00 |  |
|  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,32 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 12,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 6 282,00 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,08 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 605,61 |  |
|  | 91.21.20-013 |  |  | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8,14 |  |  |  | 33,86 |  |  |  | 1,35 |  |  | 45,71 |  | 372,08 |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  | 4 605,61 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,95 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,359 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1,9745 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 1,46 |  |  | 52,14 |  | 102,95 |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 |  |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 926,25 |  | 29 109,44 |  |
| 18 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно |  |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700,00 |  |
|  | 1-100-36 |  |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,27 |  | 8 700,00 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,83 |  |
|  | 91.05.06-007 |  |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 1 703,30 |  |  |  | 1,43 |  |  | 2 435,72 |  | 121,79 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 33,07 |  |
|  | 91.05.08-007 |  |  | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 1 761,85 |  |  |  | 1,55 |  |  | 2 730,87 |  | 573,48 |  |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  | 148,14 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 32,02 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 24,62 |  |
|  | 91.17.04-042 |  |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 1,62 |  |  | 7,05 |  | 1,06 |  |
|  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  | 24,46 |  |  |  | 0,67 |  |  | 16,39 |  | 41,30 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,70 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 |  |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 114,64 |  |  |  | 1,08 |  |  | 123,81 |  | 173,33 |  |
|  | 01.3.02.09-0022 |  |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 41,38 |  |  |  | 1,6 |  |  | 66,21 |  | 15,89 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  | 2,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  | 16,64 |  |
|  | 01.7.11.07-0230 |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 148,86 |  |  |  | 1,04 |  |  | 154,81 |  | 541,84 |  |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,00 |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |  | 23 243,46 |  |
| 19 | Коммерческое предложение |  |  | Качели маятниковые Оптима К-32/33 с цепными подвесами "Гнездо" и Тип-2 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 678,75 |  | 178 678,75 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена=(208960+5454,5)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 678,75 |  |
| 20 | ГЭСН10-02-045-01 применительно |  |  | Сборка: веранд // Сборка и установка детского игрового комплекса |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0,407254 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,407254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(6,3*5,41+3,04*2,185) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,781372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 262,03 |  |
|  | 1-100-35 |  |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,781372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,76 |  | 41 262,03 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 345,80 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5449547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 545,22 |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8204254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  | 3 601,26 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8204254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 1 203,88 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 6,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7245293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 1 744,54 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 6,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7245293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 1 341,34 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 242,87 |  |
|  | 01.2.03.03-0107 |  |  | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0847088 |  |  |  | 30 195,36 |  |  |  | 1,35 |  |  | 40 763,74 |  | 3 453,05 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  | 2,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9089909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  | 5,84 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  |  | Гвозди строительные |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,0515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0209736 |  |  |  | 70 296,20 |  |  |  | 1,21 |  |  | 85 058,40 |  | 1 783,98 |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 978,07 |  | 126 239,81 |  |
| 21 | Коммерческое предложение |  |  | Игровой комплекс Оптима Г-371/1 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 495,42 |  | 721 495,42 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена=(860340+5454,5)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 495,42 |  |
| 22 | Коммерческое предложение |  |  | Песочный дворик Оптима ПЕ-100 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 420,42 |  | 224 420,42 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена=(263850+5454,5)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 420,42 |  |
| 23 | ГЭСН46-05-008-03 применительно |  |  | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж урн и скамеек |  |  |  |  |  | т металлоконструкций |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,038*4+0,017*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 761,98 |  |
|  | 1-100-36 |  |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 84,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,27 |  | 8 761,98 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,85 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,40 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 91,56 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 70,40 |  |
|  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 9,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0922 |  |  |  | 24,46 |  |  |  | 0,67 |  |  | 16,39 |  | 34,29 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,32 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  | 21,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  | 30,38 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,782 |  |  |  | 155,63 |  |  |  | 1,04 |  |  | 161,86 |  | 288,43 |  |
|  | 08.3.03.06-0002 |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 |  |  |  | 60 258,20 |  |  |  | 1,14 |  |  | 68 694,35 |  | 1,51 |  |
| Н | 07.2.07.13 |  |  | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 615,14 |  | 23 675,33 |  |
| 24 | Коммерческое предложение |  |  | Скамейка на металлическом каркасе С-52 Оптима |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 953,75 |  | 103 815,00 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена=(25690+5454,5)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 815,00 |  |
| 25 | Коммерческое предложение |  |  | Металлическая урна для мусора Оптима У-206 (со вставкой) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 220,42 |  | 80 881,68 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена=(18810+5454,5)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 881,68 |  |
| 26 | ГЭСН06-01-001-01 применительно |  |  | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,005181 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,005181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,5181 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,699435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,10 |  |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,699435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,47 |  | 280,10 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,28 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0938797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,98 |  |
|  | 91.05.01-017 |  |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,093258 |  |  |  | 622,62 |  |  |  | 1,63 |  |  | 1 014,87 |  | 94,64 |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,093258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  | 61,67 |  |
|  | 91.07.04-002 |  |  | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 5,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0307233 |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 0,91 |  |  | 7,77 |  | 0,24 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 0,40 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 0,31 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,25 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0090668 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 1,46 |  |  | 52,14 |  | 0,47 |  |
|  | 01.7.07.12-0024 |  |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29525 |  |  |  | 12,83 |  |  |  | 1,19 |  |  | 15,27 |  | 19,78 |  |
| Н | 04.1.02.05 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,528462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 626,52 |  | 1 008,36 |  |
| 27 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,528462 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,528462 |  |  |  | 4 742,74 |  |  |  | 2,38 |  |  | 11 287,72 |  | 5 965,13 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 965,13 |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж МАФ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421 025,80 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 815,55 |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 076,67 |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 063,19 |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 322 070,39 |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 544 475,69 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 115,55 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 307,02 |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 857,36 |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321 148,69 |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 438,76 |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 608,31 |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700,00 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,83 |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,70 |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 282,42 |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 363,86 |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 878,74 |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 721,18 |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 972,17 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2 Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 567 719,15 |  |
| Раздел 3. Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ГЭСН09-08-001-01 применительно |  |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=38 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 921,22 |  |
|  | 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 35,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,21 |  | 5 921,22 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 632,91 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 810,67 |  |
|  | 91.04.01-031 |  |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 10,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 070,85 |  | 8 601,07 |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 10,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  | 2 349,99 |  |
|  | 91.14.01-003 |  |  | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 10,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,64 |  | 4 834,75 |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 10,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  | 2 309,14 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 197,09 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 151,54 |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,23 |  |
|  | 11.1.03.01-0001 |  |  | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,13975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053105 |  |  |  | 20 734,49 |  |  |  | 1,11 |  |  | 23 015,28 |  | 1 222,23 |  |
| Н | 04.1.02.05 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 6,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 |  |  | Стойки металлические опорные |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 391,53 |  | 42 328,78 |  |
| 29 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,026 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,026 |  |  |  | 4 742,74 |  |  |  | 2,38 |  |  | 11 287,72 |  | 11 581,20 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 581,20 |  |
| 30 | ФСБЦ-23.5.02.02-0033 |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 225,92 |  |  |  | 1,09 |  |  | 246,25 |  | 9 357,50 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 357,50 |  |
| 31 | ГЭСН09-08-002-05 |  |  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |  |  |  | 10 шт |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=34 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 569,11 |  |
|  | 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 7,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,21 |  | 10 569,11 |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,47 |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,25 |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  | 239,48 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 184,13 |  |
|  | 91.16.01-001 |  |  | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  |  | маш.час |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,91 |  | 150,99 |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  | 954,12 |  |
| Н | 01.5.02.01 |  |  | Детали крепления барьерных ограждений |  |  |  |  |  | компл |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 |  |  | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 929,80 |  | 30 361,31 |  |
| 32 | Коммерческое предложение |  |  | Секция ограждения металлическая 2х0,6 м |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,00 |  | 144 500,00 |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена=5100/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 500,00 |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 3 Устройство ограждения площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 123,56 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 490,33 |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 023,38 |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 948,92 |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 660,93 |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 128,79 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 490,33 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 023,38 |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 948,92 |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 660,93 |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 092,90 |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 912,33 |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 439,25 |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 092,90 |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 912,33 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 128,79 |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 834 639,40 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 017,80 |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 022,15 |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 563,62 |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 488 309,36 |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 726,47 |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 308 969,75 |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 297 243,28 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 317,80 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 252,50 |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 357,79 |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 487 387,66 |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 151,78 |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 775,75 |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 726,47 |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700,00 |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,83 |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,70 |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 282,42 |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 363,86 |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 332 213,21 |  |
|  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 581,42 |  |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 434,20 |  |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 139,61 |  |
|  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866 442,64 |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |