Часть II. Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2021 году.

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2021;

-  окончание: 31.12.2021.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС.

Использовать при выполнении работ только новые, не бывшие в употреблении материалы. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным.

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

1. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор устраняются или локализуются имеющимся в распоряжении  подрядчика персоналом немедленно после обнаружения. Если в ночное время повреждения уличной сети устранены временно или локализованы, то их устранение в полном объёме производится на следующий день в дневное время.

Подрядчик должен иметь в своем распоряжении необходимую спецтехнику для выполнения работ на высоте (автогидроподъемник, автовышка). Для выполнения работ на автовышке  (подъемнике) необходимо подрядчику иметь квалифицированного специалиста. Все работы по обслуживанию сетей освещения должны выполняться электромонтажниками, имеющими специальный допуск  к выполнению электромонтажных работ и соответствующий разряд.       Производство работ подъемниками должно осуществляться при условии соблюдения требований, установленных ГОСТ 25646, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при работе на высоте, эксплуатационными документами организаций - изготовителей подъемников.

1.1.  В обслуживание воздушных линий электропередач входят следующие виды работ:

- ежедневный обход и осмотр технического состояния линий электропередач, при необходимости выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок;

- подрезка веток на трассе воздушных линий;

- проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор;

- ремонт, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. При замене провода - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ на рабочем месте;

- замена негодных и очистка загрязненных изоляторов;

- замена участков проводов;

- замена, закрепления траверс;

- проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек;

- проверка габаритов линий и вводов;

- проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор).

1.2. В обслуживание кабельных линий электропередач входят следующие виды работ:

- обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений;

- отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения, производство раскопок, замена участков кабеля, резку кабеля, разделку кабеля, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладку кабеля с подсыпкой подушки кабеля  взамен поврежденного участка, закрытие кабеля кирпичом, плитами или сигнальной лентой, фазировка кабеля;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

1.3. В обслуживание светильников наружного освещения входят следующие работы:

- ежедневный обход в темное и светлое время суток;

- проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей;

- замена ртутных и натриевых ламп, дросселей, ламп накаливания;

- замена светильников, плафонов, патронов, фотореле;

- замена импульсного зажигающего устройства;

- замена зарядного провода от воздушной линии до светильника;

- замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

1.4. В обслуживание световых консолей и новогодних перетяжек входят следующие виды работ:

- проверка крепления;

- надежности контактных соединений;

- замена перегоревших ламп;

- замена соединительных проводов;

- замена патронов;

-  выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

- покраска металлических элементов иллюминации;

- проверка и замена предохранителей;

- ремонт и замена коммутационных аппаратов и средств защиты.

1.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросчетчиков:

- осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб энергоснабжающей организации;

- замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков);

- проверка работы электросчетчиков.

Работы, материалы используемые в работе должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережений и энергоэффективности.

Ведение журнала, в который заносятся результаты осмотра сетей и оборудования, виды произведенных работ с указанием их наименования, с названием, вышедшей из строя и установленной детали должен заполняться регулярно (еженедельно). В журнал также заносится дата и продолжительность отключения или неисправного состояния сетей и оборудования, дата их восстановления с отметкой ответственного за эксплуатацию и содержание объекта.

Перечень, характеристика и объемы работ:

Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 149,577 км

Количество опор – 4 304 шт.

Количество светильников наружного освещения — 4 980 шт.

Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 94 шт.

| Перечень работ по уличному освещению | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| ежемесячно |  |
| Обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения согласно утвержденному графику (обслуживание воздушных линий электропередач, кабельных линий электропередач, светильников наружного освещения, световых консолей и новогодних перетяжек, обслуживание и текущий ремонт электросчетчиков), соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время | 30 |
| по факту выполнения работ |  |
| Ремонт, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. Подрезка веток на трассе воздушных линий. Замена негодных и очистка загрязненных изоляторов. Замена участков проводов. Замена, закрепления траверс. Замена участков кабеля. Замена светильников, плафонов, патронов, фотореле, ламп Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника. Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника. Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков). Ремонт и замена коммутационных аппаратов и средств защиты. Другие сопутствующие работы | 70 |
|  | 100 |

Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам:

Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82;

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).

Места и объемы объектов уличного и дворового освещения города Югорска и Югорска-2 указаны в (Приложение к техническому заданию) и предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.