Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик перед началом работ должен представить Муниципальному заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 | 16,8197 | 1 | 16,8197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1681,97 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 33,6394 |  |  |  |  | 15 149,50 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2 |  | 33,6394 |  |  | 450,35 |  | 15 149,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 240,45 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 61,223708 |  |  |  |  | 37 764,35 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм | маш.-ч | 1 |  | 16,8197 | 3 898,71 | 1,49 | 5 809,08 |  | 97 706,98 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 1 |  | 16,8197 |  |  | 758,48 |  | 12 757,41 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 | маш.-ч | 0,01 |  | 0,168197 | 1 857,51 | 1,33 | 2 470,49 |  | 415,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,168197 |  |  | 529,35 |  | 89,04 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 8,40985 | 865,46 | 1,2 | 1 038,55 |  | 8 734,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 8,40985 |  |  | 529,35 |  | 4 451,75 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,5 |  | 8,40985 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 11 667,66 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 8,40985 |  |  | 529,35 |  | 4 451,75 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 8,40985 | 494,16 | 1,25 | 617,70 |  | 5 194,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 8,40985 |  |  | 529,35 |  | 4 451,75 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 1,13 |  | 19,006261 |  |  | 1 184,95 |  | 22 521,47 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,13 |  | 19,006261 |  |  | 608,36 |  | 11 562,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 725,29 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм | шт | 1,655 |  | 27,8366035 | 386,14 | 1,02 | 393,86 |  | 10 963,72 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,8684 |  | 14,6062275 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 761,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 879,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 913,85 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 54 501,27 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 28 573,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 476,79 |  | 293 954,34 |
| 2 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 159,78715 | 1 | 159,78715 |  |  | 134,91 |  | 21 556,88 |
|  |  | Объем=16,8197*100*0,05*1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 556,88 |
| 3 | ГЭСНр68-02-007-01 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 16,8197 | 1 | 16,8197 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1683,65197 |  |  |  |  | 771 533,52 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 100,1 |  | 1683,65197 |  |  | 458,25 |  | 771 533,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 631,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 100,077215 |  |  |  |  | 56 829,75 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 2,9 |  | 48,77713 |  |  | 1 913,31 |  | 93 325,77 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,9 |  | 48,77713 |  |  | 608,36 |  | 29 674,05 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1 |  | 16,8197 | 95,25 | 1,44 | 137,16 |  | 2 306,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 1,68197 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1 085,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 |  | 1,68197 |  |  | 529,35 |  | 890,35 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 2,95 |  | 49,618115 |  |  | 374,87 |  | 18 600,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,95 |  | 49,618115 |  |  | 529,35 |  | 26 265,35 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 5,9 |  | 99,23623 |  |  | 3,16 |  | 313,59 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 0,07 |  | 1,177379 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 11,9 |  | 200,15443 |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 9 |  | 151,3773 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 943 995,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 363,27 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 853 214,17 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 447 316,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 133 446,23 |  | 2 244 525,49 |
| 3.1 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,345576 | 1 | 1,345576 | 16 583,53 | 1,55 | 25 704,47 |  | 34 587,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,8/1000*16,8197*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 587,32 |
| 3.2 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН | т | 200,15443 | 1 | 200,15443 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 2 405 361,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 405 361,87 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 616 380,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 683,02 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 872,33 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 594,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 451 674,48 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 556,88 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 999 985,90 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 978 429,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 683,02 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 872,33 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 594,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 451 674,48 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 715,44 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 889,65 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 556,88 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 881 277,12 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 715,44 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 889,65 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |