Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения по улице Арантурская

(от остановки «7 километр» до остановки «9 километр») в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Арантурская (от остановки «7 километр» до остановки «9 километр»).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.11.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара (эскиз) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | Светодиодный светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент с характеристиками: мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения). Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству освещения по ул. Арантурская (от остановки "7 километр" до остановки "9 километр") в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________68,38  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________56,5      тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 0,49        тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 223,91    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________104,40    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Участок от остановки "7 километр" до остановки "8 километр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 17,81 |  | 302,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 147,20 |  | 2 502,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,40 |  | 159,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,51 |  | 8,67 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,01 |  | 34,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,81 |  | 13,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,52 |  | 2 813,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 462,57 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 481,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 277,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 572,45 |  |  |
| 2 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 | шт |  |  | 17 | 5 679,37 |  | 4 404,62 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 404,62 |  |  |
| 3 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент | шт |  |  | 17 | 6 539,70 |  | 5 071,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 071,85 |  |  |
| 4 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1020 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 632,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 3 154,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 407,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 494,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 66,5448 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 38,2602 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 198,05 |  | 4 282,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 039,90 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 081,50 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 623,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 987,46 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП 4х25 | м |  |  | 1040,4 | 166,35 |  | 7 895,55 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1020*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=190,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 895,55 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 | м |  |  | 34 | 144,56 |  | 224,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 224,23 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 | шт |  |  | 34 | 22,59 |  | 35,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35,04 |  |  |
| 8 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт |  |  | 0,51 | 3 133,00 |  | 1 597,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 597,83 |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 49,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 1,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 5,304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 50,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 49,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 48,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 25,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 125,15 |  |  |
| 10 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 132,35 |  | 45,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 50,19 |  | 17,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 1,71 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34,70 |  | 11,80 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,08 |  | 4,7872 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217,24 |  | 73,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,71 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 45,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 23,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 143,46 |  |  |
| 11 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м |  |  | 0,03468 | 4 814,02 |  | 166,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(34*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 166,95 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Участок от остановки "7 километр" до остановки "8 километр" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 26 616,65 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 030,47 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 5 674,14 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 568,57 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 19 912,04 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 28 955,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 935,61 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 5 657,08 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 566,86 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 19 899,24 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1 562,57 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 901,48 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 268,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 94,86 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 17,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 12,80 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 94,64 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 49,25 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 599,04 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 657,21 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 950,73 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Участок от остановки "7 километр" до остановки "8 километр" |  |  |  |  |  |  | 29 224,59 |  |  |
| Раздел 2. Участок от остановки "8 километр" до остановки "9 километр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,59 |  | 21,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 46,57 |  | 279,42 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,48 |  | 38,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,44 |  | 2,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,48 |  | 2,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50,16 |  | 300,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 60,42 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 62,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 36,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 400,05 |  |  |
| 13 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т | т |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1,62 |  | 7,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 33,63 |  | 151,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,40 |  | 15,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,19 |  | 0,855 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,26 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 35,25 |  | 158,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22,59 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 23,49 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 13,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 195,67 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т |  |  | 0,021942 | 1 525,50 |  | 33,47 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,8285*6*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33,47 |  |  |
| 15 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 27,11 |  | 162,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 106,69 |  | 640,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,09 |  | 60,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 45,54 |  | 273,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,06 |  | 18,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,87 |  | 5,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 179,34 |  | 1 076,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 223,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 232,13 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 133,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 442,09 |  |  |
| 16 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 применительно | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг | шт |  |  | 6 | 595,59 |  | 3 573,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 573,54 |  |  |
| 17 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 17,81 |  | 249,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 147,20 |  | 2 060,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,40 |  | 131,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,51 |  | 7,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,01 |  | 28,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,81 |  | 11,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,52 |  | 2 317,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 380,94 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 396,18 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 228,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 942,02 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 | шт |  |  | 14 | 5 679,37 |  | 3 627,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 627,33 |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент | шт |  |  | 14 | 6 539,70 |  | 4 176,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 176,82 |  |  |
| 20 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=840 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 521,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 2 597,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 335,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 407,23 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 54,8016 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 31,5084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 198,05 |  | 3 526,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 856,39 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 890,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 513,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 930,84 |  |  |
| 21 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП 4х16 | м |  |  | 856,8 | 116,44 |  | 4 551,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=840*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=133,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 551,36 |  |  |
| 22 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 | м |  |  | 28 | 144,56 |  | 184,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 184,66 |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 | шт |  |  | 28 | 22,59 |  | 28,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28,86 |  |  |
| 24 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт |  |  | 0,42 | 3 133,00 |  | 1 315,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 315,86 |  |  |
| 25 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 41,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 0,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 4,368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 41,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 40,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 20,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 103,06 |  |  |
| 26 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 132,35 |  | 37,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 50,19 |  | 14,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 1,41 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34,70 |  | 9,72 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,08 |  | 3,9424 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217,24 |  | 60,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 38,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 37,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 19,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 118,15 |  |  |
| 27 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м |  |  | 0,02856 | 4 814,02 |  | 137,49 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(28*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 137,49 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Участок от остановки "8 километр" до остановки "9 километр" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 25 111,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 040,11 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 5 743,72 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 582,96 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 18 327,54 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 27 540,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 961,99 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 5 729,67 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 581,55 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 18 317,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1 605,29 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 926,11 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 221,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 78,12 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 14,05 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 1,41 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 10,54 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 77,94 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 40,56 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 623,07 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 683,23 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 966,67 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Участок от остановки "8 километр" до остановки "9 километр" |  |  |  |  |  |  | 27 761,27 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 51 728,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 2 070,58 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 11 417,86 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 1 151,53 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 38 239,58 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 56 496,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 1 897,60 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 11 386,75 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 1 148,41 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 38 216,24 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3 167,86 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1 827,59 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 489,82 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 172,98 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 31,11 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 23,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 172,58 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 89,81 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 56 985,86 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 222,11 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 340,44 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 917,40 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 11 397,17 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 68 383,03 |  |  |