# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проектная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул.Газовиков до ул.Промышленная) в г. Югорске» разработана ООО “Гордорпроект“ на основании договора №157.108.10 ПИР от 12 ноября 2010 года и задания на проектирование №82 от 22.09.2010г., выданного ДЖК и СК г.Югорска.

Объект находится в Городском округе г. Югорск Ханты – Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области (см. Приложение Б). В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрены мероприятия по реконструкции ул. Никольской на участке протяженностью 290,10м и обустройство территории.

Основанием для проектирования является программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011.»

Источник финансирования – городской бюджет г.Югорск.

Заказчик – Департамент по жилищно-коммунальному и строительному комплексу г.Югорск.

Исходными данными для  разработки проектной документации являются следующие материалы:

- отчет по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Гордорпроект» в ноябре - декабре  2010г.;

- градостроительный план г.Югорск;

- технические условия владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства:

- УТС «Югорскгазтелеком» № 15/4118 от 19.11.2010г. на телефонную канализацию;

- ООО «Югорскэнергогаз» № 08/2812 от 17.8.2010г. на сети тепловодоснабжения;

- ОАО «Юграгаз» № 1811 от 21.09.2010г. на сети газопроводов;

- ОАО "ЮТЭК-Югорск" № КС-26/10 от 19.10.2010г. на сети 0,4, 10кВ и наружное освещение.

Градостроительный план земельного участка для реконструкции улицы Никольской в г.Югорске утвержден приказом Департамента муниципальной собственности и градостроительства №159 от 10.12.2010. План подготовлен управлением архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации г. Югорска. Категория земель – земли поселений.

Улица  Никольская находится на территории муниципального образования "Город Югорск" в границах  красных линий застройки.  Дополнительного изъятия земель для производства капитального ремонта улицы не предусматривается.

Инженерные изыскания ООО “Гордорпроект“ осуществляет на основании свидетельства СРО №0083-2011-6671180257-01 о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано на основании решения Совета некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», протокол №19-СП/10 от «17» февраля 2010 г.

Проектирование ООО «Гордорпроект» выполняет на основании свидетельства № 0081-11.10-02 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией "Некоммерческое партнерство "Проектировщики Свердловской области", зарегистрированной в государственном реестре саморегулируемых организаций под номером СРО-П-095-21122009.

Проектные решения, принятые в проекте,  согласованы с Главным архитектором и Заказчиком.

Проект разработан с использованием блоков программного комплекса «CREDO» (НПО «Кредо-Диалог», г.Минск),  обеспечивающих полный технический цикл проектирования от обработки топографо-геодезических данных и  создания цифровой модели местности до функционального и конструкторского проектирования.

Графическая часть проекта выполнена с использованием программного продукта «AutoCAD».

Сметная документация составлена в программе Гранд-Смета.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Краткая физико-географическая характеристика района работ

Город Югорск расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, в 12 км западнее г.Советский.

Город находится в бассейне рек  Ух и  Эсс, притоков р.Конды. Расстояние до жилой застройки от р.Эсс составляет около 2800м, от р.Ух – около 4800м.

Рельеф местности в пределах обследуемого участка - ровный. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 113,6м до 115,4м.

В пределах района, прилегающего к городу, широко развиты леса и болота, в большинстве случаев приуроченные к долинам рек, а также к древним бессточным котлованам.

В соответствии с картой  сейсмического районирования ОСР-97 расчетная сейсмическая интенсивность района строительства II уровня ответственности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в течение 50 лет составляет 8 баллов по картам ОСР-97-С (1% -ная вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности), по картам А, В (10%, 5%-ная вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности) - 5 баллов.

## Климатическая характеристика

Климат г.Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства г.Югорск относится к 1 климатическому району, подрайону IВ, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район г.Югорска относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Основные метеорологические характеристики района по материалам наблюдений УГМС на действующей метеостанции Советский (с 1969г.) с отметкой земли на метеоплощадке 110м, выбранной в качестве репрезентативной для района строительства, следующие:

Температура воздуха

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

Таблица 2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -21,1 | -18,6 | -7,5 | 0,2 | 6,3 | 12,9 | 16,7 | 13,0 | 7,8 | -2,6 | -9,6 | -16,0 | -1,5 |

- Среднегодовая температура воздуха                                                   минус 1,5 0С;

- Абсолютный минимум температуры воздуха                                      минус 50 0С;

- Абсолютный максимум температуры воздуха                                     плюс  37 0С;

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца              минус 21,1 0С;

- Температура наиболее холодной пятидневки                                      минус 38 0С;

- Продолжительность периода со средней суточной температурой <10 0C - 271 день;

- Средняя температура периода со средней суточной температурой <10 0C - минус 6,8 0С;

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца - плюс 22,7 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 400 ч и менее в году - плюс 20,9 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 220 ч и менее в году - плюс 25,5 0С.

Ветер

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица 2.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |

Среднее число дней с сильным ветром (V>15 м/с)

Таблица 2.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 10 |

- Наибольшая наблюденная скорость ветра (период 1969-1980 г.г., флюгер) – 20 м/с;

- Наибольшая наблюденная скорость ветра, приведенная к 10 мин. осреднению (п=12 лет) – 17 м/с;

- Расчетная ветровая нагрузка при V=17 м/с – 180 Па;

- Нормативное ветровое давление согласно СНиП 2.01.07-85* (I район) - 230 Па.

Гололедно - изморозевые образования

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка

Таблица 2.4

| Явления | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 2 |
| Кристаллическая изморозь | 0,9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0,3 |  | 19 |
| Зернистая изморозь |  | 1 |  |  |  | 0,3 | 0,2 |  | 2 |
| Сложные отложения |  | 0,1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Мокрый снег | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Все виды отложений | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0,9 | 0,1 | 25 |

Нормативная толщина стенки гололеда b согласно СНиП 2.01.07-85*  (II район) – 5 мм.

Атмосферные осадки

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм

Таблица 2.5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 23 | 19 | 34 | 57 | 58 | 69 | 72 | 48 | 59 | 42 | 34 | 542 |

Снежный покров

- Средняя дата появления снежного покрова - 3 октября;

- Средняя дата схода снежного покрова         - 15 мая.

- Максимальная из наибольших запасов воды за зиму (1969-80 г.г.) – 199 мм;

- Расчетная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*, IV район) – 2,4 кПа;

- Нормативная снеговая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85* (IV район, К=0.7) – 1,7 кПа;

- Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей (СНиП 2.01.01-82) составляет 400 м3/м.

Температура почвы

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, 0С

Таблица 2.6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | -21 | -11 | -2 | 7 | 16 | 20 | 15 | 8 | -3 | -11 | -18 | -2 |

## Геологическое строение и гидрогеологические условия

Район работ расположен в области развития ледниковых четвертичных отложений (fQII2-4).

В геологическом строении района изысканий принимают участие среднечетвертичные водно-ледниковые (флювиогляциальные) (fQII2-4) отложения, представленные песчаными грунтами различной крупности.

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развитием подземных вод, приуроченных к флювиогляциальным отложениям.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. Основной объем питания приходится на весенне-осенний период.

Подземные воды  на период изысканий (декабрь 2010 года) не вскрыты ни одной выработкой до глубины 3,0 м. По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу грунтовых, безнапорных.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые.

Коррозионная агрессивность воды к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой  – средняя.

По содержанию агрессивной углекислоты CO2 подземные воды среднеагрессивные по отношению к бетону марки W4. По другим показателям подземные воды к бетону марки W4 слабоагрессивные. По содержанию сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы Cl подземные воды неагрессивные для бетона марки W4 и к железобетонным  конструкциям при постоянном погружении и слабоагрессивные при периодическом смачивании, к металлическим конструкциям – средне агрессивные. Агрессивность грунтов ниже уровня подземных вод в зависимости от значения рН и суммарного содержания хлоридов и сульфатов по отношению к металлическим конструкциям при среднегодовой температуре до 0оС – слабоагрессивная.

В период максимального подъема уровней (в весенне-осенний период после весеннего таяния снега и дождей) возможен подъем уровня подземных вод на 0,5 – 1,0 м.

Необходимо также учесть техногенное подтопление территории за счет утечек из водонесущих коммуникаций, так как участок изысканий располагается на застроенной территории.

## Инженерно-геологические условия участка изысканий

В геологическом разрезе по ул. Никольская  до глубины 3,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху – вниз):

ИГЭ-70 – насыпной грунт (tQIV), залегает с дневной поверхности, представлен песками средней крупности и мелким средней плотности малой степени водонасыщения, щебнем. Насыпной грунт вскрыт всеми выработками, мощность слоя 0,3 м – 0,8 м. Насыпной грунт относится к специфическим грунтам.

ИГЭ-60 – грунт растительного слоя (hQV), залегает с дневной поверхности над насыпным грунтом, отмечен выработкой № 6 в районе пересечения улиц Никольская – Студенческая, мощность слоя 0,1 м.

ИГЭ-426 – песок средней крупности плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с прослоями суглинка полутвердого, вскрыт выработками №№ 6, 7, 9, 9*, залегает под насыпным грунтом, мощность слоя 1,4 – 2,5 м.

ИГЭ-436 – песок крупный плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с маломощными прослоями суглинка полутвердого, вскрыт выработками №№ 7, 8, залегает под насыпным грунтом и песком средней крупности, вскрытая мощность слоя 0,8 – 2,4 м.

Тип местности по увлажнению в соответствии со СНиП 2.05.02-85 – 1-й.

По степени морозного пучения насыпной грунт (ИГЭ 70) и песок средней крупности (ИГЭ 426, 436) относятся к практически непучинистым грунтам.

2.5 Специфические грунты

Специфические грунты на участке изысканий представлены насыпными грунтами.

Насыпной грунт (ИГЭ 70) является планомерно возведенным, состоит из песка, слежавшегося щебня, на отдельных участках с поверхности спланирован бетонными плитами и асфальтом, мощность насыпных грунтов 0,3 м – 0,8 м.

Насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве основания для сооружения. При использовании насыпных грунтов в качестве основания следует выполнять дополнительные полевые исследования.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## Транспортно-эксплуатационное состояние дорог

За период существования г.Югорска в качестве самостоятельного муниципального образования дорожно-транспортная сеть на его территории значительно выросла. Общая протяженность автомобильных дорог города Югорска составляет 121,76км в том числе:

- с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное) – 64,3км;

- без покрытия – 57,46км.

В общем планировочном решении г.Югорска несколько улиц являются ключевыми. Это улицы Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Попова, которые положены в основу композиционного решения застройки города.

От ТЦ «Добрый» ул.Никольская представлена в виде грунтовой дороги. Асфальтобетонное покрытие имеется только на пересечении с ул.Газовиков и на стоянке возле ТЦ «Добрый».

От ул.Газовиков до жилого дома №2  автодорога проходит по зоне индивидуального строительства.

Вдоль трассы и пересекая ее, проходят инженерные сети различного назначения

–  тепловодоснабжение

- наружное освещение

- канализации ливневые

- канализации напорные

- 10кВ ВЛ и подземные КЛ

- 0,4кВ ВЛ и подземные КЛ

- воздушные и подземные линии связи

–  газоснабжение.

Ливневая канализация в г.Югорске отсутствует.

## 3.2 Технические нормативы. Мощность объекта

В соответствии с заданием на проектирование и с учетом требований СНиП 2.07.01-89* улица Никольская - магистральная улица районного значения (УТП) транспортно-пешеходная.

Данные по составу движения приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Тип автомобиля | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание в потоке, % | Интенсивность, авт/сут |
| Грузовые 2-5т | 9,8 | 22 |
| Легковые | 87 | 286 |
| Автобусы | 3,2 | 2 |
| Итого | 100 | 310 |

Основные технико-экономические параметры улицы в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городских поселений» приведены в табл.3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Категория улицы |  | УТП |
| Расчетная скорость | км/ч | 70 |
| Интенсивность движения | авт./сут | 310 |
| Пропускная способность | авт./ч | 990 |
| Число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 4,0 |
| Ширина проезжей части | м | 8,0 |
| Ширина тротуара | м | 1,5-2,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | - |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 14 |
| Тип покрытия дороги |  | капит. - а/бетон |
| Тип покрытия тротуара |  | бетонная плитка |
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5993 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1287 |
| Сметная стоимость строительства в ценах 2001г. |  |  |
| в т.ч. - строительные работы | тыс.руб. | 4545,13 |
| - монтажные работы | тыс.руб | 237,04 |
| - прочие | тыс.руб | 422,43 |
| Стоимость строительства в текущих ценах | тыс.руб | 23330,17 |

## Трасса, основные параметры. Продольный профиль

Трассирование улицы выполнено в границах красных линий, определенных генеральным планом г.Югорск. В соответствии с градостроительным планом ширина улицы в красных линиях составляет 30м. Трасса дороги  максимально приближена к существующему проезду.

Сноса капитальных зданий и сооружений не предполагается.

За начало трассы  автодороги по ул. Никольская (ПК0) принята точка, соответствующая точке примыкания к улице Арантурская. Конец трассы (ПК2+90,10) – точка примыкания к ул.Газовиков. Протяженность трассы составила 290,10м. Направление трассы с юго-запада на северо-восток.

Продольный профиль и вертикальная планировка выполнены с учетом планировочных отметок примыкающих улиц и обеспечения поверхностного водоотвода. Продольный профиль запроектирован с использованием программных продуктов методом динамической оптимизации. Оптимальный вариант продольного профиля определен в результате многовариантного проектирования. Проектная линия представлена в виде последовательно сопрягаемых прямолинейных и  криволинейных элементов. Все проектные и рабочие отметки продольного профиля отнесены к оси проезжей части.

Основные показатели плана и продольного профиля проектируемой улицы приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование | Ширина в красных линиях, м | Элементы плана |  |  | Элементы продольного профиля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Кол-во углов поворота, шт | Rmin, м | Rмин вертик. кривых, м |  | Mak. прод. уклон, ‰ | Н max насыпи, м | Н maх выемки, м |
|  |  |  |  |  | выпукл. | вогнут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ул. Никольская | 30 | 290,10 | - | - | - | - | 14 | 0,60 | 0,37 |

## Подготовительные работы

В подготовительный период производится расчистка территории, выполняются работы

по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, либо расположенных на недопустимых СНиП расстояниях (табл. 3.4).

Строительный мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов г.Югорска.

Таблица 3.4

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дорожное покрытие и сооружения: |  |  |
| - ж/б плиты ПДН | м2/м3 | 540 / 76 |
| - а/бетонное покрытие | м2/м3 | 540 / 27 |
| - плитка тротуарная | м2 | 12 |
| - щебеночное основание | м3 | 45 |
| - бортовой камень | п.м. | 179 |
| Дорожные знаки: |  |  |
| - щитки | шт. | 7 |
| - стойки | шт. | 5 |

В соответствии с техническими условиями владельцев пересекаемые коммуникации, проходящие на не допустимом нормам расстоянии подлежат переустройству. Предусмотрены работы по переустройству газопровода, реконструкции колодцев кабельных сетей и бытовой канализации, защита газопровода, водопровода и кабеля связи. Все работы по переустройству инженерных коммуникаций должны производиться по письменному разрешению организации – владельца коммуникации  в присутствии его представителя.

## Планировочные решения и дорожная одежда

Вертикальная планировка улицы выполнена с учетом планировочных отметок примыкающих улиц.

Досыпка земляного полотна производится грунтом выемки.

Излишний грунт выемок и устройства  корыта под дорожную одежду вывозится автотранспортом с места производства работ на полигон ТБО на расстояние 10,0км.

В соответствии с категорией улицы и заданием на проектирование проектом принят капитальный тип покрытия. Конструкция дорожной одежды  рассчитана в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» по программе «РАДОН» по следующим критериям: упругий прогиб, растяжение на изгиб, сопротивление сдвигу и морозостойкость.

Исходные данные для расчета представлены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

| Расчетные показатели | Категория дороги |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТП | Пр |
| Требуемый модуль упругости Етр | 222 | 135 |
| Уровень надежности Кн | 0,95 | 0,80 |
| Коэффициент прочности: |  |  |
| - по упругому прогибу | 1,20 | 1,02 |
| - по сопротивлению сдвигу | 1,00 | 0,87 |
| - растяжение при изгибе | 1,00 | 0,87 |
| Общий модуль конструкции | 326 | 236 |
| Запас прочности | 1,47 | 1,73 |

Смеси асфальтобетонные приняты в соответствии с СТО ХМАО 006-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон для автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Щебеночно-песчаные смеси приняты в соответствии с СТО ДД ХМАО 008-2009 «Щебеночно-песчаные смеси, применяемые для устройства оснований дорожных одежд, дополнительных слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

От ТЦ «Добрый» ул.Никольская представлена в виде грунтовой дороги. Асфальтобетонное покрытие имеется только на пересечении с ул.Газовиков и на стоянке возле ТЦ «Добрый».

Проектом предусмотрено устройство дорожной одежды по типу А-2:

- покрытие – щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15-С толщиной 0,04м;

основание:

- верхний слой – горячий пористый мелкозернистый асфальтобетон марки II толщиной 0,08м;

- нижний слой – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС-80) толщиной 0,35м;

- георешетка Славрос СД-40 по СТО 218.3.003-2006;

- подстилающий слой из песка мелкого толщиной 0,53м.

Для устройства подстилающего слоя используется песчаный грунт карьера открытой разработки.

Ширина проезжей части ул. Никольская составляет 8,0м.  Поперечный профиль проезжей части - двухскатный с уклоном 20‰.

Проектной документацией предусматривается установка гранитного бортового камня марки 1ГП по  ГОСТ 6666-81* «Камни бортовые из горных пород».

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемую улицу предусмотрено устройство съездов на примыкающие улицы и выезды к существующей и проектируемой застройке. Радиусы съездов приняты 6-12м.

Конструкция дорожной одежды на примыканиях принята по типу основной дороги.

Заезды к жилым домам организуются путем установки пониженного бортового камня. Дорожная одежда на съездах устраивается по типу С:

покрытие – горячий плотный а/бетон типа Б марки II толщиной 0,05м;

основание  – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС-80) толщиной 0,20м;

подстилающий слой из песка мелкого толщиной 0,10м.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой.

3.6 Искусственные сооружения (локальная ливневая канализация)

Водоотвод с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой. Для сбоса дождевых и талых вод с проезжей части на ПК1+54 предусмотрено установка двух дождеприемных колодцев. Отведение дождевых стоков от дождеприемников производится в «мокрый» колодец, установленный на газоне.

Дождеприемные колодцы запроектированы по типовому проекту 902-09-46.88.

3.7 Обустройство улиц

Возле ТЦ «Добрый» устраивается  площадка для стоянки автомобилей. Общее количество стояночных мест – 6. Глубина стоянки составляет 5м. Конструкция дорожной одежды стоянки принята по типу основной дороги (тип А-2).

Для осуществления пешеходных связей проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина тротуаров -  1,50 – 2,25м. Поперечный уклон тротуара – 10‰ в сторону проезжей части. Тротуары отделены от проезжей части бортовым камнем 1ГП. Тротуар от газона отделен бортовым камнем 4ГП. Покрытие тротуаров принято из бетонной плитки типа «Бехатон».

На спланированной территории между тротуаром и застройкой предусмотрено устройство газона. Газоны предполагается устраивать посевом трав с двойной нормой высева семян с внесением растительной земли толщиной слоя 0,15м. Готовый растительный грунт доставляется из г.Советский.

У магазина «Добрый» предусмотрено переустройство пандуса и лестничного схода.

3.8 Проектирование среды жизнедеятельности

с учетом потребностей инвалидов и

маломобильных групп населения

На основании п.3.3 СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» продольный уклон тротуаров принят не более 40‰, поперечный - 10‰. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих тротуарам, не превышать 0,04 м. В зонах пересечений и примыканий устроены площадки для ожидания пешеходами возможного момента перехода проезжей части.

Для более комфортного передвижения людей, принадлежащих к маломобильным группам и престарелым, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроен пониженный бортовой камень. В соответствии с п.3.4 СНиП 35-01-2001 высота бортового камня в зоне пешеходных переходов принята 0,02м, при этом  уклон тротуара в сторону пониженного бортового камня при перпендикулярном бордюрном пандусе принят не более 1:10.

Пониженный бортовой камень в зоне пешеходных переходов окрашен ярко-желтой краской. Контрастная окраска помогает ориентироваться инвалидам с дефектами  зрения и одновременно указывает инвалидам опорно-двигательного аппарата (передвигающимся на костылях или в инвалидной коляске) места возможного схода – захода на тротуар.

Дополнительное информирование людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к пешеходному переходу обеспечено с помощью изменения фактуры поверхностного слоя тротуара – устроена тактильная полоса. Ширина тактильной полосы принята не менее

0,80 м (п.3.6 СП 35-01-2001). В виду отсутствия в ассортименте промышленности специальных рельефных информационных плит, тактильная полоса предусмотрена из декоративной плитки П.8 размером 200х100х81 мм. Декоративная плитка должна быть уложена наиболее длинной стороной перпендикулярно к пересекаемой проезжей части.

3.9 Организация безопасности дорожного движения

Безопасность движения транспортных средств на ремонтируемом участке улицы обеспечивается техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД):

- дорожные знаки;

-  дорожная разметка.

Расстановка дорожных знаков произведена в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Конструкции и марки опор для установки дорожных знаков приняты по тип.пр. серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах» выпуск 1, исходя из сочетания знаков, располагаемых на опоре, ветрового района и категории дороги. В качестве опор использованы металлические стойки СКМ.

Всего на объекте установлено 36 дорожных знаков, в том числе: приоритета – 7шт, предписывающих – 2шт, запрещающих – 2шт, особых предписаний – 10шт, информационных – 6шт и табличек - 9шт.

В дополнение к дорожным знакам проектом предусмотрено нанесение дорожной разметки. Дорожная разметка предназначена для визуального ориентирования водителей в границах дороги. Она является эффективным средством регулирования дорожного движения, с помощью которого достигается значительное повышение безопасности и скорости движения. Кроме того, дорожная разметка позволяет более полно реализовать потенциал дороги, а также помогает поддерживать психофизиологические характеристики водителей на оптимальном уровне. Положительные качества дорожной разметки хорошо проявляются в неблагоприятных дорожных и погодно-климатических условиях.

Вся дорожная разметка должна быть выполнена краской. Материал, используемый для нанесения дорожной разметки должен отвечать требованиям ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические условия».

Для обеспечения видимости разметки и улучшения ориентирования водителей в темное время суток и неблагоприятные периоды года проектом предусмотрено введение в краску световозвращающих материалов - микростеклошариков. Гранулометрический состав микростеклошариков принят в соответствии с «Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» и исследованиями СоюздорНИИ и составляет 70-160 мкм.

Согласно проведенному анализу, заложенный в проект комплекс мероприятий в сочетании с выполнением необходимых требований по эксплуатации позволит обеспечить хороший уровень комфорта и безопасности движения транспортных средств с минимальными экономическими затратами.

3.10 Переустройство ВЛ 10 кВ

Для обеспечения нормируемого значения габарита по вертикали от нижних проводов существующих ВЛ 10 кВ до проезжей части ул. Никольская (7,0м при температуре +40град.С) предусматривается переустройство двух ВЛ 10 кВ на ПК 0+86,3 и ПК 1+04,3.

Тип проектируемых опор – железобетонные анкерные ПА10-3 по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 5. Марка и сечение проводов – 3 АС-70/11,0.

3.11 Наружное освещение

В соответствии с заданием проектом предусмотрено устройство наружного освещения ул. Никольская на участке от ул. Арантурская до ул. Студенческая, которое выполняется с использованием металлических опор ОГС-0,4-9 «Амира» высотой 9м с одинарными и двойными К1-2,0-2,0-1-1 и К17-2,0-2,0-1-1. Высота подвеса светильников составляет 11м.

Тип светильников – ЖКУ-16-250 с энергосберегающими лампами NAV-T-250. Расчетная мощность проектируемого освещения составляет 8,5 кВт.

Тип распределительных линий наружного освещения – самонесущие изолированные провода СИП- 2 4х35.

Электроснабжение проектируемых устройств наружного освещения предусматривается от ТП №1-4 мощностью 2х630 кВА по подземной кабельной линии, выполняемой одним кабелем марки АВБбШВ-1 4х50. Длина питающей линии составляет 0,247 км.

Управление освещением намечается при помощи проектируемого шкафа типа

«ОМЬ-21В», который устанавливается на пересечении ул. Никольская и ул. Газовиков.

Работы по устройству наружного освещения проводятся в пределах красной линии застройки (30м), дополнительного отвода земель не требуется.

# 4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с  Законом РФ «Об охране окружающей среды» проектом выполнена оценка возможного воздействия проектируемых улиц на окружающую среду и предусмотрены мероприятия по их защите. При этом использованы положения «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостов», согласованных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.

На границе жилой застройки величина загрязнения атмосферного воздуха и почв будет в пределах допустимых значений или на уровне фоновых концентраций. Проведенные расчеты позволяют классифицировать автомобильные дороги как неопасные сооружения с точки зрения влияния на состояние окружающей среды.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить комплексно-поточным методом, для чего требуется создание специализированных отрядов:

- по подготовительным работам;

- по прокладке, переустройству и защите  подземных коммуникаций;

- по устройству дорожной одежды;

- по обстановке и обустройству улицы;

- по устройству наружного освещения;

- по благоустройству улицы.

Отряды комплектуются механизмами, оборудованием, машинами в количестве, обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ. К выполнению работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, привлекаются специализированные подразделения их владельцев.

Выделение пусковых комплексов проектом не предусмотрено.

Продолжительность капитального ремонта улицы определена методом экстраполяции по  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II». Продолжительность ремонта и число работающих  приведено в табл.5.1.

Таблица 5.1

| Наименование улицы | Длина, км | Срок ремонта, смен. | Число работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Никольская | 0,290 | 189 | 44 |

Среди факторов,затрудняющих производство работ, следует отметить, что реконструкция улиц производится в населенном пункте, в непосредственной близости от жилых домов, на территориях, насыщенных инженерными коммуникациями.

Генеральная подрядная организация определится по результатам конкурсных торгов.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| Показатели | Единицы измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До начала реконструкции | После реконструкции |
| Категория дороги |  | УТП | УТП |
| Длина участка | м | 290,10 | 290,10 |
| Расчетная скорость | км/час | 50 | 50 |
| Ширина полосы движения | м | 3,5-4,5 | 4,0 |
| Число полос движения | шт. | 2 | 2 |
| Ширина проезжей части | м | 7,0-9,0 | 8,0 |
| Ширина обочин | м | - | - |
| Поперечный уклон проезжей части | ‰ | 0-23 | 20 |
| Поперечный уклон обочин | ‰ | - | - |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | - | - |
| Ширина тротуара | м | - | 1,50-2,25 |
| Поперечный уклон тротуара | ‰ | - | 10 |
| Максимальный продольный уклон | ‰ | 13 | 14 |
| Тип покрытия |  | Насыпной грунт (асфальтобетон) | Капитальный (асфальтобетон) |
| Затраты труда | чел.-ч | - | 7280 |
| Продолжительность ремонта | смены | - | 189 |
| Сметная стоимость строительства в ценах 2001г. |  | - |  |
| в т.ч. - строительные работы | тыс.руб. | - | 4545,13 |
| - монтажные работы | тыс.руб. | - | 237,04 |
| - прочие | тыс.руб. | - | 422,43 |
| Стоимость строительства в текущих ценах | тыс.руб | - | 23330,17 |