Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, мкр. Югорск-2, возле жилого дома №5 (объединенный с пешеходным переходом); территория возле ДШИ, ул. Никольская, 7А; через проезд к магазину "Монетка", ул. Попова, 7; на проезде к жилым домам №21, 23, 25 по ул. Мичурина.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 30 сентября 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 08.11.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки: функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями) -  3 (три) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала -  60 (шестьдесят) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (утвержденным распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства от 1 ноября 2001 г. N ОС-450-р).

Год изготовления применяемой краски (эмали)  для нанесения дорожной разметки, должен быть не ранее 2023 года.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

При производстве  работ руководствоваться требованиями правил охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", и следующих требований: СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.»

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ с Муниципальным заказчиком и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краска | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511" (неизменяемые значения) с характеристиками: Внешний вид покрытия – однородное, ровное, без кратеров, пор и морщин. Поверхность окрашенного слоя должна быть ровной, без потёков краски. Цвет – белый. Плотность не менее 1,50 г/см3. Время высыхания до степени 3 при (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% - не более 30 минут. Краска для разметки дорог должна наносится по сухому, очищенному от грязи и пыли дорожному покрытию. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 |
| 2 | Краска | Краска разметочная дорожная: АК-503 (неизменяемые значения) с характеристиками: Внешний вид покрытия – однородное, ровное, без кратеров, пор и морщин. Поверхность окрашенного слоя должна быть ровной, без потёков краски. Цвет – белый. Плотность не менее 1,50 г/см3. Время высыхания до степени 3 при (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% - менее 15 минут. Краска для разметки дорог должна наносится по сухому, очищенному от грязи и пыли дорожному покрытию. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 |
| 3 | Краска | Краска разметочная дорожная: АК-503 (неизменяемые значения) с характеристиками: Внешний вид покрытия – однородное, ровное, без кратеров, пор и морщин. Поверхность окрашенного слоя должна быть ровной, без потёков краски. Цвет – желтый. Плотность не менее 1,50 г/см3. Время высыхания до степени 3 при (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% - менее 15 минут. Краска для разметки дорог должна наносится по сухому, очищенному от грязи и пыли дорожному покрытию. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 |
| 4 | Знак дорожный | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.20 "Искусственная неровность" с техническими характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке, квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 700мм*700мм (неизменяемое значение). Тип светоотражающей пленки – Б или В; Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм. Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Ширина наружной каймы должна быть 20 мм (неизменяемое значение). Наличие элементов крепления. Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа и иметь высокую интенсивность световозвращения, имеющую оптическую систему. В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________18,12  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 15,1       тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 44,17     чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________14,46     чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Мкр. Югорск-2, возле жилого дома №5 (объединенный с пешеходным переходом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-7 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм |  |  | 1000 м2 | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 56,16 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 754,78 |  | 22,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 250,76 |  | 1,50 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,2 |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,7 |  | 0,1122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 810,94 |  | 22,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1,90 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,76 |  |  |
| Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т | 0,0198 | 1 | 0,0198 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*39,6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  | 0,14 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,013068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 0,21 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0,020394 | 1 | 0,020394 | 1 690,00 |  | 34,47 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,47 |  |  |
| 4 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси |  |  | 100 т | 0,0693 | 1 | 0,0693 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(39,6*0,07*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 41,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 406,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 19,84 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  | 8,60 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 4,313232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,46 |  | 1,556478 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 456,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,33 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 90,77 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 82,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,18 |  |  |
| 5 | ФССЦ-04.2.01.01-0014 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" или эквивалент // Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 6,9993 | 1 | 6,9993 | 593,64 |  | 4 155,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 155,06 |  |  |
| Разметка "Искусственная неровность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 | 0,96 | 1 | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 42,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 143,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 30,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 3,87 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 4,8768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 2,2464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 189,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,87 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 107,85 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 97,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,03 |  |  |
| 7 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т | 0,00672 | 1 | 0,00672 | 28 911,65 |  | 194,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,29 |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 | 2,4 | 1 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 106,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 357,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 75,62 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 9,67 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 12,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 5,616 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 473,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,18 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 269,63 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 244,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,58 |  |  |
| 9 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 , белая |  |  | т | 0,0084 | 1 | 0,0084 | 30 571,12 |  | 256,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,80 |  |  |
| 10 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503, желтая |  |  | т | 0,0084 | 1 | 0,0084 | 34 591,03 |  | 290,56 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,56 |  |  |
| Дорожный знак 5.20 "Искусственная неровность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 54,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 47,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 4,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 34,15 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,2906 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 136,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,09 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 87,45 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 79,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,81 |  |  |
| 12 | ФССЦ-23.3.03.02-0031 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 47,03 |  | 376,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,24 |  |  |
| 13 | ФССЦ-01.5.03.03-0038 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 183,59 |  | 367,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,18 |  |  |
| 14 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 | 0,0009 | 1 | 0,0009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 1,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,1215 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,016308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 3,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1,21 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,07 |  |  |
| 15 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 | 0,0918 | 1 | 0,0918 | 600,00 |  | 55,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,08 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Мкр. Югорск-2, возле жилого дома №5 (объединенный с пешеходным переходом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 012,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,55 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,93 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,07 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 786,79 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 076,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,55 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,93 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,07 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 786,79 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,02 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,99 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,62 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,02 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,99 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Мкр. Югорск-2, возле жилого дома №5 (объединенный с пешеходным переходом) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 076,28 |  |  |
| Раздел 2. Возле ДШИ, ул. Никольская, 7А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРр68-12-7 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм |  |  | 1000 м2 | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 56,16 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 754,78 |  | 22,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 250,76 |  | 1,50 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,2 |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,7 |  | 0,1122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 810,94 |  | 22,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1,90 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,76 |  |  |
| 17 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 1 т груза | 0,594 | 1 | 0,594 | 4,80 |  | 2,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
| Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*18/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,35 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  | 0,06 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,00594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 0,09 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |
| 19 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0,00927 | 1 | 0,00927 | 1 690,00 |  | 15,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,67 |  |  |
| 20 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси |  |  | 100 т | 0,0315 | 1 | 0,0315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18*0,07*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 18,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 184,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 9,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  | 3,91 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 1,96056 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,46 |  | 0,70749 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 207,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,88 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 41,26 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 37,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,00 |  |  |
| 21 | ФССЦ-04.2.01.01-0014 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" или эквивалент // Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 3,1815 | 1 | 3,1815 | 593,64 |  | 1 888,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,67 |  |  |
| Разметка "Искусственная неровность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 | 0,96 | 1 | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 42,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 143,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 30,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 3,87 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 4,8768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 2,2464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 189,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,87 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 107,85 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 97,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,03 |  |  |
| 23 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т | 0,00672 | 1 | 0,00672 | 28 911,65 |  | 194,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,29 |  |  |
| Дорожный знак 5.20 "Искусственная неровность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 54,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 47,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 4,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 34,15 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,2906 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 136,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,09 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 87,45 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 79,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,81 |  |  |
| 25 | ФССЦ-23.3.03.02-0031 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 47,03 |  | 376,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,24 |  |  |
| 26 | ФССЦ-01.5.03.03-0038 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 183,59 |  | 367,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,18 |  |  |
| 27 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 | 0,0009 | 1 | 0,0009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 1,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,1215 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,016308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 3,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1,21 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,07 |  |  |
| 28 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 | 0,0918 | 1 | 0,0918 | 600,00 |  | 55,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,08 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Возле ДШИ, ул. Никольская, 7А : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 459,47 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,36 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,55 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 939,88 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 915,17 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 912,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,36 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,38 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,55 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 939,88 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,76 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,94 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,91 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,76 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,94 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Возле ДШИ, ул. Никольская, 7А |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 915,17 |  |  |
| Раздел 3. Через проезд к магазину "Монетка", ул. Попова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРр68-12-7 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм |  |  | 1000 м2 | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 56,16 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 754,78 |  | 22,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 250,76 |  | 1,50 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,2 |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,7 |  | 0,1122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 810,94 |  | 22,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1,90 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,76 |  |  |
| 30 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 1 т груза | 0,594 | 1 | 0,594 | 4,80 |  | 2,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
| Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т | 0,009 | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*18/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,35 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  | 0,06 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,00594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 0,09 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |
| 32 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0,00927 | 1 | 0,00927 | 1 690,00 |  | 15,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,67 |  |  |
| 33 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси |  |  | 100 т | 0,0315 | 1 | 0,0315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18*0,07*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 18,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 184,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 9,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  | 3,91 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 1,96056 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,46 |  | 0,70749 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 207,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,88 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 41,26 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 37,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,00 |  |  |
| 34 | ФССЦ-04.2.01.01-0014 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" или эквивалент// Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 3,1815 | 1 | 3,1815 | 593,64 |  | 1 888,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,67 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Через проезд к магазину "Монетка", ул. Попова, 7 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 137,79 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,20 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,34 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,58 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 908,25 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 219,47 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 216,62 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,20 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,49 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,58 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 908,25 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,25 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,43 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,78 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,25 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,43 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Через проезд к магазину "Монетка", ул. Попова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 219,47 |  |  |
| Раздел 4. На проезде к жилым домам №21, 23, 25 по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕРр68-12-7 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм |  |  | 1000 м2 | 0,007 | 1 | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 56,16 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 754,78 |  | 26,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 250,76 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,2 |  | 0,0504 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,7 |  | 0,1309 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 810,94 |  | 26,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 2,21 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 1,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,04 |  |  |
| 36 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 1 т груза | 0,693 | 1 | 0,693 | 4,80 |  | 3,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |
| Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т | 0,0035 | 1 | 0,0035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  | 0,03 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,00231 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 38 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0,003605 | 1 | 0,003605 | 1 690,00 |  | 6,09 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,09 |  |  |
| 39 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси |  |  | 100 т | 0,01225 | 1 | 0,01225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(7*0,07*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 7,33 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 71,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 3,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  | 1,52 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 0,76244 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,46 |  | 0,275135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 80,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,84 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 16,04 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 14,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,21 |  |  |
| 40 | ФССЦ-04.2.01.01-0014 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" или эквивалент // Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 1,23725 | 1 | 1,23725 | 593,64 |  | 734,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,48 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 На проезде к жилым домам №21, 23, 25 по ул. Мичурина : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,35 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,72 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,09 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,37 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,72 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,21 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,09 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,29 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,73 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,02 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,29 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,73 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 На проезде к жилым домам №21, 23, 25 по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,37 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 460,88 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,83 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,50 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 377,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 096,29 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 087,26 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,83 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,50 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 377,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,32 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,09 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,32 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,09 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 019,26 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 115,55 |  |  |