- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба | Труба гибкая гофрированная из ПВХ, легкая с протяжкой, цвет серый, диаметром не менее 32 мм и не более 40 мм. Температура монтажа: в диапазоне от -50С до +600С. Температура эксплуатации: в диапазоне от -250С до +600С. - В соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |
| 2 | Кабель | Кабель для внешней прокладки, с тросом, с жилами питания не менее 2х1,5 мм. Черная оболочка, изоляция ПЭ (полиэтилен), Ø проводника не менее 24AWG, Ø кабеля 5.7+0,2мм, дальность передачи данных до 100м, рабочая температура в диапазоне от -40 до +90°С. - В соответствии с ГОСТ Р 52266-2004 |
| 3 | Зажим анкерный | Зажим анкерный. Диапазон рабочих температур: от -600С до +800С Напряжение 1000 В (неизменяемое значение) Диапазон сечений: 16-35 # В соответствии с ГОСТ 17613-80 |
| 4 | Кронштейн | Кронштейн - моноблок из сплава алюминия с высокой механической прочностью. Крепление осуществляется двумя болтами диаметром 14 и 16 мм или при помощи двух полос металлической ленты.Вес не менее 0,29 кг. В соответствии с ГОСТ 17613-80 |
| 5 | Видеокамера | Видеокамера Optimus IP-P123.0(CS)D или эквивалент с характеристиками: режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр. Чувствительный элемент 1/2,8", разрешение не менее 3 Мп, не менее 2048*1536 пикселей, тип крепления объектива CS, светочувствительность не менее 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), форма сжатия не менее H.264/H.265, потоковое видео не менее 3 потоков, сетевой протокол TCP/UDP/ HTTP/DHCP/NS /FTP/UPnP/NTP /RTSP интерфейс не менее Onvif 2.6, интеллектуальные функции. функции, аудио вх/вых, тр. вх/вых, кнопка сброса, поддержка SD карты, BNC видеовыход, RS-485, питание не менее DC12В(300мА), рабочая температура в диапазоне от -10°С до +50°С, размеры не менее 153х61х70 мм. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении |
| 6 | Объектив | Объектив ViDigi CSL-3Mp2Al1240-IR или эквивалент с характеристиками: разрешение не менее 3 Мп, размер не менее 1/2”, фокусное расстояние в диапазоне 12 – 40 мм, горизонтальный угол обзора в диапазоне от 34° до 12°, апертура диафрагмы не менее F1.8, СS крепление, автодиафрагма, ИК-коррекция, размеры не менее 45.6х38х51.5мм. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении |
| 7 | Термокожух | Термокожух HAY-METRO 230 или эквивалент с характеристиками: Термокожух с нагревателем напряжением питания не менее AC220V и козырьком, класс защиты не ниже IP67, в комплекте кронштейн для настенного крепления с кабельным каналом, внешние габариты не менее 405х150х130 мм, внутренняя полезная площадь не менее 375х130х80мм. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении |
| 8 | Коммутатор | Коммутатор MOXA EDS-308-M-SC или эквивалент с характеристиками: не менее 8 портов из них не менее 7 портов на 10/100Mbps, разъем не менее RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, PoE, не менее 1 порта на 10/100Mbps с разъемом RJ-45 Uplink, на порт 48В DC, потребление тока не менее 320мА, габаритные размеры не менее 183x94x27 мм. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении |
| 9 | Клеммная колодка | Клеммная колодка на изолирующих основаниях, количество подключений 1,5-16 мм²: 8 (неизменяемое значение), длина не менее 75мм. - В соответствии с ГОСТ 17557-88 |

*Нестандартные показатели не используются