Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог  в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог в городе Югорске |

сметная стоимость ___________89,38  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________74,49    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________691,68  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________50,35   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  | 5,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 589,77 |  | 2 954,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 889,15 |  | 4 454,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 94,56 |  | 473,75 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 341,9826 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 47,094 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 478,92 |  | 7 409,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 428,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 3 531,36 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 1 851,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 792,14 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 47,595 | 10,71 |  | 509,74 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км |  |  | 1 т груза |  |  | 47,595 | 9,53 |  | 453,58 |  |  |
| 4 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 5,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 2 958,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 365,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 43,59 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 18 487,15 |  |  |
| Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | м | 100 |  | 501 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 349,698 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 3,2565 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 21 811,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 002,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 4 443,03 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 2 851,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 106,42 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 501 | 63,12 |  | 31 623,12 |  |  |
|  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 807,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 913,21 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 274,05 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,34 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 620,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 485,00 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 031,42 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 913,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 820,47 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,34 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 620,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 974,39 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 703,34 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,58 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 430,55 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 974,39 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 703,34 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 897,00 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 382,00 |  |  |