Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик перед началом работ должен представить Муниципальному заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-40 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 5 см |  |  |  |  | 100 м2 | 17,429 | 1 | 17,429 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1742,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 34,858 |  |  |  |  | 14 599,92 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 |  | 34,858 |  |  | 418,84 |  | 14 599,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 102,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 63,44156 |  |  |  |  | 36 394,66 |
|  | 91.08.10-053 | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм |  |  |  |  | маш.час | 1 |  | 17,429 |  |  | 5 006,56 |  | 87 259,33 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 |  | 17,429 |  |  | 705,41 |  | 12 294,59 |
|  | 91.13.01-001 | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 |  |  |  |  | маш.час | 0,01 |  | 0,17429 | 1 857,51 | 1,33 | 2 470,49 |  | 430,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,17429 |  |  | 492,32 |  | 85,81 |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 0,5 |  | 8,7145 | 865,46 | 1,17 | 1 012,59 |  | 8 824,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 8,7145 |  |  | 492,32 |  | 4 290,32 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 0,5 |  | 8,7145 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 12 090,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 8,7145 |  |  | 492,32 |  | 4 290,32 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 0,5 |  | 8,7145 | 494,16 | 1,25 | 617,70 |  | 5 382,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 8,7145 |  |  | 492,32 |  | 4 290,32 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.час | 1,13 |  | 19,69477 |  |  | 1 173,68 |  | 23 115,36 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 |  | 19,69477 |  |  | 565,80 |  | 11 143,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 259,03 |
|  | 01.4.02.02-1000 | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм |  |  |  |  | шт | 1,655 |  | 28,844995 | 386,14 | 0,94 | 362,97 |  | 10 469,87 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,8684 |  | 15,1353436 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 789,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 994,58 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 52 524,42 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 27 537,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 031,78 |  | 279 417,86 |
| 2 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | т | 165,5755 | 1 | 165,5755 |  |  | 129,26 |  | 21 402,29 |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,429*100*0,05*1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 402,29 |
| 3 | ГЭСНр68-02-007-01 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 17,429 | 1 | 17,429 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1744,6429 |  |  |  |  | 743 531,91 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 100,1 |  | 1744,6429 |  |  | 426,18 |  | 743 531,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 641,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 103,70255 |  |  |  |  | 54 768,81 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.час | 2,9 |  | 50,5441 |  |  | 2 000,46 |  | 101 111,45 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,9 |  | 50,5441 |  |  | 565,80 |  | 28 597,85 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.час | 1 |  | 17,429 | 95,25 | 1,13 | 107,63 |  | 1 875,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,1 |  | 1,7429 |  |  | 640,31 |  | 1 116,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 1,7429 |  |  | 492,32 |  | 858,06 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.час | 2,95 |  | 51,41555 |  |  | 374,23 |  | 19 241,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,95 |  | 51,41555 |  |  | 492,32 |  | 25 312,90 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.час | 5,9 |  | 102,8311 |  |  | 2,89 |  | 297,18 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  |  |  | т | 0,07 |  | 1,22003 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  | т | 11,9 |  | 207,4051 |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 9 |  | 156,861 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 300,72 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 822 249,74 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 431 082,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 807,77 |  | 2 175 274,60 |
| 4 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  | т | 1,39432 | 1 | 1,39432 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 31 215,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,8/1000*17,429*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 215,72 |
| 5 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН |  |  |  |  | т | 207,4051 | 1 | 207,4051 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 2 492 497,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 492 497,01 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 666 413,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 131,83 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 744,51 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 163,47 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 971,76 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 402,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 999 807,48 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 978 405,19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 131,83 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 744,51 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 163,47 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 971,76 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 774,16 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 619,46 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 402,29 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 295,30 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 774,16 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458 619,46 |
|  |  | Коэффициент пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1779,5009 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 167,14411 |  |  |  |  |  |