Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов

№ 12/3, №12/4 по ул. Таежная в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов №12/3 и 12/4 ул. Таежная.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.09.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 22.10.2024

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование: игровой комплекс, качели маятниковые, качалка-балансир и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение (секция) эскиз | Ограждения металлические с характеристиками: ограждения из трубы диаметром 15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, неизменяемое значение, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной 1,5 мм. Секции ограждения окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012. |
| 2 | Покрытие | Бесшовное резиновое цветное покрытие, толщиной не менее 20 мм. В комплект входит: окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар (неизменяемые значения). Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
| 3 | Игровой комплекс эскиз | Игровой комплекс "Оптима" МГМ-372 с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3300х2120х1670 мм, высота горки: 760 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа от 3 до 6 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 4 | Игровой комплекс эскиз | Игровой комплекс "Оптима" Г-502/1.1 с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4560х3885х3750 мм, высота горки: 1260 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа от 7 до 12 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 5 | Качели маятниковые эскиз | Качели маятниковые "Оптима" К-32/33 с цепными подвесами "Гнездо" и Тип-2 с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5040х1420х2245 мм, неизменяемые значения (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа от 3 до 12 лет. Масса изделия не более 180 кг. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 6 | Качалка-балансир Эскиз | Качалка-балансир "Оптима" К-20/2 с характеристиками: - Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2600х770х710 мм, максимальная высота падения: не более 875 мм; высота сиденья: 565 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). - Возрастная группа от 3 до 6 лет. Качалка должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест, поручней и демпфирующих устройств. Сиденья имеют поручни для рук. Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Под сидениями находится ограничитель движения для предотвращения переворачивания (демпфирующее устройство), которое должно быть выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм. - Соответствует эскизу. |
| 7 | Рукоход эскиз | Рукоход "Оптима" Т-99 с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2690х850х2475мм, высота шведской лестницы: 1700 мм; высота рукохода: 2300 мм неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа от 7 до 12 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 8 | Стол со скамейками эскиз | Стол со скамейками СТ-18 с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2000х1200х800 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Масса изделия не более 58 кг. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 9 | Металлическая урна эскиз | Металлическая урна для мусора "Оптима" У-206 (со вставкой) с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 460х460х570 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Объем не менее 24 литра, масса изделия не более 17 кг |
| 10 | Скамейка эскиз | Скамейка на металлическом каркасе "Оптима" С-52 с характеристиками: габаритные размеры: (ДхШхВ) 1460х595х800 мм, неизменяемые значения, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Масса изделия не более 38 кг Предъявляемые требования: Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов № 12/3, №12/4 по ул. Таежная в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,05472 | 1 | 0,05472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,72 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,30096 |  |  |  |  | 199,03 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 5,5 |  | 0,30096 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 464,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,30096 |  |  | 661,32 |  | 199,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,03 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 185,10 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 91,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 186,77 |  | 940,46 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 76,608 | 1 | 76,608 |  |  | 96,47 |  | 7 390,37 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,05472*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 390,37 |
| 3 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 76,608 | 1 | 76,608 |  |  | 129,26 |  | 9 902,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,35 |
| 4 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 10 см) | 100 м3 | 0,3648 | 1 | 0,3648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36,48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,25312 |  |  |  |  | 2 161,61 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 5,25312 |  |  | 411,49 |  | 2 161,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 532,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,063424 |  |  |  |  | 3 153,43 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 |  | 0,645696 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 1 225,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,645696 |  |  | 661,32 |  | 427,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 |  | 1,564992 |  |  | 1 901,81 |  | 2 976,32 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 1,564992 |  |  | 565,80 |  | 885,47 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 |  | 2,582784 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 8 956,63 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 2,582784 |  |  | 661,32 |  | 1 708,05 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,74 |  | 0,269952 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 374,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,269952 |  |  | 492,32 |  | 132,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,10 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 1,824 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 95,10 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 315,04 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 7 866,26 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 7 122,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,21 |  | 33 931,22 |
| 4.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 40,128 | 1 | 40,128 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 34 123,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 123,25 |
| 5 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15 см) | 100 м3 | 0,5472 | 1 | 0,5472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,81952 |  |  |  |  | 4 863,61 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 11,81952 |  |  | 411,49 |  | 4 863,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 095,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 11,27232 |  |  |  |  | 7 229,85 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2,59 |  | 1,417248 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 2 188,68 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 1,417248 |  |  | 661,32 |  | 937,25 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2,3 |  | 1,25856 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 2 388,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 1,25856 |  |  | 661,32 |  | 832,31 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2,46 |  | 1,346112 |  |  | 1 901,81 |  | 2 560,05 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 1,346112 |  |  | 565,80 |  | 761,63 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 12,21 |  | 6,681312 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 23 169,59 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 6,681312 |  |  | 661,32 |  | 4 418,49 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,04 |  | 0,569088 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 789,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,569088 |  |  | 492,32 |  | 280,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,72 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 3,8304 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 199,72 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 093,46 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 17 898,32 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 16 205,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 141 616,74 |  | 77 492,68 |
| 5.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 69,49 | 1 | 69,49 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 278 639,61 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 639,61 |
| 6 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см) | 1000 м2 | 0,3648 | 1 | 0,3648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=364,8 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 110,1696 |  |  |  |  | 47 761,83 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 302 |  | 110,1696 |  |  | 433,53 |  | 47 761,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 684,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 17,594304 |  |  |  |  | 8 809,49 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1,14 |  | 0,415872 |  |  | 1 978,25 |  | 822,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,14 |  | 0,415872 |  |  | 661,32 |  | 275,02 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2,88 |  | 1,050624 |  |  | 1 901,81 |  | 1 998,09 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,88 |  | 1,050624 |  |  | 565,80 |  | 594,44 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 18,71 |  | 6,825408 | 8,54 | 0,91 | 7,77 |  | 53,03 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.час | 6,25 |  | 2,28 | 95,25 | 1,13 | 107,63 |  | 245,40 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 22,3 |  | 8,13504 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 11 286,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 8,13504 |  |  | 492,32 |  | 4 005,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3,2 |  | 1,16736 |  |  | 640,31 |  | 747,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,2 |  | 1,16736 |  |  | 492,32 |  | 574,71 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 18,71 |  | 6,825408 |  |  | 77,91 |  | 531,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 18,71 |  | 6,825408 |  |  | 492,32 |  | 3 360,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 821,16 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007 |  | 0,0025536 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 77,57 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 178 |  | 64,9344 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3 385,68 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 11 |  | 4,0128 | 592,04 | 1,5 | 888,06 |  | 3 563,61 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 40 |  | 14,592 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,24 |  | 0,087552 | 32 119,66 | 1,78 | 57 172,99 |  | 5 005,61 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,069312 |  |  | 12 244,22 |  | 848,67 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7,58 |  | 2,765184 | 47,57 | 1,5 | 71,36 |  | 197,32 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 130 |  | 47,424 | 43,60 | 1,81 | 78,92 |  | 3 742,70 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 204 |  | 74,4192 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 12,2 |  | 4,45056 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 571,32 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 83 725,55 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 75 805,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 681 492,46 |  | 248 608,45 |
| 7 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,3648 | 1 | -0,3648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-364,8 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -15,46752 |  |  |  |  | -6 705,63 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5,3 | 8 | -15,46752 |  |  | 433,53 |  | -6 705,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | -859,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | -3,969024 |  |  |  |  | -1 978,69 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,05 | 8 | -0,14592 |  |  | 1 978,25 |  | -288,67 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,14592 |  |  | 661,32 |  | -96,50 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 1,16 | 8 | -3,385344 | 8,54 | 0,91 | 7,77 |  | -26,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,15 | 8 | -0,43776 |  |  | 640,31 |  | -280,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,43776 |  |  | 492,32 |  | -215,52 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 1,16 | 8 | -3,385344 |  |  | 77,91 |  | -263,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,16 | 8 | -3,385344 |  |  | 492,32 |  | -1 666,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -357,34 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 8 | -0,029184 |  |  | 12 244,22 |  | -357,34 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 10,2 | 8 | -29,76768 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 0,59 | 8 | -1,721856 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -8 684,32 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -12 852,79 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -11 636,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94 272,09 |  | -34 390,46 |
| 7.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 44,65152 | 1 | 44,65152 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 504 013,86 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=74,4192+-29,76768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 013,86 |
| 8 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,3648 | 1 | 0,3648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=364,8 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,15872 |  |  |  |  | 1 932,81 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11,4 |  | 4,15872 |  |  | 464,76 |  | 1 932,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,058368 |  |  |  |  | 33,05 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,07 |  | 0,025536 |  |  | 1 978,25 |  | 50,52 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,025536 |  |  | 661,32 |  | 16,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,09 |  | 0,032832 |  |  | 640,31 |  | 21,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,032832 |  |  | 492,32 |  | 16,16 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 965,86 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 909,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 634,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 781,58 |  | 7 581,12 |
| 8.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0030 применительно | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм // Сетка металлическая, ячейка 200х200 мм, d арматуры 8 мм | т | 1,9020672 | 1 | 1,9020672 | 68 743,00 | 0,96 | 65 993,28 |  | 125 523,65 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,395*12*401,28/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 523,65 |
| 9 | ГЭСН06-14-001-04 | Железнение поверхности | 100 м2 | 3,648 | 1 | 3,648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=364,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 105,4272 |  |  |  |  | 51 903,92 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 28,9 |  | 105,4272 |  |  | 492,32 |  | 51 903,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,098496 |  |  |  |  | 48,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,027 |  | 0,098496 |  |  | 640,31 |  | 63,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,027 |  | 0,098496 |  |  | 492,32 |  | 48,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 898,36 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,5 |  | 1,824 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 95,10 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 5 |  | 18,24 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1 535,26 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,07 |  | 0,25536 | 4 800,85 | 1,85 | 8 881,57 |  | 2 268,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 952,41 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 53 510,98 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 30 132,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 255,82 |  | 139 557,22 |
| 10 | ГЭСН27-07-010-01 применительно | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей // Устройство бесшовного резинового покрытия толщиной 20 мм | 100 м2 | 3,648 | 1 | 3,648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=364,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 93,42528 |  |  |  |  | 41 876,01 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 25,61 |  | 93,42528 |  |  | 448,23 |  | 41 876,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,89696 |  |  |  |  | 933,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,52 |  | 1,89696 |  |  | 640,31 |  | 1 214,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,52 |  | 1,89696 |  |  | 492,32 |  | 933,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,01 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,3848 |  | 1,4037504 |  |  | 6,42 |  | 9,01 |
| Н | 01.7.19.18 | Плитки из резиновой крошки | м2 | 101,5 |  | 370,272 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.05.02 | Клеи полиуретановые | кг | 52,936 |  | 193,110528 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.17 | Грунтовки полиуретановые | кг | 20,36 |  | 74,27328 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 809,92 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 48 803,31 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 32 963,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 484,79 |  | 125 800,52 |
| 10.1 | ФСБЦ-01.7.10.06-1003 применительно | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет белый // Бесшовное резиновое покрытие толщиной 20 мм (цвет по согласованию) | кг | 5107,2 | 1 | 5107,2 | 212,87 | 1,14 | 242,67 |  | 1 239 364,22 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14*364,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239 364,22 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 443 114,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 794,16 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 268,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 428,56 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 209 720,97 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 798 478,52 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 788 576,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 794,16 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 268,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 428,56 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 209 720,97 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 046,20 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 317,81 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,35 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 222,72 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 046,20 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 317,81 |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 798 478,52 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 314,78592 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 32,315808 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН46-03-001-16 применительно | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм // Бурение отверстий диаметром 200 мм в бетонной плите (глубиной 30 см) | 100 отверстий | 0,59 | 1 | 0,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=59 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18,585 |  |  |  |  | 9 149,77 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 31,5 |  | 18,585 |  |  | 492,32 |  | 9 149,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 467,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 18,29 |  |  |  |  | 10 270,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1,8 |  | 1,062 |  |  | 640,31 |  | 680,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,8 |  | 1,062 |  |  | 492,32 |  | 522,84 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.час | 29,2 |  | 17,228 | 33,86 | 1,35 | 45,71 |  | 787,49 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 29,2 |  | 17,228 |  |  | 565,80 |  | 9 747,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,88 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7,18 |  | 4,2362 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 220,88 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 420,21 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 20 197,02 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 11 457,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 89 429,71 |  | 52 763,53 |
| 12 | ГЭСН46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16 | 100 отверстий | 0,59 | 1 | 0,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=59 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,688 |  |  |  |  | 6 738,88 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,32 | 10 | 13,688 |  |  | 492,32 |  | 6 738,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,732 |  |  |  |  | 4 940,57 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.час | 1,48 | 10 | 8,732 | 33,86 | 1,35 | 45,71 |  | 399,14 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,48 | 10 | 8,732 |  |  | 565,80 |  | 4 940,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,44 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,359 | 10 | 2,1181 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 110,44 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 679,45 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 12 146,63 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 6 890,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52 926,34 |  | 31 226,54 |
| 13 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 39,4 |  |  |  |  | 18 528,64 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 19,7 |  | 39,4 |  |  | 470,27 |  | 18 528,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,7 |  |  |  |  | 1 076,49 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 0,28 |  | 0,56 | 1 703,30 | 1,43 | 2 435,72 |  | 1 364,00 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,28 |  | 0,56 |  |  | 661,32 |  | 370,34 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.час | 0,34 |  | 0,68 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 1 856,99 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,68 |  |  | 705,41 |  | 479,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,23 |  | 0,46 |  |  | 640,31 |  | 294,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,23 |  | 0,46 |  |  | 492,32 |  | 226,47 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,15 |  | 0,3 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 2,12 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 2,52 |  | 5,04 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 82,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 540,48 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 2,8 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 346,67 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,48 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 31,78 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 5,184 |  |  | 6,42 |  | 33,28 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 7 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 1 083,67 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2 |  | 4 | 122,66 | 1,98 | 242,87 |  | 971,48 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 2 |  | 4 | 1 818,38 | 1,11 | 2 018,40 |  | 8 073,60 |
| 13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 370,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 605,13 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 18 232,77 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 9 606,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30 977,86 |  | 61 955,72 |
| 13.1 | Коммерческое предложение | Игровой комплекс "Оптима" МГМ-372 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 365 022,92 |  | 365 022,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(430170+22,45*350)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 022,92 |
| 13.2 | Коммерческое предложение | Игровой комплекс "Оптима" Г-502/1.1 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 397 059,79 |  | 397 059,79 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(464910+22,45*515)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 059,79 |
| 14 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18,5 |  |  |  |  | 8 700,00 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 470,27 |  | 8 700,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 205,83 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 0,05 |  | 0,05 | 1 703,30 | 1,43 | 2 435,72 |  | 121,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 661,32 |  | 33,07 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.час | 0,21 |  | 0,21 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 573,48 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 705,41 |  | 148,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 640,31 |  | 32,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 492,32 |  | 24,62 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 2,52 |  | 2,52 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 41,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,70 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 173,33 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 15,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,42 |  | 16,64 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 174,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 905,83 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 282,42 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 363,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 243,46 |  | 23 243,46 |
| 14.1 | Коммерческое предложение | Качели маятниковые "Оптима" К-32/33 с цепными подвесами "Гнездо" и Тип-2 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 177 500,83 |  | 177 500,83 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(208960+22,45*180)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 500,83 |
| 15 | ГЭСНм37-01-001-01 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 35 |  |  |  |  | 16 459,45 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,5 |  | 35 |  |  | 470,27 |  | 16 459,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 29,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,03 |  | 0,06 |  |  | 640,31 |  | 38,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,06 |  |  | 492,32 |  | 29,54 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,15 |  | 0,3 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 2,12 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 2,52 |  | 5,04 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 82,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495,40 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 2,8 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 346,67 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,48 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 31,78 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 5,184 |  |  | 6,42 |  | 33,28 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 7 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 1 083,67 |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 329,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 488,99 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 15 334,76 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 8 079,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 925,55 |  | 41 851,10 |
| 15.1 | Коммерческое предложение | Качалка балансир "Оптима" К-20/2 | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 25 150,54 |  | 50 301,08 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(29350+22,45*37)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 301,08 |
| 16 | ГЭСНм37-01-001-02 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,7 |  |  |  |  | 8 323,78 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,7 |  | 17,7 |  |  | 470,27 |  | 8 323,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 24,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 640,31 |  | 32,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 492,32 |  | 24,62 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 2,52 |  | 2,52 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 41,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,70 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 173,33 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 15,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,42 |  | 16,64 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 166,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 348,40 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 7 764,01 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 090,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 21 191,69 |  | 21 191,69 |
| 16.1 | Коммерческое предложение | Рукоход "Оптима" Т-99 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 70 068,08 |  | 70 068,08 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(82600+22,45*66)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 068,08 |
| 17 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(58+38*3+17*4)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 20,3256 |  |  |  |  | 9 558,52 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 20,3256 |  |  | 470,27 |  | 9 558,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 76,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,65 |  | 0,156 |  |  | 640,31 |  | 99,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,156 |  |  | 492,32 |  | 76,80 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 9,51 |  | 2,2824 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 37,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 5,1624 |  |  | 6,42 |  | 33,14 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 1,944 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 314,66 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,000024 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 1,65 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 635,32 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 10 020,73 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 5 684,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107 615,17 |  | 25 827,64 |
| 17.1 | Коммерческое предложение | Стол со скамейками СТ-18 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 46 193,42 |  | 46 193,42 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(54130+22,45*58)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 193,42 |
| 17.2 | Коммерческое предложение | Скамейка на металлическом каркасе "Оптима" С-52 | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 19 169,25 |  | 57 507,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(22150+22,45*38)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 507,75 |
| 17.3 | Коммерческое предложение | Металлическая урна для мусора "Оптима" У-206 (со вставкой) | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 15 993,04 |  | 63 972,16 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(18810+22,45*17)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 972,16 |
| 18 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек | 100 м3 | 0,00556 | 1 | 0,00556 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,556 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7506 |  |  |  |  | 300,59 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,7506 |  |  | 400,47 |  | 300,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1007472 |  |  |  |  | 66,51 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 18 |  | 0,10008 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 101,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,10008 |  |  | 661,32 |  | 66,18 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 5,93 |  | 0,0329708 | 8,54 | 0,91 | 7,77 |  | 0,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,12 |  | 0,0006672 |  |  | 640,31 |  | 0,43 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0006672 |  |  | 492,32 |  | 0,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,00973 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,51 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 1,39 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 21,23 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,56712 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,10 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 378,11 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 212,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 194 627,70 |  | 1 082,13 |
| 18.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,56712 | 1 | 0,56712 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 6 401,49 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 401,49 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж МАФ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350 425,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 759,63 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 673,64 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 690,80 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 249 301,55 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344 927,36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 747,76 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 106,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 354,32 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234 730,03 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 742,49 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 246,56 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 241,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 011,87 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 567,44 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 336,48 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 571,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 613,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 140,70 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 450,43 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 356,45 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 387,26 |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 493 169,33 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 163,9492 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 29,3987472 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН09-08-001-01 применительно | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,038 |  |  |  |  | 7 011,97 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35,64 |  | 16,038 |  |  | 437,21 |  | 7 011,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 144,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,116 |  |  |  |  | 5 696,85 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.час | 10,93 |  | 4,9185 |  |  | 2 070,85 |  | 10 185,48 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,93 |  | 4,9185 |  |  | 565,80 |  | 2 782,89 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.час | 10,74 |  | 4,833 |  |  | 1 184,64 |  | 5 725,37 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,74 |  | 4,833 |  |  | 565,80 |  | 2 734,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,81 |  | 0,3645 |  |  | 640,31 |  | 233,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 |  | 0,3645 |  |  | 492,32 |  | 179,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 447,37 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 |  | 0,0628875 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  | 1 447,37 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 6,34 |  | 2,853 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт | 100 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 708,82 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 11 946,29 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 7 879,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 111 391,53 |  | 50 126,19 |
| 19.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1,215 | 1 | 1,215 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 13 714,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 714,58 |
| 19.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 45 | 1 | 45 | 225,92 | 1,09 | 246,25 |  | 11 081,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 081,25 |
| 20 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 4,2 | 1 | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 29,862 |  |  |  |  | 13 055,97 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,11 |  | 29,862 |  |  | 437,21 |  | 13 055,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,856 |  |  |  |  | 1 406,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,11 |  | 0,462 |  |  | 640,31 |  | 295,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,462 |  |  | 492,32 |  | 227,45 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 0,57 |  | 2,394 |  |  | 77,91 |  | 186,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 |  | 2,394 |  |  | 492,32 |  | 1 178,61 |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | компл | 120 |  | 504 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений | шт | 10 |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 462,03 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 13 594,31 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 8 966,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 929,80 |  | 37 505,14 |
| 20.1 | Коммерческое предложение | Секция ограждения металлическая 2х0,6 м | шт | 42 | 1 | 42 |  |  | 4 250,00 |  | 178 500,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5100/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 500,00 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство ограждения площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 540,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 067,94 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 626,58 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 102,91 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 743,20 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 927,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 067,94 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 626,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 102,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 743,20 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 540,60 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 845,93 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 170,85 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 540,60 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 845,93 |
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 927,16 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 45,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 12,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 042 080,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 621,73 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 568,69 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 222,27 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 663 765,72 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 434 333,04 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 424 430,69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 609,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 001,25 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 885,79 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 649 194,20 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 329,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 410,30 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,35 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 241,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 011,87 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 567,44 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 336,48 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 571,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 613,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 140,70 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 582 575,01 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 844,00 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 943,25 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 551,00 |
|  |  | Индекс пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 524,63512 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 74,6865552 |  |  |  |  |  |