Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Менделеева (от улицы Вавилова до улицы Магистральная) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Менделеева (участок от ул. Вавилова до ул. Магистральная)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Менделеева (от улицы Вавилова до улицы Магистральная) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-8 |  |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  | 3,14 |  |  | 1 |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=3140 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 |  |  | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,99 |  | 1,2 |  | 290,10 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 131,55 |  | 1,2 |  | 19 335,68 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,80 |  | 1,2 |  | 1 284,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,87 |  |  | 1,2 |  | 37,19016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 25,38 |  |  | 1,2 |  | 95,63184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 208,54 |  |  |  | 19 625,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 574,23 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  | 1 621,46 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  | 850,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 097,32 |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-007 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  | 435,204 |  |  | 1 |  | 435,204 |  | 8,58 |  |  |  | 3 734,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 734,05 |  |  |  |  |
| Бордюрные камни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-03-010-01 |  |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,88 |  |  | 1 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 1,2 |  | 649,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 76,7 |  |  | 1,2 |  | 80,9952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  |  |  | 649,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,58 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 961,38 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 870,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 481,40 |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг-01-01-01-043 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  |  |  | 1 т груза |  | 8,8 |  |  | 1 |  | 8,8 |  | 3,28 |  |  |  | 28,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,1*88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,86 |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг-03-21-01-009 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  | 8,8 |  |  | 1 |  | 8,8 |  | 10,47 |  |  |  | 92,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,1*88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,14 |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,88 |  |  | 1 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 1,2 |  | 623,58 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 1,2 |  | 77,11 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 1,2 |  | 9,19 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  |  |  | 3 247,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  | 1,2 |  | 73,7088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  | 1,2 |  | 0,6864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  |  |  | 3 947,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,77 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 936,50 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 847,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 732,34 |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  |  |  |  | шт |  | 88 |  |  | 1 |  | 88 |  | 63,12 |  |  |  | 5 554,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 554,56 |  |  |  |  |
| Плиты перекрытий колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-06-035-01 |  |  | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  |  |  |  | т |  | 1,57 |  |  | 1 |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,5*3140/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,02 |  | 1,2 |  | 233,65 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  | 1,2 |  | 7,35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  |  |  | 2 513,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  | 1,2 |  | 0,67824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  |  |  | 2 746,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 10,88 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 9,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 767,68 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  | 3,14 |  |  | 1 |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=3140 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 1,2 |  | 686,98 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 1,2 |  | 28 180,99 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 1,2 |  | 883,45 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  |  |  | 2 746,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 20,86 |  |  | 1,2 |  | 78,60048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 18,85 |  |  | 1,2 |  | 71,0268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 536,13 |  |  |  | 31 614,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570,43 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 2 324,24 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 2 104,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 043,40 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-030-01 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  | 3,14 |  |  | 1 |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=3140 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  | 2,4 |  | 24,79 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,89 |  | 2,4 |  | 1 920,85 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 2,4 |  | 44,84 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2 |  | 18,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,35 |  |  | 2,4 |  | 2,6376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  |  | 2,4 |  | 3,54192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,12 |  |  |  | 1 964,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,63 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 103,05 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 93,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 160,45 |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) |  |  |  |  |  | т |  | 392,5 |  |  | 1 |  | 392,5 |  | 760,85 |  |  |  | 298 633,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=3140*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 633,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 592,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 275,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 748,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 228,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 714,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 855,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 325,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 470,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 275,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 748,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 228,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 714,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 957,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 775,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 855,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 503,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 957,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 775,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 325,83 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство ИДН (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр68-12-7 |  |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (Фрезеровка покрытия под кромками ИДН по 0,5м) |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  | 0,015 |  |  | 1 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(15*0,5*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 |  |  | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,16 |  | 1,2 |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 754,78 |  | 1,2 |  | 67,59 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,76 |  | 1,2 |  | 4,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 7,2 |  |  | 1,2 |  | 0,1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 18,7 |  |  | 1,2 |  | 0,3366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 810,94 |  |  |  | 68,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  | 5,69 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | % |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,27 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦпг-03-21-01-007 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км |  |  |  |  |  | 1 т груза |  | 1,485 |  |  | 1 |  | 1,485 |  | 8,58 |  |  |  | 12,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,74 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-03-004-02 Применительно |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (Устройство ИДН (волнообразный) из асфальтобетонной смеси вручную) |  |  |  |  |  | 100 т |  | 0,07875 |  |  | 1 |  | 0,07875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(15*3*0,07*2,5*1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 1,2 |  | 56,58 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 1,2 |  | 553,83 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 1,2 |  | 27,06 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  |  |  | 9,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 62,24 |  |  | 1,2 |  | 5,88168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 22,46 |  |  | 1,2 |  | 2,12247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  |  |  | 620,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,64 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 123,79 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 112,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,06 |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) |  |  |  |  |  | т |  | 7,875 |  |  | 1 |  | 7,875 |  | 760,85 |  |  |  | 5 991,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=15*3*0,07*2,5*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 991,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Устройство ИДН (1 шт.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 693,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 001,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 937,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 925,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 001,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2 Устройство ИДН (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 937,76 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Нанесение разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" (1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-09-016-07 Применительно |  |  | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход") |  |  |  |  |  | 10 м2 |  | 12 |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=120 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 1,2 |  | 639,36 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 1,2 |  | 2 145,60 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 1,2 |  | 453,74 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 48,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,08 |  |  | 1,2 |  | 73,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,34 |  |  | 1,2 |  | 33,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  |  |  | 2 833,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093,10 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 617,79 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 464,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 915,86 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 |  |  | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая |  |  |  |  |  | т |  | 0,042 |  |  | 1 |  | 0,042 |  | 30 571,12 |  |  |  | 1 283,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,99 |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 |  |  | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая |  |  |  |  |  | т |  | 0,042 |  |  | 1 |  | 0,042 |  | 34 591,03 |  |  |  | 1 452,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 452,82 |  |  |  |  |
| Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-09-016-05 |  |  | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 |  |  |  |  |  | км |  | 0,381 |  |  | 1 |  | 0,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=381/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 1,2 |  | 12,85 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 1,2 |  | 81,19 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 1,2 |  | 11,70 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  |  |  | 12,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,66 |  |  | 1,2 |  | 1,673352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,04 |  |  | 1,2 |  | 0,932688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  |  |  | 106,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,55 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 36,33 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 32,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,66 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 |  |  | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  |  |  |  | т |  | 0,004001 |  |  | 1 |  | 0,004001 |  | 28 911,65 |  |  |  | 115,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=4,0005/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,68 |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-09-016-01 |  |  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  |  |  |  | км |  | 0,1905 |  |  | 1 |  | 0,1905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=190,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 1,2 |  | 6,43 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 1,2 |  | 40,59 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 1,2 |  | 5,85 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,66 |  |  | 1,2 |  | 0,836676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,04 |  |  | 1,2 |  | 0,466344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  |  |  | 53,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,28 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 18,17 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 16,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,85 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 |  |  | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  |  |  |  | т |  | 0,008001 |  |  | 1 |  | 0,008001 |  | 28 911,65 |  |  |  | 231,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=8,001/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,32 |  |  |  |  |
| Структурная разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-09-017-01 |  |  | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (двойная сплошная) |  |  |  |  |  | км |  | 0,381 |  |  | 1 |  | 0,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=381/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  | 1,2 |  | 12,80 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,29 |  | 1,2 |  | 73,74 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,21 |  | 1,2 |  | 5,58 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 370,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,16 |  |  | 1,2 |  | 1,444752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,35 |  |  | 1,2 |  | 0,61722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,29 |  |  |  | 86,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,38 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 27,20 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 24,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,37 |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-09-017-14 |  |  | Посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки из термопластика, добавлять к расценкам 27-09-017-01 по 27-09-017-13 |  |  |  |  |  | 10 м2 |  | 3,81 |  |  | 1 |  | 3,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(381*0,1) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  | 1,2 |  | 25,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,52 |  |  | 1,2 |  | 2,37744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 25,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,65 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 37,96 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 34,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,98 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-01.5.01.03-0012 |  |  | Термопластик для разметки дорог, со светоотражающими шариками |  |  |  |  |  | т |  | 0,23241 |  |  | 1 |  | 0,23241 |  | 13 509,46 |  |  |  | 3 139,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=232,41/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 139,73 |  |  |  |  |
| Дорожная разметка "Искусственная неровность" (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-09-016-07 Применительно |  |  | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Искусственная неровность") |  |  |  |  |  | 10 м2 |  | 2,4 |  |  | 1 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=24 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 1,2 |  | 127,87 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 1,2 |  | 429,12 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 1,2 |  | 90,75 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 9,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,08 |  |  | 1,2 |  | 14,6304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,34 |  |  | 1,2 |  | 6,7392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  |  |  | 566,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,62 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 323,56 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 292,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,17 |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 |  |  | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая |  |  |  |  |  | т |  | 0,0168 |  |  | 1 |  | 0,0168 |  | 30 571,12 |  |  |  | 513,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,59 |  |  |  |  |
| Разметка по трафаретам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР27-09-016-07 Применительно |  |  | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) |  |  |  |  |  | 10 м2 |  | 1,554 |  |  | 1 |  | 1,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=15,54 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 1,2 |  | 82,80 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 1,2 |  | 277,86 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 1,2 |  | 58,76 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,08 |  |  | 1,2 |  | 9,473184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,34 |  |  | 1,2 |  | 4,363632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  |  |  | 366,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,56 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 209,51 |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 189,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,12 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 |  |  | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая |  |  |  |  |  | т |  | 0,010878 |  |  | 1 |  | 0,010878 |  | 30 571,12 |  |  |  | 332,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 3 Нанесение разметки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 108,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 048,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 152,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 434,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 048,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 152,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 270,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 055,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 534,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 270,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 055,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 3 Нанесение разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 434,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 394,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 417,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 886,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 868,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 867,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 698,28 |  |  |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 830,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 417,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 886,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 868,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 357,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 946,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 867,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 127,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 357,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 946,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 698,28 |  |  |  |  |