Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в городе Югорске в 2023 году

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, ул. Железнодорожная, памятник - мемориал.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2023;

- окончание: 31.12.2023.

Площадь обслуживания:

- общая площадь территории  - 5 277,11 кв.м.

- площадь тротуара – 3 731,00 кв.м.

- газоны 746 кв.м.

- деревья и кустарники – 98 шт.

Количество:  скамейки, в том числе перголы - 26 шт.; урны - 14 шт.; велопарковка -2 шт.;

Светильники наружного освещения – 47 шт.;

Опоры освещения – 33 шт.;

Светильник для подсветки деревьев – 16 шт.;

- светильники для подсветки фонтана и ступеней амфитеатра – 11 шт.;

Светильники для подсветки постамента – 10 шт.;

Фонтан (водопад) – 1 шт.

Площадь подпорной стены со стороны железной дороги- 1 119,72 кв. м.

Площадь стены со стороны ул. Железнодорожная, фасадные металлокасеты - 684 кв.м.

Протяженность бордюрного камня - 578  п. м.

Среднее количество потребляемого газа в год -  60 000 куб. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы выполняются в соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска (утв. решением Думы г. Югорска от 31.05.2022 №58) (с изменениями и дополнениями).

Организация вывоза мусора осуществляется в соответствии с  Федеральным законом  от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156) (с изменениями и дополнениями).

Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

При проведении работ по очистке снега не допускать: повреждений покрытия замощенной поверхности брусчатки и ограждения, складирование снега на территории памятника-мемориала.

| Работы по содержанию памятника-мемориала | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание | 27 |
| Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Очистка от пыли и грязи скамеек, урн (май-август) Удаление загрязнений и промывание пьедестала теплой водой ( май-август) Обеспечение работы фонтана в период с 1 июня по 15 сентября Содержание и обслуживание фонтана: регулярный осмотр, контроль за техническим состоянием оборудования, замена изношенных элементов и расходных частей (при необходимости) внешних элементов фонтана, обеспечение работоспособности насоса, консервация фонтана на зимний период Организация вывоза мусора |  |
| Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц |  |
| Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кроны деревьев и кустарников) период май- сентябрь |  |
| Выкашивание травы, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. В результате скашивания высота травяного покрова должна оставаться не более 5 см (июнь - сентябрь) Сбор, уборка и организация вывоза травы, опавших листьев |  |
| Зимнее содержание | 43 |
| Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Организация вывоза мусора |  |
| Очистка пьедестала от снега с протиранием и удалением изморози и загрязнений Сдвигание и уборка территории от снега Вывоз снега по необходимости но не реже 1 раза в месяц Устранение скользкости (посыпка песком) Сметание снега со скамеек Очистка от снега территории вокруг скамеек, урн, опор освещения |  |
| Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц |  |
| Восстановительные работы* (при обнаружении) |  |
| Предупреждение преждевременного износа конструкций (окрашивание бордюров, обновление окраски стен, скамеек, урн, цветочниц) Устранение мелких повреждений с восстановлением разбитой или выпавшей облицовочной плитки постамента Замена разбитых светильников и ламп (по необходимости) Устранение повреждений замощенной поверхности из брусчатки (по согласованию с заказчиком) Частичная замена поврежденных элементов деревянных и металлических поверхностей скамеек Установка флагов по указанию заказчика Обеспечение объекта газоснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа) Обеспечение объекта водоснабжением и водоотведением (затраты оплачиваются при предъявлении обоснованных документов на поставку водоснабжения и водоотведения) Высадка деревьев, кустарников и других растений в случае гибели и при необходимости Прочие сопутствующие работы | 30 |
|  | 100 |

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.