Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения по улице Титова

(от улицы Спортивной до улицы Гастелло) в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        ул. Титова (от ул. Спортивной до ул. Гастелло).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.11.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара (эскиз) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | Светодиодный светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент с характеристиками: мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения). Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству освещения улице Титова (от улицы Спортивной до улицы Гастелло) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________108,48  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________88,03    тыс. рублей

монтажных работ _____________________ 2,37      тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________316,90   чел. час

нормативные затраты труда машинистов______________100,12    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-042-04 Применительно | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (Демонтаж деревянных опор на ж/б закладной) | шт | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 11,25 |  | 112,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 148,02 |  | 1 480,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,76 |  | 127,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,24 |  | 12,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,1 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 159,27 |  | 1 592,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 240,10 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 249,70 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 144,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 986,46 |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 | 100 шт | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 68,33 |  | 20,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 318,90 |  | 395,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 110,43 |  | 33,13 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8,76 |  | 2,628 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 9,52 |  | 2,856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 387,23 |  | 416,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 53,63 |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 48,27 |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 21,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 486,43 |  |  |
| 3 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 1,23 | 1 | 1,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41*30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 408,85 |  | 502,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 425,84 |  | 523,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 51,59 |  | 63,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,21 |  | 88,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42,5 |  | 52,275 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,16 |  | 5,1168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 906,90 |  | 1 115,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 566,35 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 583,34 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 328,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 027,31 |  |  |
| 4 | Прайс-лист | Закладная деталь ФМ-0,159-2,0 | шт | 30 | 1 | 30 | 4 916,67 | 1,0506 | 7 069,51 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5900/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 069,51 |  |  |
| 5 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 | 7,2 | 1 | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,24*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 16,92 |  | 121,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 41,53 |  | 299,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,43 |  | 31,90 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2 |  | 14,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,44 |  | 3,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 58,45 |  | 420,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 153,72 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы | % | 118 |  | 118 |  |  | 181,39 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  | 107,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 709,83 |  |  |
| 6 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 7,2 | 1 | 7,2 | 725,69 |  | 5 224,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,24*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 224,97 |  |  |
| 7 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 3,3 | 1 | 3,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110*30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,76 |  | 837,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 851,32 |  | 2 809,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 55,87 |  | 184,37 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26 |  | 85,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,91 |  | 22,803 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 105,08 |  | 3 646,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 021,78 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 062,65 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 613,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 322,49 |  |  |
| 8 | ФССЦ-07.2.07.11-0004 Применительно | Опоры стальные (Опора граненая коническая ОГКф-9) | т | 3,3 | 1 | 3,3 | 9 600,00 |  | 31 680,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110*30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31 680,00 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 17,81 |  | 534,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 147,20 |  | 4 416,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,40 |  | 282,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,51 |  | 15,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,01 |  | 60,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,81 |  | 24,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,52 |  | 4 965,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 816,30 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 848,95 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 489,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 304,33 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент | шт | 30 | 1 | 30 | 6 224,73 | 1,0506 | 8 950,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7469,67/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 950,32 |  |  |
| 11 | Прайс-лист | Кронштейн однорожковый 2,0-2,0м | шт | 30 | 1 | 30 | 3 250,00 | 1,0506 | 4 673,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3900/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 673,06 |  |  |
| 12 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,81 | 1 | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=810 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 502,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 2 505,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 323,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 392,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 52,8444 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 30,3831 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 198,05 |  | 3 400,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 825,80 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 858,83 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 495,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 754,73 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | м | 826,2 | 1 | 826,2 | 60,83 | 1,0506 | 2 408,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=810*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=73,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 408,80 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) | шт | 26 | 1 | 26 | 578,33 | 1,0506 | 720,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=694/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 720,69 |  |  |
| 15 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт | 4 | 1 | 4 | 34,91 |  | 139,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 139,64 |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 Применительно | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 (Зажим анкерный ЗАБ 16-35М) | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 1 927,00 |  | 77,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,08 |  |  |
| 17 | ФССЦ-20.1.02.18-1002 Применительно | Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм (Лента СОТ 37) | 10 м | 6 | 1 | 6 | 126,77 |  | 760,62 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 760,62 |  |  |
| 18 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Применительно | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (Скрепа для ленты А200) | 100 шт | 1,2 | 1 | 1,2 | 582,00 |  | 698,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 698,40 |  |  |
| 19 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт | 0,6 | 1 | 0,6 | 3 133,00 |  | 1 879,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 879,80 |  |  |
| 20 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2R-95 | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 | 3 133,00 |  | 250,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 250,64 |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт | 0,68 | 1 | 0,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=68 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 97,76 |  | 66,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,96 |  | 1,33 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  | 7,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 99,72 |  | 67,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 66,48 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 65,15 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 33,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 166,86 |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 10 шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 67,77 |  | 203,31 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 30,42 |  | 91,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 5,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 461,97 |  | 1 385,91 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,21 |  | 21,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 560,16 |  | 1 680,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 208,59 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 204,42 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 106,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 991,28 |  |  |
| 23 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0,20268 | 1 | 0,20268 | 6 508,75 |  | 1 319,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,126*6*30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 319,19 |  |  |
| 24 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 59,13 |  | 70,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,43 |  | 6,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22,69 |  | 27,23 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,29 |  | 7,548 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 87,25 |  | 104,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 71,87 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 70,43 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 36,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 211,79 |  |  |
| 25 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м | 0,1224 | 1 | 0,1224 | 4 814,02 |  | 589,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(120*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 589,24 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 83 852,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 2 972,72 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 12 526,99 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 1 051,90 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 68 353,24 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 88 033,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 2 631,97 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 12 429,21 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 1 045,71 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 66 938,77 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3 833,13 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2 200,46 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2 369,93 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 340,75 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 97,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 6,19 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 1 414,47 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 340,00 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 176,93 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 90 403,47 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 024,62 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 173,13 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 377,39 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 18 080,69 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 108 484,16 |  |  |