Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500030

Форма № 4

Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки,мкр 5,7 г.Югорск ХМАО Тюменской области

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    02-01-01-Изм.1

(локальный сметный расчет)

на                  Водопровод по ул.Сахарова из ПВХ труб диаметром 110 мм, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      1167,557 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       156,544 ТЫС.РУБ.

Строительный обьем              1172 м

Цена единицы                  996,21 РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Земляные работы

===============================================

1 ТЕР 86     -Разработка грунта в отвал          12,415   7332,07   6999,47     91028      4129     86898     13,57       168

01-01-003-  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

14          "обратная лопата" с ковшом                    332,6   1199,47                         14891      29,5       366

вместимостью 0,5 (0,5-0,63)

м3, группа грунтов 2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1532,07               19021

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               766,04                9510

Сметная стоимость                                                119559

2 ТЕР 86     -Срезка недобора грунта в              0,3  27876,02  13487,87      8363      4302      4046    557,96       167

01-01-049-  выемках, группа грунтов 2                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                1000м3               14339,57   2255,08                           677     54,76        16

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%             16594,65                4978

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              8297,33                2489

Сметная стоимость                                                 15831

3 ТЕР 86     -Доработка вручную, применен          0,84   7384,24      -         6203      6203       -       279,6       235

01-02-056-  коэффициент к нормам затрат               --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          труда - 1,2                                 7384,24      -                              -        -          -

ТЧ                                100м3

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              6202,76                5210

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              3322,91                2791

Сметная стоимость                                                 14205

4 ТЕР 86     -Засыпка траншей и котлованов        9,832   1300,08   1300,08     12782       -       12782      -          -

01-01-033-  с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          бульдозерами мощностью 59                      -       360,65                          3546      8,87        87

(80) кВт (л.с.), 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               360,65                3546

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               180,33                1773

Сметная стоимость                                                 18101

5 ТЕР 86     -При перемещении грунта на           9,832    641,98    641,98      6312       -        6312      -          -

01-01-033-  каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

08          добавлять к норме                              -       178,09                          1751      4,38        43

01-01-033-2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               178,09                1751

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                89,05                 875

Сметная стоимость                                                  8938

6 ТЕР 86     -Засыпка вручную траншей,             0,82   2288,09      -         1876      1876       -        97,2        80

01-02-061-  пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          грунтов 2                                   2288,09      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              1922,00                1576

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              1029,64                 844

Сметная стоимость                                                  4296

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            126564     16510    110039                 650

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 20865                 513

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            126564       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                15       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       37375       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             36082       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             18284       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            180930       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1163

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       37375       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                            180930       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1163

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       37375       -                   -

Раздел   2.  Монтаж трубопроводов водоснабжения

===============================================

7 ТЕР 86     -Устройство основания под            286,8   1906,92     60,78    546905     75182     17432      10,2      2925

23-01-001-  трубопроводы песчаного                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                10м3                   262,14     10,59                          3037      0,35       100

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               373,64              107160

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               242,73               69615

Сметная стоимость                                                723680

8 ТЕР 86     -Изоляция поверхностей               38,09   1507,69     69,91     57428     28761      2663     27,74      1057

26-01-022-  трубопроводов штучными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          изделиями из пенополиуретана                 755,08      -                              -         0,4        15

(полуцилиндрами и

сегментами)

1 м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               792,83               30199

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               528,56               20133

Сметная стоимость                                                107760

9 ТЕР 86     -Укладка трубопроводов из            1,172  12868,56   6237,78     15082      7715      7311    225,04       264

22-01-021-  полиэтиленовых труб диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

03          100 мм                                      6582,42   1223,03                          1433      30,8        36

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             10693,47               12533

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              6946,85                8142

Сметная стоимость                                                 35756

10 1530-9001- -Стоимость труб ПВХ наружным       1183,72      78,7      -        93159       -         -        -          -

001         диаметром Д 110х4 мм                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

11 ТЕР 86     -Установка полиэтиленовых                5    620,23    483,05      3101       686      2415       4,8        24

22-03-002-  фасонных частей отводов,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          колен, патрубков, переходов                  137,18    106,13                           531      2,62        13

10шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               333,33                1667

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               216,55                1083

Сметная стоимость                                                  5850

12 ТЕР 86     -Укладка футляров из стальных        0,034   45669,2  25767,58      1553       541       876       489        17

22-01-011-  труб                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

06                                км                   15907,17   4828,86                           164     121,9         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             28408,36                 966

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%             18455,07                 627

Сметная стоимость                                                  3146

13 103-0190   -Трубы стальные электросварные          34    288,42      -         9806       -         -        -          -

прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 219 мм толщина стенки

6 мм

м

14 ТЕР 86     -Нанесение усиленной                 0,034 104743,04  17814,34      3561       224       606       223         8

22-02-002-  антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

06          битумно-резиновой или                       6598,57    761,16                            26     17,67         1

битумно-полимерной изоляции

на стальные футляры диаметром

200 мм

км

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             10082,83                 343

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              6550,16                 223

Сметная стоимость                                                  4127

15 ТЕР 86     -Протаскивание в футляр ПВХ           0,34   4056,47     86,34      1379       869        29      84,4        29

22-05-003-  труб диаметром 100 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                100м                  2555,63      -                              -        0,17       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%              3501,21                1190

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2274,51                 773

Сметная стоимость                                                  3343

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                            731974    113977     31332                4323

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  5191                 170

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            731974       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            483700       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      119169       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            102965       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            154058       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            100596       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            986627       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  4492

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      119169       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                            986627       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  4492

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      119169       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            858538    130487    141371                4973

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 26056                 683

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            858538       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            483714       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      156544       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            102965       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            190140       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            118879       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                           1167557       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  5656

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      156544       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                           1167557       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  5656

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      156544       -                   -

Составил                       Н.Т.Ермакова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500030

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

приложение к смете 02-01-01-Изм.1

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   РУБ.       :    РУБ.      : РУБ.    :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : РУБ.

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовые ресурсы

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел.-ч     4973,06          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел.-ч      682,56          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                                  -          -

Строительные машины и механизмы

------------------------------------

Эксплуатация                 зарплата

машин                    машинистов

3   112 С            -Автопогрузчики 5 т                 маш.-ч      100,39        173,67           -         30,27     17434

-------------- -------------- ---------

С203-0101               -       3038,76

4   116 С            -Агрегаты для сварки                маш.-ч       46,45        184,26           -         40,66      8559

полиэтиленовых труб                                   -------------- -------------- ---------

С208-1600               -       1888,61

5   126 С            -Агрегаты сварочные двухпостовые    маш.-ч        2,75        224,05           -         40,66       615

для ручной сварки на тракторе 79                      -------------- -------------- ---------

кВт (108 л.с.)                                        С215-0202               -        111,67

6   257 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч      130,27        146,57           -          -        19094

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 59 (80) кВт                       С207-0148               -          -

(л.с.)

7   258 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч        3,29        188,21           -          -          620

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 79 (108) кВт                      С207-0149               -          -

(л.с.)

8   270 С            -Бульдозеры при работе на           маш.-ч      0,0561        246,33           -         43,26        14

сооружении магистральных                              -------------- -------------- ---------

трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)                     С207-0117               -          2,43

9   762 С            -Kраны на автомобильном ходу при    маш.-ч      0,4602        228,89           -         40,66       105

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства (кроме                                  С202-1141               -         18,71

магистральных трубопроводов) 10 т

10   846 С            -Kраны-трубоукладчики для труб      маш.-ч        1,05        245,86           -         43,26       259

диаметром (грузоподъемностью) до                      -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

400 мм (6,3 т)                                        С215-0701               -         45,55

11   863 С            -Kотлы битумные передвижные 1000 л  маш.-ч        1,68        264,09           -          -          445

-------------- -------------- ---------

С212-1012               -          -

12   967 С            -Лебедки ручные и рычажные,         маш.-ч       10,03          2,21           -          -           22

тяговым усилием 14,72 (1,5) кН                        -------------- -------------- ---------

(т)                                                   С203-0303               -          -

13  1147 С            -Машины шлифовальные электрические  маш.-ч        2,97           6,1           -          -           18

-------------- -------------- ---------

С233-0301               -          -

14  1383 С            -Установки для изготовления         маш.-ч       22,47             4           -          -           90

бандажей, диафрагм, пряжек                            -------------- -------------- ---------

С233-2101               -          -

15  1959 С            -Установки для подогрева стыков     маш.-ч       0,067         80,27           -         34,79         5

-------------- -------------- ---------

С215-1700               -          2,33

16  2263 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч      366,24        237,27           -         40,66     86898

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0247               -      14891,42

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,5 м3

17  2264 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч       13,13        260,88           -         40,66      3426

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0248               -        534,03

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,65 м3

18  2349 С            -Электростанции передвижные 4 кВт   маш.-ч        2,43         69,84           -         34,79       170

-------------- -------------- ---------

С204-0102               -          84,5

19  2499 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч       15,24        168,87           -         68,88      2573

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -       1049,46

20  2509 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч      0,7319        168,87           -         68,88       124

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -         50,41

21  2699 С            -Печи электрические для сушки       маш.-ч      0,2652          9,14           -          -            2

сварочных материалов с                                -------------- -------------- ---------

регулированием температуры в                          С204-1401               -          -

пределах 80-500 гр. С при работе

от передвижных электростанций

22  2700 С            -Установки для гидравлических       маш.-ч       15,08          59,5           -          -          897

испытаний трубопроводов, давление                     -------------- -------------- ---------

нагнетания низкое 0,1 (1) МПа                         С204-2901               -          -

(кгс/см2), высокое 10 (100) МПа

(кгс/см2) при работе от

передвижных электростанций

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                              21717,88    141372

Строительные материалы и конструкции

-----------------------------------------

23  9219 М            -Вода                               м3           23,23          2,43           2,25       0,13        56

-------------- -------------- ---------

С1411-0001                         3,02

24 31441 С            -Грунтовка битумная                 т           0,0038         31060       27486,73       -          118

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С111-1968                          -

25 31698 С            -Kлей резиновый N 88-Н              кг          346,62          59,4           52,2       6,04     20589

-------------- -------------- ---------

С1113-0304                      2093,58

26 31917 С            -Холст стеклянный ВВГ               10 м2         2,75         53,84          46,48        6,3       148

-------------- -------------- ---------

С111-1593                         17,35

27 31929 С            -Толь с крупнозернистой посыпкой    м2          0,5157          10,5           8,91       1,38         5

гидроизоляционный марки ТГ-350                        -------------- -------------- ---------

С111-1742                        0,7116

28 32144 С            -Мастика                            т           0,1493         14924        12667,2    1964,17      2228

-------------- -------------- ---------

С111-9090                        293,17

29 32208 С            -Смазка солидол жировой "Ж"         т           0,0013       6801,76        6039,88     628,51         9

-------------- -------------- ---------

С111-0962                        0,7907

30 32501 С            -Поковки из квадратных заготовок    т           0,0183      12364,81       10295,05    1827,31       226

массой 1.8 кг                                         -------------- -------------- ---------

С111-0782                         33,43

31 32534 С            -Проволока сварочная легированная   т           0,0017       9044,28        7196,28    1670,66        15

диаметром 4 мм                                        -------------- -------------- ---------

С111-0807                          2,84

32 32718 С            -Резина листовая вулканизованная    кг            7,68         32,04          31,28       0,13       246

цветная                                               -------------- -------------- ---------

С111-0850                        0,9989

33 33404 С            -Лента стальная упаковочная,        т           0,2171      20994,02       19025,83    1556,54      4558

мягкая, нормальной точности                           -------------- -------------- ---------

0,7х20-50 мм                                          С111-0540                        337,95

34 35310 С            -Электроды диаметром 4 мм Э42       т           0,0044      11760,67       10311,84    1218,23        52

-------------- -------------- ---------

С111-1513                          5,38

35 36008 С            -Лесоматериалы круглые хвойных      м3          0,0085        716,21         618,23      83,94         6

пород. Лесоматериалы для                              -------------- -------------- ---------

строительства длиной 3-6,5 м,                         С112-0008                        0,7135

диаметром 14-24 см

36 36025 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3          0,0068       1714,44        1630,26      50,56        12

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75                     С112-0025                        0,3438

мм III сорта

37 36118 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3          0,0105       1387,93        1303,75      56,97        15

Доски обрезные длиной 2-3,75 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40                     С112-0118                        0,5982

мм IV сорта

38 37190 С            -Трубы стальные электросварные      м               34        288,42         263,99      18,77      9806

прямошовные со снятой фаской                          -------------- -------------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                          С113-0190                        638,18

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр

219 мм толщина стенки 6 мм

39 40853 С            -Сталь оцинкованная листовая        т           0,0229       20337,6       18430,95    1507,87       465

толщина листа 0,8 мм                                  -------------- -------------- ---------

С111-1876                         34,46

40 41030 С            -Винты самонарезающие оцинкованные  т           0,0015         16320          15130        870        25

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С111-9225                          1,33

41 44046 С            -Брезент                            м2          0,0408         58,24          50,28       6,82         2

-------------- -------------- ---------

С111-1597                        0,2783

42 44070 С            -Материалы гидроизоляционные        м2           29,58         10,35           9,59       0,56       306

рулонные                                              -------------- -------------- ---------

С1113-9051                        16,56

43 44629 С            -Ткань мешочная                     10 м2       0,0105         146,7         124,51      19,31         2

-------------- -------------- ---------

С111-1782                        0,2035

44 44661 С            -Трубы стальные                     м            34,14        126,33          111,5      12,35      4312

-------------- -------------- ---------

С113-9011                        421,58

45 44897 С            -Шлифкруги                          шт.         0,1122         32,32          29,97       1,72         4

-------------- -------------- ---------

С111-9412                         0,193

46 45049 М            -Песок для строительных работ       м3          3154,8           144          133,5       7,68    454291

природный                                             -------------- -------------- ---------

С148-9040                      24228,86

47 45086 С            -Трубы полиэтиленовые               м          1183,72           9,3            9,1       0,02     11009

-------------- -------------- ---------

С1530-9001                        23,67

48 45951 С            -Изделия теплоизоляционные из       м3            41,9        634,52         588,25      33,83     26586

пенополиуретана                                       -------------- -------------- ---------

С114-9167                       1417,44

49 46095 С            -Листы алюминиевые марки АД1Н,      кг            7,35         49,92          45,24        3,7       367

толщиной 1 мм                                         -------------- -------------- ---------

С1517-0301                         27,2

50 63853 С            -Фасонные части                     шт.             50          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

С130-9490               -          -

51 63917 С            -Флюс АН-47                         т           0,0024         20160          18690    1074,71        48

-------------- -------------- ---------

С1548-0004                         2,56

52 С   1 С            -Стоимость труб ПВХ наружным        м          1183,72          78,7           -          -        93159

диаметром Д=110х4 мм                                  -------------- -------------- ---------

СТ1530-9001-00          -          -

1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                               29603,4    628665