Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500020

Форма № 4

Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки,мкр 5,7 г.Югорск ХМАО Тюменской области

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    02-02-01-Изм.1

(локальный сметный расчет)

на Магистральный кольцевой водопровод по ул.Вавилова и по ул.Кондинской из ПВХ труб диаметром 225 мм,

объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________      3949,353 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       515,351 ТЫС.РУБ.

Строительный обьем              1870 м

Цена единицы                 2111,95 РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Земляные работы

===============================================

1 ТЕР 86     -Разработка грунта в отвал          18,831   7332,07   6999,47    138070      6263    131807     13,57       256

01-01-003-  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

14          "обратная лопата" с ковшом                    332,6   1199,47                         22587      29,5       556

вместимостью 0,5 (0,5-0,63)

м3, группа грунтов 2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1532,07               28850

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               766,04               14425

Сметная стоимость                                                181346

2 ТЕР 86     -Срезка недобора грунта в              0,5  27876,02  13487,87     13938      7170      6744    557,96       279

01-01-049-  выемках, группа грунтов 2                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                1000м3               14339,57   2255,08                          1128     54,76        27

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%             16594,65                8297

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              8297,33                4149

Сметная стоимость                                                 26384

3 ТЕР 86     -Доработка вручную, применен          0,82   7384,24      -         6055      6055       -       279,6       229

01-02-056-  коэффициент к нормам затрат               --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          труда - 1,2                                 7384,24      -                              -        -          -

ТЧ                                100м3

п.3.187

Кзтр=1,2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              6202,76                5086

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              3322,91                2725

Сметная стоимость                                                 13866

4 ТЕР 86     -Засыпка траншей и котлованов           14   1300,08   1300,08     18201       -       18201      -          -

01-01-033-  с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          бульдозерами мощностью 59                      -       360,65                          5049      8,87       124

(80) кВт (л.с.), 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               360,65                5049

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               180,33                2525

Сметная стоимость                                                 25775

5 ТЕР 86     -Засыпка вручную траншей,             0,82   2288,09      -         1876      1876       -        97,2        80

01-02-061-  пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          грунтов 2                                   2288,09      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              1922,00                1576

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              1029,64                 844

Сметная стоимость                                                  4296

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            178141     21364    156752                 843

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 28764                 707

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            178141       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                24       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       50128       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             48859       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             24668       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            251667       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1551

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       50128       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                            251667       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1551

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       50128       -                   -

Раздел   2.  Монтаж трубопроводов водоснабжения

===============================================

6 ТЕР 86     -Устройство основания под            522,9   1906,92     60,78    997128    137073     31782      10,2      5334

23-01-001-  трубопроводы песчаного                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                10м3                   262,14     10,59                          5538      0,35       183

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               373,64              195376

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               242,73              126923

Сметная стоимость                                               1319428

7 ТЕР 86     -Изоляция поверхностей              85,085   1507,69     69,91    128282     64246      5948     27,74      2360

26-01-022-  трубопроводов штучными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          изделиями из пенополиуретана                 755,08      -                              -         0,4        34

(полуцилиндрами и

сегментами)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               792,83               67458

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               528,56               44972

Сметная стоимость                                                240712

8 ТЕР 86     -Укладка трубопроводов из             1,87   23931,6  13764,48     44752     18409     25740     340,4       637

22-01-021-  полиэтиленовых труб диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

07          250 мм                                      9844,37   2539,38                          4749     65,71       123

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             16965,74               31726

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%             11021,54               20610

Сметная стоимость                                                 97088

9 1530-9001- -Стоимость труб ПВХ для             1888,7    431,56      -       815087       -         -        -          -

004         водоснабжения наружным                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром Д 225х6 мм                           -         -                              -        -          -

м

10 ТЕР 86     -Установка полиэтиленовых              4,5    620,23    483,05      2791       617      2174       4,8        22

22-03-002-  фасонных частей отводов,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          колен, патрубков, переходов                  137,18    106,13                           478      2,62        12

10шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               333,33                1500

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               216,55                 974

Сметная стоимость                                                  5265

11 ТЕР 86     -Укладка футляров из стальных        0,098  68471,58  40131,15      6710      2273      3933       713        70

22-01-011-  труб диаметром 350 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

09                                км                   23193,89   7663,35                           751    193,23        19

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             42274,42                4143

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%             27462,94                2691

Сметная стоимость                                                 13544

12 103-0209   -Трубы стальные электросварные          98     491,3      -        48147       -         -        -          -

прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 377 мм толщина стенки

6 мм

м

13 ТЕР 86     -Нанесение усиленной                 0,098 181700,86  34765,07     17807       742      3407       256        25

22-02-002-  антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

09          битумно-резиновой или                       7575,04   3323,39                           326     77,88         8

битумно-полимерной изоляции

на стальные футляры

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             14930,85                1463

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              9699,60                 951

Сметная стоимость                                                 20221

14 ТЕР 86     -Протаскивание в футляр ПВХ           0,98   6198,11    119,85      6074      2691       117      90,7        89

22-05-003-  труб диаметром 250 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

04                                100м                   2746,4      -                              -        0,27       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%              3762,57                3687

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2444,30                2395

Сметная стоимость                                                 12157

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                           2066779    226052     73101                8536

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 11840                 379

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                           2066779       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            904392       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      237893       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            863235       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            305354       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            199518       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                           2571651       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  8914

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      237893       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                           2571651       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  8914

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      237893       -                   -

Раздел   3.  Водопроводные колодцы

===============================================

15 ТЕРм 86    -Изготовление                   43,6320785   6169,23   2988,51    269176    121284    130395      91,8      4005

38-01-001-  металлоконструкций колодцев               --------- ---------                     --------- --------- ---------

1                                 т                      2779,7    365,94                         15967       9,5       415

НР от ОЗП+ЗПМ (Н16) -      66%              2076,12               90586

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              2044,67               89213

Сметная стоимость                                                448975

16 ТЕР 86     -Монтаж металлоконструкций      43,6320785   2477,22    551,41    108086     74133     24059     58,75      2563

09-02-001-  колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

03                                т                     1699,05     48,39                          2111       2,2        96

НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) -      95%              1660,07               72432

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%              1485,32               64808

Сметная стоимость                                                245326

17 201-9400   -Панели многослойные стеновые   43,6320785      -         -          -         -         -        -          -

с обшивкой из профильного                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

настила                                        -         -                              -        -          -

м2

18 ТЕР 86     -Установка люка                         25     48,35     11,82      1209       891       296      1,31        33

23-04-011-                        шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                                        35,66      -                              -        0,07         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                48,85                1221

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                31,74                 793

Сметная стоимость                                                  3224

19 ФССЦ-2001  -Люки чугунные тяжелые для              25    735,11      -        18378       -         -        -          -

103-0754    колодцев                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

20 ТЕР 86     -Бетонная подготовка                  0,08 131164,69   7295,03     10493       940       584    441,28        35

06-01-005-                        100м3               --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        5                                            550500020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01                                                      11755,7   1403,21                           112     36,11         3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     110%             14474,80                1158

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%              8553,29                 684

Сметная стоимость                                                 12335

21 ТЕР 86     -Нанесение изоляции стальных    6,10849098  18745,61   6856,99    114507      3359     41886      18,8       115

22-02-007-  трубопроводов диаметром более             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          1200 мм битумно-резиновой или                 549,9    356,12                          2175      7,74        47

битумно-полимерной усиленной

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%              1241,25                7582

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               806,36                4926

Сметная стоимость                                                127015

22 ТЕР 86     -Огрунтовка металлических       6,98113255    552,48     14,93      3857      1239       104      5,31        37

13-03-002-  поверхностей за один раз                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          грунтовкой ФЛ-03К                            177,51       0,3                             2      0,02       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               168,92                1179

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               124,47                 869

Сметная стоимость                                                  5905

23 ТЕР 86     -Огрунтовка металлических       6,98113255    655,28     36,62      4575      1875       256      7,82        55

13-03-002-  поверхностей за 2 раза лаком              --------- ---------                     --------- --------- ---------

15          БТ-577                                       268,54       0,6                             4      0,08         1

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               255,68                1785

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               188,40                1315

Сметная стоимость                                                  7675

24 ТЕР 86     -Установка опор из плит и           0,0125  43438,64  31749,72       543       118       397    329,78         4

07-02-002-  колец                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                100м3                 9425,11   4068,85                            51    142,42         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             18486,73                 231

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      85%             11469,87                 143

Сметная стоимость                                                   917

25 1445-3420- -Плита опорная дорожная                 25   2775,32      -        69383       -         -        -          -

03                                шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

26 ТЕР 86     -Врезка в существующие сети              1    606,09    410,74       606       141       411      4,11         4

22-06-005-  диаметром 200 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

05                                врезка                 141,14     65,06                            65      1,89         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               282,49                 282

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               183,52                 184

Сметная стоимость                                                  1072

27 ТЕР 86     -Установка гидрантов пожарных           16   3051,94      9,64     48831       849       154      1,98        32

22-03-011-                        шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

03                                                        53,06      0,81                            13      0,05         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                73,80                1181

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                47,94                 767

Сметная стоимость                                                 50779

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        6                                            550500020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 300-1113-8 -Гидранты пожарные                      16    4012,8      -        64205       -         -        -          -

подземные 125 мм, высотой                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

2250 мм                                        -         -                              -        -          -

шт.

29 ТЕР 86     -Установка кранов шаровых                2     54,91      5,07       110        80        10      1,38         3

22-03-007-  диаметром 15 мм                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                шт                      39,91      -                              -        0,03       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                54,68                 109

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                35,52                  71

Сметная стоимость                                                   290

30 Цена       -Стоимость кранов шаровых Д 15           2     848,8      -         1698       -         -        -          -

завода      мм                                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       -         -                              -        -          -

31 533-0271   -Фланцы из коррозионно-стойкой           2     409,2      -          818       -         -        -          -

стали                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

комплект                 -         -                              -        -          -

32 ТЕР 86     -Установка задвижек или                  4    286,61     104,1      1146       605       416      5,23        21

22-03-007-  клапанов обратных стальных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

04          диаметром 200 мм                             151,25     14,18                            57      0,47         2

задвижка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               226,64                 907

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               147,23                 589

Сметная стоимость                                                  2641

33 ТЕР 86     -Установка задвижек или                 19     93,44      8,44      1775      1258       160      2,29        44

22-03-007-  клапанов обратных стальных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          диаметром 100 мм                              66,23      -                              -        0,05         1

задвижка

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%                90,74                1724

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%                58,94                1120

Сметная стоимость                                                  4619

34 300-9124-7 -Задвижки 30 с 41 нж Д 100 мм,          19    2269,5      -        43121       -         -        -          -

0           Р                                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

35 300-9124-7 -Задвижки 30 с 41 нж Д 200 мм,           4    4414,4      -        17658       -         -        -          -

1           Р                                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт.                      -         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     3    РУБ.                            780175    206773    199128                6950

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 20558                 570

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            270874       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             17497       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      137251       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              1698       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             90586       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             89213       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                            450672       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  4420

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      137251       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        7                                            550500020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            257854       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            131623       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       13836       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                               818       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             17360       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             11461       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            286675       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   442

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       13836       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          РУБ.                            108086       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              9894       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       76244       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             72432       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             64808       -         -                   -

Всего,стоимость металломонтажных работ -    РУБ.                            245326       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2659

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       76244       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                            143361       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            143361       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                            143361       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     3                   РУБ.                           1126035       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  7521

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      227331       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                           3025095    454190    428980               16330

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 61162                1656

Стоимость монтажных работ -                 РУБ.                            270874       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             17497       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      137251       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              1698       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             90586       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             89213       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           РУБ.                            450672       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  4420

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      137251       -                   -

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                           2502774       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                           1036039       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      301856       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            864053       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            371573       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                            235647       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                           3109994       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 10907

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      301856       -                   -

Стоимость металломонтажных работ -          РУБ.                            108086       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                              9894       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       76244       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        8                                            550500020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накладные расходы -                     РУБ.                             72432       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             64808       -         -                   -

Всего,стоимость металломонтажных работ -    РУБ.                            245326       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2659

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       76244       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            РУБ.                            143361       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            143361       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      РУБ.                            143361       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                           3949353       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 17986

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      515351       -                   -

Составил                       Н.Т.Ермакова