Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500190

Форма № 4

Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки,мкр 5,7 г.Югорск ХМАО Тюменской области

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    02-01-07-Изм.1

(локальный сметный расчет)

на                Водопровод по ул.Магистральной из ПВХ труб диаметром 160 мм, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       854,878 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        106,11 ТЫС.РУБ.

Строительный обьем              1030 м

Цена единицы                  829,98 РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Земляные работы

===============================================

1 ТЕР 86     -Разработка грунта в отвал           12,25   7332,07   6999,47     89818      4074     85744     13,57       166

01-01-003-  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

14          "обратная лопата" с ковшом                    332,6   1199,47                         14694      29,5       361

вместимостью 0,5 (0,5-0,63)

м3, группа грунтов 2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1532,07               18768

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               766,03                9384

Сметная стоимость                                                117970

2 ТЕР 86     -Срезка недобора грунта в              0,3  27876,02  13487,87      8363      4302      4046    557,96       167

01-01-049-  выемках, группа грунтов 2                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                1000м3               14339,57   2255,08                           677     54,76        16

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%             16594,65                4978

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              8297,33                2489

Сметная стоимость                                                 15831

3 ТЕР 86     -Доработка вручную, применен          0,79   7384,24      -         5834      5834       -       279,6       221

01-02-056-  коэффициент к нормам затрат               --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          труда - 1,2                                 7384,24      -                              -        -          -

ТЧ                                100м3

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              6202,76                4900

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500190

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              3322,91                2625

Сметная стоимость                                                 13359

4 ТЕР 86     -Засыпка траншей и котлованов         14,9   1300,08   1300,08     19371       -       19371      -          -

01-01-033-  с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          бульдозерами мощностью 59                      -       360,65                          5374      8,87       132

(80) кВт (л.с.), 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               360,65                5374

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               180,33                2687

Сметная стоимость                                                 27432

5 ТЕР 86     -При перемещении грунта на            14,9    641,98    641,98      9566       -        9566      -          -

01-01-033-  каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

08          добавлять к норме                              -       178,09                          2654      4,38        65

01-01-033-2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               178,09                2654

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                89,05                1327

Сметная стоимость                                                 13546

6 ТЕР 86     -Засыпка вручную траншей,             0,34   2288,09      -          778       778       -        97,2        33

01-02-061-  пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          грунтов 2                                   2288,09      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              1922,00                 653

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              1029,64                 350

Сметная стоимость                                                  1782

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            133729     14988    118727                 588

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 23397                 575

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            133729       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                15       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       38385       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             37327       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             18862       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            189918       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1163

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       38385       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                            189918       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1163

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       38385       -                   -

Раздел   2.  Монтаж трубопроводов водоснабжения

===============================================

7 ТЕР 86     -Устройство основания под            137,4   1906,92     60,78    262011     36018      8351      10,2      1401

23-01-001-  трубопроводы песчаного                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                10м3                   262,14     10,59                          1455      0,35        48

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               373,64               51338

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500190

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               242,73               33351

Сметная стоимость                                                346700

8 ТЕР 86     -Изоляция поверхностей              16,686   1507,69     69,91     25157     12599      1167     27,74       463

26-01-022-  трубопроводов штучными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          изделиями из пенополиуретана                 755,08      -                              -         0,4         7

(полуцилиндрами и

сегментами)

1 м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               792,83               13229

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               528,56                8819

Сметная стоимость                                                 47206

9 ТЕР 86     -Укладка трубопроводов из             1,03     17444   9036,58     17967      8535      9308    286,52       295

22-01-021-  полиэтиленовых труб диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

05          160 мм                                      8286,16   1728,25                          1780     43,94        45

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             13719,74               14131

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              8912,82                9180

Сметная стоимость                                                 41279

10 1530-9001- -Стоимость труб ПВХ наружным        1040,3    147,24      -       153174       -         -        -          -

002         диаметром Д 160х4 мм                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

11 ТЕР 86     -Установка полиэтиленовых                7    620,23    483,05      4342       960      3381       4,8        34

22-03-002-  фасонных частей отводов,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          колен, патрубков, переходов                  137,18    106,13                           743      2,62        18

10шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               333,33                2333

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               216,55                1516

Сметная стоимость                                                  8191

12 ТЕР 86     -Укладка стальных футляров            0,09   58080,3  34173,77      5227      1739      3076       594        53

22-01-011-  диаметром 300 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

08                                км                   19322,82   6544,46                           589    165,77        15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             35438,17                3189

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%             23021,88                2072

Сметная стоимость                                                 10488

13 103-0196   -Трубы стальные электросварные          90    358,06      -        32225       -         -        -          -

прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 273 мм толщина стенки

6 мм

м

14 ТЕР 86     -Нанесение усиленной                  0,09 151767,73  23095,98     13659       770      2079       289        26

22-02-002-  антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

08          битумно-резиновой или                       8551,51    995,23                            90     23,12         2

битумно-полимерной изоляции

на стальные футляры диаметром

300 мм

км

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500190

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             13079,03                1177

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              8496,60                 765

Сметная стоимость                                                 15601

15 ТЕР 86     -Протаскивание в футляр ПВХ            0,9   5072,69      93,1      4565      2447        84      89,8        81

22-05-003-  труб диаметром 160 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

03                                100м                  2719,14      -                              -        0,21       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%              3725,22                3353

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2420,03                2178

Сметная стоимость                                                 10096

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                            518328     63068     27445                2353

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  4657                 136

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            518328       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            242416       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       67725       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            185399       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             88751       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             57881       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            664961       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2489

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       67725       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                            664961       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2489

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       67725       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            652057     78056    146171                2941

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 28054                 711

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            652057       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            242430       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      106110       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                            185399       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            126078       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             76743       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            854878       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3652

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      106110       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                            854878       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3652

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      106110       -                   -

Составил                       Н.Т.Ермакова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500190

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

приложение к смете 02-01-07-Изм.1

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   РУБ.       :    РУБ.      : РУБ.    :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : РУБ.

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовые ресурсы

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел.-ч     2940,91          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел.-ч      710,78          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                                  -          -

Строительные машины и механизмы

------------------------------------

Эксплуатация                 зарплата

машин                    машинистов

3   112 С            -Автопогрузчики 5 т                 маш.-ч       48,12        173,67           -         30,27      8358

-------------- -------------- ---------

С203-0101               -       1456,72

4   116 С            -Агрегаты для сварки                маш.-ч       59,18        184,26           -         40,66     10905

полиэтиленовых труб                                   -------------- -------------- ---------

С208-1600               -       2406,41

5   126 С            -Агрегаты сварочные двухпостовые    маш.-ч         9,7        224,05           -         40,66      2173

для ручной сварки на тракторе 79                      -------------- -------------- ---------

кВт (108 л.с.)                                        С215-0202               -        394,41

6   257 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч      197,43        146,57           -          -        28937

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 59 (80) кВт                       С207-0148               -          -

(л.с.)

7   258 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч        3,29        188,21           -          -          620

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 79 (108) кВт                      С207-0149               -          -

(л.с.)

8   270 С            -Бульдозеры при работе на           маш.-ч      0,1485        246,33           -         43,26        37

сооружении магистральных                              -------------- -------------- ---------

трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)                     С207-0117               -          6,42

9   762 С            -Kраны на автомобильном ходу при    маш.-ч      0,8219        228,89           -         40,66       188

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства (кроме                                  С202-1141               -         33,42

магистральных трубопроводов) 10 т

10   846 С            -Kраны-трубоукладчики для труб      маш.-ч        3,61        245,86           -         43,26       887

диаметром (грузоподъемностью) до                      -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500190

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

400 мм (6,3 т)                                        С215-0701               -        156,13

11   863 С            -Kотлы битумные передвижные 1000 л  маш.-ч        5,76        264,09           -          -         1522

-------------- -------------- ---------

С212-1012               -          -

12   967 С            -Лебедки ручные и рычажные,         маш.-ч       27,45          2,21           -          -           61

тяговым усилием 14,72 (1,5) кН                        -------------- -------------- ---------

(т)                                                   С203-0303               -          -

13  1147 С            -Машины шлифовальные электрические  маш.-ч       10,82           6,1           -          -           66

-------------- -------------- ---------

С233-0301               -          -

14  1383 С            -Установки для изготовления         маш.-ч        9,84             4           -          -           39

бандажей, диафрагм, пряжек                            -------------- -------------- ---------

С233-2101               -          -

15  1959 С            -Установки для подогрева стыков     маш.-ч      0,3339         80,27           -         34,79        27

-------------- -------------- ---------

С215-1700               -         11,62

16  2263 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч      361,38        237,27           -         40,66     85743

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0247               -      14693,51

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,5 м3

17  2264 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч       13,13        260,88           -         40,66      3426

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0248               -        534,03

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,65 м3

18  2349 С            -Электростанции передвижные 4 кВт   маш.-ч        5,52         69,84           -         34,79       386

-------------- -------------- ---------

С204-0102               -         192,1

19  2499 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч        6,67        168,87           -         68,88      1127

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -        459,73

20  2509 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч        1,43        168,87           -         68,88       242

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -         98,79

21  2699 С            -Печи электрические для сушки       маш.-ч        1,57          9,14           -          -           14

сварочных материалов с                                -------------- -------------- ---------

регулированием температуры в                          С204-1401               -          -

пределах 80-500 гр. С при работе

от передвижных электростанций

22  2700 С            -Установки для гидравлических       маш.-ч       23,75          59,5           -          -         1413

испытаний трубопроводов, давление                     -------------- -------------- ---------

нагнетания низкое 0,1 (1) МПа                         С204-2901               -          -

(кгс/см2), высокое 10 (100) МПа

(кгс/см2) при работе от

передвижных электростанций

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                              20443,28    146172

Строительные материалы и конструкции

-----------------------------------------

23  9219 М            -Вода                               м3           62,22          2,43           2,25       0,13       151

-------------- -------------- ---------

С1411-0001                         8,09

24 31441 С            -Грунтовка битумная                 т           0,0149         31060       27486,73       -          464

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500190

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С111-1968                          -

25 31698 С            -Kлей резиновый N 88-Н              кг          151,84          59,4           52,2       6,04      9019

-------------- -------------- ---------

С1113-0304                       917,13

26 31917 С            -Холст стеклянный ВВГ               10 м2         10,8         53,84          46,48        6,3       581

-------------- -------------- ---------

С111-1593                         68,04

27 31929 С            -Толь с крупнозернистой посыпкой    м2          0,4532          10,5           8,91       1,38         5

гидроизоляционный марки ТГ-350                        -------------- -------------- ---------

С111-1742                        0,6254

28 32144 С            -Мастика                            т           0,5922         14924        12667,2    1964,17      8838

-------------- -------------- ---------

С111-9090                       1163,18

29 32208 С            -Смазка солидол жировой "Ж"         т           0,0053       6801,76        6039,88     628,51        36

-------------- -------------- ---------

С111-0962                          3,34

30 32501 С            -Поковки из квадратных заготовок    т           0,0679      12364,81       10295,05    1827,31       839

массой 1.8 кг                                         -------------- -------------- ---------

С111-0782                           124

31 32534 С            -Проволока сварочная легированная   т           0,0054       9044,28        7196,28    1670,66        49

диаметром 4 мм                                        -------------- -------------- ---------

С111-0807                          9,02

32 32718 С            -Резина листовая вулканизованная    кг           36,18         32,04          31,28       0,13      1159

цветная                                               -------------- -------------- ---------

С111-0850                           4,7

33 33404 С            -Лента стальная упаковочная,        т           0,0951      20994,02       19025,83    1556,54      1997

мягкая, нормальной точности                           -------------- -------------- ---------

0,7х20-50 мм                                          С111-0540                        148,04

34 35310 С            -Электроды диаметром 4 мм Э42       т           0,0117      11760,67       10311,84    1218,23       138

-------------- -------------- ---------

С111-1513                         14,25

35 36008 С            -Лесоматериалы круглые хвойных      м3          0,0225        716,21         618,23      83,94        16

пород. Лесоматериалы для                              -------------- -------------- ---------

строительства длиной 3-6,5 м,                         С112-0008                          1,89

диаметром 14-24 см

36 36025 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3          0,0207       1714,44        1630,26      50,56        35

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75                     С112-0025                          1,05

мм III сорта

37 36118 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3          0,0105       1387,93        1303,75      56,97        15

Доски обрезные длиной 2-3,75 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40                     С112-0118                        0,5982

мм IV сорта

38 37196 С            -Трубы стальные электросварные      м               90        358,06         327,44       23,6     32225

прямошовные со снятой фаской                          -------------- -------------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                          С113-0196                          2124

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр

273 мм толщина стенки 6 мм

39 40853 С            -Сталь оцинкованная листовая        т             0,01       20337,6       18430,95    1507,87       204

толщина листа 0,8 мм                                  -------------- -------------- ---------

С111-1876                          15,1

40 41030 С            -Винты самонарезающие оцинкованные  т           0,0007         16320          15130        870        11

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500190

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С111-9225                        0,5807

41 44046 С            -Брезент                            м2           0,108         58,24          50,28       6,82         6

-------------- -------------- ---------

С111-1597                        0,7366

42 44070 С            -Материалы гидроизоляционные        м2             117         10,35           9,59       0,56      1211

рулонные                                              -------------- -------------- ---------

С1113-9051                        65,52

43 44629 С            -Ткань мешочная                     10 м2       0,0279         146,7         124,51      19,31         4

-------------- -------------- ---------

С111-1782                        0,5387

44 44661 С            -Трубы стальные                     м            90,36        126,33          111,5      12,35     11415

-------------- -------------- ---------

С113-9011                       1115,95

45 44897 С            -Шлифкруги                          шт.         0,4455         32,32          29,97       1,72        14

-------------- -------------- ---------

С111-9412                        0,7663

46 45049 М            -Песок для строительных работ       м3          1511,4           144          133,5       7,68    217642

природный                                             -------------- -------------- ---------

С148-9040                      11607,55

47 45086 С            -Трубы полиэтиленовые               м           1040,3           9,3            9,1       0,02      9675

-------------- -------------- ---------

С1530-9001                        20,81

48 45951 С            -Изделия теплоизоляционные из       м3           18,35        634,52         588,25      33,83     11646

пенополиуретана                                       -------------- -------------- ---------

С114-9167                        620,94

49 46095 С            -Листы алюминиевые марки АД1Н,      кг            3,22         49,92          45,24        3,7       161

толщиной 1 мм                                         -------------- -------------- ---------

С1517-0301                        11,92

50 63853 С            -Фасонные части                     шт.             70          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

С130-9490               -          -

51 63917 С            -Флюс АН-47                         т           0,0072         20160          18690    1074,71       145

-------------- -------------- ---------

С1548-0004                         7,74

52 С   1 С            -Стоимость труб ПВХ наружным        м           1040,3        147,24           -          -       153174

диаметром Д=160х4 мм                                  -------------- -------------- ---------

СТ1530-9001-00          -          -

2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                              18056,09    460876