Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500040

Форма № 4

Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки,мкр 5,7 г.Югорск ХМАО Тюменской области

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   №    02-01-02-Изм.1

(локальный сметный расчет)

на                 Водопровод по ул.Московская из ПВХ труб диаметром 110 мм, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       747,251 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________       102,234 ТЫС.РУБ.

Строительный обьем              1060 м

Цена единицы                  704,95 РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел   1.  Земляные работы

===============================================

1 ТЕР 86     -Разработка грунта в отвал          14,404   7332,07   6999,47    105611      4791    100820     13,57       195

01-01-003-  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

14          "обратная лопата" с ковшом                    332,6   1199,47                         17277      29,5       425

вместимостью 0,5 (0,5-0,63)

м3, группа грунтов 2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%              1532,07               22068

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               766,04               11034

Сметная стоимость                                                138713

2 ТЕР 86     -Срезка недобора грунта в              0,4  27876,02  13487,87     11150      5736      5395    557,96       223

01-01-049-  выемках, группа грунтов 2                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                1000м3               14339,57   2255,08                           902     54,76        22

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%             16594,65                6638

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              8297,33                3319

Сметная стоимость                                                 21107

3 ТЕР 86     -Доработка вручную, применен          0,45   7384,24      -         3323      3323       -       279,6       126

01-02-056-  коэффициент к нормам затрат               --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          труда - 1,2                                 7384,24      -                              -        -          -

ТЧ                                100м3

п.3.187

Кзтр=1,2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              6202,76                2791

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              3322,91                1495

Сметная стоимость                                                  7610

4 ТЕР 86     -Засыпка траншей и котлованов         13,4   1300,08   1300,08     17421       -       17421      -          -

01-01-033-  с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          бульдозерами мощностью 59                      -       360,65                          4833      8,87       119

(80) кВт (л.с.), 2 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               360,65                4833

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               180,33                2416

Сметная стоимость                                                 24670

5 ТЕР 86     -При перемещении грунта на            13,4    641,98    641,98      8603       -        8603      -          -

01-01-033-  каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

08          добавлять к норме                              -       178,09                          2386      4,38        59

01-01-033-2

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     100%               178,09                2386

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                89,05                1193

Сметная стоимость                                                 12183

6 ТЕР 86     -Засыпка вручную траншей,             0,42   2288,09      -          961       961       -        97,2        41

01-02-061-  пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          грунтов 2                                   2288,09      -                              -        -          -

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      84%              1922,00                 807

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              1029,64                 432

Сметная стоимость                                                  2201

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1    РУБ.                            147069     14811    132239                 585

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 25398                 624

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            147069       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                                19       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       40209       -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             39523       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             19890       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            206483       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1210

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       40209       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     1                   РУБ.                            206483       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1210

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       40209       -                   -

Раздел   2.  Монтаж трубопроводов водоснабжения

===============================================

7 ТЕР 86     -Устройство основания под            138,2   1906,92     60,78    263536     36228      8400      10,2      1410

23-01-001-  трубопроводы песчаного                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                10м3                   262,14     10,59                          1464      0,35        48

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               373,64               51637

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               242,73               33545

Сметная стоимость                                                348718

8 ТЕР 86     -Изоляция поверхностей              17,172   1507,69     69,91     25890     12966      1200     27,74       476

26-01-022-  трубопроводов штучными                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          изделиями из пенополиуретана                 755,08      -                              -         0,4         7

(полуцилиндрами и

сегментами)

1 м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               792,83               13615

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               528,56                9076

Сметная стоимость                                                 48581

9 ТЕР 86     -Укладка трубопроводов из             1,06  12868,56   6237,78     13641      6977      6612    225,04       239

22-01-021-  полиэтиленовых труб диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

03          100 мм                                      6582,42   1223,03                          1296      30,8        33

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             10693,47               11335

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              6946,85                7364

Сметная стоимость                                                 32340

10 1530-9001- -Стоимость труб ПВХ наружным        1070,6      78,7      -        84256       -         -        -          -

001         диаметром Д 110х4 мм                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

11 ТЕР 86     -Установка полиэтиленовых                5    620,23    483,05      3101       686      2415       4,8        24

22-03-002-  фасонных частей отводов,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          колен, патрубков, переходов                  137,18    106,13                           531      2,62        13

10шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%               333,33                1667

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%               216,55                1083

Сметная стоимость                                                  5850

12 ТЕР 86     -Укладка футляров из стальных        0,035   45669,2  25767,58      1598       557       902       489        17

22-01-011-  труб                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

06                                км                   15907,17   4828,86                           169     121,9         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             28408,36                 994

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%             18455,07                 646

Сметная стоимость                                                  3238

13 103-0190   -Трубы стальные электросварные          35    288,42      -        10095       -         -        -          -

прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 219 мм толщина стенки

6 мм

м

14 ТЕР 86     -Нанесение усиленной                 0,035 104743,04  17814,34      3666       231       624       223         8

22-02-002-  антикоррозионной                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

06          битумно-резиновой или                       6598,57    761,16                            27     17,67         1

битумно-полимерной изоляции

на стальные футляры диаметром

200 мм

км

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%             10082,83                 353

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              6550,16                 229

Сметная стоимость                                                  4248

15 ТЕР 86     -Протаскивание в футляр ПВХ           0,35   4056,47     86,34      1420       894        30      84,4        30

22-05-003-  труб диаметром 100 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

01                                100м                  2555,63      -                              -        0,17       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     137%              3501,21                1225

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              2274,51                 796

Сметная стоимость                                                  3442

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2    РУБ.                            407203     58539     20183                2203

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                  3486                 106

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            407203       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            234130       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       62026       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             94351       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                             80826       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             52739       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            540769       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2309

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       62026       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по разделу     2                   РУБ.                            540769       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  2309

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       62026       -                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                            554272     73350    152422                2788

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 28885                 730

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                            554272       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                            234149       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -      102234       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             94351       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                            120349       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                             72629       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                            747251       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3519

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -      102234       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                            747251       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  3519

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -      102234       -                   -

Составил                       Н.Т.Ермакова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        1                                            550500040

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

приложение к смете 02-01-02-Изм.1

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   РУБ.       :    РУБ.      : РУБ.    :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : РУБ.

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудовые ресурсы

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел.-ч     2788,28          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел.-ч       730,3          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                                  -          -

Строительные машины и механизмы

------------------------------------

Эксплуатация                 зарплата

машин                    машинистов

3   112 С            -Автопогрузчики 5 т                 маш.-ч       48,38        173,67           -         30,27      8402

-------------- -------------- ---------

С203-0101               -       1464,42

4   116 С            -Агрегаты для сварки                маш.-ч       43,25        184,26           -         40,66      7970

полиэтиленовых труб                                   -------------- -------------- ---------

С208-1600               -       1758,64

5   126 С            -Агрегаты сварочные двухпостовые    маш.-ч        2,83        224,05           -         40,66       633

для ручной сварки на тракторе 79                      -------------- -------------- ---------

кВт (108 л.с.)                                        С215-0202               -        114,96

6   257 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч      177,55        146,57           -          -        26024

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 59 (80) кВт                       С207-0148               -          -

(л.с.)

7   258 С            -Бульдозеры при работе на других    маш.-ч        4,39        188,21           -          -          827

видах строительства (кроме                            -------------- -------------- ---------

водохозяйственного) 79 (108) кВт                      С207-0149               -          -

(л.с.)

8   270 С            -Бульдозеры при работе на           маш.-ч      0,0578        246,33           -         43,26        14

сооружении магистральных                              -------------- -------------- ---------

трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)                     С207-0117               -           2,5

9   762 С            -Kраны на автомобильном ходу при    маш.-ч       0,421        228,89           -         40,66        96

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства (кроме                                  С202-1141               -         17,12

магистральных трубопроводов) 10 т

10   846 С            -Kраны-трубоукладчики для труб      маш.-ч        1,08        245,86           -         43,26       266

диаметром (грузоподъемностью) до                      -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        2                                            550500040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

400 мм (6,3 т)                                        С215-0701               -         46,89

11   863 С            -Kотлы битумные передвижные 1000 л  маш.-ч        1,73        264,09           -          -          458

-------------- -------------- ---------

С212-1012               -          -

12   967 С            -Лебедки ручные и рычажные,         маш.-ч       10,32          2,21           -          -           23

тяговым усилием 14,72 (1,5) кН                        -------------- -------------- ---------

(т)                                                   С203-0303               -          -

13  1147 С            -Машины шлифовальные электрические  маш.-ч        3,06           6,1           -          -           19

-------------- -------------- ---------

С233-0301               -          -

14  1383 С            -Установки для изготовления         маш.-ч       10,13             4           -          -           41

бандажей, диафрагм, пряжек                            -------------- -------------- ---------

С233-2101               -          -

15  1959 С            -Установки для подогрева стыков     маш.-ч       0,069         80,27           -         34,79         6

-------------- -------------- ---------

С215-1700               -           2,4

16  2263 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч      424,92        237,27           -         40,66    100820

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0247               -      17277,17

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,5 м3

17  2264 С            -Экскаваторы одноковшовые           маш.-ч       17,51        260,88           -         40,66      4569

дизельные на гусеничном ходу при                      -------------- -------------- ---------

работе на других видах                                С206-0248               -        712,04

строительства (кроме

водохозяйственного) 0,65 м3

18  2349 С            -Электростанции передвижные 4 кВт   маш.-ч         2,3         69,84           -         34,79       160

-------------- -------------- ---------

С204-0102               -          79,9

19  2499 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч        6,87        168,87           -         68,88      1160

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -        473,12

20  2509 С            -Автомобили бортовые                маш.-ч      0,6758        168,87           -         68,88       114

грузоподъемностью до 5 т                              -------------- -------------- ---------

С240-0001               -         46,55

21  2699 С            -Печи электрические для сушки       маш.-ч       0,273          9,14           -          -            2

сварочных материалов с                                -------------- -------------- ---------

регулированием температуры в                          С204-1401               -          -

пределах 80-500 гр. С при работе

от передвижных электростанций

22  2700 С            -Установки для гидравлических       маш.-ч       13,77          59,5           -          -          819

испытаний трубопроводов, давление                     -------------- -------------- ---------

нагнетания низкое 0,1 (1) МПа                         С204-2901               -          -

(кгс/см2), высокое 10 (100) МПа

(кгс/см2) при работе от

передвижных электростанций

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                               21995,7    152423

Строительные материалы и конструкции

-----------------------------------------

23  9219 М            -Вода                               м3           21,28          2,43           2,25       0,13        52

-------------- -------------- ---------

С1411-0001                         2,77

24 31441 С            -Грунтовка битумная                 т           0,0039         31060       27486,73       -          122

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        3                                            550500040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С111-1968                          -

25 31698 С            -Kлей резиновый N 88-Н              кг          156,27          59,4           52,2       6,04      9282

-------------- -------------- ---------

С1113-0304                       943,84

26 31917 С            -Холст стеклянный ВВГ               10 м2         2,84         53,84          46,48        6,3       153

-------------- -------------- ---------

С111-1593                         17,86

27 31929 С            -Толь с крупнозернистой посыпкой    м2          0,4664          10,5           8,91       1,38         5

гидроизоляционный марки ТГ-350                        -------------- -------------- ---------

С111-1742                        0,6436

28 32144 С            -Мастика                            т           0,1537         14924        12667,2    1964,17      2293

-------------- -------------- ---------

С111-9090                        301,79

29 32208 С            -Смазка солидол жировой "Ж"         т           0,0013       6801,76        6039,88     628,51         9

-------------- -------------- ---------

С111-0962                        0,8139

30 32501 С            -Поковки из квадратных заготовок    т           0,0188      12364,81       10295,05    1827,31       233

массой 1.8 кг                                         -------------- -------------- ---------

С111-0782                         34,41

31 32534 С            -Проволока сварочная легированная   т           0,0018       9044,28        7196,28    1670,66        16

диаметром 4 мм                                        -------------- -------------- ---------

С111-0807                          2,92

32 32718 С            -Резина листовая вулканизованная    кг            7,91         32,04          31,28       0,13       253

цветная                                               -------------- -------------- ---------

С111-0850                          1,03

33 33404 С            -Лента стальная упаковочная,        т           0,0979      20994,02       19025,83    1556,54      2055

мягкая, нормальной точности                           -------------- -------------- ---------

0,7х20-50 мм                                          С111-0540                        152,35

34 35310 С            -Электроды диаметром 4 мм Э42       т           0,0046      11760,67       10311,84    1218,23        54

-------------- -------------- ---------

С111-1513                          5,54

35 36008 С            -Лесоматериалы круглые хвойных      м3          0,0088        716,21         618,23      83,94         6

пород. Лесоматериалы для                              -------------- -------------- ---------

строительства длиной 3-6,5 м,                         С112-0008                        0,7345

диаметром 14-24 см

36 36025 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3           0,007       1714,44        1630,26      50,56        12

Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75                     С112-0025                        0,3539

мм III сорта

37 36118 С            -Пиломатериалы хвойных пород.       м3           0,014       1387,93        1303,75      56,97        19

Доски обрезные длиной 2-3,75 м,                       -------------- -------------- ---------

шириной 75-150 мм, толщиной 32-40                     С112-0118                        0,7976

мм IV сорта

38 37190 С            -Трубы стальные электросварные      м               35        288,42         263,99      18,77     10095

прямошовные со снятой фаской                          -------------- -------------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                          С113-0190                        656,95

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр

219 мм толщина стенки 6 мм

39 40853 С            -Сталь оцинкованная листовая        т           0,0103       20337,6       18430,95    1507,87       210

толщина листа 0,8 мм                                  -------------- -------------- ---------

С111-1876                         15,54

40 41030 С            -Винты самонарезающие оцинкованные  т           0,0007         16320          15130        870        11

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.14.3)                        4                                            550500040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С111-9225                        0,5976

41 44046 С            -Брезент                            м2           0,042         58,24          50,28       6,82         2

-------------- -------------- ---------

С111-1597                        0,2864

42 44070 С            -Материалы гидроизоляционные        м2           30,45         10,35           9,59       0,56       315

рулонные                                              -------------- -------------- ---------

С1113-9051                        17,05

43 44629 С            -Ткань мешочная                     10 м2       0,0109         146,7         124,51      19,31         2

-------------- -------------- ---------

С111-1782                        0,2095

44 44661 С            -Трубы стальные                     м            35,14        126,33          111,5      12,35      4439

-------------- -------------- ---------

С113-9011                        433,98

45 44897 С            -Шлифкруги                          шт.         0,1155         32,32          29,97       1,72         4

-------------- -------------- ---------

С111-9412                        0,1987

46 45049 М            -Песок для строительных работ       м3          1520,2           144          133,5       7,68    218909

природный                                             -------------- -------------- ---------

С148-9040                      11675,14

47 45086 С            -Трубы полиэтиленовые               м           1070,6           9,3            9,1       0,02      9957

-------------- -------------- ---------

С1530-9001                        21,41

48 45951 С            -Изделия теплоизоляционные из       м3           18,89        634,52         588,25      33,83     11986

пенополиуретана                                       -------------- -------------- ---------

С114-9167                        639,02

49 46095 С            -Листы алюминиевые марки АД1Н,      кг            3,31         49,92          45,24        3,7       165

толщиной 1 мм                                         -------------- -------------- ---------

С1517-0301                        12,26

50 63853 С            -Фасонные части                     шт.             50          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

С130-9490               -          -

51 63917 С            -Флюс АН-47                         т           0,0025         20160          18690    1074,71        49

-------------- -------------- ---------

С1548-0004                         2,63

52 С   1 С            -Стоимость труб ПВХ наружным        м           1070,6          78,7           -          -        84256

диаметром Д=110х4 мм                                  -------------- -------------- ---------

СТ1530-9001-00          -          -

1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего                                              РУБ.                                              14941,14    354963